Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODANÝCH ZAŘÍZENÍ

Specifikace zařízení:

### Elektrická smažící pánev 80 l | PE-980

Elektrická smažící pánev – PE-980 o objemu 80 l je vhodná pro tepelnou úpravu potravin smažením v oleji nebo dušením ve vodě.

#### Vlastnosti produktu:

- varnou nádobu je možné ručně vyklápět pomocí otočného kola v pravé části zařízení

- potravinářský nezávadný nerezový materiál

- v horní části zařízení se nachází pracovní nádoba s krytem, ​​která je spojena s nosným rámem a je umístěna na kluzných ložiskách

- varnou nádobu je možné ručně vyklápět pomocí otočného kola v pravé části zařízení

- pánev je vybavena pracovním termostatem pod čelním krytem v elektrické skříňce upevněné na nosném rámu

- na nosném rámu v zadní části je umístěn koncový mikrospínač, kterým ovládáme rozpojení ovládacího obvodu při vyklápění nádoby

- elektrická pánev je vybavena topnými tělesy umístěnými na přítlačné desce, které se nacházejí pod varnou nádobou

- zařízení je vybaveno stavěcími nožkami

#### Technické parametry:

- Vnější rozměry: 900 x 900 x 900 mm

- Objem: 80 l

- Rozměry varné nádoby: 800 x 600 x 192 mm

- Hmotnost: 160 kg

- Ruční vyklápění: ano

- Baterie na studenou vodu: ano

- El. výkon: 13,5 kW

- Rozsah teplot: 50-300 ° C

- Počet topných těles: 9 ks

Specifikace zařízení:

### Plynový varný kotel – kulatý duplikátor | KG-150-O

Plynový varný kotel KG-150-O je varný kotel s pracovním termostatem pro nastavení teploty zpracování pokrmů tepelnou úpravou.

#### Vlastnosti:

- novinka! varné kotle s digitálním ovládáním

- novinka! varné kotle s pracovním termostatem pro nastavení teploty zpracování pokrmů tepelnou úpravou

- sériově vyráběné kotle od 85 do 300 litrů

- obsah varné nádoby je ohříván párou, která se vytváří v duplikátor

- výhoda při údržbě, estetický vzhled, masivní a pevná konstrukce kotlů

- rychlý ohřev nádrže

- nízké provozní náklady

- jednoduchá obsluha a údržba

- bezpečná a bezhlučný provoz

- rychlá dostupnost náhradních dílů, vysoká technická podpora prodeje a servisu

- plynové spotřebiče jsou typu “A” – není zapotřebí komín

- horní deska, vnitřní a vnější plášť nádoby a poklop z materiálu AISI 304

- vnitřní spodní dno kulatých kotlů z vysoce kvalitního nerezového materiálu AISI 316L

- horní desky a poklopy kotlů jsou prolisované

- zaoblené hrany bez nebezpečných rohů a výčnělků

- standardně ruční dopouštění vody do mezipláště duplikátoru

- na objednávku automatické dopouštění vody řízené regulačním obvodem

- standardně 2 “výtokový ventil

- řízené zapínání a vypínání hořáků

#### Technické parametry:

- Řada: 900

- Vnější rozměry: 900 x 900 x 900 mm

- Objem: 150 l

- Hmotnost: 130 kg

- Automatické dopouštění: ano

- Nepřímý ohřev: ano

- 2 “výpustný ventil: ano

- Výkon spoře / plný – Max. příkon: 18 kW

- Doba ohř. vody: 44 + 60 min.

- Připojení studené vody: 1/2 “

- Spotřeba plynu: 1,8 m³ / h

- Přípojka plynu: 3/4 “

Specifikace zařízení:

### Elektrický varný kotel – kulatý duplikátor | KE-785-O

Elektrický varný kotel KE-785-O je varný kotel s pracovním termostatem pro nastavení teploty zpracování pokrmů tepelnou úpravou.

#### Vlastnosti:

- varný kotel s digitálním ovládáním

- varný kotel s pracovním termostatem pro nastavení teploty zpracování pokrmů tepelnou úpravou

- sériově vyráběné kotle od 85 do 300 litrů / dle požadavku vyrábíme kotle i s jiným objemem

- obsah varné nádoby je ohříván párou, která se vytváří v duplikátor

- výhoda při údržbě, estetický vzhled, masivní a pevná konstrukce kotlů

- rychlý ohřev nádrže

- nízké provozní náklady

- jednoduchá obsluha a údržba

- bezpečná a bezhlučný provoz

- rychlá dostupnost náhradních dílů, vysoká technická podpora prodeje a servisu

- plynové spotřebiče jsou typu “A” – není zapotřebí komín

- horní deska, vnitřní a vnější plášť nádoby a poklop z materiálu AISI 304

- vnitřní spodní dno kulatých kotlů z vysoce kvalitního nerezového materiálu AISI 316L

- horní desky a poklopy kotlů jsou prolisované

- zaoblené hrany bez nebezpečných rohů a výčnělků

- standardně ruční dopouštění vody do mezipláště duplikátoru

- na objednávku automatické dopouštění vody řízené regulačním obvodem

- standardně 2 “výtokový ventil

- řízené zapínání a vypínání hořáků

#### Technické parametry:

- Řada: 700

- Vnější rozměry: 700 x 700 x 900 mm

- Objem: 85 l

- Hmotnost: 90 kg

- Funkce: 1

- Nepřímý ohřev: ano

- 2 “výpustný ventil: ano

- 3 stupně výkonu, Max. příkon: 12 kW

- Doba ohr. vody: 45 min.

- Připojení studené vody: 1/2 “

Specifikace zařízení:

# Škrabka na brambory, řada EKO MPP, 30kg

### POPIS:

Škrabka na brambory - určena na čištění kořenové zeleniny - jednoduchá a pevná konstrukce - vnitřní stěna a kotouč pokryté stěrným povrchem - opláštění z nerezové oceli - gumové nožky zabraňující pohybu škrabky - nutné připojení na vodu a odpady - výkon 100-600 kg/h - doba jednoho cyklu 2-3 min - jednoduché na obsluhu i čištění - certifikát CE Technické parametry - vnější rozměry 530x530x970 mm - výdej 600 kg/h - délka cyklu 120-180 s - objem 30 kg - výkon 1,5 kW - napětí 230 V - váha 60 kg

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

| DÉLKA: | 530 mm |
| --- | --- |
| ŠÍŘKA: | 530 mm |
| VÝŠKA: | 970 mm |
| PŘÍKON: | 1.5 kW |
| NAPĚTÍ: | 230 V |
| HMOTNOST: | 60 kg |

Specifikace zařízení:

# (2ks) Konvektomat  Retigo  Orange Plus , 1011 b  (Bojlerový)

+ 7“ DOTYKOVÝ DISPLEJ S VELMI RYCHLOU ODEZVOU
+ JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ VISION CONTROLS
+ AUTOMATICKÉ MYTÍ ACTIVE CLEANING
+ 99 PROGRAMŮ JIŽ VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ
+ HACCP PŘÍMO NA HLAVNÍ OBRAZOVCE
+ ROZHRANÍ USB A ETHERNET
+ TROJITÉ SKLO PRO MINIMÁLNÍ ÚNIK TEPLA
+ ZÁSUVY NAPŘÍČ PRO VĚTŠÍ BEZPEČÍ A LEPŠÍ VIDITELNOST
+ MINIMUM PLASTOVÝCH DÍLŮ PRO VĚTŠÍ ODOLNOST A SPOLEHLIVOST

+ OBOUSMĚRNÝ VENTILÁTOR

+ VÍCEÚROVŇOVÉ VAŘENÍ

+ NAVÍC SPRCHA

+ KLIKA NA LEVÉ STRANĚ DVEŘÍ

(2ks) Podstavec Retigo se vsuny pro Gastronádoby  jako samostatná položka

(Rovněž zahrnut v nabídce)

| Technická specifikace | 2E1011BA |
| --- | --- |
| Energie | Elektřina |
| Vývin páry | Bojler |
| Kapacita | 11 x GN1/1 |
| Kapacita (volitelná) | 8 x 600/400 |
| Kapacita jídel | 151-250 |
| Rozteč zásuvů | 65 mm |
| Rozměry (š x v x h) | 933 x 1080 x 818 mm |
| Váha | 144 kg |
| Celkový příkon | 18,6 kW |
| Tepelný výkon | 18 kW |
| Příkon vyvíječe páry | 18 kW |
| Jištění | 32 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4” / 40 |
| Přípojka plynu | - |
| Teplota | 30 - 300 °C |