Priloha c. 1 SOD c. 764/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 879 579,88

1 553 21,00% 371,80 326 208,08

15,00% 0,00 0,00

SoD502726

VD Podhora - vývar SV

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 553 371,80

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SoD502726

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

SO 300 Vývar SV 1 224 371,80 1 481 489,88 STA

1 553 371,80 1 879 579,88

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 329 000,00 398 090,00

VD Podhora - vývar SV

31. 5. 2023

Strana 2 z 18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 329 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 329 000,00 21,00% 69 090,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 398 090,00

VD Podhora - vývar SV

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 3 z 18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 329 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 110 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 210 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 9 000,00

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

VD Podhora - vývar SV

Strana 4 z 18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 329 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 110 000,00

1 K 012203000.R Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,0000000 30 000,00 30 000,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

2 K 012303000.R Geodetické práce po výstavbě kpl 1,0000000 20 000,00 20 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě

3 K 013254000.R Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,0000000 40 000,00 40 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude

obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti

schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve

výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v

provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného

provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného

provedení“.

P

Poznámka k položce:

dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS

bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla

oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve

výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v

provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného

provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného

provedení“."

4 K 013294000.R1 Aktualizace povodňového a havarijního plánu vč. projednání a schválení kpl 1,0000000 12 000,00 12 000,00

PP Aktualizace povodňového a havarijního plánu vč. projednání a schválení

5 K 013294000.R2 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP kpl 1,0000000 8 000,00 8 000,00

PP Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

D VRN3 Zařízení staveniště 210 000,00

6 K 030001000.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu kpl 1,0000000 50 000,00 50 000,00

PP Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu

7 K 030001000.R2 Zařízení staveniště - provizorní komunikace kpl 1,0000000 160 000,00 160 000,00

PP

Položka obsahuje:

• Skrývka ornice pod komunikací 180 m2

• Komunikace ze ŠD 0-63 mm tl. 200 mm tj. 180m2 vč následného odstranění

• Vrácení skrývky ornice a uvedení do původního stavu

D VRN9 Ostatní náklady 9 000,00

VD Podhora - vývar SV

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 5 z 18

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 090001000.R Demontáž a zpětná montáž plotových dílců a branky kpl 1,0000000 9 000,00 9 000,00

PP Demontáž a zpětná montáž plotových dílců a branky

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

v celkové délce cca 10m

P

Poznámka k položce:

v celkové délce cca 10m"

Strana 6 z 18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 224 371,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 224 371,80 21,00% 257 118,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 481 489,88

VD Podhora - vývar SV

SO 300 - Vývar SV

Strana 7 z 18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 224 371,80

1 - Zemní práce 87 116,63

3 - Svislé a kompletní konstrukce 527 910,35

4 - Vodorovné konstrukce 57 701,68

8 - Trubní vedení 10 960,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 401 391,75

997 - Přesun sutě 117 800,00

998 - Přesun hmot 21 491,39

SO 300 - Vývar SV

VD Podhora - vývar SV

Strana 8 z 18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 224 371,80

D 1 Zemní práce 87 116,63

1 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty m3 5,0000000 1 440,00 7 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

se spárami zalitými cementovou maltou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103

VV ""odstranění stávajícího opevnění z dlažby z lom kamene" 25,00"m2"*0,20

VV "Celkem "5 5,0000000

2 K 115001105.R Převedení vody potrubím, zřízení a odstranění, vč. čerpání vody nutné po dobu realizace kpl 1,0000000 30 000,00 30 000,00 R položky

PP Převedení vody potrubím, zřízení a odstranění, vč. čerpání vody nutné po dobu realizace

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

předpoklad DN200 délky 20m

P

Poznámka k položce:

předpoklad DN200 délky 20m"

VV ""provizorní převedení vody potrubím - potrubí DN200" 1"kpl"

VV "Celkem "1 1,0000000

3 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 17,5000000 60,40 1 057,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

VV ""opevnění koryta - odhumusování" 17,50"m2"

VV "Celkem "17,5 17,5000000

4 K 131351100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 17,9550000 764,00 13 717,62 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20

m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351100

VV ""prohloubení pod vývarem" 1,90"m2"*9,45

VV "Celkem "17,955 17,9550000

5 K 162751137.R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 17,9550000 1 800,00 32 319,00 R položky

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV ""celkový přebytečný výkop na skládku" 17,955"m3"

VV "Celkem "17,955 17,9550000

6 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 17,5000000 12,00 210,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

VV ""opevnění koryta - ohumusování" 17,50"m2"

VV "Celkem "17,5 17,5000000

7 K 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,3500000 200,00 70,00 CS ÚRS 2023 01

VD Podhora - vývar SV

SO 300 - Vývar SV

Strana 9 z 18

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP osivo směs travní univerzál

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572470

VV "17,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "0,35 0,3500000

8 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 17,5000000 123,00 2 152,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023

VV ""opevnění koryta - ohumusování" 17,50"m2"

VV "Celkem "17,5 17,5000000

9 K 184853512 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 strojně m2 26,2500000 4,09 107,36 CS ÚRS 2023 01

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko

na svahu přes 1:5 do 1:2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184853512

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184853512

VV ""opevnění koryta - ohumusování, předpoklad 1,5x" 17,50"m2"*1,5

VV "Celkem "26,25 26,2500000

10 K 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 35,0000000 8,09 283,15 CS ÚRS 2023 01

PP

Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803112

VV ""opevnění koryta - ohumusování, předpoklad 2x" 17,50"m2"*2

VV "Celkem "35 35,0000000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 527 910,35

11 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 50,1250000 6 790,00 340 348,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

beton C30/37 XF3

P

Poznámka k položce:

beton C30/37 XF3"

VV "kompletní kce vývaru vč koncového prahu

VV ""Plocha z řezů x délka" 4,8 * 8,75

VV ""koncový práh" 10 * 0,7

VV ""betonový náběh u koncového prahu" 0,5 * 2,25

VV "Součet

VV "Celkem "50,125 50,1250000

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 34,4000000 1 540,00 52 976,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV "kompletní kce vývaru vč koncového prahu

VV ""práh" 21,00"m2"

VV ""boky vývaru" 11,50"m2"

VV ""jímka" 1,90"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "34,4 34,4000000

13 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 34,4000000 499,00 17 165,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Strana 10 z 18

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""dle zřízení bednění" 34,40"m2"

VV "Celkem "34,4 34,4000000

14 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 1,9000000 61 800,00 117 420,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

VV ""kompletní kce vývaru vč koncového prahu - KARI 100/100/10" 2*70,00"m2"*12,34"kg/m2"/1000*1,1

VV "Celkem "1,9 1,9000000

D 4 Vodorovné konstrukce 57 701,68

15 K 451317121 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl do 100 mm m2 27,0000000 465,00 12 555,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317121

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

beton C30/37 XF3

P

Poznámka k položce:

beton C30/37 XF3"

VV ""opevnění koryta" 27,00"m2"

VV "Celkem "27 27,0000000

16 K 451561111 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm m2 27,0000000 134,00 3 618,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451561111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451561111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

fr. 0-8 mm

P

Poznámka k položce:

fr. 0-8 mm"

VV ""opevnění koryta" 27,00"m2"

VV "Celkem "27 27,0000000

17 K 451577121.R Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného m3 10,9950000 273,00 3 001,64 R položky

PP Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

fr. 0-16 mm

P

Poznámka k položce:

fr. 0-16 mm"

VV ""pod vývar" 73,30"m2"*0,15

VV "Celkem "10,995 10,9950000

18 K 452313171 Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop m3 0,1500000 4 400,00 660,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C

30/37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313171

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313171

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

beton C30/37 XF3

P

Poznámka k položce:

beton C30/37 XF3"

VV ""podkladní bloky pod potrubí vystupující z čela" 0,15"m3"

VV "Celkem "0,15 0,1500000

19 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 0,6560000 606,00 397,54 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101

Strana 11 z 18

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101

VV ""podkladní bloky pod potrubí vystupující z čela" (0,13*2)"m2"+0,22*0,45*4

VV "Celkem "0,656 0,6560000

20 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí m3 0,4250000 4 940,00 2 099,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452318510

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452318510

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

beton C30/37 XF3

P

Poznámka k položce:

beton C30/37 XF3"

VV ""stabilizační práh" 3,54*0,40*0,30

VV "Celkem "0,425 0,4250000

21 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 27,0000000 1 310,00 35 370,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513127

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513127

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

do bet. lože C30/37XF3 s vyspárováním MC30 XF3

druh kamene - žula

podkladní lože vykázáno v položce: Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl do 100 mm

P

Poznámka k položce:

do bet. lože C30/37XF3 s vyspárováním MC30 XF3

druh kamene - žula

podkladní lože vykázáno v položce: Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl do 100 mm"

VV ""opevnění koryta" 27,00"m2"

VV "Celkem "27 27,0000000

D 8 Trubní vedení 10 960,00

22 K 891421112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 500 kus 1,0000000 7 630,00 7 630,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy

(bez poklopů) DN 500

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891421112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891421112

VV ""zaslepovací kus, který je opatřen nožovým šoupětem (dodá provozovatel) - osazení na výtokové potrubí z čela" 1"ks"

VV "na toto šoupě bude napojeno provizorní převedení vody

VV "Celkem "1 1,0000000

23 K 891421811 Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 500 kus 1,0000000 3 330,00 3 330,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 500

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891421811

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891421811

VV ""zaslepovací kus, který je opatřen nožovým šoupětem (dodá provozovatel) - na výtokovém potrubí z čela" 1"ks"

VV "Celkem "1 1,0000000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 401 391,75

24 K 931994121.R Těsnění spáry betonové konstrukce pryžovým těsněním m2 5,0000000 450,00 2 250,00 R položka

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pryžovým těsněním

VV "5,00"m2"

VV "Celkem "5 5,0000000

25 K 936501111.R1 Limnigrafická lať - demontáž a předání provozovateli ks 1,0000000 2 000,00 2 000,00 R položka

PP Limnigrafická lať - demontáž a předání provozovateli

26 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,2500000 4 389,00 14 264,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání základů z betonu prostého

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111

VV ""odstranění stávajícího opevnění z dlažby z lom kamene - podkladní beton" 25,00"m2"*0,13

Strana 12 z 18

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Celkem "3,25 3,2500000

27 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 45,0000000 7 502,00 337 590,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání základů z betonu železového

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111

VV ""odstranění stáv vývaru" 45,00"m3"

VV "Celkem "45 45,0000000

28 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 4,5000000 140,00 630,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

130 bar

P

Poznámka k položce:

130 bar"

VV ""sanace stáv čela" 4,50"m2"

VV "Celkem "4,5 4,5000000

29 K 985311112 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 4,5000000 1 790,00 8 055,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311112

VV ""sanace stáv čela" 4,50"m2"

VV "Celkem "4,5 4,5000000

30 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm m2 4,5000000 681,00 3 064,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323112

VV ""sanace stáv čela" 4,50"m2"

VV "Celkem "4,5 4,5000000

31 K 985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 10,4000000 1 720,00 17 888,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331215

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331215

VV ""propojení vývaru s čelem" 26"ks"*0,40"m"

VV "Celkem "10,4 10,4000000

32 K 13021015 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm t 0,0330000 50 000,00 1 650,00 CS ÚRS 2023 01

PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/13021015

VV ""propojení vývaru s čelem" 26"ks"*0,80"m"*1,58"kg/m"/1000

VV "Celkem "0,033 0,0330000

33 K 999900002 Provizorní podepření potrubí vystupujícího z čela - kompletní provedení kpl 1,0000000 14 000,00 14 000,00 R položky

PP Provizorní podepření potrubí vystupujícího z čela - kompletní provedení

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka obsahuje zřízení, provoz / udržování a demontáž, předpokad teoretického objemu podpěrných kcí o rozměrech 2,50*0,80*0,50m

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje zřízení, provoz / udržování a demontáž, předpokad teoretického objemu podpěrných kcí o rozměrech 2,50*0,80*0,50m"

D 997 Přesun sutě 117 800,00

34 K 997013511.R1 Odvoz suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy - ŽB t 108,0000000 950,00 102 600,00 R položky

PP Odvoz suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy - ŽB

VV ""žb" 108,00"t"

VV "Celkem "108 108,0000000

35 K 997013511.R2 Odvoz suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy - BETON t 6,5000000 950,00 6 175,00 R položky

PP Odvoz suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy - BETON

Strana 13 z 18

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""beton" 6,50"t"

VV "Celkem "6,5 6,5000000

36 K 997013511.R3 Odvoz suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy - KAMENIVO t 9,5000000 950,00 9 025,00 R položky

PP Odvoz suti na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy - KAMENIVO

VV ""kamenivo" 9,50"t"

VV "Celkem "9,5 9,5000000

D 998 Přesun hmot 21 491,39

37 K 998322011 Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové t 47,8650000 449,00 21 491,39 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998322011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998322011

Strana 14 z 18

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta__