Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 160034/ 2016 / č. 2/ 2016 ze dne 23. června 2016

Objednatel: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace

Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.

Předmět a specifikace plnění zakázky:

výroba a osazení mříží pro okenní a dveřní otvory objektu v I. PP, I. NP a částečně ve II. NP depozitárního objektu Dukelská čp. 209, Klatovy II.

Rozpis počtu požadovaných mříží včetně velikostí okenních nebo dveřních otvorů:

| P.č.: | Podlaží objektu: | Rozměr okenního nebo dveřního otvoru (cm) – šíře x výška: | Počet mříží pro výrobu a osazení: | Zpřesnění umístění mříže: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. podzemní podlaží | 1.1 60 x 60 1.2 100 x 90 1.3 90 x 180 | 7 10 1 | sklepní okna do ulice sklepní okna k bývalé chirurgii dveře do kotelny (levý štít objektu) |
| 2. | I. nadzemní podlaží | 2.1 120 x 135 2.2 115 x 190 2.3 175 x 190 2.4 280 x 237 | 1 4 6 1 | okno do ulice 3x do ulice, 1x levý štít objektu 2x levý štít objektu 4x k bývalé chirurgii dveře hlavního vchodu |
| 3. | II. nadzemní podlaží | 3.1 72 x 190 3.2 115 x 190 3.3 175 x 190 | 4 2 2 | okna nad výtahem 1x nad dialýzou, 1x nad hlavním vchodem 2x nad dialýzou |

Pozn.: u II. NP se jedná o mříže nad přístavkem nemocniční dialýzy – pravý bok budovy (viz 3.2 a 3.3), nad hlavním vchodem do budovy (viz 3.2) a nad výtahem (viz 3.1).

Popis požadovaných mříží:

- pevné okenní mříže pro I. PP, I. NP a II. NP k zabezpečení okenních otvorů:

- materiál: ocel S235

- varianty provedení: jednokřídlá mříž, pro větší okna možno řešit v sestavě mříží

- varianty polohování: svislé; mříž v rámu z čtvercového jeklu 25x25 mm

vzdálenost svislých prutů 160 mm,

vzdálenost vodorovných prutů 250 mm,

průměr svislých prutů (tyčovina) 16 mm s osovou roztečí 130 mm

rozměr vodorovných prutů (páskovina) 25x10 mm s osovou roztečí 240 mm

- způsob instalace: kotvení na hmoždinky před okenní otvor

- povrchová úprava: polyesterová vypalovací barva (tmavě šedý odstín)

- bezpečnostní třída: 3. bezpečnostní třída dle ČSN EN 1627 (nutno doložit certifikátem)

- otevírací mřížové dveře (viz 1.3 a 2.4):

- materiál: ocel S235

- varianty provedení: jednokřídlá mříž pro dveře do kotelny, dvoukřídlá mříž pro dveře hlavního vchodu v sestavě mříží (částečné použití pevných postranních mříží)

- varianty polohování: svislé; mříž v rámu z čtvercového jeklu 25x25 mm

vzdálenost svislých prutů 160 mm,

vzdálenost vodorovných prutů 250 mm,

průměr svislých prutů (tyčovina) 16 mm s osovou roztečí 130 mm

rozměr vodorovných prutů (páskovina) 25x10 mm s osovou roztečí 240 mm

- způsob instalace: přivařením na kotvy před dveřní otvor

- povrchová úprava: polyesterová vypalovací barva (tmavě šedý odstín)

- bezpečnostní třída: 3. bezpečnostní třída dle ČSN EN 1627 (nutno doložit certifikátem)

- typ zámku: pro jednokřídlé mřížové dveře – dvoubodový rozvorový s vložkou FAB

pro dvoukřídlé mřížové dveře – dvoubodový rozvorový s vložkou FAB

V Klatovech dne 23. června 2016

Zpracoval: Mgr. Luboš Smolík