Priloha c. 1 SOD c. 884/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 4 087 655,18

21,00% 3 378 227,42 709 427,76

15,00% 0,00 0,00

502193V

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

3 378 227,42

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 502193V

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

VON2 Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 212 000,00 256 520,00 STA

3 378 227,42 4 087 655,18

SO 02 Rekonstrukce opevnění - úsek č.2 2 241 301,59 2 711 974,92

VON1 Vedlejší a ostatní náklady (investice) 318 000,00 384 780,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01 Opravy opevnění - úsek č.1 606 925,83 734 380,25

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

15. 6. 2023

Strana 2 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 606 925,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 606 925,83 21,00% 127 454,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 734 380,25

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

SO 01 - Opravy opevnění - úsek č.1

Strana 3 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 606 925,83

1 - Zemní práce 123 081,99

2 - Zakládání 108 120,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce 271 864,26

4 - Vodorovné konstrukce 24 999,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 433,40

997 - Přesun sutě 7 222,25

998 - Přesun hmot 10 203,50

SO 01 - Opravy opevnění - úsek č.1

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

Strana 4 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 606 925,83

D 1 Zemní práce 123 081,99

1 K 111151101 Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně m2 15,300 30,00 459,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše do 100 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

sekání trávy v pruhu 1,0 m širokém na celou délku úseku č.1 (délka úseku 15,3 m)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

sekání trávy v pruhu 1,0 m širokém na celou délku úseku č.1 (délka úseku 15,3 m)"

2 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 5,856 160,00 936,96 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo

písku

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Očištění vybouraných kamenů, použitelných pro zdění líce nových zdí (40 %)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Očištění vybouraných kamenů, použitelných pro zdění líce nových zdí (40 %)"

VV "14,64*0,4 "40 % objemu vybouraných kamenů"

VV "Celkem "5,856 5,856

3 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 5,856 120,00 702,72 CS ÚRS 2023 01

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Třídění vybouraného kamene, použitelného pro zdění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Třídění vybouraného kamene, použitelného pro zdění"

4 K 114203401 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m m3 5,856 80,00 468,48 CS ÚRS 2023 01

PP

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203401

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203401

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Srovnání použitelného vybouraného kamene na palety pro převoz na místo použití

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

SO 01 - Opravy opevnění - úsek č.1

Strana 5 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Srovnání použitelného vybouraného kamene na palety pro převoz na místo použití"

5 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 15,300 26,00 397,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Sejmutí ornice z pruhu 1,0 m na celou délku úseku, mocnost 100 mm, délka úseku 15,3 m

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Sejmutí ornice z pruhu 1,0 m na celou délku úseku, mocnost 100 mm, délka úseku 15,3 m"

6 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 49,240 198,00 9 749,52 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Výkopy pro zdi a dno koryta

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výkopy pro zdi a dno koryta"

7 K 132151251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 23,114 420,00 9 707,88 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 1 a 2 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151251

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151251

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Výkop rýh pro základy zdí a stabilizační pasy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výkop rýh pro základy zdí a stabilizační pasy"

VV "20,93 "výkop základů - dle tabulky v příloze H, str.5"

VV "(0,5*0,8+0,8*0,8/2*2)*2,1 "výkop pro stabilizační pasy"

VV "Součet

VV "Celkem "23,114 23,114

8 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 34,240 62,00 2 122,88 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Odvoz zeminy na deponii na pozemku p.č.140/2 a 140/3

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Odvoz zeminy na deponii na pozemku p.č.140/2 a 140/3"

VV "49,24+20,93+2,18-38,11 "výkopy minus zásypy"

VV "Celkem "34,24 34,240

9 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 12,701 62,00 787,46 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

Strana 6 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

odvoz nepoužitého vybouraného kamene na deponii (60 % vybouraného kamene) a pískovcové kvádry z koruny zdí na pozemku p.č.140/2 a

140/3

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

odvoz nepoužitého vybouraného kamene na deponii (60 % vybouraného kamene) a pískovcové kvádry z koruny zdí na pozemku p.č.140/2 a

140/3"

VV "15,3*0,15*0,30*0,3 "pískovcové kvádry z koruny zdí"

VV "3,71 "beton ze základů zdí"

VV "14,64*0,6 "nepoužitelné kameny z bourání zdí"

VV "Součet

VV "Celkem "12,701 12,701

10 K 167111102.1 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně m3 0,207 210,00 43,47 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111102.1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111102.1

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

nakládání pískovcových bloků na deponii před odvozem do České Lípy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

nakládání pískovcových bloků na deponii před odvozem do České Lípy"

VV "15,3*0,15*0,3*0,3 "pískovcové desky z koruny zdi - 30 % délky zdi"

VV "Celkem "0,207 0,207

11 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 34,240 140,00 4 793,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Naložení přebytečníé zeminy na deponii před odvozem na skládku

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení přebytečníé zeminy na deponii před odvozem na skládku"

12 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 12,494 140,00 1 749,16 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,

skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Naložení nepoužitého kamene a betonu ze základů na deponii před odvozem na skládku

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení nepoužitého kamene a betonu ze základů na deponii před odvozem na skládku"

VV "14,64*0,6+3,71 "naložení nevyužitého kamene a betonu ze základů na deponii"

VV "Celkem "12,494 12,494

13 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 38,110 80,00 3 048,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zásyp za zdmi do úrovni terénu a základy zdí (dle tabulky v příloze H, str.5)

Strana 7 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zásyp za zdmi do úrovni terénu a základy zdí (dle tabulky v příloze H, str.5)"

14 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 15,300 14,00 214,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Osetí plochy za zdmi - páás šířky 1,0 m

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Osetí plochy za zdmi - páás šířky 1,0 m"

15 K M00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,230 240,00 55,20 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní univerzál

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/M00572470

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

přepočet 15,3*0,015

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

přepočet 15,3*0,015"

VV "15,3*0,015

VV "Celkem "0,23 0,230

16 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 38,630 32,00 1 236,16 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

úprava pláně dna pro základy zdí a dno koryta (dle tabulky v příloze H, str.5)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

úprava pláně dna pro základy zdí a dno koryta (dle tabulky v příloze H, str.5)"

17 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 15,300 69,00 1 055,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

ohumusování plochya za zdmi - šířka 1,0 m, mocnost 100 mm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

ohumusování plochya za zdmi - šířka 1,0 m, mocnost 100 mm"

VV "1,0*15,3

VV "Celkem "15,3 15,300

18 K R01 Převedení vody, čerpání vody po dobu realizace kpl 1,000 38 000,00 38 000,00 R položka

PP Převedení vody, čerpání vody po dobu realizace

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Převedení vody potrubím DN 500 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění dle platné legislativy, čerpání vody po dobu realizace stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Převedení vody potrubím DN 500 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění dle platné legislativy, čerpání vody po dobu realizace stavby"

19 K R18 Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy m3 34,240 1 100,00 37 664,00 R položka

Strana 8 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka obsahuje vodorovné přemístění zeminy na skládku, příplatek ZKD km a poplatek za skládku (např.Volfartice), objem 34,24 m3

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka obsahuje vodorovné přemístění zeminy na skládku, příplatek ZKD km a poplatek za skládku (např.Volfartice), objem 34,24 m3"

VV "1*34,24 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "34,24 34,240

20 K R19 Vodorovné přemístění kamene včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy m3 8,990 1 100,00 9 889,00 R položka

PP Vodorovné přemístění kamene včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Vodorovné přemístění nepoužitího vybouraného kamene na skládku, uložení a poplatek za uložení dle platné legislativy (např.Volfartice),

objem kamene 8,78 m3

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Vodorovné přemístění nepoužitího vybouraného kamene na skládku, uložení a poplatek za uložení dle platné legislativy (např.Volfartice),

objem kamene 8,78 m3"

VV "12,70-3,71

VV "Celkem "8,99 8,990

D 2 Zakládání 108 120,84

21 K 321311115 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 15,480 5 103,00 78 994,44 CS ÚRS 2023 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311115

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

základy zdí (dle tabulky v příloze H, str.5) a plotové sloupky - beton C 25/30 - XF3 - S3

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

základy zdí (dle tabulky v příloze H, str.5) a plotové sloupky - beton C 25/30 - XF3 - S3"

VV "15,13 "základy zdí dle tabulky v příloze H, str.5"

VV "0,25* 0,25*0,8*7 "základy pro plotové sloupky"

VV "Součet

VV "Celkem "15,48 15,480

22 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 26,240 920,00 24 140,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

bednění základu zdí oboustranné

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

bednění základu zdí oboustranné"

VV "0,8*15,3*2+0,8*1,1*2 "bednění zíkladů zdí oboustranné"

VV "Celkem "26,24 26,240

23 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 26,240 190,00 4 985,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Strana 9 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

odstranění bednění základů

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

odstranění bednění základů"

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 271 864,26

24 K 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 35,190 820,00 28 855,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351311

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

bednění zadního líce zdi

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

bednění zadního líce zdi"

VV "2,3*15,3 "bednění zadního líce zdi"

VV "Celkem "35,19 35,190

25 K 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 35,190 190,00 6 686,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351312

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351312

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

odstranění bednění zadního líce zdí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

odstranění bednění zadního líce zdí"

26 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 6,384 12 900,00 82 353,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,

na cementovou maltu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zdivo z LK na MC 25 s vyspárováním - dovoz kamene (čedič) z lomu, lom např. Dubičná nebo Soutěsky

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zdivo z LK na MC 25 s vyspárováním - dovoz kamene (čedič) z lomu, lom např. Dubičná nebo Soutěsky"

VV "10,64*0,6 "zdivo z lomového kamene s dovozem z lomu"

VV "Součet

VV "Celkem "6,384 6,384

27 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 17,320 5 103,00 88 383,96 CS ÚRS 2023 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

beton - zadní líc zdi - beton C 25/30 - XF3 - S3

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

beton - zadní líc zdi - beton C 25/30 - XF3 - S3"

VV "17,32 "dle tabulky v příloze H, str.5"

VV "Celkem "17,32 17,320

Strana 10 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,096 44 000,00 4 224,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Kari síť do zadního líce zdi (oko 100 x 100 mm, průměr drátu 4 mm), přesah 10 %

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Kari síť do zadního líce zdi (oko 100 x 100 mm, průměr drátu 4 mm), přesah 10 %"

VV "2,90*15,3*1,1*1,97/1000

VV "Celkem "0,096 0,096

29 K R02 Zdivo z lomového kamene bez ceny a dovozu kamene z lomu m3 4,256 10 300,00 43 836,80 R položka

PP Zdivo z lomového kamene bez ceny a dovozu kamene z lomu

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zdivo z lomového kamene s vyspárováním na MC 25 - použití vybouraného kamene (čedič)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zdivo z lomového kamene s vyspárováním na MC 25 - použití vybouraného kamene (čedič)"

VV "10,64*0,4 "dle tabulky v příloze H, str.5"

VV "Celkem "4,256 4,256

30 K R03 Úprava kamene pro zdění m3 10,640 1 600,00 17 024,00 R položka

PP Úprava kamene pro zdění

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Kámen pro přední líc zdí - opracování kamene pro zdění (nový i použitý kámen)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Kámen pro přední líc zdí - opracování kamene pro zdění (nový i použitý kámen)"

31 K R17 Dovoz záměsové vody pro spárování kpl 1,000 500,00 500,00 R položka

PP Dovoz záměsové vody pro spárování

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Záměsová voda na spárování zděných konstrukcí

Spotřeba vody 2,0 m3 na úsek délky cca 15,0 m, dovoz ze vzdálenosti 1 km

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Záměsová voda na spárování zděných konstrukcí

Spotřeba vody 2,0 m3 na úsek délky cca 15,0 m, dovoz ze vzdálenosti 1 km"

D 4 Vodorovné konstrukce 24 999,59

32 K 452218142 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu m3 0,840 9 500,00 7 980,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou

viditelných ploch na cementovou maltu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452218142

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452218142

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

stabilizační pásyz LK na MC 25 bez vyspárování

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

stabilizační pásyz LK na MC 25 bez vyspárování"

VV "0,5*0,8*2,1 "stabilizační pás"

VV "Celkem "0,84 0,840

33 K 457571211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm m3 1,040 1 210,00 1 258,40 CS ÚRS 2023 01

Strana 11 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571211

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Podkladní vrstvy pod základy a stabilizační pásy, lom např.Dubičná nebo Soutěsky

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Podkladní vrstvy pod základy a stabilizační pásy, lom např.Dubičná nebo Soutěsky"

VV "1,25*15,3*0,05 "podsyp pod základy"

VV "0,8*0,05*2,1 "podsyp pod stabilizační pásy"

VV "Součet

VV "Celkem "1,04 1,040

34 K 457571211.1 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm m3 5,279 1 210,00 6 387,59 CS ÚRS 2023 01

PP

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571211.1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571211.1

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

štěrkový protimrazový klín

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

štěrkový protimrazový klín"

VV "2,3*0,15*15,3 "protimrazový klín za zeď"

VV "Celkem "5,279 5,279

35 K 462512161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně m3 1,344 1 900,00 2 553,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých

kamenů do 200 kg bez výplně mezer

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512161

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512161

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

nad a pod stabilizační pásy, lom např.Dubičná nebo Soutěsky

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

nad a pod stabilizační pásy, lom např.Dubičná nebo Soutěsky"

VV "0,8*0,8/2*2*2,1 "klín nad a pod stabilizačním pásem"

VV "Celkem "1,344 1,344

36 K 462513161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně m3 1,000 1 900,00 1 900,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých

kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462513161

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462513161

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

zához u paty zdi a solitérní kameny ve dně koryta, lom např.Dubičná nebo Soutěsky

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

zához u paty zdi a solitérní kameny ve dně koryta, lom např.Dubičná nebo Soutěsky"

VV "0,25*4 "soliterní balvany do dna"

VV "Celkem "1 1,000

37 K R04 Odvodnění zadního líce zdi ks 7,000 360,00 2 520,00 R položka

PP Odvodnění zadního líce zdi

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Potrubí plast hladký DN 100 (černý nebo šedý) - dodávka a uložení, délka 1,0 m, geotextilie ochranná filtrační 2,50 x 2,30 m = 5,75 m2 na 1

vývod.

Strana 12 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Potrubí plast hladký DN 100 (černý nebo šedý) - dodávka a uložení, délka 1,0 m, geotextilie ochranná filtrační 2,50 x 2,30 m = 5,75 m2 na 1

vývod."

38 K R05 Zabudování stávajících vývodů (trubek) do nové zdi s prodloužením trubky ks 4,000 600,00 2 400,00 R položka

PP Zabudování stávajících vývodů (trubek) do nové zdi s prodloužením trubky

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

dodávka a montáž

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

dodávka a montáž"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 433,40

39 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 15,300 42,00 642,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m,

výšky do 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Lešení výšky 1,0 m na celou délku budované zdi

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Lešení výšky 1,0 m na celou délku budované zdi"

VV "15,3*1,00

VV "Součet

VV "Celkem "15,3 15,300

40 K R23 Příplatek za použití lešení po celou dobu realizace stavby kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 R položka

PP Příplatek za použití lešení po celou dobu realizace stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Příplatek za použití lešení po celou dobu výstavby zdí, jednotkový úsek cca 15,0 m

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Příplatek za použití lešení po celou dobu výstavby zdí, jednotkový úsek cca 15,0 m"

41 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10

m

m2 15,300 26,00 397,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2

m, výšky do 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821

42 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 1,800 360,00 648,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312122

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

vyplnění dilatačních spar extrudovaným polystyrenem t.15 mm v místě napojení nové zdi na původní zeď a křídlo mostku

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vyplnění dilatačních spar extrudovaným polystyrenem t.15 mm v místě napojení nové zdi na původní zeď a křídlo mostku"

VV "0,45*2,0*2 "výplň dilatačních spár v betonových zdech"

VV "Celkem "1,8 1,800

43 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 4,000 35,00 140,00 CS ÚRS 2023 01

Strana 13 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961114

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961114

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

trny pro upevnění stabilizačních pásů do základů nových i původních zdí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

trny pro upevnění stabilizačních pásů do základů nových i původních zdí"

44 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 4,000 41,00 164,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965132

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965132

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

kotvy chemické do základů zdí - délka 260 mm, do betonu zabudovat 125 mm, 135 mm do stabilizačního pásu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

kotvy chemické do základů zdí - délka 260 mm, do betonu zabudovat 125 mm, 135 mm do stabilizačního pásu"

45 K 960191241 Bourání vodních staveb z kamenných kvádrů, z vodní hladiny m3 14,640 2 100,00 30 744,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do

vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/960191241

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/960191241

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

bourání stávajících zdí z LK (čedič) na sucho

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

bourání stávajících zdí z LK (čedič) na sucho"

VV "14,64 "dle tabulky v příloze H, str.5"

VV "Celkem "14,64 14,640

46 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,710 3 200,00 11 872,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání základů z betonu prostého

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

bourání základů zdí z betonu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

bourání základů zdí z betonu"

VV "3,71 "dle tabulkyv příloze H, str.5"

VV "Celkem "3,71 3,710

47 K R06 Plot z poplastovaného pletiva m 17,500 790,00 13 825,00 R položka

PP Plot z poplastovaného pletiva

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje dodávku a montáž plotu v úseku č.1 (délka 17,5 m), v úseku č.2 (délka 34,5 m) a v úseku č.3 2,5 m – poplastované sloupky

60/40 mm, dlouhé 20,0 m, rozteč sloupků 2,5 m, vzpěry poplastované délky 2,0 m, pletivo výšky 1,25 m poplastované. Počet sloupků – (17,5 +

34,5 + 2,5)/2,5 + 3 = 22 ks, 12 vzpěr. Základové patky z betonu obsaženy v ocenění.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka zahrnuje dodávku a montáž plotu v úseku č.1 (délka 17,5 m), v úseku č.2 (délka 34,5 m) a v úseku č.3 2,5 m – poplastované sloupky

60/40 mm, dlouhé 20,0 m, rozteč sloupků 2,5 m, vzpěry poplastované délky 2,0 m, pletivo výšky 1,25 m poplastované. Počet sloupků – (17,5 +

34,5 + 2,5)/2,5 + 3 = 22 ks, 12 vzpěr. Základové patky z betonu obsaženy v ocenění."

D 997 Přesun sutě 7 222,25

48 K R20 Odvoz betonové suti včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy t 9,275 590,00 5 472,25 R položka

Strana 14 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Odvoz betonové suti včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka obsahuje odvoz betonové suti na skládku, příplatek ZKD km a poplatek za skládku (např. Volfartice). Poplatek za uložení betonu,

maximální velikost 30 x 30 cm, hmotnost betonu 9,28 t

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka obsahuje odvoz betonové suti na skládku, příplatek ZKD km a poplatek za skládku (např. Volfartice). Poplatek za uložení betonu,

maximální velikost 30 x 30 cm, hmotnost betonu 9,28 t"

VV "3,71*2,5

VV "Celkem "9,275 9,275

49 K R22 Odvoz pískovcových desek včetně uložení na závod investora Česká Lípa kpl 1,000 1 750,00 1 750,00 R položka

PP Odvoz pískovcových desek včetně uložení na závod investora Česká Lípa

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka obsahuje odvoz pískovcových desek z deponie, příplatek ZKD km a uložení na závodu investora v České Lípě, cena dle Rpoložky na

úsek délky cca 15,0 km

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka obsahuje odvoz pískovcových desek z deponie, příplatek ZKD km a uložení na závodu investora v České Lípě, cena dle Rpoložky na

úsek délky cca 15,0 km"

D 998 Přesun hmot 10 203,50

50 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 40,814 250,00 10 203,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Strana 15 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 241 301,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 241 301,59 21,00% 470 673,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 711 974,92

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

SO 02 - Rekonstrukce opevnění - úsek č.2

Strana 16 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 241 301,59

1 - Zemní práce 298 798,51

2 - Zakládání 58 272,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 322 750,10

4 - Vodorovné konstrukce 240 383,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 240 058,65

997 - Přesun sutě 42 046,00

998 - Přesun hmot 38 992,25

SO 02 - Rekonstrukce opevnění - úsek č.2

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

Strana 17 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 241 301,59

D 1 Zemní práce 298 798,51

1 K 111151101 Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně m2 28,400 30,00 852,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše do 100 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

sekání trávy v pruhu za zadním lícem zdí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

sekání trávy v pruhu za zadním lícem zdí"

VV "1,0*28,4

VV "Celkem "28,4 28,400

2 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 12,820 160,00 2 051,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo

písku

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

očištění vybourané kamene pro zdění zdí (40 % vybouraných kamenů)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

očištění vybourané kamene pro zdění zdí (40 % vybouraných kamenů)"

VV "32,05*0,4 "40 % objemu vybouraných kamenů"

VV "Celkem "12,82 12,820

3 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 12,820 120,00 1 538,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

4 K 114203401 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m m3 12,820 80,00 1 025,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203401

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203401

5 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 120,660 198,00 23 890,68 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

výkopy koryta pro výstavbu nových zdí

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

SO 02 - Rekonstrukce opevnění - úsek č.2

Strana 18 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

výkopy koryta pro výstavbu nových zdí"

VV "120,66 "dle tabulky v příloze H, str.9 - výkop pro zdi a desku dna"

VV "Celkem "120,66 120,660

6 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 28,400 26,00 738,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

sejmutí ornice mocnosti 100 mm z pruhu šířky 1,0 m za zadním lícem zdí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

sejmutí ornice mocnosti 100 mm z pruhu šířky 1,0 m za zadním lícem zdí"

VV "1,0*28,40

VV "Celkem "28,4 28,400

7 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 84,360 62,00 5 230,32 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Odvoz zeminy na deponii na pozemku p.č.140/2 a 140/3

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Odvoz zeminy na deponii na pozemku p.č.140/2 a 140/3"

VV "120,66-36,30 "výkopy minus zásypy"

VV "Celkem "84,36 84,360

8 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 31,614 62,00 1 960,07 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

odvoz nepoužitého vybouraného kamene na deponii (60 % vybouraného kamene) a pískovcové kvádry z koruny zdí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

odvoz nepoužitého vybouraného kamene na deponii (60 % vybouraného kamene) a pískovcové kvádry z koruny zdí"

VV "10,26 "dle tabulky v příloze H, str.9 - vybouraný beton ze základů"

VV "(26,7+28,4)*0,15*0,30*0,3 "pískovcové kvádry z koruny zdí"

VV "32,05*0,6 "nepoužitelné kameny z bourání zdí"

VV "1,38 "betonové panely z lávky"

VV "Součet "odvoz na deponii"

VV "Celkem "31,614 31,614

9 K 167111102.1 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně m3 0,744 210,00 156,24 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111102.1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111102.1

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

nakládání pískovcových bloků na deponii před odvozem do České Lípy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

nakládání pískovcových bloků na deponii před odvozem do České Lípy"

VV "(26,7+28,4)*0,15*0,3*0,3 "pískovcové desky z koruny zdi - 30 % délky zdi"

Strana 19 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Celkem "0,744 0,744

10 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 84,360 140,00 11 810,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Naložení přebytečníé zeminy na deponii před odvozem na skládku

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení přebytečníé zeminy na deponii před odvozem na skládku"

VV "84,36 "dle tabulky v příloze H, str.9"

VV "Celkem "84,36 84,360

11 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 20,610 140,00 2 885,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,

skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Naložení nepoužitého kamene na deponii před odvozem na skládku

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Naložení nepoužitého kamene na deponii před odvozem na skládku"

VV "1,38 "naložení betonových panelů na deponii před odvozem na skládku"

VV "32,05*0,6 "naložení vybouraných kamenů (60 %) na deponii před odvozem na skládku"

VV "Součet

VV "Celkem "20,61 20,610

12 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 36,300 80,00 2 904,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

zásypy za zdmi a základy zdí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

zásypy za zdmi a základy zdí"

VV "36,3 "dle tabulky v příloze H, str.9"

VV "Celkem "36,3 36,300

13 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 28,400 14,00 397,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Osetí pruhu šířky 1,0 m za zdmi koryta

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Osetí pruhu šířky 1,0 m za zdmi koryta"

VV "1,0*28,4

VV "Celkem "28,4 28,400

14 K M00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,426 240,00 102,24 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní univerzál

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/M00572470

Strana 20 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

přepočet 28,40*0,015

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

přepočet 28,40*0,015"

VV "28,4*0,015

VV "Celkem "0,426 0,426

15 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 104,330 32,00 3 338,56 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

úprava pláně dna pro základy zdí a dno koryta

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

úprava pláně dna pro základy zdí a dno koryta"

VV "104,33"dle tabulky v příloze H, str.9"

VV "Celkem "104,33 104,330

16 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 28,400 69,00 1 959,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

ohumusování pruhu šířky 1,0 m za zdmi koryta, mocnost 100 mm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

ohumusování pruhu šířky 1,0 m za zdmi koryta, mocnost 100 mm"

17 K R01 Převedení vody, čerpání vody po dobu realizace kpl 2,000 38 000,00 76 000,00 R položka

PP Převedení vody, čerpání vody po dobu realizace

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Převedení vody potrubím DN 500 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění dle platné legislativy, čerpání vody po dobu realizace stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Převedení vody potrubím DN 500 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění dle platné legislativy, čerpání vody po dobu realizace stavby"

18 K R18 Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy m3 84,368 1 100,00 92 804,80 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka obsahuje vodorovné přemístění zeminy na skládku, příplatek ZKD km a poplatek za skládku (např.Volfartice), objem 84,36 m3

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka obsahuje vodorovné přemístění zeminy na skládku, příplatek ZKD km a poplatek za skládku (např.Volfartice), objem 84,36 m3"

VV "1,002*84,2 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "84,368 84,368

19 K R19 Vodorovné přemístění kamene včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy m3 19,230 1 100,00 21 153,00 R položka

PP Vodorovné přemístění kamene včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Vodorovné přemístění nepoužitího vybouraného kamene na skládku, uložení a poplatek za uložení dle platné legislativy (např.Volfartice),

objem kamene 19,23 m3

Strana 21 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Vodorovné přemístění nepoužitího vybouraného kamene na skládku, uložení a poplatek za uložení dle platné legislativy (např.Volfartice),

objem kamene 19,23 m3"

VV "1*19,23 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "19,23 19,230

20 K R24 Pažení dle rozhodnutí dodavatele kpl 1,000 48 000,00 48 000,00 R položka

PP Pažení dle rozhodnutí dodavatele

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Pažení levého břehu a části pravého břehu v úseku č.2 - položka obsahuje zřízení a odstranění zvoleného typu pažení, včetně rozepření stěn a

odstranění rozepření. Plocha pro pažení 78,06 m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Pažení levého břehu a části pravého břehu v úseku č.2 - položka obsahuje zřízení a odstranění zvoleného typu pažení, včetně rozepření stěn a

odstranění rozepření. Plocha pro pažení 78,06 m2"

D 2 Zakládání 58 272,28

21 K 321311115 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 2,159 5 103,00 11 017,38 CS ÚRS 2023 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311115

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

beton základů zdí a podklad pod schody - beton C 25/30 - XF3 - S3

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

beton základů zdí a podklad pod schody - beton C 25/30 - XF3 - S3"

VV "0,30*3,55*0,9"základy pod schody"

VV "0,25* 0,25*0,8*24 "základy pro plotové sloupky"

VV "Součet

VV "Celkem "2,159 2,159

22 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 35,530 1 100,00 39 083,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

bednění základu zdí - systémové bednění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

bednění základu zdí - systémové bednění"

VV "28,4*0,55*2+3,9*0,55*2 "bednění desky dna"

VV "Celkem "35,53 35,530

23 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 35,530 230,00 8 171,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

odstranění bednění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

odstranění bednění"

Strana 22 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 322 750,10

24 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 19,356 12 900,00 249 692,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,

na cementovou maltu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zdivo z LK na MC 25 s plastifikátorem a vyspárováním na trny - přední líc zdi - zdivo s dovozem a cenou kamene z lomu. Spotřeba

plastifikátoru (např.vodotěsná přísada Siko) 1 l na 125 kg cementu, cena na 1 m3 zvýšena o 800 Kč (koeficient ceny 1,107)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zdivo z LK na MC 25 s plastifikátorem a vyspárováním na trny - přední líc zdi - zdivo s dovozem a cenou kamene z lomu. Spotřeba

plastifikátoru (např.vodotěsná přísada Siko) 1 l na 125 kg cementu, cena na 1 m3 zvýšena o 800 Kč (koeficient ceny 1,107)"

VV "32,26*0,6 "zdivo z lomového kamene obkladní na trny"

VV "Součet

VV "Celkem "19,356 19,356

25 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 72,660 5 305,00 385 461,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

beton zadní líc zdi - beton C 25/30 - XF3 - S3

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

beton zadní líc zdi - beton C 25/30 - XF3 - S3"

VV "72,66 "tabulka v příloze H, str.9 - beton desky dna a zdí"

VV "Celkem "72,66 72,660

26 K 321351010a Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 181,320 1 300,00 235 716,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010a

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

bednění zadního líce zdí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

bednění zadního líce zdí"

VV "(1,8*26,7+1,5*28,4)*2 "bednění obou líců zdí"

VV "Celkem "181,32 181,320

27 K 321352010a Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 181,320 310,00 56 209,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010a

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010a

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

odstranění bednění zadního líce zdí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

odstranění bednění zadního líce zdí"

28 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 3,811 44 000,00 167 684,00 CS ÚRS 2023 01

Strana 23 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

výztuž dna a stěn betonových zdí v úseku

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

výztuž dna a stěn betonových zdí v úseku"

VV "3,811 "dle výkresu výztuže zdí a desky dna - příloha D.5.2b"

VV "Celkem "3,811 3,811

29 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,415 44 000,00 18 260,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Kari síť všech betonových zdí (oko 100x100 mm, průměr drátu 4 mm), přesah sítí 10 %

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Kari síť všech betonových zdí (oko 100x100 mm, průměr drátu 4 mm), přesah sítí 10 %"

VV "((3,6*0,8+1,0)*1,97/1000+0,37)*1,1 "Kari síť pod schody a bočních zídek schodů"

VV "Celkem "0,415 0,415

30 K R02 Zdivo z lomového kamene bez ceny a dovozu kamene z lomu m3 12,904 10 300,00 132 911,20 R položka

PP Zdivo z lomového kamene bez ceny a dovozu kamene z lomu

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zdivo z lomového kamene bez ceny kamene a dovozu z lomu (použití vybouraného čediče)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zdivo z lomového kamene bez ceny kamene a dovozu z lomu (použití vybouraného čediče)"

VV "32,26*0,4 "zdivo z lomového kamene - použití vybouraného čediče"

VV "Celkem "12,904 12,904

31 K R03 Úprava kamene pro zdění m3 46,760 1 600,00 74 816,00 R položka

PP Úprava kamene pro zdění

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

úprava kamene pro zdění - dovezeného i vybouraného - čedič

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

úprava kamene pro zdění - dovezeného i vybouraného - čedič"

VV "32,26+58,0*0,25 "opracování kamene pro obklad zdí a dlažbu dna"

VV "Celkem "46,76 46,760

32 K R17 Dovoz záměsové vody pro spárování kpl 4,000 500,00 2 000,00 R položka

PP Dovoz záměsové vody pro spárování

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Spotřeba vody 2,0 m3 na úsek délky cca 15,0 m, dovoz ze vzdálenosti 1 km

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Spotřeba vody 2,0 m3 na úsek délky cca 15,0 m, dovoz ze vzdálenosti 1 km"

D 4 Vodorovné konstrukce 240 383,80

33 K 457571211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm m3 5,160 1 210,00 6 243,60 CS ÚRS 2023 01

Strana 24 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571211

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Podkladní vrstvy pod základy a desku dna, lom např.Dubičná nebo Soutěsky

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Podkladní vrstvy pod základy a desku dna, lom např.Dubičná nebo Soutěsky"

VV "5,16 "podsyp pod základy - dle tabulky v příloze H, str.9"

VV "Celkem "5,16 5,160

34 K 457571211.1 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm m3 12,470 1 210,00 15 088,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571211.1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571211.1

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

štěrkový protimrazový klín

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

štěrkový protimrazový klín"

VV "12,47"protimrazový klín za zeď - dle tabulky v příloze H, str.9"

VV "Celkem "12,47 12,470

35 K 465210122 Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 250 mm m2 2,755 3 300,00 9 091,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465210122

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

oprava schodů z lomového kamene

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

oprava schodů z lomového kamene"

VV "1,90*1,45 "oprava schodů z LK"

VV "Celkem "2,755 2,755

36 K 465513228 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace m2 58,000 2 780,00 161 240,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s

vyspárováním cementovou maltou, tl. 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513228

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513228

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

dlažba dna koryta - čedič na MC 25 s plstifikátorem, vyspárování, dlažba na trny. Spotřeba plastifikátoru (např.vodotěsná přísada Siko) 1 l na

125 kg cementu, cena na 1 m2 zvýšena o 200 Kč (koeficient ceny 1,172)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

dlažba dna koryta - čedič na MC 25 s plstifikátorem, vyspárování, dlažba na trny. Spotřeba plastifikátoru (např.vodotěsná přísada Siko) 1 l na

125 kg cementu, cena na 1 m2 zvýšena o 200 Kč (koeficient ceny 1,172)"

VV "58,0 "dle tabulky v příloze H, str.9 - dlažba dna koryta na trny"

VV "Celkem "58 58,000

37 K 451504111 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm m2 60,000 43,00 2 580,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451504111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451504111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

podklad z kameniva zrnitosti 16-32 mm pod zámkovou dlažbu, mocnost 100 mm

Strana 25 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

podklad z kameniva zrnitosti 16-32 mm pod zámkovou dlažbu, mocnost 100 mm"

VV "60,0 "zřízení podkladní vrstvy pod zámkovou dlažbu - zhutnění"

VV "Celkem "60 60,000

38 K 465921115 Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho spáry vyplněné pískem tl do 10 cm m2 60,000 140,00 8 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo železobetonových desek a tvárnic na sucho na plochách vodorovných nebo ve sklonu hmotnosti do 60 kg s

vyplněním spár pískem tl. do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465921115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465921115

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

pokládka zámkové dlažby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pokládka zámkové dlažby"

VV "60,0 "zámková dlažba - oprava na pozemku p.č.132/2"

VV "Celkem "60 60,000

39 K 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 15,000 340,00 5 100,00 CS ÚRS 2023 01

PP kamenivo těžené hrubé frakce 16/32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58333674

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

kamenivo zrnitosti 16-32 mm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

kamenivo zrnitosti 16-32 mm"

VV "60,0*0,10*2,5 "podklad pod zámkovou dlažbu z kameniva zrnitost 16-32 mm, tl.100 mm - zhutněný"

VV "Celkem "15 15,000

40 K 59245296 dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní m2 60,000 360,00 21 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59245296

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

dlažba zámková - dodávka

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

dlažba zámková - dodávka"

VV "60,0 "zámková dlažba pro opravu po přístupu na stavbu na pozemku p.č.132/2"

VV "Celkem "60 60,000

41 K R04 Odvodnění zadního líce zdi ks 24,000 360,00 8 640,00 R položka

PP Odvodnění zadního líce zdi

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Potrubí plast hladký (černý nebo šedý) DN 100 - dodávka a uložení, délka 1,0 m, geotextilie ochranná filtrační 2,50 x 2,30 m = 5,75 m2 na 1

vývod.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Potrubí plast hladký (černý nebo šedý) DN 100 - dodávka a uložení, délka 1,0 m, geotextilie ochranná filtrační 2,50 x 2,30 m = 5,75 m2 na 1

vývod."

42 K R05 Zabudování stávajících vývodů (trubek) do nové zdi s prodloužením trubky ks 4,000 600,00 2 400,00 R položka

PP Zabudování stávajících vývodů (trubek) do nové zdi s prodloužením trubky

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

dodávka a montáž

Strana 26 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

dodávka a montáž"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 240 058,65

43 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 55,100 42,00 2 314,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m,

výšky do 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Lešení výšky 1,0 m na celou délku budované zdi

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Lešení výšky 1,0 m na celou délku budované zdi"

VV "(28,4+26,7)*1,0

VV "Součet

VV "Celkem "55,1 55,100

44 K R23 Příplatek za použití lešení po celou dobu realizace stavby kpl 4,000 3 000,00 12 000,00 R položka

PP Příplatek za použití lešení po celou dobu realizace stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Příplatek za použití lešení po celou dobu výstavby zdí, jednotkový úsek cca 15,0 m

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Příplatek za použití lešení po celou dobu výstavby zdí, jednotkový úsek cca 15,0 m"

VV "1*4 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "4 4,000

45 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 858,360 35,00 30 042,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961114

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961114

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

vyvrtání otvorů pro chemické kotvy do ŽB stěn a dna koryta hloubka vrtu 125 mm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vyvrtání otvorů pro chemické kotvy do ŽB stěn a dna koryta hloubka vrtu 125 mm"

VV

"((32,26/0,25 + 58,00) + (26,70 + 28,40) * 0,50) * 4 "Otvory pro chemické kotvy (4 ks/m2) - obklad ŽB zdí a dna lomovým

kamenem"

VV "Celkem "858,36 858,360

46 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 858,000 41,00 35 178,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965132

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965132

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

kotvy chemické do ZB pro uchycení obkladu stěn a dna koryta - délka 260 mm, do betonu zabudovat 125 mm, 135 mm do obkladu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

kotvy chemické do ZB pro uchycení obkladu stěn a dna koryta - délka 260 mm, do betonu zabudovat 125 mm, 135 mm do obkladu"

47 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10

m

m2 55,100 26,00 1 432,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2

m, výšky do 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821

Strana 27 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 7,425 360,00 2 673,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312122

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

vyplnění dilatačních spar extrudovaným polystyrenem t.15 mm,včetně spár u napojení na stávající konstrukce (4 spáry)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

bourání stávajících zdí z LK (čedič) na sucho"

VV "0,45*1,8*3+0,45*1,5*3+0,45*1,8*2+0,45*1,5*2 "výplň dilatačních spár v betonových zdech"

VV "Celkem "7,425 7,425

49 K 960191241 Bourání vodních staveb z kamenných kvádrů, z vodní hladiny m3 32,050 2 100,00 67 305,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do

vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/960191241

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/960191241

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

bourání stávajících zdí z LK (čedič) na sucho

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

bourání stávajících zdí z LK (čedič) na sucho"

VV "32,05 "dle tabulky v příloze H, str.9"

VV "Celkem "32,05 32,050

50 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 10,260 3 200,00 32 832,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání základů z betonu prostého

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

bourání základů zdí z betonu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

bourání základů zdí z betonu"

VV "10,26 "dle tabulky v příloze H, str.9"

VV "Celkem "10,26 10,260

51 K 981011112 Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním m3 16,875 950,00 16 031,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981011112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981011112

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

odstranění dřevěné konstrukce na pozemku p.č.130/2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

odstranění dřevěné konstrukce na pozemku p.č.130/2"

VV "9,0*2,5*3,0*0,25 "d x š x v x 25 % objemu"

VV "Celkem "16,875 16,875

52 K R06 Plot z poplastovaného pletiva m 35,000 790,00 27 650,00 R položka

PP Plot z poplastovaného pletiva

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje dodávku a montáž plotu v úseku č.1 (délka 17,5 m), v úseku č.2 (délka 34,5 m) a v úseku č.3 2,5 m – poplastované sloupky

60/40 mm, dlouhé 20,0 m, rozteč sloupků 2,5 m, vzpěry poplastované délky 2,0 m, pletivo výšky 1,25 m poplastované. Počet sloupků – (17,5 +

34,5 + 2,5)/2,5 + 3 = 22 ks, 12 vzpěr. Základové patky z betonu obsaženy v ocenění.

Strana 28 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka zahrnuje dodávku a montáž plotu v úseku č.1 (délka 17,5 m), v úseku č.2 (délka 34,5 m) a v úseku č.3 2,5 m – poplastované sloupky

60/40 mm, dlouhé 20,0 m, rozteč sloupků 2,5 m, vzpěry poplastované délky 2,0 m, pletivo výšky 1,25 m poplastované. Počet sloupků – (17,5 +

34,5 + 2,5)/2,5 + 3 = 22 ks, 12 vzpěr. Základové patky z betonu obsaženy v ocenění."

53 K R07 Demontáž lávky z betonových panelů kpl 1,000 2 100,00 2 100,00 R položka

PP Demontáž lávky z betonových panelů

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka obsahuje demontáž lávky z betonových panelů (šířka 2,70 m, délka 3,40 m, výška 0,15 m = 1,38 m3).

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka obsahuje demontáž lávky z betonových panelů (šířka 2,70 m, délka 3,40 m, výška 0,15 m = 1,38 m3)."

54 K R08 Demontáž trubkového zábradlí kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 R položka

PP Demontáž trubkového zábradlí

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje demontáž trubkového zábradlí v délce 26,5 m, rozřezání na dílčí části, plotu z pletiva v úseku č.3 v délce 2,0 m, odvoz do

Kovošrotu v Krásné Lípě.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka zahrnuje demontáž trubkového zábradlí v délce 26,5 m, rozřezání na dílčí části, plotu z pletiva v úseku č.3 v délce 2,0 m, odvoz do

Kovošrotu v Krásné Lípě."

55 K R09 Dočasné odstranění plotu včetně vrátek a navrácení na původní místo kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 R položka

PP Dočasné odstranění plotu včetně vrátek a navrácení na původní místo

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje demontáž dřevěného plotu v délce 20,2 m a zpětné osazení po vybuodání zdí + vrátka. Úsek č.2, pravý břeh.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka zahrnuje demontáž dřevěného plotu v délce 20,2 m a zpětné osazení po vybuodání zdí + vrátka. Úsek č.2, pravý břeh."

D 997 Přesun sutě 42 046,00

56 K R20 Odvoz betonové suti včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy t 59,400 590,00 35 046,00 R položka

PP Odvoz betonové suti včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka obsahuje odvoz betonové sutia směsného stavebního odpadu z demolice objektu na p.č.130/2 na skládku, příplatek ZKD km a

poplatek za skládku (např. Volfartice). Poplatek za uložení betonu, maximální velikost 30 x 30 cm, hmotnost betonu 25,65 t, hmotnost

směsného stavebního odpadu 33,76 t

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka obsahuje odvoz betonové sutia směsného stavebního odpadu z demolice objektu na p.č.130/2 na skládku, příplatek ZKD km a

poplatek za skládku (např. Volfartice). Poplatek za uložení betonu, maximální velikost 30 x 30 cm, hmotnost betonu 25,65 t, hmotnost

směsného stavebního odpadu 33,76 t"

VV "9,0*2,5*3,0*0,25*2,0 "směsný stavební odpad z demolice objektu na p.č.130/2"

VV "10,26*2,5 "betonová suť"

VV "Součet

VV "Celkem "59,4 59,400

57 K R22 Odvoz pískovcových desek včetně uložení na závod investora Česká Lípa kpl 4,000 1 750,00 7 000,00 R položka

PP Odvoz pískovcových desek včetně uložení na závod investora Česká Lípa

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka obsahuje odvoz pískovcových desek z deponie, příplatek ZKD km a uložení na závodu investora v České Lípě, cena dle Rpoložky na

úsek délky cca 15,0 km

Strana 29 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka obsahuje odvoz pískovcových desek z deponie, příplatek ZKD km a uložení na závodu investora v České Lípě, cena dle Rpoložky na

úsek délky cca 15,0 km"

VV "1*4 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "4 4,000

D 998 Přesun hmot 38 992,25

58 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 155,969 250,00 38 992,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Strana 30 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 318 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 318 000,00 21,00% 66 780,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 384 780,00

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

Strana 31 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 318 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 500,00

VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 242 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 3 000,00

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

Strana 32 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 318 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 500,00

1 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Vytýčení polohových bodů a výšek před zahájením výstavby oprávněným geodetem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Vytýčení polohových bodů a výšek před zahájením výstavby oprávněným geodetem"

2 K 01220300 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Kontrola souladu realizace stavby s vytyčovacími body oprávněným geodetem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Kontrola souladu realizace stavby s vytyčovacími body oprávněným geodetem"

3 K 01230300 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 19 500,00 19 500,00

PP Geodetické práce po výstavbě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

zaměření skutečného provedení stavby, vytvoření geometrického plánu oprávněným geodetem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

zaměření skutečného provedení stavby, vytvoření geometrického plánu oprávněným geodetem"

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

4 K 02120300 Stěhování přírodních hodnot kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Stěhování přírodních hodnot

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

slovení ryb odbornou organizací

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

slovení ryb odbornou organizací"

D VRN3 Zařízení staveniště 242 500,00

5 K 03120300 Terénní úpravy pro zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

Strana 33 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Urovnání ploch pro zařízení staveniště a deponii materiálu vhodným způsobem dle uvážení dodavatele

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Urovnání ploch pro zařízení staveniště a deponii materiálu vhodným způsobem dle uvážení dodavatele"

6 K 03210300 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

PP Náklady na stavební buňky

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Náklady na dovoz stavební buňky, mobilního WC, skladu nářadí, zásobníku pitné vody

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Náklady na dovoz stavební buňky, mobilního WC, skladu nářadí, zásobníku pitné vody"

7 K 03240300 Provizorní komunikace kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Provizorní komunikace

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zpevnění přístupových cest a tras pohybu po stavbě vhodným způsobem dle klimatických podmínek a uvážení dodavatele

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zpevnění přístupových cest a tras pohybu po stavbě vhodným způsobem dle klimatických podmínek a uvážení dodavatele"

8 K 03410300 Oplocení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Oplocení staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Oplocení staveniště výšky 1,8 m

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Oplocení staveniště výšky 1,8 m"

9 K 03430300 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Dopravní značení na staveništi

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Osazení dopravních značek dle projektu DIO

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Osazení dopravních značek dle projektu DIO"

10 K 03440300 Osvětlení staveniště kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Osvětlení staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Osvětlení staveniště dle plánu BOZP, kontrola funkčnosti běhěm výstavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Osvětlení staveniště dle plánu BOZP, kontrola funkčnosti běhěm výstavby"

11 K 03450300 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Informační tabule na staveništi

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

mobilní informační panel, identifikační štítek stavby, rozhodnutí o povolení stavby, tabule "Zákaz vstupu nepovolaným osobám"

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

mobilní informační panel, identifikační štítek stavby, rozhodnutí o povolení stavby, tabule ""Zákaz vstupu nepovolaným osobám"""

12 K 03510300 Pronájem ploch kpl 1,000 28 000,00 28 000,00

PP Pronájem ploch

Strana 34 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Pronájem plochy pro zařízení staveniště a centrální deponii materiálu a zeminy a sutě před odvozem mna skládku

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Pronájem plochy pro zařízení staveniště a centrální deponii materiálu a zeminy a sutě před odvozem mna skládku"

13 K 03910300 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Odstranění a odvoz objektů zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Odstranění a odvoz objektů zařízení staveniště"

14 K 03920300 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Úprava ploch zařízení staveniště, deponií a přístupových komunikací po skončení stavby do původního stavu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Úprava ploch zařízení staveniště, deponií a přístupových komunikací po skončení stavby do původního stavu"

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00

15 K 04530300 Koordinační činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Koordinační činnost

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"

16 K 04910300 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

zpracování technologických postupů a plánů kontrol, fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou výstavbou zakryty včetně

popisu fotografií datem pořízení, odevzdání fotografií investorovi na CD

vytýčení inženýrských sítí - plynovod, dešťová kanalizace vedoucí přes pozemky p.č.144/2 a p.č.2746/13

vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb, dotčených realizací stavby, odevzdání fotografií investorovi na CD

před zahájením a po dokončení stavby (pasport objektů dotčených stavbou - před a po stavbě)

informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně uvedení pozemků do původního stavu a

protokolárního předání dotčených pozemků vlastníkům

bourání konstrukcí v blízkosti objektů - použití bezpříklepové metody

čištění vozidel před výjezdem na komuniikace

náklady na doplnění Havarijního plánu stavby, náklady na doplnění Povodňového plánu stavby,norná stěna, sorbční had, skladovací kontejner

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

zpracování technologických postupů a plánů kontrol, fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou výstavbou zakryty včetně

popisu fotografií datem pořízení, odevzdání fotografií investorovi na CD

vytýčení inženýrských sítí - plynovod, dešťová kanalizace vedoucí přes pozemky p.č.144/2 a p.č.2746/13

vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb, dotčených realizací stavby, odevzdání fotografií investorovi na CD

před zahájením a po dokončení stavby (pasport objektů dotčených stavbou - před a po stavbě)

informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně uvedení pozemků do původního stavu a

protokolárního předání dotčených pozemků vlastníkům

bourání konstrukcí v blízkosti objektů - použití bezpříklepové metody

čištění vozidel před výjezdem na komuniikace

náklady na doplnění Havarijního plánu stavby, náklady na doplnění Povodňového plánu stavby,norná stěna, sorbční had, skladovací kontejner"

Strana 35 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 049103000.1 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - zpracování DSPS kpl 1,000 19 000,00 19 000,00

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

-dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení – v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v

provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou

zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace

beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy

skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

-dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení – v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v

provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou

zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace

beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy

skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“."

D VRN7 Provozní vlivy 3 000,00

18 K 07510300 Ochranná pásma elektrického vedení kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Ochranná pásma elektrického vedení

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Dodržování zásad práce v ochranných pásmech vrchního vedení VN

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Dodržování zásad práce v ochranných pásmech vrchního vedení VN"

Strana 36 z 46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 212 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 212 000,00 21,00% 44 520,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 256 520,00

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Strana 37 z 46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 212 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 82 500,00

VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 94 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

Strana 38 z 46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 82 500,00

1 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Vytýčení polohových bodů a výšek před zahájením výstavby oprávněným geodete,

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Vytýčení polohových bodů a výšek před zahájením výstavby oprávněným geodete,"

2 K 01220300 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Kontrola souladu realizace stavby s vytyčovacími body oprávněným geodetem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Kontrola souladu realizace stavby s vytyčovacími body oprávněným geodetem"

3 K 01230300 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 19 500,00 19 500,00

PP Geodetické práce po výstavbě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

zaměření skutečného provedení stavby, vytvoření geometrického plánu oprávněným geodetem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

zaměření skutečného provedení stavby, vytvoření geometrického plánu oprávněným geodetem"

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

4 K 02120300 Stěhování přírodních hodnot kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Stěhování přírodních hodnot

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

slovení ryb odbornou organizací

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

slovení ryb odbornou organizací"

D VRN3 Zařízení staveniště 94 500,00

5 K 03120300 Terénní úpravy pro zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště

Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Strana 39 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Urovnání ploch pro deponii materiálu vhodným způsobem dle uvážení dodavatele

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Urovnání ploch pro deponii materiálu vhodným způsobem dle uvážení dodavatele"

6 K 03240300 Provizorní komunikace kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Provizorní komunikace

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zpevnění přístupových cest a tras pohybu po stavbě vhodným způsobem dle klimatických podmínek a uvážení dodavatele

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zpevnění přístupových cest a tras pohybu po stavbě vhodným způsobem dle klimatických podmínek a uvážení dodavatele"

7 K 03410300 Oplocení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Oplocení staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Oplocení staveniště výšky 1,8 m

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Oplocení staveniště výšky 1,8 m"

8 K 03430300 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Dopravní značení na staveništi

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Osazení dopravních značek dle projektu DIO

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Osazení dopravních značek dle projektu DIO"

9 K 03440300 Osvětlení staveniště kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Osvětlení staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Osvětlení staveniště dle plánu BOZP, kontrola funkčnosti běhěm výstavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Osvětlení staveniště dle plánu BOZP, kontrola funkčnosti běhěm výstavby"

10 K 03450300 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Informační tabule na staveništi

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

mobilní informační panel, identifikační štítek stavby, rozhodnutí o povolení stavby, tabule "Zákaz vstupu nepovolaným osobám"

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

mobilní informační panel, identifikační štítek stavby, rozhodnutí o povolení stavby, tabule ""Zákaz vstupu nepovolaným osobám"""

11 K 03910300 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Odstranění a odvoz objektů zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Odstranění a odvoz objektů zařízení staveniště"

12 K 03920300 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

Strana 40 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Úprava ploch zařízení staveniště, deponií a přístupových komunikací po skončení stavby do původního stavu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Úprava ploch zařízení staveniště, deponií a přístupových komunikací po skončení stavby do původního stavu"

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00

13 K 04530300 Koordinační činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Koordinační činnost

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"

14 K 04910300 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

zpracování technologických postupů a plánů kontrol, fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou výstavbou zakryty včetně

popisu fotografií datem pořízení, odevzdání fotografií investorovi na CD

vytýčení inženýrských sítí - vodovod

vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb, dotčených realizací stavby, odevzdání fotografií investorovi na CD

před a zahájením a po dokončení stavby (pasport objektů dotčených stavbou - před a po dokončení stavby)

informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně uvedení pozemků do původního stavu a

protokolárního předání dotčených pozemků vlastníkům

bourání konstrukcí v blízkosti objektů - použití bezpříklepové metody

čištění vozidel před výjezdem na komuniikace

náklady na doplnění Havarijního plánu stavby, náklady na doplnění Povodňového plánu stavby,norná stěna, sorbční had, skladovací kontejner

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

zpracování technologických postupů a plánů kontrol, fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou výstavbou zakryty včetně

popisu fotografií datem pořízení, odevzdání fotografií investorovi na CD

vytýčení inženýrských sítí - vodovod

vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb, dotčených realizací stavby, odevzdání fotografií investorovi na CD

před a zahájením a po dokončení stavby (pasport objektů dotčených stavbou - před a po dokončení stavby)

informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně uvedení pozemků do původního stavu a

protokolárního předání dotčených pozemků vlastníkům

bourání konstrukcí v blízkosti objektů - použití bezpříklepové metody

čištění vozidel před výjezdem na komuniikace

náklady na doplnění Havarijního plánu stavby, náklady na doplnění Povodňového plánu stavby,norná stěna, sorbční had, skladovací kontejner"

15 K 049103000.1 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - zpracování DSPS kpl 1,000 19 000,00 19 000,00

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

-dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení – v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v

provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou

zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace

beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy

skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“.

Strana 41 z 46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

-dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení – v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v

provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou

zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace

beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy

skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“."

Strana 42 z 46

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta__