Příloha č. 2 Technické podmínky zboží prodávajícího
Předmětem naší nabídky je velkoformátový skener CS155ST-4.0 od německého producenta Cruse. Tento model nalézá své uplatnění zejména při reprodukci umění a při požadavcích na vysoce kvalitní digitalizaci cenných předmětů v paměťových institucích jako jsou muzea, galerie, archivy, apod.

Pro vysoce kvalitní skeny, které zachovají původní textury a poskytnou maximální barevnou přesnost se používají rozsáhlé možnosti osvětlení.

Snímač CMOS s vysokým rozlišením snímá v nejvyšší možné kvalitě. Zaručuje maximální ostrost a vynikající reprodukci i u velkých předmětů. Dokonalá správa barev a jednotné osvětlení v celém rozsahu skenování činí ze skeneru CS1555ST-4.0 špičkový skener splňující nejvyšší nároky.

Technické parametry:

· Bezkontaktní optické snímání, předloha upevněna na stole, jenž se synchronně pohybuje oproti optice, integrované osvětlení, které se nepohybuje oproti předloze 
· Skenovací plocha 92 x 122 cm

· Tri-lineární snímač CMOS s velikostí pixelů 5,6 μm

· Rozlišení na max. ploše: 400 ppi

· Optické rozlišení se standardním objektivem: 1 000 ppi

· Optické rozlišení: 2 000 ppi s kitem pro vysoké rozlišení

· Optická hustota: Dmax > 4.0 
· Barevná přesnost: AE00 < 1.0  
· Vakuový stůl s nastavitelnou sací silou

· Různé režimy světla: levý + pravý, efekt textury, zařízení úhlu světla, zadní světlo

· Správa barev s CRUSE Professional Profile

· Variabilní úhel reprodukce

· Systém osvětlení: nezávislá světla LED bez rotace či přepínání, okamžitý náběh, bez zahřívání předlohy
· Skener splňuje všechny parametry definované v Příloze č.1 „Technické podmínky-Další požadavky
