Samsung Medison HS40

Technická data

Obecné vlastnosti

- • vysoce kvalitní 2D zobrazení a citlivé dopplerovské zobrazení

- • tichý chod, dobrá mobilita

- • hmotnost 54 kg

- • širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence umožňující připojení širokopásmových sond typu single crystal a matrixových sond

- • 21,5" Full HD LED monitor (výškově i stranově stavitelný)

- • 10,1“ dotykový ovládací panel

- • 5 aktivních portů pro sondy

- • 3D/4D technologie

- • možnost bateriového provozu

- • výškově a stranově nastavitelný ovládací panel

- • mechanická i digitální alfanumerická klávesnice

- • plně digitální s frekvenčním rozsahem 1-18MHz

- • ZOOM – plynulé zvětšení obrazu v živém i zmraženém režimu

- • HD Zoom – zvětšení s vysokým rozlišením v živém obraze

- • ENLARGE MEASUREMENTS – zvětšení okolí kurzoru při měření

- • B-mód FR >2000 obrázků/sekundu

- • Advanced QScan – optimalizace B-obrazu a dopplerovského zobrazení dle automatického algoritmu (CFM-steering a poloha; PW/CW- pozice SV, korekční úhel, nulová linie, měřítko)

- • AutoCalc – samočinná kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém a aktivním záznamu s výpočty

- • základní měření a výpočty (délka, plocha, objem, …)

- • EZ exam+ – přepínání funkcí přístroje jedním tlačítkem dle definovaného protokolu

- • tkáňová optimalizace pro různé typy tkání

- • nastavení sond dle vyšetřované oblasti – možnost uložení uživatelských presetů

- • uživatelem definovaná tlačítka

- • rychlé přepínaní předefinovaných nastavení pomocí jednoho tlačítka

- • automatické zmražení sond při nečinnosti

Zobrazení

- • B-mód, B/B-mód, M-mód (včetně anatomického M-módu), B/M-mód, Barevný Doppler (CFM), Výkonový Doppler (PD), Spektrální Doppler (PW/CW), Tkáňový Doppler (TDI/TDW), B/M/CFM-mód

- • S-Flow – nedopplerovské barevné zobrazení krevního průtoku vyšší rozlišovací schopnosti a obrazovou rychlosti

- • Dual Live - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu s CFM

- • duplexní a triplexní zobrazení v reálném čase

- • HPRF pro měření velkých rychlostí

- • změna poměru a pozice spektrální křivky a B obrázku (případně B+CFM)

- • změna poměru a pozice M-módu a B obrázku (případně B+CFM)

- • trapezoidní zobrazení a steering na lineárních sondách

- • harmonické / inverzní harmonické / pulzní inverzní harmonické zobrazení

- • SCI - kompaundní zobrazení s nastavením úrovně prokládání

- • dynamický rozsah 256 dB

- • hloubka zobrazení – max. 38 cm

- • postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu (ClearVision)

Softwarové vybavení

- • nastavení a měření pro gynekologii a porodnictví, obecnou radiologii, vyšetření malých částí, vaskulární, muskoloskeletální, abdominální aplikace, …

- • 3D/4D Live zobrazení

- • Realistic View - zobrazování plodu ve 4D s možností nastavení polohy světelného zdroje

- • 5D NT, 5D Follicle

- • automatické měření NT včetně automatické detekce mid-sagitálního řezu plodu (2D NT. 5D NT)

- • panoramatické zobrazení (Panoramic)

- • automatické měření IMT (Auto IMT+)

- • automatické měření biometrických parametrů (Biometry Assist)

- • elastografie

- • zvýraznění punkční jehly (Needle Mate™)

- • Strain+ - echokardiografie

Konektivita a správa dat

- • síťové napájení 230V/50Hz

- • SonoView - integrovaný databázový systém

- • SSDisk pro systém – rychlý start a odezva na požadavky uživatele

- • kapacita interní paměti 500GB - 2000GB

- • paměťová smyčka pro 20 700 obrázků

- • kapacita paměti 350 000 vyšetření

- • export dat v běžných grafických formátech

- • možnost porovnávání a proměřování obrázků a smyček, měření a popisy v uložených obrazech

- • datové vstupy/výstupy: CD/DVD-RW, USB 6ks (k připojení jakékoliv USB zařízení typu Plug&Play), LAN

- • tisk obrazů a reportů na běžnou tiskárnu

- • DICOM 3.0 – Worklist, Store, Print, Q/R

- • ohřívač ultrazvukového gelu na ovládacím panelu

- • možnost rozšíření o integrované záznamové zařízení pro záznam celého nebo částí vyšetření na disk DVD nebo USB disk v kvalitě FullHD (ADVR™ 2.0)

- • SMARTBACKUP - možnost rozšíření o sytém automatické archivace dat na externí datové pole

- • Battery Assist – bateriový provoz

- • GDPR kompatibilní přístroj

NIMOTECH, s.r.o. Šumavská 415/16 602 00 Brno IČ: 18825605 tel.: +420 549 246 688 web: www.nimotech.cz e-mail: nimotech@nimotech.cz * některé položky jsou volitelné Autorizovaný distributor: