INTRACO MICRO, spol. s r.o.

Karlštejnská 97

252 17 Tachlovice

Tel./fax:	+420 311 670 781

Mobilní tel.:	+420 602 288 456

E-mail: 	kontakt@intracomicro.cz

http:		www.intracomicro.cz

MIKROSKOP MODEL MB.1153

Školní trinokulární mikroskop pro pozorování preparátů na mikroskopických sklech s pevným děličem světla 50:50, mechanickým křížovým stolem a NeoLED 1W osvětlením s možností dobíjení. Vestavěné dobíjecí baterie umožňují bezdrátový provoz. Achromatické čtyři objektivy, parfokalita 35 mm, 4:1, 10:1, 40:1, 100:1 Vysoký kontrast obrazu a kvalita rozlišení. Hlavice umožňuje nastavit oční rozestup a je vybavena dioptrickým doostřováním levého okuláru. Hrubý a jemný zaostřovací systém je řešen koaxiálním (jednoosým) ovládáním. Možnost nastavení dorazu zaostřování zabraňuje případnému poškození preparátu. Mikroskop s křížovým mechanickým stolkem, Abbe kondenzorem N.A. 1,25 s irisovou aperturní clonou a držákem filtru.

Antibakteriální a antireflexní povrchová úprava optiky pro maximální propustnost světla.

APL (antibakteriální ochranná vrstva) je revoluční úprava laku aplikovaná na nejdůležitější části mikroskopů.

Mikroskop s APL omezí růst mikroorganismů, včetně bakterií a plísní.

Standardní vybavení:

- Trinokulární hlavice, otočná o 360°, úhel vhledu 30°, nastavitelný oční rozestup 48 - 75 mm, dioptrické doostřování (levý tubus ± 5D)

- Širokoúhlé okuláry WF 10x/18 mm (ø 23 mm)

- Revolverová hlavice pro čtyři objektivy - vzad otočená

- Objektivy achromatické 4:1/0,1 n.ap, 10:1/0,25 n.ap., 40:1/0,65 n.ap. (pérový), 100:1/1,25 n.ap. Oil.im. (pérový)

- Celkové zvětšení v základní výbavě 40x, 100x, 400x a 1000x

- Stolek křížový 115 x 100 mm, koaxiální ovládaní posuvů X-Y, rozsah posuvů 55 x 20 mm

- Hrubý a jemný zaostřovací systém se stupnicí s 200 dílky s přesností 1 dílek = 15 μm, 3 mm/otočení, celková dráha cca 15 mm, možnost nastavení dorazu - ochrana před poškozením preparátu objektivem, regulace tuhosti chodu hrubého zaostřování

- Ergonomický stativ pro snadné přenášení

- Kondenzor Abbe 1.25 N.A. s irisovou aperturní clonou, výškově nastavitelný, držák filtru

- Osvětlení LED s možností dobíjení (integrované baterie) a plynulou regulací intenzity jasu

- Napájení interní dobíjecí baterií s externí nabíječkou/adaptérem 100-240V

- Dodávané příslušenství obal proti prachu, bílý filtr, modrý filtr

- Rozměry mikroskopu 298 x 151 x 202 mm, hmotnost 2,8 kg