TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Část 1 – 3D tiskárna

Předmětem dodávky je zařízení pro 3D tisk technologií FFF (FDM) se dvěma tiskovými hlavami pro tisk minimálně běžnými plasty, Nylon, PC, CPE+, PETG, PVA, TPU, kompozity s možností rozšíření pro tisk z materiálu BASF Ultrafuse.

Předmět plnění musí splňovat všechny níže uvedené požadavky:

- 3D tisk technologií FFF (FDM)

- Počet aktivních trysek (extruderů) – 2 (vyměnitelné, průměr min. 0,25 mm)

- Maximální pracovní teplota trysek min 280 °C

- Maximální pracovní  teplota podložky min 120 °C

- Tisknutelné materiály – běžné plasty, Nylon, PC, CPE+, PETG, PVA, TPU, kompozity

- Rozšiřitelnost pro tisk z materiálu BASF Ultrafuse

- Tiskový objem min. 170x200x220 mm (XYZ) pro 2 trysky

- Zakrytovaná tisková komora

- Konektivita: LAN, WiFi, USB

- Dotykový displej

- Integrovaná kamera pro sledování tiskového prostoru