| Příloha č. 1 – Technická dokumentace |  |
| --- | --- |
| Zakázka: | Centrum architektury a městského plánování (CAMP): Kotvící systém – truss a držáky na projektory |
| Objednavatel: | Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy |
| Adresa: | Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 |
| Zadání: Pro kotvení projektorů bude strop osazen aluminiovou příhradovou konstrukcí typu quatro (truss), která bude kotvena do stropu s antivibračním uložením. Na takto připravenou konstrukci budou pomocí tříosých stavitelných konzolí instalovány všechny promítací stroje. Součástí zakázky je uchycení a distribuce signálu z kotvícího systému do projektorů (bezpečnostní lanka pro projektory, HDBaseT kabeláž, HDMI kabely, DP kabely). Součástí zakázky je statické posouzení stavu místa realizace a stanoví tomu odpovídající kotvení. Součástí dodání položky je kompletace, montáž a instalace. |  |

| Položka | Popis položky | Počet jednotek | Technická specifikace |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Antidilatační kotevní systém |  |  |
| I.I. | Příhradový hliníkový modul Q34 | 8 ks | - příhradový nosník na bázi aluminia - délka 3.0 m - vnější rozteč trubek 29 cm, průměr hlavní trubky 50 mm, tloušťka stěny hlavní trubky 2 mm, průměr vyztužovací trubky 20 mm - material AlMgSi s certifikátem TÜV - hmotnost nosníku 18 kg - černá barevnost - vybaveno kónickými spojkami pro rychlé napojování nosníků |
| I.II. | Montážní kotva do stropu | 16 kpl | - klema pro trubky průměr 48–51 mm - materiál: Aluminium 6061 T6 - otvor M12 pro závitovou tyč - zátěž v tahu až 750.00 kg, testováno dle DIN EN 13814:2004 - tlumicí antivibrační vložka - profi kotva M12 do stropu |
| I.III. | Konzole pro montáž projektoru | - kpl | - kovová montážní konzole s tříosým mikrometrickým precizně nastavitelným a aretovatelným mechanizmem - nosnost nejméně 45 kg - černá barevnost - příslušenství pro instalaci konzole k příhradovému nosníku - požadovaná maximální velikost konzole: 555x666x70/99 mm |
| I.IV. | Propojovací kabeláž | 35 ks | - 5ks propojení server – projektory ve standardu Displayport DP 1.4 přípojný optický fiber kabel M/M - 5ks záložní propojení server – projektory ve standardu Displayport DP 1.4 přípojný optický fiber kabel M/M - 5ks propojení server – projektory ve standardu HDMI 2.1 optický fiber kabel - 5ks propojení server – projektory pro technologii HDBaseT, použití kabelu ve standardu CAT6A - 10ks mobilní instalační kabel ve standardu Displayport DP 1.4 přípojný optický fiber kabel M/M o délce 50 m navinutý na znovupoužizelným bubnu s mechanickou aretací - 5ks projektory budou dodatečne zajišteny na černých bezpečnostních lankách s certifikací |
| I.V. | Statický posudek | 1 kpl | - zakázka vyžaduje obhlídku místa realizace a realizaci na základě současného stavu - dodavatel zaručuje způsob ukotvení do stropu dle technické specifikace - dodavatel stanoví maximálního zatížení - dodavatel ručí za způsob kotvení |
| I.VI. | Kompletace, montáž a instalace | 1 kpl | - Součastí zákazky je kompletace, montáž a instalace v místě objednavatele |