Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

a Střední pedagogická škola Kroměříž

Mgr. Jana Vítková

1.máje 221/10

76701 Kroměříž

Tel.: …………………….

email: …………………………                                                      Kroměříž  15.6.2023

__________________________________________________________________________

# Cenová nabídka č. S004/2023/146    na provedení  pokládky koberců v místnosti – č. 212 účtárna.

Stávající stav:

Podklad  tvoří původní koberec ,lepený na PVC na parketách..  Po obvodu místností jsou montovány původní PVC kobercové lišty. Ve vstupních dveřích do místnosti je schodek z parket.

Navrhované řešení :

Původní koberce včetně  obvod. lišt budou strženy.  Podklad bude začištěn a volné zbytky lepidel budou dle možnosti odstraněny přebroušením.

Případné lokální výtluky budou opraveny a zamazány opravnou stěrkou UZIN NC  182  a přebroušeny.

Na takto připravený čistý podklad bude pokládán zátěžový smyčkový koberec NEW TECHNO  / 4š., b.3514 světle béžový. Spoje koberců budou podlepeny lepidlem F 599 .

Po obvodu stěn , bude montována nová PVC kobercová lišta s páskem koberce.

Ve dveřích bude montován schodový profil L 2x2 cm  v barvě INOX E07.

Položkový rozpočet:

- demontáž koberce a sokl.lišt                  20,10 m2	á	          43,-	        864,30

- broušení a vysátí podkladu,čištění        20,10 m2	á	          22,-	        442,20

- zamazání opravnou stěrkou                  ???    hod	á	        320,-	         ???

- Opravná stěrka UZIN NC 182              ???    kg	á	          51,-	         ???

- pokládka koberce v pásech                    20,10 m2	á              88,-             1.768,80

- lepidlo fixace F599  (spoje)  	    0,5   ks	á            292,-                146,-

- koberec New Techno 3514/4š.                27,40 m2   	á	        380,-	    10.412,-

- kobercová lišta PVC bílá	   18,50 bm	á	31,-                573,50

- montáž koberc.lišt vč.lepení pásku        17,70 bm	á              58,-             1.026,60

- schodový profil 3-36-27072    1,8m          1      ks	á             474,-              474,-

- montáž přech.profilů                                1,30 bm	á             110,-	143,-

- Akryl	    1      ks	á	68,-                 68,-

- MAMUT                                                    2      ks	á             170,-              340,-

- likvidace odpadu 	                                                            350,-

- přesun hmot a manipulace                                                                              400,-

________________________________________________________________________

Cena celkem :                                                                                                 17.008,40Kč

Sleva na podlahovinu :                                                                                 -  1.042,-   Kč

Cena celkem :                                                                                                 15.966,40 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Cena celkem s DPH  21%:                                                                            19.319,34 Kč

Pozn.: Případné opravné práce podkladu po stržení původních koberců budou řešeny na místě se zadavatelem viz. text.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi a jsme s pozdravem

Vladislav Rygal

Divize pokládek podlahovin a montáže dveří

Tel : …………………

# Kojetínská 3881, 767 01  Kroměříž

# IČO: 60 73 62 75 zápis vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17900

## Tel: 573 505 201,  fax: 573 505 202

e-mail: podlahy@vacutec.cz