Nabídka nůžek na živé ploty CoupEco, typ GALAX RH50 5420

- Profesionální nůžky na živý plot nejnovější generace, pro precizní práci, snadno ovladatelné.

- Inovativní a ideální pro profesionály v zelených plochách a krajináře.

- Intuitivní ovládání díky proporcionálnímu joysticku umožňujícímu ovládání několika pohybů současně.

- Vybaveno dvojitým paralelogramem pro udržení pracovního adaptéru ve své poloze.

- Synchronizované unašeče s noži.

- Vybaveno kompletní offsetovou sadou pro řezání v úzkých místech.

- Natočení o 180° pro práci na konci živých plotů bez pohybu traktoru.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Model:  CoupEco GALAX RH50 LAMIER 5420 plný offset

* Rám stroje adaptabilní pro agregaci do předního či zadního tříbodového závěsu traktoru

* Vestavěná dvojitá hydraulická jednotka s čerpadlem. Možnost použití BIO oleje. Nádrž pro hydrauliku z válcované oceli, otáčky vývodového hřídele: 540 ot / min.

* Hlavní rameno vybavené hydraulickým teleskopickým posuvem 700 mm pro minimální požadavky na rozměry v přepravní poloze a současně umožňující plné nasazení při práci

* Zařízení pro dodržení úhlu řezu: hydraulický paralelogram

* Hydraulická offset sada Lamier, ovládání joystickem

* Snížený hydraulický čep, vystředěný na rámu, umožňující pozici adaptéru na pravé či levé straně stroje (rozsah 180°) s identickou kinematikou

* Proporcionální ventil s elektrickým ovládáním

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

* Ovládací loketní opěrka s jednopákovým joystickem, pro ovládání veškerých pohybů stroje. Ovládací obrazovka:

- pro spuštění motoru a volbu smyslu otáčení

- pro volbu funkce automatického vyrovnání Lamier:  automatický režim/ manuální

režim

- ochranná pojistka, napájecí kabel s 3pinovým konektorem

* Pracovní adaptér – nůžky na živé ploty typ 420 s rámem z hliníku ( lehký, pevný ):

- vybaveny 5-ti ks  unašečů s noži ( 2ks nožů/ unašeč ), nože volně otočné o 360°

- rychlost otáčení: 3400 ot / min

- pracovní záběr adaptéru:   1,83 m

- pro maximální průměr materiálu: 25 mm

*Automatický nivelační systém pro 2-osý Lamier: horizontální / vertikální pohyb

* Organický olej, 100% syntetický

* Kardanová hřídel

* Katalog a pomocné nářadí

* Hmotnost: ̃ 610 kg

RH50

Horizontální pracovní výška:                                                     5,10 m

Vertikální pracovní výška:                                                         7,00 m

Výška v transportní pozici:                                                        3,20 m.

*Protiúletová sada

-  Horní a spodní splaz

- Přední deflektor

- Vratné pružiny

- Montážní příslušenství

Cena bez DPH:                       978.918,- Kč

DPH samostatně:                     205.572,78 Kč

Cena včetně DPH:               1.184.490,78 Kč

Pozn.:  doprava na místo určení, zaškolení a uvedení do provozu v ceně stroje

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Servisní zajištění : HM, s.r.o. – obchodně-servisní středisko

Servis  je poskytován po celou dobu životnosti stroje našimi servisními pracovníky. Nákup olejů, maziv, spotřebního materiálu a náhradních dílů je zajištěn v sídle servisního střediska.

Servis je poskytován v místě stanoviště stroje, u zákazníka, servisní pracovníci jsou zaměstnanci HM, s.r.o., Hodonín.

Záruku na stroj poskytujeme v délce 12 měsíců. Na námi dodávané stroje nabízíme ve spolupráci s ČP výhodnou službu TOP GARANCETM , svým rámcem přesahující rozsah standardní záruky, a to na dobu trvání až 6 let. S podmínkami služby TOP GARANCE vás rádi seznámíme.

V Hodoníně, dne 14.7.2023