Příloha kupní smlouvy na dodávku šesti nízkopodlažních autobusů

Technická specifikace

- Obecné

|  | Nový dvounápravový minimálně třídveřový nízkopodlažní městský autobus pro provoz v městské hromadné dopravě osob v podmínkách zadavatele. Ke dni dodání musí být autobus schválen pro provoz v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Životnost autobusu minimálně 144 měsíců (a to bez nutnosti generální opravy) v městském provozu a v podmínkách zadavatele. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |
| Životnost [měsíců] |  | 144 |

- Karoserie

|  | Délka autobusu 11,5 až 12,5 m. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |
| Délka autobusu [m] |  | 12,093 m |

|  | Šířka autobusu bez zpětných zrcátek 2,5 až 2,55 m. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |
| Šířka autobusu [m] |  | 2,50 m |

|  | Výška autobusu maximálně 3,3 m. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |
| Výška autobusu [m] |  | 3,066 m |

|  | Nájezdové úhly min. 7 stupňů vpředu i vzadu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |
| Nájezdové úhly vpředu/vzadu [°] |  | 7,4 O /7O |
|  | Antikorozní ochrana celého skeletu autobusu (např. kataforéza skeletu nebo použití nerezových materiálů skeletu autobusu, atd.) garantující životnost autobusu (dle čl. 1.2) mimo případy porušení předpisu záruční a pozáruční údržby ze strany zadavatele. |  |
| Splnění požadavku |  | ANO |
| Popis antikorozní ochrany |  | kataforéza skeletu autobusu |

|  | Obsaditelnost autobusu minimálně 80 osob, z toho minimálně 27 sedících na pevných nesklopných sedačkách, z toho minimálně 6 ks sedadel dostupných z nízké podlahy. Autobus musí být konstruován tak, aby při běžném způsobu používání (tj. při obsazení všech míst k sezení a celé plochy pro stojící cestující s výjimkou plochy, kde by stojící cestující nepřípustně omezovali výhled řidiče) nemohlo dojít k přetížení kterékoliv nápravy nebo k překročení nejvyšší povolené hmotnosti autobusu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |
| Obsaditelnost/počet sedících |  | Celková obsaditelnost: 102 cestujících + řidič Počet sedadel pro cestující: 28 |

|  | Kompletně nízkopodlažní prostor pro stojící cestující, výška nástupní hrany u všech dveří max. 340 mm (bez aktivované funkce kneeling). |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Minimální šířka dveří 1 200 mm (šířka mezi otevřenými křídly dveří, neuvažují se madla). Součet šířek všech otevřených dveří minimálně 3 600 mm. Křídla dveří otevíratelná dovnitř vozu prosklená v celé výšce. První křídlo předních dveří se zajištěným odmrazováním a odmlžováním (například použití dvojitého skla s odmrazováním proudícím teplým vzduchem). |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Dveře s jištěním proti sevření cestujících se zpětným otevřením při kontaktu s překážkou. Po automatické reverzaci se dveře mohou znovu zavřít až po dalším použití ovládacího prvku pro zavírání řidičem. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Čelní sklo nedělené. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Zajištění vozu proti neoprávněnému použití dle platných předpisů v ČR. Přední dveře musí být uzamykatelné, ostatní dveře zajistitelné zevnitř s ochranou proti neoprávněné manipulaci ze strany cestujících. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Blokování rozjezdu autobusu před dovřením všech dveří a před sklopením plošiny pro nástup osob na invalidním vozíku do polohy pro jízdu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Ovládání dveří: tři nezávislé ovladače – jeden pro ovládání předních dveří, druhý pro společné ovládání ostatních dveří a třetí pro ovládání všech dveří společně. Zvuková signalizace před zavřením dveří ovládaná ručně řidičem a automaticky pokračující během zavírání dveří. Funkce: stisknutím tlačítek dveří se spouští zvuková a světelná výstražná signalizace, po uvolnění tlačítek se dveře za pokračující zvukové a světelné signalizace zavřou. Signalizace se vypíná automaticky při dovření dveří. Proces zavírání dveří musí být možné kdykoliv zastavit povelem k otevření dveří. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Všechny ovládací prvky dveří musí být ovládány bez změny polohy těla řidiče. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Venkovní ovladač předních dveří (tlačítko v přední části karoserie) pro přístup řidiče do vozu. Zavření předních dveří prostřednictvím tohoto ovladače musí být umožněno pouze při aktivované parkovací brzdě. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Nouzové otevírání dveří zvenku i zevnitř musí být zajištěno proti neúmyslné manipulaci. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Manuálně ovládaná vyklápěcí plošina o minimální nosnosti 300 kg pro nástup a výstup osob na invalidním vozíku, nebo se sníženou schopností pohybu. Plošina musí dosáhnout až na úroveň vozovky i v místech, kde není zvýšená nástupní hrana i bez funkce „kneelingu“. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Naklánění vozidla (kneeling) umožňující snadnější nástup a výstup cestujících. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Účinné vnější a vnitřní osvětlení nástupního prostoru při rozsvícených potkávacích světlech v době od otevření dveří do rozjezdu vozidla. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Vnitřní osvětlení salonu pro cestující v provedení LED. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Zdvojená brzdová a směrová zadní světla, jedna sada světel umístěna v horní části zádě autobusu. Zadavatel preferuje kompletní zadní osvětlení vozidla v LED provedení. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Světla denního svícení v provedení LED s automatickým rozsvěcováním světel, s možností vypnutí světel při stání vozu a opětovného rozsvícení při rozjezdu vozu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Přední a zadní světla do mlhy. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka – dálkově ovládaná z místa řidiče. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Pokud není možné kartáčové mytí vozidla s nasazenými zpětnými zrcátky, musí být zrcátka včetně elektrického připojení konstruována tak, aby demontáž a montáž byla jednoduchá bez nutnosti použití nářadí omezujícího práci zaměstnance při jejich demontáži/montáži a nedocházelo k jejich poškození. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Pravé vnější zpětné zrcátko umístit tak, aby bylo vidět na prostřední/druhé a zadní/další dveře při otevřených předních dveřích. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Vnější lak, barevné provedení bílá RAL 9010 |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Životnost laku nejméně 6 let při denním mytí v automatických myčkách s rotačními kartáči. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

- Podvozek a agregáty

|  | Všechny agregáty musí být uspořádány tak, aby umožnily bezproblémový přístup ke všem místům, na kterých se provádí plánovaná údržba nebo běžné opravy. Diagnostické přípojky musí být umístěny na dobře přístupném a dostatečně chráněném místě. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Vznětový motor o minimálním výkonu 180 kW plnící emisní normu Euro 6. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Automatická minimálně čtyřstupňová převodovka s vestavěným retardérem. Ovládání retardéru pedálem provozní brzdy i ručně, klávesnice ovládání převodovky bez přímo volitelných rychlostních stupňů. Automatické vyřazení převodovky z režimu D do režimu N (nebo obdobného) při krátkodobém zastavení vozu se sešlápnutým pedálem provozní brzdy nebo při použití staniční brzdy. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Automatický hasicí systém |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Objem palivové nádrže umožňující dojezd v rámci podmínek MHD zadavatele minimálně 500 km. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Automaticky uzavíratelný uzávěr palivové nádrže na pravé straně vozu (otevření prostřednictvím zasunutí tankovací pistole pro nákladní vozidla) zakrytý víkem. Do hrdla nádrže montovat mechanickou zábranu proti úmyslnému odebrání paliva. Tato zábrana však nesmí bránit plynulému tankování paliva prostřednictvím tankovací pistole pro nákladní vozidla, současně musí být umožněno nouzové vytankování plné palivové nádrže stojícího vozidla, aniž by bylo vozidlo zvedáno (lze akceptovat aplikaci speciálních nástrojů a postupů pro tyto účely). Plnící hrdlo Adblue na pravé straně autobusu - uzpůsobené pouze pro doplnění této kapaliny - hrdlo nesmí umožnit zasunutí běžné tankovací pistole užívané pro motorovou naftu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Krytí horkých částí výfukového potrubí, popř. turbodmychadla tak, aby ani při náhodném úniku paliva nebo jiné provozní náplně, nemohlo dojít k požáru vozu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Výkon chladící soustavy a topení musí být dostatečný za všech klimatických podmínek, které se mohou vyskytnout v regionu zadavatele (dostatečným výkonem se rozumí výkon umožňující jízdu bez provozních omezení). Možnost vizuální kontroly hladiny chladicí kapaliny – bez otevírání zátky expanzní nádoby. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Naftové nezávislé topení s minimálním výkonem 25 kW |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Bezúdržbové akumulátory s dostatečnou kapacitou odpovídající vlastní spotřebě vozidla včetně výbavy požadované zadavatelem (min. 240 Ahod). Akumulátory musí být snadno přístupné pro provádění pravidelné kontroly stavu svorek bez demontáže z vozidla. Pravidelná údržba akumulátorů je možná pouze v rámci základního intervalu údržby. Indikace stavu nabití akumulátorů na přístrojové desce. K odpojení akumulátorů od zařízení vozidla namontovat mechanický odpojovač. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Vysoušeč vzduchu s odlučovačem oleje. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | ABS, ASR |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Vzduchové jímky se zajištěnou provozní způsobilostí po dobu životnosti vozidla. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Staniční brzda s automatickou aktivací při otevření dveří. Ovladač zastávkové brzdy umožňující její aktivaci bez otevření dveří. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Bezdušové pneumatiky se zesílenými boky pro městský provoz s možností celoročního použití. Každý autobus bude dodán s rezervním kolem/ rezervními koly pro každý typ pneumatiky osazené na vozidle. Rezervní kolo(a) mohou být dodána v příbalu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Možnost mytí podvozku vozu s výjimkou elektropříslušenství vysokotlakými mycími stroji studenou i teplou vodou. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Vnitřní osvětlení motorového prostoru. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Jističová ochrana okruhů elektroinstalace. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Schéma rozmístění jističů a relé umístěné v rozvodné skříni elektroinstalace. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Zvuková signalizace při navolení jízdy zpět. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Provedení a tón zvukového výstražného zařízení (klaksonu) musí odpovídat kategorii vozidla a nesmí být zaměnitelné s běžným osobním automobilem. Zadavatel preferuje výstražné zařízení se vzduchovým pohonem. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Všechny provozní náplně (maziva apod.) musí být předepsány pomocí obecně užívané technické specifikace, nikoliv pouze jménem výrobce a typovým označením. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Agregáty autobusu nesmí být rušeny běžnými vnějšími vlivy (vysílací stanice záchranářů, mobilní telefony, dálková ovládání, zabezpečení apod.). |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

- Interiér

|  | Plnohodnotná dvouzónová klimatizace salonu vozidla a kabiny řidiče. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Sedadla pro cestující: plastová skořepina s textilním čalouněním s pěnovou výplní, odolným proti poškození cestujícími. Čalounění sedadla řidiče shodné s čalouněním sedadel cestujících, potahová látka SCHOEPF 5006058035 Limbo 1418455-350 (podle § 89, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách se nejedná o určení konkrétního typu, ale o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, dodavatel je v tomto případě oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným standardům). |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Boční skla v determálním provedení (bez použití folie na povrchu skla). Boční posuvná větrací okénka v maximálním možném počtu. Možnost uzamčení respektive zabránění v otevření (provoz s klimatizací). Boční sklo u řidiče tónované, otevíratelné. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Šedá podlahová krytina v protiskluzovém provedení, svařovaná bez lišt typu Gerflor Helios 4483 Dubnium (podle § 89, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách se nejedná o určení konkrétního typu, ale o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, dodavatel je v tomto případě oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným standardům). Žlutá podlahová krytina v prostoru dveří a v prostoru vedle kabiny řidiče, ve kterém by stojící cestující bránili výhledu řidiče. Životnost podlahové krytiny po celou dobu životnosti autobusu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Plošina pro kočárek nebo pro přepravu invalidního vozíku na levé straně vozidla. Délka této plošiny minimálně 1 900 mm. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Svislá i vodorovná madla a spodní úchyty (do podlahy) madel v provedení červeném RAL 3020, úchyty madel do stropu bílé. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Držadla pro cestující nižšího vzrůstu na vodorovných zadržovacích tyčích u stropu minimálně 2 ks na 1 m délky tyče v místech, kde není dostatek zadržovacích tyčí nebo sedadel pro cestující s držadly na opěrkách. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Vodorovné madlo na pravé straně od vstupu předními dveřmi pro uchycení dvou odbavovacích zařízení. Podrobnější vymezení je uvedeno v čl. 7. Informační, odbavovací a komunikační systém. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Svislá madla v blízkosti konců otevřených křídel dveří (s výjimkou prvního křídla předních dveří) pro uchycení odbavovacích zařízení – zadavatel požaduje, aby na těchto madlech ve výšce od podlahy 1 000 až 1 500 mm nebylo umístěno žádné tlačítko. V případě, že za zadním křídlem posledních dveří bezprostředně následuje zadní stěna autobusu, zadavatel akceptuje montáž svislého madla uchyceného na zadní stěnu a to minimálně v rozmezí výšky od podlahy 1 000 až 1 400 mm se světlostí mezi zadní stěnou a madlem 80 mm a vzdáleností od hrany otevřeného křídla dveří 300 mm. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | 1 ks USB dvojzásuvky pro dobíjení mobilních zařízení umístěná v kabině řidiče. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Kladívka pro nouzové rozbití skel zajištěná proti odcizení. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Nad bočními okny po levé straně instalovat snadno otevíratelné rámečky na informace pro cestující formátu minimálně A3 naležato umožňující instalaci minimálně 20 ks papírů formátu A4. Rámečky nesmí bránit snadné demontáži odnímatelných panelů. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Polouzavřená kabina řidiče. Uzamykatelný odkládací prostor pro osobní věci řidiče v prostoru kabiny (pro každé vozidlo s unikátním zámkem), věšák na oděv. Kabina, čelní sklo a osvětlení interiéru musí být konstruovány tak, aby co nejvíce omezily vznik rušivých reflexů od osvětleného interiéru autobusu v čelním skle. Zavírací okénko pro prodej jízdenek s miskou na peníze ve dveřích kabiny řidiče. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Na vhodné místo v kabině řidiče umístit názorné schéma pracoviště řidiče s popisem rozmístění kontrolních a ovládacích prvků. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Vnitřní zpětné zrcátko pro zajištění dostatečné viditelnosti interiéru vozidla. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Vyhřívané pneumaticky odpružené výškově i podélně v celém rozsahu plynule seřiditelné sedadlo řidiče s vysokým opěradlem, opěrkou hlavy, trojbodovým bezpečnostním pásem, nastavitelnou bederní opěrkou, se sklopnou loketní opěrkou pro levou ruku. Možnost seřízení tuhosti pérování sedačky. Podélný posuv samotného sedáku. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Regulovatelná intenzita osvětlení palubní desky. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Seřiditelný cyklovač stěračů. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Zásuvka pro externí spotřebič 12 V v kabině řidiče |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Chladnička o objemu pro 2 x 1,5 l PET lahev |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Lékárnička umístěná v salonu v blízkosti kabiny řidiče. Obsah lékárničky musí být v souladu s platnou legislativou. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | 2 ks ručního hasicího přístroje 6 kg |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

- Informační, odbavovací a komunikační systém

|  | Dodávka a montáž odbavovacího systému v rozsahu: Komponent umístěných na palubní (přístrojové) desce: - držák pro teminál řidiče (terminál typ BS 301 dodá zadavatel), držák musí být umístěn a konstrukčně řešen tak, aby umožnil umístění terminálu v zorném poli řidiče a zároveň neomezoval jeho výhled a jeho ovládání bylo pro řidiče dosažitelné ze sedačky řidiče bez změny polohy. Komponent umístěných na střeše vozidla: - anténa radiostanice ve standardu TETRA, - GPS anténa, - GSM (LTE/5G) anténa, - Wifi (5,7 GHz) anténa, Pro eliminaci počtu otvorů ve střeše požaduje zadavatel kombinované antény, jejich typ (kombinace) podléhá schválení zadavatele. Dodávka a osazení rozvodné desky (desky elektroniky). Její konstrukční řešení (předvrtané otvory se zalisovanými matkami) musí umožnit umístění a instalaci jednotlivých komponent dle Přílohy č. 3.1. Rozvod elektroinstalace a datové kabeláže po vozidle dle Přílohy č. 3.2. Vyvedení a zapojení datové a napájecí kabeláže k jednotlivým držákům terminálů odbavovacího systému (držáky dodá zadavatel) v držáku (první dveře) a svislých madlech (2. a další dveře). Umístění terminálů ve vozidle je uvedeno v Příloze č. 3.3, rozměrové parametry pro uchycení terminálů a vyvedení kabeláže jsou uvedeny v Příloze č. 3.4. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Dodávka a montáž vnějších LED (přední, 2x boční, zadní) informačních panelů včetně příslušného napájecího rozvodu a datového připojení: - síťovým LAN kabelem minimálně CAT6 k nejbližšímu switchi, - kabelem pro napojení sběrnice IBIS (IPIS) k rozvodné desce. Pro vnější informační LED panely zadavatel stanovuje tyto kvalitativní a technické požadavky: Pracovní teplotní rozsah od – 20 do + 70° C, napájení 24 V +/- 30%, komunikační rozhraní: - Ethernet 100 Mbit (datová kompatibilita s formátem *.HEX), - sběrnice IBIS (IPIS). Barva skříně panelů černá matná, minimální svítivost diod (R/G/B) 600/900/300 mCd při 20 mA, čitelnost pod horizontálním úhlem min. 120°, možnost automatické regulace svitu LED diod v závislosti na okolních světelných podmínkách, životnost LED diod minimálně 80 000 provozních hodin bez poklesu svítivosti pod 50% výchozího stavu. Provedení předního panelu: 19 řádků, 144 sloupců – první levý (při pohledu na diodovou plochu) diodový segment pro zobrazení až trojmístného čísla linky bude osazen RGB diodami, ostatní části oranžové diody, rozteč diod 12 x12 mm Provedení pravého (po směru jízdy) bočního panelu: 19 řádků, 112 sloupců, první levý (při pohledu na diodovou plochu) diodový segment pro zobrazení až trojmístného čísla linky bude osazen RGB diodami, ostatní části oranžové diody, rozteč diod 10 x 10 mm. Panel bude umístěn v prostoru prvního okna za prvními dveřmi. Provedení levého (po směru jízdy) bočního panelu: 19 řádků, 32 sloupců komplet s RGB diodami, rozteč diod 10 x 10 mm. Panel bude umístěn v prostoru prvního okna za kabinou řidiče. Provedení zadního panelu: 19 řádků, 32 sloupců komplet s RGB diodami, rozteč diod 10 x 10 mm Možnosti zobrazení (pro všechny panely): statické, rotující, inverzní. Komunikace s řídícím palubním počítačem bude probíhat přes rozhraní ethernet/IBIS (IPIS). |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Dodávka a instalace (ve střední části salonu autobusu u stropu) oboustranného elektronického informačního panelu TFT-LCD 29“ (poměr stran 32:9) pro zobrazení dopravních a nedopravních (reklamních) informací cestujícím uvnitř vozu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Dodávka a montáž: - reproduktorů ozvučení salonu pro cestující. - reproduktoru v kabině řidiče pro radiostanici. - reproduktoru v kabině řidiče pro odbavovací systém - vnějšího reproduktoru akustického ozvučení pro nevidomé umístěného v čelní stěně případně v přední části pravé bočnice autobusu. Rozvod kabeláže bude zakončen na přístrojové desce specifikované v bodě 5.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |  |
|  | Příprava pro montáž radiostanice (radiostanici dodá zadavatel) v rozsahu: dodávka a montáž antény, mikrofonu, reproduktoru, tlačítka pro klíčování (PTT) a tlačítka “nouze“. Ovládání (umístění tlačítek PTT a Emergency) radiostanice podléhá odsouhlasení zadavatele. |  |  |
| Splnění požadavku |  | ANO |  |

|  | Příprava pro autorádio - reproduktor, anténa a kompletní kabeláž pro montáž autorádia, napájení 12 V. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |
|  | Čtyři okruhy pro signalizaci cestujících k řidiči, a to: - Žádost o zastavení v příští zastávce: tlačítka ve svislých madlech s nápisem STOP, po stisknutí kteréhokoliv tlačítka musí zaznít krátce zvukové znamení a rozsvítit se návěstí STOP v prostoru pro cestující a kontrolka na palubní desce, další signalizace tímto okruhem musí být blokována až do otevření dveří. - Výstup s kočárkem: tlačítko se symbolem KOČÁREK umístěné v prostoru plošiny pro přepravu kočárku, po stisknutí zazní zvukové znamení v kabině řidiče (odlišný tón než při běžné žádosti o zastavení), rozbliká se návěstí STOP v prostoru pro cestující a kontrolka na palubní desce. Světelná signalizace musí být v činnosti až do otevření dveří, opakovaná signalizace není blokována. - Výstup invalidy na vozíku: tlačítko umístěno tak, aby bylo dostupné z invalidního vozíku. Další funkce viz KOČÁREK, rozlišení signálů pro řidiče akusticky, nebo kontrolkou na palubní desce. - Nouzová signalizace: tlačítka umístěná nad každými dveřmi, po stisknutí se spustí přerušovaný zvukový signál u řidiče a rozblikají se tlačítka nouzové signalizace (červeně). Tato signalizace trvá až do otevření dveří. |  |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Předvolba samoobslužného otevření dveří: - Vnitřní tlačítka u všech dveří. - Vnější tlačítka u všech dveří. Tlačítko na palubní desce řidiče (zapnutí – vypnutí předvolby samoobslužného otvírání dveří) |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

- Dokumentace, doklady a další požadavky

|  | Autobusy musí být při předání se všemi provozními náplněmi včetně plné palivové nádrže a nádrže na Ad-blu. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

|  | Nedílnou součástí dodávky musí být: - Licence katalogů náhradních dílů s bezúplatnou aktualizací po dobu deklarované životnosti autobusů. - Podklady pro provádění emisních kontrol. - Příslušná dokumentace tlakového zařízení. - Ke každému vozu návod k obsluze a údržbě vozidla. - Dvě sady technické dokumentace, tj. kompletní dílenské příručky jednotlivých agregátů, plán údržby, schémata elektroinstalace, schéma vzduchové a palivové soustavy v tištěné podobě. - Katalog ND v českém jazyce umožňující vyhledání minimálně podle názvu a čísla dílu a diagnostické postupy, časové normy oprav včetně bezúplatné aktualizace po dobu garantované životnosti dodaných autobusů. - Veškerý dodaný SW v českém jazyce potřebný pro diagnostiku dodaných autobusů. - Bezúplatná aktualizace veškerého dodaného SW po dobu deklarované životnosti autobusů. - Provedení zaškolení 10 zaměstnanců zadavatele na provádění veškerých servisních prací nutných pro provoz, údržbu a opravy vozidel v záruční a pozáruční době. |  |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavku |  | ANO |

- Údaje o podmínkách provozu u zadavatele

Pro účely vypracování požadovaného systému garancí poskytuje zadavatel uchazečům následující údaje o podmínkách provozu:

| Druh provozu | Městská a příměstská doprava osob na pravidelných linkách |
| --- | --- |
| Průměrná oběžná rychlost | 17,5 km/hod. |
| Předpokládaný roční kilometrický výkon na vozidlo | 60 000 km |
| Průměrná vzdálenost zastávek | 350 m |
| Kvalita silniční sítě | Veřejné komunikace na území města Pardubic a v přilehlém okolí |