Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Podrobná specifikace prací

    - Předmětem smlouvy je vytvoření kresby a předepsaných atributů entit dopravní infrastruktury (DI) obvodů pozemních komunikací a obvodů mostů ve formátu převoditelném do jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (NX3,VYK,SHP+DBF). Jako hlavní podkladový materiál budou k dispozici polohopisné specifikace majetkového určení těchto entit ve správě TSK. V současnosti se jedná o 2400 km pozemních komunikací (majetkově 9915 ks inventárních objektů, v plochách 3311 ha) jako podklad pro tvorbu DI obvod pozemní komunikace a 623 ks mostních objektů pro tvorbu DI obvod mostu. Dále bude v rámci zakázky dodavatelem zpracováno metodické řešení pro způsob pořizování mostních objektů – vícenásobné stavební objekty, podchody, přesypané objekty viz. technická specifikace v příloze č. 1.

    - Prodávající bude respektovat poslední platné znění vyhlášky č.393/2020 Sb., o digitální technické mapě a při tvorbě se bude řídit obsahem přílohy č.1 - 4. Předmětem nebudou entity typu ZPS a TI, stejně jako entity DI, které nejsou uvedeny ve vymezení plnění smlouvy. Práce   budou zadávány dávkově po správních obvodech (15 ks) – obvod pozemní komunikace, mostní objekty budou zadány v jedné dávce. Všechny požadované entity budou pořízeny ve 2D, s tím, že v atributové položce „TRIDAPRESNOSTIVYSKA„ bude vložena hodnota  „9“. Znaková sada pro atributy bude typ UTF-8.

| Obvod pozemní komunikace (DI) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení v JVF | Označení pro SHP-DBF | poznámka |
| code_base | Kod_T_obj | 0100000003 |
| code_suffix | Suffix | 03 |
| ID | ID |  |
| IDZmeny | IDZmeny |  |
| IDEditora | IDEditora |  |
| DatumVkladu | DAT_Vkladu |  |
| VkladOsoba | OSOB_Vklad |  |
| DatumZmeny | DAT_Zmeny |  |
| ZmenaOsoba | OSOB_Zmena |  |
| DatumPlatnosti | DAT_Plat |  |
| IDVlastnika | ID_Vlast |  |
| IDSpravce | ID_Sprav |  |
| IDProvozovatele | ID_Provoz |  |
| IDExterni | ID_Exter |  |
| NeuplnaData | Neuplnost | cis |
| TridaPresnostiPoloha | TR_PR_POL | cis |
| TridaPresnostivyska | TR_PR_VYS | cis |
| UrovenUmisteniObjektuDI | LEVEL | cis |
| EvidencniCisloObjektu | EV_CIS_OBJ | TSKRKO |
| Oznacenikomunikace | Ozn_komun | MK11-13a |
| ICS | ICS |  |
| PopisObjektu | Popis_obj | MK I.třídy |
| ZapisObjektu | Zapis_obj | cis |
| stav porizeni | stav | mimo JVF(pro další postup) |

| Obvod mostu (DI)_plocha |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení v JVF | Označení pro SHP-DBF | poznámka |
| code_base | Kod_T_obj | 0100000057 |
| code_suffix | Suffix | 03 |
| ID | ID |  |
| IDZmeny | IDZmeny |  |
| IDEditora | IDEditora |  |
| DatumVkladu | DAT_Vkladu |  |
| VkladOsoba | OSOB_Vklad |  |
| DatumZmeny | DAT_Zmeny |  |
| ZmenaOsoba | OSOB_Zmena |  |
| DatumPlatnosti | DAT_Plat |  |
| IDVlastnika | ID_Vlast |  |
| IDSpravce | ID_Sprav |  |
| IDProvozovatele | ID_Provoz |  |
| IDExterni | ID_Exter |  |
| NeuplnaData | Neuplnost | cis |
| TridaPresnostiPoloha | TR_PR_POL | cis |
| TridaPresnostivyska | TR_PR_VYS | cis |
| UrovenUmisteniObjektuDI | LEVEL | cis |
| EvidencniCisloObjektu | EV_CIS_OBJ | TSKRMO |
| TypMostu | Typ_mostu | cis |
| OznacenikomunikaceTrate | Ozn_komun | MK11-13 |
| ICS | ICS |  |
| PopisObjektu | Popis_obj | V013 |
| ZapisObjektu | Zapis_obj | cis |
| stav_porizení | stav | mimo JVF(pro další postup) |

| Obvod mostu (DI)_bod |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení v JVF | Označení pro SHP-DBF | poznámka |
| code_base | Kod_T_obj | 0100000057 |
| code_suffix | Suffix | 01 |
| ID | ID |  |
| IDZmeny | IDZmeny |  |
| IDEditora | IDEditora |  |
| DatumVkladu | DAT_Vkladu |  |
| VkladOsoba | OSOB_Vklad |  |
| DatumZmeny | DAT_Zmeny |  |
| ZmenaOsoba | OSOB_Zmena |  |
| DatumPlatnosti | DAT_Plat |  |
| IDVlastnika | ID_Vlast |  |
| IDSpravce | ID_Sprav |  |
| IDProvozovatele | ID_Provoz |  |
| IDExterni | ID_Exter |  |
| NeuplnaData | Neuplnost | cis |
| TridaPresnostiPoloha | TR_PR_POL | cis |
| TridaPresnostivyska | TR_PR_VYS | cis |
| UrovenUmisteniObjektuDI | LEVEL | cis |
| EvidencniCisloObjektu | EV_CIS_OBJ | TSKRMO |
| TypMostu | Typ_mostu | cis |
| OznacenikomunikaceTrate | Ozn_komun | MK11-13 |
| ICS | ICS |  |
| PopisObjektu | Popis_obj | V013 |
| ZapisObjektu | Zapis_obj | cis |
| stav_porizení | stav | mimo JVF(pro další postup) |