KONTEJNER  VALNÍKOVÝ

- Celková délka 3 700 mm

- Celková šířka 2 000 mm

- Výška bočnic 500 mm

- Objem min. 3 m3

- Ližiny rozteč 1 060 mm

- Výška háku 1 000 mm ( Mechanismus jednoramenného nosiče kontejnerů CTS 5038 )

- Nosič IVECO  IS70CI2BA

- Podlaha materiál plech 3 mm

- Stěny materiál plech 2 mm

- Dvě pojezdové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry

- Bočnice sklopné, odnímatelné

- Odnímatelné středové i zadní sloupky a zadní vrata

- Základní nátěr 60 my – vnějšek a vnitřek kontejneru

- Vrchní nátěr syntetický lak 40 my – pouze vnějšek kontejneru  RAL šedá 7000

- Nosnost 10 000 kg

- Háčky na uchycení sítě nebo plachty

- Všechny požité materiály certifikovány

- Ke kontejneru dodán technický průkaz a prohlášení o shodě

KONTEJNER VELKOOBJEMOVÝ

- Celková délka 3 700 mm

- Celková šířka 2 000 mm

- Výška bočnic 1 500 mm

- Objem min. 9 m3

- Ližiny rozteč 1 060 mm

- Výška háku 1 000 mm ( Mechanismus jednoramenného nosiče kontejnerů CTS 5038 )

- Nosič IVECO  IS70CI2BA

- Podlaha materiál plech 3 mm

- Stěny materiál plech 2 mm

- Podlahové výztuhy

- Boční stěnové výztuhy

- Dvě pojezdové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry

- Bočnice sklopné

- Dvoukřídlá vrata s hákem – otevírání 270 stupňů – jištění proti samovolnému otevření

- Základní nátěr 60 my – vnějšek a vnitřek kontejneru

- Vrchní nátěr syntetický lak 40 my – pouze vnějšek kontejneru  RAL šedá 7000

- Nosnost 10 000 kg

- Háčky na uchycení sítě nebo plachty

- Všechny požité materiály certifikovány

- Ke kontejneru dodán technický průkaz a prohlášení o shodě