- Noční košile 559  KARINA – dlouhý rukáv

Základní popis výrobku:

Přední a zadní díly noční košile jsou hladké, sešité obnitkovacím stehem. Rukávy jsou hladké, jednošvové, délka rukávů je zakončena cca  20 mm záložkou spodního okraje šitou dvojjehlovým  caverlockovým stehem - spodem i vrchem krycím.

Průkrčník je ve tvaru do „ O „ – lemovaný  stejným úpletem jako celá košilka.  Lemovací paspulka je šitá dvojjehlovým caverlockovým stehem, opět spodem i vrchem krycím.

Spodní okraj  je založen cca 20 mm širokou záložkou opět šitou dvojjehlovým  spodem i vrchem krycím dvojjehlovým stehem.

Průkrčník, rukávy a spodní část noční košile jsou lemovány texturovanou nití PES 150/1 barva Pantone 17-1350 TP

Značení výrobku:

Každý výrobek je označen textilní etiketou, která je všita do zadního průkrčníkového švu a jsou 
na ní uvedeny tyto údaje  :	Název výrobce
				Označení velikosti výrobku
				Materiálové složení
				Symboly ošetřování

Balení pro distribuci a  skladování :

Každý kus je zabalen do PP sáčku s označením výrobce, názvu a EAN kódu výrobku.

Specifikace  dodávky  nočních košil pro odsouzené :

Materiálová specifikace :

Základní materiál - úplet

Oboulícní úplet v interlokové vazbě 	6:2
Složení 				80% Ba + 20% PES.
Hmotnost – gramáž 			195 gr/m2 v rozsahu +/- 10%
Použitá příze 				20tex česaná
Počet řádků lícní strana		138 +/- 10%
Počet sloupců / na 10cm/		116+/- 10%

Barva					žlutá Pantone TCX 12-0721
Změna rozměrů po třech cyklech	max +2 až -6  %
Stálobarevnost na světle		4
       „                    v praní		3-4
       „                    v potu		3-4
       „                    v otěru za sucha	3-4

Použité nitě:
120 tex PES
Texturovaný PES 150/1

Velikostní tabulka – dámská noční košile 559 KARINA   (míry v cm)

|  |  | CZ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CZ | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| A | šířka ramene |  | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
| B | šířka zadního dílu |  | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| C | šířka pod průramky |  | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 |
| D | hloubka průramku |  | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| E | délka bočku |  | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 |
| F | délka zadního dílu |  | 119 | 119 | 120 | 120 | 124 | 124 | 125 | 125 |
| G | spodní šířka |  | 69 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| H | délka rukávu dlouhý |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| I | horní šířka rukávu |  | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| J | spodní šířka rukávu |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- Dámské kalhotky 104 FLÉR

Základní popis výrobku:

Dámské kalhotky „klasického „ střihu z úpletu ze 100% bavlny 

Spodní část - klínek 	: dvouvrstvý klínek je všit obnitkovacím stehem mezi přední a zadní díl.

Nohavičky		: do obvodu nohaviček je našita obnitkovacím stehem pruženka o šířce 
			  7 mm. Následně je tato pruženka obšita caverlockovým stehem 
			  v nohavičkách – rozteč jehly je 5 mm (spodem krycí ).

Bočky			: obnitkovacím stehem jsou sešity bočky nohaviček, zároveň se vsunutou
			  tištěnou etiketou - složení materiálu, prací symboly .

Pas kalhotek		: obnitkovacím stehem je po obvodu pasu našita pruženka o šířce 15 mm.
			  Následně je tato pruženka obšita caverlockovým stehem spodem krycím
			  stehem – rozteč jehly je 5 mm .

Značení výrobku:

Každý výrobek je označen textilní etiketou, která je všita do zadního průkrčníkového švu a jsou 
na ní uvedeny tyto údaje  :	Název výrobce
				Označení velikosti výrobku
				Materiálové složení
				Symboly ošetřování

Balení pro distribuci a  skladování :

Každý kus je zabalen do PP sáčku s označením výrobce, názvu a EAN kódu výrobku.

Specifikace  dodávky  dámských kalhotek  pro odsouzené :

Materiálová specifikace :

Základní materiál - úplet

Jednolícní úplet Single Jersey.
Složení 				100% Bavlna
Hmotnost – gramáž 			145 gr/m2 v rozsahu +/- 5%
Použitá příze 				20tex česaná
Počet řádků lícní strana		174 +/- 10%
Počet sloupců / na 10cm/		140 +/- 10%

Barva					bílá
Změna rozměrů po třech cyklech	max +2 až -6  %
Stálobarevnost na světle		4-5

Použité nitě:

120 tex PES
Texturovaný PES 150/1
Prádlová pruženka 7 a 15 mm

Velikostní tabulka – dámská kalhotky  104  FLÉR   (míry v cm)

|  |  | CZ | S | M | M+ | L | L+ | XL | 2XL | 2XL+ | 3XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CZ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A | př.díl – šíře pasů |  | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 |
| B | př.díl – šíře boků |  | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 |
| C | př.díl – výška bočků |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 | 17,5 | 17,5 |
| D | př.díl – výška |  | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| E | zad.díl – šíře pasů |  | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 |
| F | zad.díl – šíře boků |  | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 |
| G | zad.díl – výška |  | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| H | délka klínků |  | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| I | šíře klínků A |  | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| J | šíře klínků B |  | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| K | šíře klínků C |  | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| K | Rozdíl výšky |  | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

- Dámská  podprsenka 10-A

Základní popis výrobku:

Dámská podprsenka bez kostic z úpletu ze 100% bavlny 

Košíčky		:  košíčky podprsenky se skládají z vrchních a spodních dílů, které jsou sešity 
			   obnitkovacím stehem . Obnitkovací steh je prošit spodem krycím dvojjehlovým 
			   caverlockovým stehem s roztečí 5 mm.

Jednovrstvý spodní díl košíčku je vyráběn v těchto velikostech:
			   75 –  A,B,C,D 
			   80 –  A,B,C
			   85 –  A,B
			   90 –  A

Dvouvrstvý spodní díl košíčků je u těchto velikostí:
			   75 –  E,F
			   80 –  D,E,F
			   85 –  C,D,E,F
			   90 –  B,C,D,E,F
			   95 –  B,C,D,E
			  100 – B,C,D

Boční díly košíčků	: košíčky a zadní díly podprsenky jsou sešity obnitkovacím stehem.  Obnitkovací 
			  steh spodem krycím dvojjehlovým caverlockovým stehem s roztečí 5 mm.

Střed podprsenky	: střed podprsenky je sešitý jednojehlovým stehem a následně rozložený a prošitý 
			  zajišťovacím stehem Zik-zak.

Obvod a vrchní díl podprsenky je olemovaný 10 mm pruženkou.

Ramínko		: ramínko je vyrobeno z pruženky , posunovačů a kroužků.

ramínko – šíře pruženky:  	12 mm – velikost 75A, 75B, 75C, 80A, 80B, 85A 
							16 mm – velikost 75D, 75E, 80C, 85B, 90A	
							18 mm – velikost 75F, 80D, 80E, 85C, 90B
							22 mm – velikost 80F, 85D, 85E, 85F, 90C, 90D, 90E, 
								   	     90F, 95B, 95C, 95D, 95E, 100B, 100C, 									    100D

ramínko – délka	   :	52 cm – velikost 75A, 75B, 75C, 80A, 80B, 85A
							54 cm – velikost 75D, 75E, 80C, 85B, 90A
							58 cm – velikost 75F, 80D, 80E, 85C, 90B, 80F, 85D, 
								                 85E, 85F, 90C, 90D, 90E, 90F, 95B, 
									    95C, 95D, 95E, 100B, 100C, 100D

Zapínání zadního dílu se skládá z háčků a oček.

Použité šíře zapínání zadního dílu		:	20 mm – velikost 75A, 75B, 75C, 75D, 80A, 80B, 80C 									     85A
							38 mm – velikost 75E, 75F, 80D, 80E, 80F, 85B, 85C, 
									     90A, 90B
							57 mm – velikost 85D, 85E, 85F, 90C, 90D, 90E, 90F, 
									    95B, 95C, 95D, 95E, 100B, 100C, 100D

Značení výrobku:

Každý výrobek je označen textilní etiketou, která je všita mezi košíčkem a zapínáním na vnitřní straně 
a obsahuje tyto údaje :	Název výrobce
				Označení velikosti výrobku
				Materiálové složení
				Symboly ošetřování

Balení pro distribuci a  skladování :

Každý kus je zabalen do PP sáčku s označením výrobce, názvu a EAN kódu výrobku.
Specifikace  dodávky  nočních košil pro odsouzené :

Materiálová specifikace :

Základní materiál - úplet

Jednolícní úplet Single Jersey
Složení 				100% Bavlna
Hmotnost – gramáž 			145 gr/m2 v rozsahu +/- 5%
Použitá příze 				20tex česaná
Počet řádků lícní strana		174 +/- 10%
Počet sloupců / na 10cm/		140 +/- 10%

Barva					bílá
Změna rozměrů po třech cyklech	max +2 až -6  %
Stálobarevnost na světle		4-5

Použité nitě:

120 tex PES
Texturovaný PES 150/1
Prádlová pruženka 7 a 15 mm

Velikostní tabulka – dámská podprsenka  10-A   (míry v cm)

| Velikost | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obvod pod prsy v cm | 73 -77 | 78 – 82 | 83 -87 | 88 -92 | 93 -97 | 98 -102 |
| košíček A | 87 -89 | 92 -94 | 97 – 99 | 102 – 104 |  |  |
| košíček B | 89 – 91 | 94 -96 | 99 – 101 | 104 – 106 | 109 – 111 | 114 -116 |
| košíček C | 91 – 93 | 96 -98 | 101 – 103 | 106 – 108 | 111 – 113 | 116 – 118 |
| košíček D | 93 – 95 | 98 -100 | 103 -105 | 108 – 110 | 113 – 115 | 118 – 120 |
| košíček E | 95 – 97 | 100 -102 | 105 – 107 | 110 – 112 | 115 – 117 |  |
| košíček F | 97 – 99 | 102 – 104 | 107 -109 | 112 – 114 |  |  |

- Pánské trenýrky z bavlněného úpletu 613 OTO
		
	Základní popis výrobku:

Pánské trenýrky z úpletu single Jersey  100% bavlna  - jednobarevný úplet.

# Technologický postup výroby :

	rozešití	 	: trenýrky jsou obšité obnitkovacím stehem, zároveň se vsunutou tištěnou 				 	  etiketou (složení materiálu + prací symboly).
				  V předním díle trenýrek je vypracovaný falešný poklopec, kde jsou našité 				 	  dva knoflíčky.

pas			: obnitkovacím stehem je po obvodu našitá pruženka o šířce 25 mm, která je 				  	  následně založená  a obšitá  caverlokovým stehem spodem krycím – rozteč 					  jehel je 5 mm.

nohavičky		: délka nohaviček založená 20 mm a následně prošitá caverlokovým stehem 					 – rozteč rozpichu jehel je 5 mm

# Značení výrobku:

Každý výrobek je označen textilní etiketou, která je všita do zadního dílu a jsou na ní uvedeny tyto 
údaje  :	název výrobce
		označení velikosti výrobku
		materiálové složení
		symboly ošetřování

# Materiálová specifikace :

Základní materiál  -			jednolícní úplet Single Jersey.
	Složení 				100% Bavlna certifikovaná Öko-Tex Standard 100

Hmotnost – gramáž 			145 gr/m2 v rozsahu +/- 5%
	Použitá příze 				20tex česaná
	Počet řádků lícní strana		182 +/- 10%
	Počet sloupců / na 10cm/		145 +/- 10%

Barva					černá
	
	Změna rozměrů po třech cyklech:
	Po řádcích				max  -6  %
	Po sloupcích				max -6%
	Stálobarevnost na světle		4-5

Použité nitě:

120 tex PES
	Texturovaný PES 160/1

	
	Prádlová pruženka  šíře 25 mm, 2 knoflíky

# Balení pro distribuci a  skladování :

# Každý kus je zabalen do PP sáčku s označením výrobce, názvu a EAN kódu výrobku.

# Nákres a vizualizace pánských trenýrek :

Velikostní tabulka – pánské trenýrky vzor 613   (míry v cm) :

|  |  | eu | S | M | L | XL | 2XL | 2XL+ | 3XL | 3XL+ | 4XL | 4XL+ | 5XL | 5XL+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CZ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| A | ½ šíře pasů |  | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| B | ½ šíře boků |  | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| C | zadní délka |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 |
| D | přední délka |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
| E | obvod nohavičky |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 |
| F | obvod pruženky v pase (cm) |  | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |

- Pánské spodky dlouhé 737  KEVIN

	
	Základní popis výrobku:

Pánské  dlouhé spodky ze 100% bavlny  - úplet RIB 1:1.

Technologický postup výroby :

	rozešití	 	: spodky mají v předním díle ušité flatlockovým stehem funkční poklopec, 				  následně jsou overlokovým stehem sešité krokové švy.

pas			: obnitkovacím stehem je po obvodu našitá pruženka o šířce 20 mm, která je 				  následně založená  a obšitá  caverlokovým stehem spodem krycím – rozteč 				  jehel je 5 mm.

	nohavičky		: délka nohaviček je ukončená manžetou, která je všitá overlockovým stehem

# Značení výrobku:

Každý výrobek je označen textilní etiketou, která je všita do zadního dílu a jsou 	na ní uvedeny tyto 	údaje  :	Název výrobce
			Označení velikosti výrobku
			Materiálové složení
			Symboly ošetřování

# Materiálová specifikace :

# Základní materiál – úplet 100% bavlna RIB 1:1

Složení 				100% Bavlna
	Hmotnost – gramáž 			180 gr/m2 v rozsahu +/- 5%
	Použitá příze 				20tex česaná
	Počet řádků lícní strana		153 +/- 10%
	Počet sloupců / na 10cm/		214 +/- 10%

Barva					černá
	Změna rozměrů po třech cyklech	max +2 až -6  %
	Stálobarevnost na světle		4-5

	Použité nitě:

120 tex PES
	Texturovaný PES 160/1

	Prádlová pruženka  šíře 20 mm,

# Balení pro distribuci a  skladování :

Každý kus je zabalen do PP sáčku s označením výrobce, názvu a EAN kódu výrobku.

|  |  | eu | S | M | L | XL | 2XL | 2XL+ | 3XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cz | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A | ½ šíře pasu |  | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B | ½ šíře boků |  | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| C | délka |  | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 |
| D | obvod nohavičky |  | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| E | Obvod pruženky v pase (cm) |  | 68 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |

Velikostní tabulka – pánské spodky (míry v cm)