licenční smlouva – Řešení klinického informačního systému

STAPRO s. r. o.

Zapsaná v 	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148

Se sídlem: 	Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice

IČ: 13583531	DIČ: CZ13583531/DIČ DPH: CZ699004728

zastoupená: 	Ing. Leošem Raibrem, jednatelem společnosti STAPRO s. r. o.

bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:	 XXXXXXXXXXXXXXXXX

jako Dodavatel na straně jedné

(dále jen „Dodavatel“)

a

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem:  	U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 000 64 165    	DIČ: CZ00064165

zastoupena:           	prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem

bankovní spojení: 	ČNB

číslo účtu:	24035021/0710

jako Objednatel na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

uzavírají dnešního dne na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „REACT EU 98 - Klinický informační systém“, vyhlášené otevřeným řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „z. č. 134/2016 Sb.“) a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek. pod ev. č. Z2023-013850 ze dne 11.04.2023.a v Úředním věstníku Evropské unie pod č. oznámení o zahájení zadávacího řízení 2023/S 071-217068 ze dne 11.04.2023 (dále jen „veřejná zakázka“), v souladu s ustanovením § 1746, odst. 2., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), tuto smlouvu (dále jen „smlouva“)

Preambule

Realizace předmětu plnění je v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu VFN Praha – Obnova a rozvoj přístrojové techniky pro urgentní a intenzivní péči. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU.

I. Předmět smlouvy

- Předmětem plnění dle této smlouvy je:

A. Dodávka řešení Klinického informačního systému (dále také „KIS“) sestávající se z:

a) Software

Poskytování časově neomezených užívacích práv (multilicence k aplikačnímu SW) ke Klinickému informačnímu systému s neomezeným počtem současně pracujících uživatelů Objednatele včetně poskytování časově neomezených užívacích práv k veškerému SW, který je potřebný pro připojení 88 jednotek Objednatele.

b) Hardware

Dodání Hardware nezbytného k fungování řešení ve vztahu k jednotce (jednotka = operační sál/JIP lůžko/lůžko na dospávacím pokoji) včetně instalace v součinnosti s Objednatelem pro 88 jednotek:

(1 jednotka (operační sál/JIP lůžko/lůžko na dospávacím pokoji) se sestává z: All-in-one počítač s dotykovou obrazovkou, RFID čtečka, ruční čtečka: čárových kódů, 1D/2D matrix kódů, QR kódů, UDI kódů a vybavená technologií pro OCR, omyvatelná a dezinfikovatelná klávesnice a myš, držák na rampu/zeď, veškerý HW potřebný pro napojení zdravotnických přístrojů a napojení do sítě. Bližší specifikace HW je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

V rámci dodávky položky č. 1 A) předmětu plnění je dále:

- Instalace veškerého dodávaného Hardware v součinnosti s Objednatelem; Objednatel požaduje možnost instalace a konfigurace SW Objednatele na dodávaný HW v součinnosti s Dodavatelem,

- Zpracování předimplementační analýzy minimálně v následujících oblastech:

- Pravidla a postupy pro řízení projektu a plán realizace.

- Analýza procesů řešení, přičemž bude použita nejlepší praxe implementovaného řešení zohledňující specifické potřeby jednotlivých pracovišť Objednatele.

- Architektura technologického řešení včetně určení parametrů jednotlivých prvků.

- Analýza požadavků na integraci stávajících systémů a detailní analýza rozhraní.

- Identifikovaná rizika navrhovaného řešení z pohledu projektu a způsobu implementace a navržená opatření na jejich mitigaci.

- Analýzy rizik a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA – Data Protection Impact Assessment) v souladu s GDPR a navržení adekvátních opatření.

- Analýza rizik navrhovaného řešení z pohledu bezpečnosti.

- Popis způsobu implementace požadavků na bezpečnost v návaznosti na požadavky uvedené v příloze č. 5.

- Popis systému pro monitorování, logování, zálohování a obnovu řešení po havárii.

- Specifikace typu a rozsahu dokumentace (uživatelská, technická, administrátorská/provozní, instalační).

- Návrh a popis všech testů projektu včetně specifikace testovacích scénářů.

- Plán roll-outu, kdy roll-out musí proběhnout nejprve na testovací skupinu stanic specifikovanou Objednatelem a po ověření funkčnosti na těchto stanicích bude postupný po jednotlivých pracovištích.

- Plán školení, který musí obsahovat školení přímo na pracovišti v místě Objednatele.

- Školení musí být jak pro uživatelské používání systému, tak jeho administrátorskou správu.

- Definice zodpovědností a přiřazení práv k záloze a obnově dat

- Při zpracování předimplementační analýzy Objednatel poskytne Dodavateli součinnost v zajištění odborných konzultací dle přílohy č. 3 této smlouvy.

- Veškerá komunikace s Objednatelem, tzn. výstupy, dokumenty atd. budou realizovány v českém jazyce.

- Procesní diagramy a infrastrukturní prostřední Dodavatel zpracuje v prostředí standardně používaném pro popis procesů a infrastruktury jako je např. Visio.

- Implementace SW řešení včetně integračních rozhraní na straně KIS do technologického prostředí Objednatele následujícím postupem:

- Objednatel v rámci součinnosti poskytne síťovou a serverovou infrastrukturu, licence ke standardnímu softwaru a interface pro propojení se standardními protokoly (HL7, DASTA, XML) s nemocničním informačním systémem (dále jen NIS).

- Objednatel v rámci součinnosti zajistí komunikační interface na straně propojovaných zdravotnických přístrojů (viz. příloha č. 1 této smlouvy).

- Implementace řešení KIS dle požadavků:

  - Definovaných v příloze č. 1 této smlouvy

  - bezpečnosti informací uvedené v příloze č. 5,

  - vyplývající z adekvátních opatření identifikovaných v rámci DPIA.

- Vytvoření testovacího prostředí v on-premise Objednatele podle parametrů uvedených v Předimplementační analýze.

- Provedení instalace aplikace v testovacím prostředí.

- Konfigurace a úpravy aplikace v testovacím prostředí.

- Konfigurace a úpravy integračního rozhraní v testovacím prostředí.

- Testování (funkční testy, integrační testy, systémové testy, penetrační testy)

- Provedení zátěžových testů – souběžná práce minimálně 30 % uživatelů.

- Zpracování a předání dokumentace.

- Odstranění nedostatků, zranitelností a chybových stavů z testování.

- Proškolení klíčových i koncových uživatelů (nedílnou součástí každého školení je soupis hlavních bodů školení s podpisy uživatelů, který bude předán Objednateli).

- Proškolení správců systému a databázových specialistů (nedílnou součástí každého školení je soupis hlavních bodů školení s podpisy uživatelů, který bude předán Objednateli).

- Provedení testů podle testovacích scénářů.

- Vyhodnocení testovacího provozu – incidenty, jejich řešení, následné kroky a doporučení.

- Odstranění nedostatků a chybových stavů z testování včetně ověření jejich odstranění.

- Akceptace testovacího provozu.

- Vytvoření produkčního prostředí v on-premise Objednatele podle zpřesněných parametrů.

- Vytvoření a nastavení systému pro monitorování, logování a zálohu dat.

- Definice a nastavení přístupových práv.

- Aktualizace dokumentace a školících materiálů.

- Akceptační testy Objednatele (UAT).

- Postupný roll-out na další uživatelská pracoviště.

- Uvedení do ostrého provozu a poskytování zvýšeného dohledu.

- Finální akceptace.

- Napojení a integrace zdravotnických přístrojů používaných Objednatelem do KIS v součinnosti s Objednatelem (Seznam zdravotnických přístrojů používaných Objednatelem je uveden v příloze č. 1 této smlouvy).

- Zpracována kompletní dokumentace bude dodána v následujícím rozsahu:

- Bezpečnostní dokumentaci dle specifikací uvedených v příloze č. 5 kap. 2,

- Uživatelské příručky,

- Administrátorskou dokumentaci,

- Provozní dokumentaci,

- Technickou dokumentaci popisující architekturu systému a integrační vazby rozhraní.

Kompletní a aktuální dokumentace k předmětu plnění této smlouvy bude dodána před zahájením uživatelských akceptačních testů (UAT). Dodavatel musí zajistit verzování dokumentace včetně popisu případných změn vůči verzím předchozím. Dodavatel je povinen tyto dokumenty udržovat aktuální bezodkladně po výskytu změna na produkčním prostředí systému. Dodavatel předá s každou novou verzí dokumentace v elektronické podobě odpovídající uživatelské příručky i technologické postupy a popisy rozhraní na ostatní informační systémy.

- Záruka 24 měsíců na celý předmět plnění v rámci které bude poskytnuta podpora zdarma

Vzhledem k tomu, že dodávané řešení KIS se v okamžiku uvedení do produkčního provozu stává informačním systémem základní služby, poskytování zdravotních služeb dle Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZKB“), stává se i Dodavatel řešení KIS provozovatelem informačního systému základní služby, v souladu s požadavky ZKB. Upozorňujeme Dodavatele, že se v okamžiku podpisu smlouvy o dodávce řešení a služeb se stává orgánem nebo osobou podle ZKB § 3 písm. f).

B. Dodávka řešení KIS na vyžádání Objednatele

- Poskytování časově neomezených užívacích práv k SW, který je potřebný pro připojení 1 další jednotky (jednotka = operační sál/JIP lůžko/lůžko na dospávacím pokoji) Objednatele.

- Implementace SW řešení u 1 další jednotky (jednotka = operační sál/JIP lůžko/lůžko na dospávacím pokoji) včetně napojení a integrace zdravotnických přístrojů stejného typu jako jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy včetně HW pro napojení zdravotnických přístrojů

- Napojení a integrace nového typu zdravotnického přístroje používaného Objednatelem do KIS v součinnosti s  Objednatelem včetně HW pro napojení zdravotnického přístroje. Novým typem přístroje Objednatel rozumí jiný typ přístroje, nežli je uvedený v Příloze č. 9 ZP.

- Zpracování dokumentace a provedení školení administrátorů a uživatelů Objednatele.

- Záruka 24 měsíců na celý předmět plnění v rámci které bude poskytnuta podpora zdarma

Součástí Předmětu plnění musí být pro všechny jeho části (platí shodně pro položku 1A i 1B), které jsou zdravotnickým prostředkem, rovněž potřebná měření a písemné protokoly k měřením (např. elektrorevize, kalibrace, validace atd., dle potřeb k uvedení do provozu a bezproblémovému užívání a dle charakteru dodávky), které jsou u nabízeného plnění pro jeho provoz na základě platných právních předpisů vyžadovány, a dále též všechny potřebné doklady vztahující se k technologiím, instalaci, uvedení do provozu, včetně bezplatného zaškolení obsluhy (zejména provedení instruktáže dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

II. Podmínky pro jednotlivá dílčí plnění dodávek na vyžádání

- Objednatel má právo kdykoli v době účinnosti této smlouvy zaslat Dodavateli písemnou objednávku na konkrétní požadovanou položku v rámci dodávek SW řešení KIS pro připojení dalších lůžek Objednatele na vyžádání a její množství. Za písemnou formu se považuje rovněž její elektronická forma.

- Objednávka bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje Objednatele a Dodavatele,

- evidenční číslo této smlouvy,

- podrobnou specifikaci požadovaného plnění,

- cenu v Kč bez DPH, daňovou sazbu a cenu včetně DPH,

- místo požadovaného plnění,

- další požadavky na předmět plnění.

- Při objednávání předmětu plnění Objednatel nejprve doručí Dodavateli písemnou poptávku, ve které specifikuje dostatečně určitým způsobem poptávaný předmět plnění a požadovaný termín plnění.

- Dodavatel se zavazuje do 5 pracovních dnů od doručení poptávky zaslat Objednateli písemnou nabídku, jejíž platnost je minimálně 15 dní od jejího doručení Objednateli, nestanoví-li nabídka platnost delší.

- Objednávka bude doručena uvedeným způsobem na adresu Dodavatele uvedenou v záhlaví smlouvy nebo na e-mailovou adresu kontaktní osoby Dodavatele uvedenou v čl. III. této smlouvy.

- Dodavatel je povinen neprodleně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné objednávky, zpětně potvrdit její přijetí Objednateli na jeho elektronickou adresu, ze které byl odeslán požadavek s objednávkou Objednatelem. Potvrzení objednávky bude opatřeno elektronickým podpisem Dodavatele.

- Dílčí smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Dodavatelem Objednateli potvrzena objednávka učiněná Objednatelem za podmínek vyjádřených v této smlouvě.

- Dodavatel je povinen dodávat jednotlivá dílčí plnění dle čl. I. odst. 1. bod B. smlouvy v celém rozsahu na místa určení uvedená v konkrétní objednávce dílčího plnění na vlastní náklady.

- V případě nemožnosti plnění ze strany Dodavatele je tento povinen neprodleně písemně uvědomit Objednatele o přerušení dodávek. Objednatel je oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat předmět plnění od jiného Dodavatele za ceny obvyklé. Rozdíl v nákupních cenách, jež vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami alternativního Dodavatele, uhradí prodávající kupujícímu do 14 dnů po obdržení faktury s vyúčtováním rozdílu v nákupních cenách.

- Dodávky na vyžádání budou realizovány na základě dílčích objednávek vystavených Objednatelem v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v položkovém ceníku, který je uvedený v příloze č. 2 této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo neodebrat celý předpokládaný objem dodávek řešení pro připojení dalších lůžek Objednatele na vyžádání, dané množství je pouze orientační a není pro Objednatele závazné. Množství dodávek řešení pro připojení dalších lůžek Objednatele na vyžádání uvedené v zadání veřejné zakázky je pouze množstvím orientačním. To znamená, že Objednatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany Dodavatele. Předpokládaný celkový počet případných dodávek řešení pro připojení dalších lůžek Objednatele na vyžádání je zároveň omezen modelovým případem uvedeným v zadání veřejné zakázky v položkovém ceníku.

III. Dodání předmětu plnění

- Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli předmět plnění:

- dle čl. I. odst. 1. bod A. této smlouvy se zavazuje zahájit práci na předmětu plnění Položky A na základě písemné Výzvy Objednatele (bude zaslána po nabytí účinnosti této smlouvy) a předat toto plnění nejpozději do 30.11.2023.

- dle čl. I. odst. 1. bod B. této smlouvy se zavazuje zahájit práci na předmětu plnění položky B na základě písemné Výzvy Objednatele a předat toto plnění nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne potvrzení objednávky Dodavatelem.

- Část předmětu plnění spočívající v dodání HW v rámci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 A. smlouvy (dále jen HW) bude dodána na pracoviště Objednatele.

- Dodavatel bude informovat Objednatele o přesném termínu dodávky HW i dalších částí plnění, a to nejméně 3 pracovní dny před realizací dodávky. Při předání a převzetí HW bude pověřenými osobami obou smluvních stran podepsán dodací list.

Kontaktní a odpovědná osoba za Objednatele: (bude doplněno Zadavatelem) jméno, tel., email: XXXXXXXXXXXXXX

Za převzetí HW:

KARIM: XXXXXXXXXXXXXXXX

II. Interní klinika: XXXXXXXXXXXXXX

Za akceptaci celého předmětu plnění:

KARIM: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II. Interní klinika: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za identifikaci případného kybernetického útoku v průběhu plnění předmětu plnění dle této smlouvy: manažer KB; Manažer kybernetické bezpečnosti, ManazerKB@vfn.cz

Za ochranu osobních údajů: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, XXXXXXXXXX

Kontaktní a odpovědná osoba za Dodavatele: XXXXXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX

Za předání HW: XXXXXXXXXXXXXX

Za akceptaci celého předmětu plnění: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za identifikaci případného kybernetického útoku v průběhu plnění předmětu plnění dle této smlouvy: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro doručení objednávky (dodávky/služby na vyžádání): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Dodací list podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zaměstnanci obou smluvních stran. Takto opatřený dodací list slouží jako doklad o řádném předání a převzetí HW (je nedílnou součástí akceptačního protokolu).

- Okamžikem protokolárního předání a převzetí HW přechází na Objednatele vlastnické právo HW a nebezpečí škody na HW. Objednatel není povinen převzít HW či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zařízení.

- Dodavatel odpovídá za dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy HW k Objednateli, tak aby nebylo zařízení znehodnoceno. Předmět plnění (HW) bude dopraven do místa plnění na vlastní náklady a nebezpečí Dodavatele.

- Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:

- předmět plnění dle čl. I. odst. 1. bod A. této smlouvy byl řádně zrealizován nebo dle čl. I. odst. 1. bod B. této smlouvy byl realizován dle objednávky Objednatele v místě plnění,

- byla dodána veškerá příslušná dokumentace vztahující se k předmětu plnění a

- předmět plnění byl řádně akceptován způsobem sjednaným v čl. III. odst. 8. této smlouvy.

- Po dodání předmětu plnění vystaví Dodavatel akceptační protokol, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:

- označení akceptačního protokolu a jeho číslo,

- název a sídlo Dodavatele a Objednatele,

- číslo této smlouvy, v případě dodávky na vyžádání i číslo příslušné objednávky,

- označení dodaného předmětu plnění po jednotlivých položkách a jeho množství s uvedením výrobních čísel,

- datum zrealizování dodávky,

- výsledek akceptačního řízení,

- jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí předmětu plnění.

- Objednatel není povinen akceptovat řádné předání a převzetí předmětu plnění v případě, že předmět plnění bude vykazovat vady a nedodělky. Pokud vada nebo nedodělek nebrání převzetí předmětu plnění smlouvy, musí být vždy uveden v akceptačním protokolu s uvedením data odstranění. Nebude-li Objednatelem akceptováno řádné předání a převzetí předmětu plnění z důvodů vad a nedodělků, bude o této skutečnosti sepsán zápis s výčtem zjištěných vad nebo nedodělků, které zjistil Objednatel včetně způsobu a lhůt k jejich odstranění. Tento zápis bude současně podepsán zástupci obou smluvních stran. Dodavatel se zavazuje plnit předmět plnění prostřednictvím projektového týmu, tedy za přítomnosti osob, které jsou uvedeny v Příloze č. 6 této smlouvy, jejichž prostřednictvím prokázal splnění kritérií technické kvalifikace v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva nebo další osoby, které budou odsouhlaseny dle čl. III odst. 10 této smlouvy.

- V případě změny členů projektového týmu je dodavatel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas objednatele. Nový člen projektového týmu musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené původními zadávacími podmínkami, což je dodavatel povinen objednateli doložit odpovídajícími dokumenty.

- Pro případ jakékoliv změny ve složení projektového týmu se smluvní strany dohodly, že není potřeba uzavírat tomu odpovídající dodatek této smlouvy, a taková změna je účinná dnem doručení písemného souhlasu objednatele dodavateli.

IV. Licence k SW

- Veškeré licence k SW poskytované Dodavatelem Objednateli dle této smlouvy, jsou poskytovány jako nevýhradní a bez územního omezení.

- Dodavatel předá Objednateli rovněž příslušnou dokumentaci k veškerému SW.

- Objednatel je oprávněn SW užít pouze k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a v souladu s určením SW.

- V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či jiných změn SW ze strany Dodavatele jsou licence poskytnuty i k takto změněnému SW.

- Dodavatel garantuje podporu vyšších verzí webových prohlížečů.

- Objednatel bere na vědomí, že SW poskytovaný dle této smlouvy je chráněn autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití SW.

- Dodavatel se touto smlouvou zavazuje v rámci předmětu plnění poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít SW (licenci/multilicenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v této smlouvě.

- SW dodaný v rámci předmětu plnění umožňuje aktualizaci na nejnovější verzi, poskytnuté licence se vztahují i na aktualizované verze SW.

- Objednatel se touto smlouvou zavazuje umožnit instalaci řádně dodaného softwaru a zaplatit sjednanou cenu za poskytnutí licence/multilicence k SW v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou.

- Místem plnění je sídlo Objednatele.

V. Záruční servis HW a podpora SW

- Dodavatel se zavazuje bezplatně zajistit záruku včetně záručního servisu na předmět plnění dodaný dle této smlouvy po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí předmětu plnění.

- V rámci záručního servisu se Dodavatel zavazuje poskytovat u HW části předmětu plnění servis na místě (typu Onsite Next Business Day).

- Odstraňování vad technických prostředků (HW části) bude Dodavatelem prováděno výměnným způsobem na místě s tím, že náhradní díl nebo zařízení musí být nové a bezvadné a musí být doručeno do sídla Objednatele nejpozději do 1 pracovního dne ode dne nahlášení Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice a potvrzení vady. Reakční doba Dodavatele je do 2 hod. od nahlášení v režimu 24 x 7.

- Dodavatel se zavazuje poskytovat podporu SW dle podmínek uvedených ve smlouvě o poskytování služeb podpory software PO (bude doplněno Objednatelem)  693/S/2023. Podpora SW je poskytována za cenových podmínek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy s tím, že vždy po dobu prvních 24 měsíců od finální akceptace příslušného SW bude podpora k příslušnému SW poskytována zdarma v rámci trvání záruční doby.

- Záruka se nevztahuje na poruchy, které byly způsobeny neodbornou obsluhou a údržbou, živelnou pohromou, nedodržením návodu od výrobce, nedodržením provozních podmínek nebo jiným způsobem než obvyklým provozem.

- Po dobu záruční lhůty je Objednatel povinen využívat dodaná zařízení dle pokynů Dodavatele, popřípadě dle pokynů výrobce STAPRO s. r. o., výlučně v souladu s jejich posláním a příslušnými technickými podmínkami. Případná technická zlepšení nebo úpravy může vykonat jen na základě písemného souhlasu Dodavatele nebo výrobce.

- V případě zjištění nebo podezření na probíhající kybernetický útok v průběhu poskytování služeb (záruky) Dodavatele, musí být provedeny nezbytné kroky Dodavatelem k zdokumentování a zajištění forenzních důkazů a okamžitému nahlášení kontaktní osobě za VFN (viz kontaktní osoby), která rozhodne, zda budou práce ukončeny nebo bude v pracích pokračováno a za jakých podmínek.

VI. Cena a platební podmínky

- Cena za předmět plnění dle čl. I., odst. 1, bod A. této smlouvy byla sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH		32 309 981,- Kč

DPH				6 785 096,01 Kč

Cena vč. DPH			39 095 077,01Kč

(dále jen „cena“)

Cena za předmět plnění dle čl. I., odst. 1, bod B této smlouvy je stanovena v Příloze č. 2 této smlouvy.

- Celková cena je stanovena jako konečná a zahrnuje cenu za celý předmět plnění a veškeré náklady Dodavatele na plnění dle této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje zaplatit cenu uvedenou v čl. VI. odst. 1 této smlouvy na základě faktury vystavené Dodavatelem. Dodavatel předá fakturu Objednateli spolu s akceptačním protokolem, jehož součástí bude dodací list, popřípadě zašle Objednateli do 14 dnů po řádném předání a převzetí předmětu plnění. Fakturována může být pouze celá dodávka předmětu plnění. Na faktuře budou rozepsány jednotlivé položky dle předmětu plnění.

- Každá faktura musí být označena číslem projektu, tj. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016299.

- Faktura musí dále obsahovat všechny údaje uvedené v § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Splatnost faktury činí 60 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura může být zaslána elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na e-mailovou adresu: XXXXXXXXXXXXX nebo poštou ve dvou vyhotoveních na Ekonomický úsek Objednatele, odbor účetnictví. K faktuře bude přiložena kopie řádně opatřeného akceptačního protokolu způsobem sjednaným níže. V případě zaslání faktury elektronicky bude akceptační protokol přiložen v neskenované podobě.

- V případě, že Dodavatelem vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je právem Objednatele takovou fakturu do 15 dnů od jejího převzetí vrátit Dodavateli. Ten podle charakteru nedostatků fakturu opraví anebo vystaví novou. U opravené nebo nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

- Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

- Faktura musí obsahovat registrační číslo projektu

- Faktury se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený na faktuře. Povinnost Objednatele zaplatit Dodavateli vyúčtovanou dohodnutou cenu je splněna dnem odeslání platby z účtu Objednatele.

- Kupní cenu lze změnit pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změně (snížení/zvýšení) zákonné sazby DPH, a to tak, aby odpovídala takové změně zákonné sazby DPH.

VII. Odstoupení od smlouvy

- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:

- na straně Objednatele nezaplacení ceny plnění podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury, přestože byl Dodavatelem na neplnění této smlouvy písemně upozorněn,

- na straně Dodavatele zejména jednání uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy, tj. jestliže nedodá řádně a včas předmět plnění, pokud Dodavatel nezjednal nápravu, přestože byl Objednatelem na neplnění této smlouvy písemně upozorněn.

- Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

VIII. Sankce

- Pro případ prodlení Objednatele s úhradou ceny dle čl. VI. této smlouvy má Dodavatel nárok na zaplacení úroku z prodlení ze strany Objednatele ve výši 0,01 % z částky, s jejíž platbou je Objednatel v prodlení, za každý den takového prodlení. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.

- V případě dodání jiného předmětu plnění než objednaného a při nedodržení dodací lhůty je kupující oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za první započatý den plnění.

Dále je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení další smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny plnění dle čl. VI. odst. 1 smlouvy bez DPH za každý další započatý den prodlení s dodáním předmětu plnění, jestliže se s Objednatelem nedohodne jinak. Objednatel je dále v těchto případech oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Za nedodržení termínu uvedeného ve čl. V. odst. 4 smlouvy, tzn. odstranění vady HW části předmětu plnění, má Objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení Dodavatele s dodržením termínů odstranění vad předmětu plnění, jsou-li uvedeny v akceptačním protokolu o předání a převzetí předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny předmětu plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- V případě nedodržení některé z povinností Dodavatele stanovených v čl. X. odst. 2-4 smlouvy má Objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

- V případě nedodržení povinností Dodavatele dle bodu 9. až 12. čl. X. a čl. IX. této smlouvy, má Objednatel právo účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

- V případě nedodržení některé z povinností Dodavatele stanovených v čl. X. odst. 7 a 8 smlouvy má Objednatel právo účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši sankce uložené Objednateli Řídícím orgánem IROP za nedodržení povinností stanovených v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo ve výši zkrácení dotace z téhož důvodu.

- V případě nedodržení povinnosti stanovené v čl. X. odst. 5 smlouvy má Objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvu. Objednatel má zároveň právo odstoupit od smlouvy.

- Smluvní pokuta bude vyúčtovaná samostatným daňovým dokladem a její splatnost činí 30 dní ode dne doručení daňového dokladu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé smluvní straně požadující zaplacení smluvní pokuty.

IX. Mlčenlivost

            - Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem informacím a skutečnostem, které se dozví o Objednateli, testovaném prostředí nebo aplikacích, zpracovávaných dat, jeho zaměstnancích atd. v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, pokud tyto informace mají povahu obchodního tajemství, osobních údajů nebo mají být z jiných důvodů chráněny před zveřejněním. Dodavatel je povinen nakládat s osobními údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) a příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

            - Pokud Dodavatel přijde při plnění Smlouvy do styku s osobními údaji a bude v postavení zpracovatele ve smyslu GDPR a Zákona o zpracování osobních údajů, zavazuje se nakládat s údaji pouze za účelem splnění závazků z této smlouvy a žádným jiným způsobem, a to v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR a Zákona o zpracování osobních údajů. Osobní údaje nebudou použity k jinému účelu, ani z nich nebudou odvozovány informace pro žádné reklamní či jiné komerční účely. Dodavatel se zavazuje za účelem ochrany osobních údajů Objednatele a jeho zaměstnanců před neoprávněným přístupem, použitím, zveřejněním nebo zničením, resp. před jejich náhodnou ztrátou či změnou uplatňovat technická a organizační bezpečnostní opatření, interní kontroly a rutiny zabezpečení osobních údajů zajišťující splnění všech povinností dle GDPR a Zákona o zpracování osobních údajů.

            - Dodavatel se zavazuje zajistit informovanost svých pracovníků (včetně poddodavatelů) o povinnostech vyplývajících z této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci, kteří budou přicházet do styku s osobními údaji, byli smluvně vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu GDPR a Zákona o zpracování osobních údajů a poučeni o možných následcích porušení těchto povinností s tím, že povinnost důvěrnosti bude jimi dodržována i po skončení jejich smluvního vztahu k Objednateli. Toto ujednání je sjednáno ve smyslu ustanovení článku 28 GDPR. Dodavatel se zavazuje informovat své poddodavatele o povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy. V případě porušení mlčenlivosti za strany poddodavatele, odpovídá Dodavatel Objednateli za vzniklou škodu, jako kdyby povinnost porušil sám.

            - Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost též o všech ostatních skutečnostech ve vztahu k nimž o to budou druhou stranou písemně požádány. Smluvní strany se též zavazují nevyužít informace podle prvé věty tohoto odstavce ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich předání. Povinnost mlčenlivosti o informacích a skutečnostech obchodního charakteru trvá po dobu 6 měsíců od uzavření této smlouvy, o informacích obsahujících osobní údaje nebo o testovaném prostředí a aplikacích, zpracovávaných datech a zjištěných zranitelnostech trvá bez časového omezení.

            - Smluvní strany jsou povinny zajistit, že nebudou neoprávněně pořizovány kopie informací či jiné záznamy nad rámec plnění dle této smlouvy, a nebudou zjišťovány informace, které nejsou nezbytně nutné ke splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

            - Smluvní strany se zavazují pro případ, že se v průběhu plnění dle této smlouvy dostanou do kontaktu s údaji druhé smluvní strany vyplývajícími z její provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, nezměnit ani jinak nepoškodit, neztratit či neznehodnotit.

X. Ostatní ujednání

- Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen dle ustanovení § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit tuto smlouvu včetně případných dodatků, zákonem stanoveným způsobem.

- Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 105 z. č. 134/2016 Sb. předložit do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru Dodavatele Objednateli seznam, ve kterém uvede, jaké části předmětu plnění a v jakém rozsahu bude plnit prostřednictvím poddodavatele, spolu s identifikací poddodavatele a uvedením rozsahu jeho plnění, pokud mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli tímto způsobem identifikováni a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni dodatečně, a to nejpozději před zahájením plnění veřejné zakázky tímto poddodavatelem.

- Dodavatel je povinen mít v platnosti a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti, která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění v minimální výši 20.000.000,- Kč.

- Dodavatel je povinen udržovat výše uvedené pojištění po celou dobu trvání smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn od smlouvy, která bude uzavřena na základě výsledku tohoto zadávacího řízení odstoupit. Na žádost Objednatele je Dodavatel povinen předložit Objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Dodavatel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.

- Dodavatel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

- Dodavatel se zavazuje dodržovat nařízení Objednatele, kterým je zakázáno kouření ve všech prostorách i plochách areálu Objednatele s výjimkou vyhrazených míst.

- Prodávající je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací plnění předmětu smlouvy (způsobem dle zákona o účetnictví) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, přičemž závazná je lhůta, která je delší. Dále je povinen zajistit, aby také všichni jeho poddodavatelé, partneři, Dodavatelé partnerů uchovávali veškeré dokumenty související s prováděním plnění předmětu této smlouvy.

- Minimálně do konce roku 2034 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce je prodávající povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu kupujícímu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MZ ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy), a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout jim při provádění kontroly součinnost a být fyzicky přítomen kontrolám v místě plnění.

- Jako nezbytnou součástí řešení musí Dodavatel dodat procesní a technickou dokumentaci v souladu s mezinárodní normou ISO/IEC 27001:2013 (resp. 2014), ISO 27799:2016 (doporučení a požadavky na řízení bezpečnosti informací ve zdravotnických zařízeních), NIST SP 800 řady, metodiky OWASP v souladu s příslušnou legislativou vztahující se na celý předmět dodávky (zejména nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů) a to v níže uvedeném rozsahu (kap. 7.1 až 7.12).

- Dodávané technické nebo programové prostředky nesmí být prostředky, které jsou zveřejněny na stránkách Národního centra kybernetické bezpečnosti (provozované NÚKIB) jako hrozba. Veškeré poskytované služby nesmí být provozované na výše uvedených technických nebo programových prostředcích označených NÚKIB jako hrozba.

- Dodavatel je povinen Objednatele informovat o všech významných změnách ovládání Dodavatele ve smyslu § 71 a následujícího zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, případně o změně vlastnictví zásadních aktiv, či změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných tímto Dodavatelem k plnění podle této Smlouvy.

- Dodavatel je povinen neprodleně informovat Objednatele prostřednictvím Dodavatelem určené odpovědné osoby: Manažera kybernetické bezpečnosti, e-mail: XXXXXXXXXXXXX, o kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s implementací nebo při zajištění záručního servisu dodávaného řešení.

XI. Závěrečná ujednání

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a případné spory z ní, které nebudou urovnány smírnou cestou, budou řešeny soudy ČR, pak je věcně a místně příslušným soudem pro soudní řešení sporu obecný soud kupujícího.

  - Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými občanského zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími.

  - Jakékoliv změny této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků k této smlouvě a musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Tyto případné dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy dle textu smlouvy.

  - Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická a funkční specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Položkový ceník

Příloha č. 3 – Minimální specifikace nezbytné součinnosti Objednatele pro zpracování předimplementační analýzy

Příloha č. 4 – Testy ověření kvality dodávky

Příloha č. 5 – Požadavky na bezpečnost řešení

Příloha č. 6 – Projektový tým

V Praze dne:						V Pardubicích dne:

------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze                                    Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti STAPRO s. r. o.

Příloha č. 1 smlouvy PO 692/S/23

Příloha č. 2 ZP – Minimální technické a funkční požadavky Zadavatele

Projekt: Klinický informační systém

Dokument obsahuje minimální technické a funkční požadavky pro realizaci projektu Klinický informační systém (dále také KIS) ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (dále také VFN).

1	Manažerské shrnutí	11

1.1	Vybrané jednotky KKVC pro implementaci KIS	11

2	Funkční požadavky	12

2.1	Funkční požadavky business vlastníka (BREQ)	12

2.2	Popis funkčních požadavků na SW	12

2.2.1	Legislativní požadavky (BREQ1)	12

2.2.2	Přístup do systému (BREQ2)	12

2.2.3	Vedení zdravotnické dokumentace a workflow (BREQ3)	12

2.2.4	Datový přenos a vyhodnocení dat (BREQ4)	14

2.2.5	Tiskové výstupy (BREQ5)	14

2.2.6	Přehledy a statistiky (BREQ6)	14

2.2.7	Uživatelské rozhraní (BREQ7)	14

2.2.8	Konfigurace (BREQ8)	15

2.2.9	Ostatní požadavky (BREQ9)	15

3	Nefunkční požadavky	15

3.1	Nefunkční požadavky business vlastníka (NFR)	15

3.2	Popis nefunkčních požadavků	15

3.2.1	Technologie (NFR1)	15

3.2.2	Řízení přístupů (NFR2)	15

3.2.3	Monitoring (NFR3)	15

3.2.4	Logování (NFR4)	16

3.2.5	Zálohování dat (NFR5)	16

3.2.6	Obnova po havárii (NFR6)	16

4	Integrační požadavky	16

4.1	Nemocniční informační systém Medea	16

4.2	PACS	16

4.3	Laboratorní informační systém OpenLims	16

4.4	LISMBIO	17

4.5	Integrace zdravotnických přístrojů do KIS	17

5	Požadavky na HW	17

6	Standardní technologické prostředí Zadavatele	17

6.1	Obecné standardy	17

6.2	VMW standardy	17

6.3	Virtualizované servery	17

6.4	Vzdálený přístup pro Dodavatele	18

7	Požadavky na bezpečnost řešení	18

7.1	Analýza rizik navrhovaného řešení	18

7.2	Dokumentace	18

7.3	Požadavky na vývoj, test a provoz dodávaného řešení	19

7.4	Postup ověření identity uživatelů a řízení přístupových oprávnění	19

7.5	Ochrana před škodlivým kódem	19

7.6	Ověření zranitelnosti celého řešení	19

7.7	Požadavky na logovací aparát	19

7.8	Zaznamenávání událostí a jejich vyhodnocování	20

7.9	Aplikační bezpečnost	20

7.10	Ochrana dat	20

7.11	Kryptografické prostředky	20

7.12	Zabezpečení síťových služeb	20

8	Požadavky na implementaci	21

8.1	Zpracování předimplementační analýzy	21

8.2	Provedení implementace	21

8.3	Dokumentace a školení	22

8.4	Zajištění kvality dodávek	22

8.4.1	Funkční test	22

8.4.2	Systémový integrační test	22

8.4.3	Penetrační testy	22

8.4.4	Uživatelský akceptační test	23

9	Požadavky na servis a podporu	23

9.1	Údržba software	23

9.2	Systémová podpora	23

9.3	Uživatelská podpora	23

9.3.1	Komunikační testy	24

9.3.2	Řešení závad	24

9.3.3	Služby spojené s uživatelskou podporou	24

9.4	Služby na vyžádání	25

9.5	Reporting	25

9.6	Exitová součinnost	25

# Manažerské shrnutí

Cílem projektu je pořízení, implementace a údržba Klinického informačního systému na vybrané jednotky Komplexního kardiovaskulárního centra VFN (dále také KKVC).

Součástí KKVC jsou pracoviště nemocnice, která poskytují péči v oboru kardiologie a angiologie:

- Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (dále jen KARIM)

- II. interní klinika – kardiologie a angiologie

- II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie

- Kardiologická část III. interní kliniky

Pořízení a implementace KIS umožní bezpapírové vedení zdravotnické dokumentace, poskytne podporu klinického rozhodování zdravotnického personálu a usnadní získávání analytických dat pro vedení nemocnice.

## Vybrané jednotky KKVC pro implementaci KIS

Klinický informační systém bude implementován na 88 jednotkách (18 operačních sálů, 5 lůžek na dospávacím pokoji a 65 lůžek na JIP). Přesná lokace a počty jednotek jsou uvedeny v Tab. 1-3.

| Sály | Lokace | Počet jednotek | Upřesnění lokace |
| --- | --- | --- | --- |
| KARIM | I. CHK | 5 | I. Chirurgická klinika |
|  | II. CHK | 5 | II. Chirurgická klinika |
|  | STOMA | 3 | Stomatologická klinika |
| II.IK | KATLAB | 2 | Katetrizační sály |
|  | ANGIO | 1 | Angiologický sál |
|  | ELEKTROFYZIO | 2 | Stimulační + ablační sál |
| Celkem operačních sálů |  | 18 |  |

Tab. 1: Počet operačních sálů stanovených pro implementaci KIS

| Dospávací pokoj | Lokace | Počet jednotek | Upřesnění lokace |
| --- | --- | --- | --- |
| KARIM | I. CHK | 5 | Dospávací pokoj I. Chirurgické kliniky |
| Celkem lůžek dospávací pokoj |  | 5 |  |

Tab. 2: Počet lůžek na dospávacím pokoji stanovených pro implementaci KIS

| JIP | Lokace | Počet jednotek | Upřesnění lokace |
| --- | --- | --- | --- |
| KARIM | RES I – Kardiocentrum | 16 | Jednotka pooperační intenzivní péče |
|  | RES II – Kardiocentrum | 6 | Jednotka intenzivní a resuscitační péče |
|  | RESUP | 10 | Resuscitační stanice – urgentní příjem |
|  | STOMA | 6 | JIP Stomatologická klinika |
| II.IK | KJ | 8 | Koronární jednotka |
|  | AJIP | 10 | Angiologická jednotka |
|  | AAJIP | 9 | Antiarytmická jednotka |
| Celkem lůžek JIP |  | 65 |  |

Tab. 3: Počet lůžek na JIP stanovených pro implementaci KIS

# Funkční požadavky

KIS slouží jako prostředek pro bezpapírové vedení zdravotnické dokumentace, podporu klinického rozhodování u lůžek intenzivní péče, perioperační medicíny a operačních sálech a plánování další péče.

Přístroje u lůžka pacienta jsou jednoznačně přiřazené k danému pacientovi a data z přístrojů jsou sbírána v pravidelných intervalech a ukládána. Zároveň jsou shromažďována veškerá manuálně vložená a další relevantní data, která jsou v rámci hospitalizace pořízená některými IS nemocnice specifikovanými v kap. 4.

Z nasbíraných dat vzniká elektronický chorobopis, který je personálu prezentován v tabulkové a grafické podobě. Data jsou využívána k analytickému vyhodnocování stavu pacienta, k plánování další péče, k indikaci změn podle skórovacích standardů a k podpoře pro rozhodování pro obsluhující personál.

## Funkční požadavky business vlastníka (BREQ)

| ID | Požadavek |
| --- | --- |
| BREQ1 | Legislativní požadavky |
| BREQ2 | Přístup do systému |
| BREQ3 | Vedení zdravotnické dokumentace a workflow |
| BREQ4 | Datový přenos a vyhodnocení dat |
| BREQ5 | Tiskové výstupy |
| BREQ6 | Přehledy a statistiky |
| BREQ7 | Uživatelské rozhraní |
| BREQ8 | Konfigurace |
| BREQ9 | Ostatní požadavky |

## Popis funkčních požadavků na SW

### Legislativní požadavky (BREQ1)

- Řešení zajišťuje vedení zdravotnické dokumentace v souladu s platnou legislativou České republiky a interními předpisy VFN.

- Řešení je v souladu se Zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v aktuálním znění a Vyhláškou č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti v aktuálním znění.

- Řešení je certifikováno jako zdravotnický prostředek (ZP), který lze dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, resp. Zákona č 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředních a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, považovat za zdroj dat pro klinická rozhodnutí .

- Řešení je v souladu s požadavky opatření GDPR.

### Přístup do systému (BREQ2)

- Řešení umožňuje napojení a správu uživatelů pomocí Active Directory.

- Řešení umožňuje řízení rolí na úrovni jednotlivých oddělení i globálně pro celý systém (lékař/sestra, omezení na pracovníky KARIM/II. IK).

- Řešení umožňuje přihlášení ze kterékoliv pracovní stanice nebo mobilního zařízení (notebook, tablet, mobilní telefon) v rámci VFN. Vzdálený přístup do systému je možný přes RemoteApps a podléhá bezpečnostním pravidlům VFN.

- Pro přihlášení do systému je vyžadováno ověření identity uživatele (autentizace), a to přiložením přístupové karty/RFID čipu k RFID čtečce (RFID čtečky budou součástí dodávky). Řešení podporuje nastavení dvoufaktorového ověření uživatele (přístupová karta/RFID čip + zadání hesla/pinu).

- Řešení umožňuje změnu přihlášení uživatele bez nutnosti zavřít aplikaci.

- Řešení umožňuje konfigurovatelnost doby automatického odhlášení uživatele ze systému.

- Řešení eviduje činnosti uživatele provedené v systému formou logů, které jsou viditelné z uživatelského prostředí KIS. U každého zápisu/změny musí být zaznamenaná událost/operace do logů v rozsahu stanoveném v kap. 43.

### Vedení zdravotnické dokumentace a workflow (BREQ3)

- Řešení zajišťuje vedení veškeré dokumentační agendy spojené s lékařskou i ošetřovatelskou péčí (tj. tvorba anesteziologického záznamu, záznamu o pobytu na JIP atd.).

- Řešení zajišťuje vedení zdravotních záznamů pacienta v profilu základních položek: dekurz, ordinace (položky poskytnuté péče, tzn. medikace, terapie atd.), laboratorní výsledky, konzilia, vitální funkce, ošetřovatelská péče a napojení na registr pacientů Zadavatele.

- Řešení zajišťuje bezpečnou kontinuitu elektronické dokumentace mezi jednotkami viz. kap. 1.1.

- Řešení podporuje kontextovou kontrolu zadávaných dat (např. vyžaduje vyplnění všech povinných polí ve formuláři před jeho uložením, numerická/abecední pole, konvence zadaných dat, podmíněné vyplňování apod.).

- Řešení zajišťuje vedení strukturované elektronické zdravotnické dokumentace, dokumentaci je možné opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem.

- Řešení umožňuje formalizovanou preskripci léčebných přípravků, úkonů a procedur. Požadavky na preskripci:

- Lze předepisovat z jednoho místa = z jednoho formuláře.

- Lze provádět jako jednorázové/opakované podání, jako jedinou aplikaci/kontinuální lék.

- Umožňuje výběr z kategorie léčiva, vytvoření vlastního roztoku (kombinace léku + roztoku), umožňuje určit min. množství, způsob/cestu podání, celkovou dávku a rychlost podání.

- Řešení podporuje práci s pozitivním listem.

- Řešení umožňuje zobrazení grafických plánů léčby (plán z minulosti/současný plán/budoucí plán).

- Řešení má integrovaný systém úkolů/pokynů pro obsluhující personál.

- Řešení poskytuje podporu při rozhodování o další zdravotní péči (podpora postupů při zajišťování léčebné péče ve shodě s řídící dokumentací VFN, která bude poskytnuta vybranému dodavateli po podpisu kupní smlouvy). Pozn. Plánování, sledování, vyhodnocování postupů léčby.

- Řešení podporuje tvorbu a využití skórovacích seznamů (ASA, APACHE II, SOFA, ISS, EUROScore, atd.).

- Řešení zajišťuje efektivní sdílení postupů a klinických znalostí mezi komunitou uživatelů využívajících stejný systém.

- Řešení umožňuje definovat grafické zobrazení jednotlivých oddělení odpovídající skutečnosti (počet lůžek a jejich rozmístění). Uživatel má možnost zobrazit si oddělení včetně obsazenosti lůžek pacienty, u náhledu lůžek musí být uvedeny min. tyto údaje: číslo lůžka, jméno a příjmení pacienta, rodné číslo pacienta.

- Řešení umožňuje zobrazit seznam všech pacientů na jedné obrazovce včetně jejich základní identifikace a umožňuje v seznamu vyhledávat a filtrovat.

- Řešení umožňuje automatické předávání informací nadřazenému systému (NIS) o klíčových momentech péče (např. přijetí na lůžko/příjezd na sál, nebo začátek operace atd.). Tato funkcionalita slouží např. pro automatizovaný přehled počtu volných lůžek či využití operačních sálů.

- Modul pro vykazování poskytnuté péče plátcům, samoplátcům, cizincům musí být integrální součástí klinického systému a využívat stejné číselníky, registr pacientů, stejné matice kontrol jako NIS.

- Systém musí obsahovat plnou historii a stavy všech změn v dokladech (řádcích dokladů).

- Systém musí umět zpracovat používané doklady (tiskopisy VZP ČR).

- Systém musí umožnit pořízení výkonů, zvlášť účtovaných léčiv a materiálu současně do jednoho formuláře (jednoho seznamu).

- Systém musí umožňovat vložit do formuláře nenasmlouvané výkony, ZUM, ZULP na základě vložení čísla “schválenky” (k jednotlivým výkonům, ZUM a ZULP).

- Pro pořízení z klinické dokumentace musí systém umožnit pořízení způsobem zaklikávání z přednastaveného seznamu obvyklých kódů (včetně mnemotechnických přejmenování kódů).

- Pořizovací dialog musí umožnit jako součást formuláře pro psaní dokumentace pacienta bez nutnosti odskakování do jiného formuláře, dialogu nebo okna.

- Pro každý doklad vést vizualizovaný seznam chyb, prostřednictvím kterého je možné kontextově chyby opravovat a musí umět zamezit uložení chybného dokladu. V systému bude existovat signalizace chybového stavu dokladu (např. barevná signalizace, upozorňovací okno atd.).

- Systém umožní uživateli s přiděleným oprávněním vytvářet šablony často používaných skupin kódů výkonů a zvlášť účtovaných položek (léky, materiál)

- Systém umožní on-line vstup dat z laboratorních systémů tak, aby bylo možné s doklady za laboratorní komplement pracovat průběžně na úrovni osobních účtů nebo nákladů z pohledu DRG a následně budou tyto doklady zařazeny do měsíční uzávěrky společně s ostatními doklady příslušného období

- Systém musí mít integrované kontroly podle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR a Metodiky CZ-DRG s možností úpravy kontrol pověřeným uživatelem s dostatečným oprávněním.  Jednotlivé úrovně nastavení pro kontroly požadujeme minimálně jako měkkou kontrolu (dovolí vykázat plátci), tvrdou kontrolu (nedovolí vykázat plátci) a supertvrdou (nedovolí ani uložit při pořízení).

- Systém bude mít nadefinované kontroly různě pro různé plátce nebo pracoviště.

- Systém bude obsahovat kontrolu na povinné kombinace výkonů s automatickým nabídnutím doplnění druhého kódu při pořízení prvního. Mezi kontrolními procedurami musí systém obsahovat kontroly na správnost RČ, pasport výkonů i léků, agregace, frekvence, nedovolené i povinné kombinace, omezení výkonů na odbornost, pohlaví a věk, N-léky, obvyklé dávky léčiv, kontroly diagnóz (4 a 5-místné, příčinné, hvězdičkové, omezení na věk a pohlaví), duplicity, data v dokladu, vazba ZUM/ZULP na výkony, možnost vykázat ZUM.

- Systém musí obsahovat automatické upozorňování na existenci nového číselníku za sady VZP a SZP a možnost provést import.

- Všechny číselníky (položky číselníku) mají svou platnost - zachovávají historii všech změn.

- Systém umožní uživateli nebo správci filtrovat doklady současně podle kódů z hlavičky dokladu, kódů z řádků dokladu, časového určení dokladů, chybovosti dokladů, typů dokladů, podle ZP, odborností, kódů výkonů, léčiv, materiálů, diagnóz, DRG skupin, kódů propuštění, kódů přijetí, podle datumu, podle rodného čísla/čísla pacienta, IČL, uzlu, čísla dávek, chorobopisu, strategie účtování, IČP pracoviště, čísla dokladu, kontroly hosp. dokladů, nákladového střediska.

- Systém obsahuje funkce pro validaci čísel pojištěnců včetně možnosti užití B2B služeb VZP.

- Při všech hromadných operacích s doklady je v systému evidováno, kdo, kdy a s jakým výsledkem (chyby z kontrol) operaci provedl. Na základě těchto chyb systém umožní filtrovat doklady k následné opravě.

- Systém musí umožnit pracovat s opravami dříve vykázaných dávek zdravotním pojišťovnám – tedy duplikaci dokladu (řádků), navázaný seznam chyb k opravě, samotnou opravu formou korekce, revize nebo storna.

- Systém musí umožnit zneaktivnit a sloučit chybně zadaná RČ/ČP.

- Systém musí umožnit okamžité označení pro zemřelé pacienty po zadání data úmrtí do centrálního registru.

- Systém musí umožňovat vkládat komentáře ke všem typům dokladů.

- Automatické kontroly a opravy dat.

- Systém musí upozorňovat na dosažení finančního limitu u hospitalizovaných pacientů.

- Pro samoplátce nutnost vedení účtu dle jednotlivých měn a kurzů.

- Systém musí umožnit tvorbu interaktivních záznamů urgentního příjmu, anesteziologických záznamů anebo denních dekurzů jednotek intenzivní péče.

- Zadávání kategorie pacientů a zadávání TISS skóre u pacientů.

- Doba trvání UPV (dle minut ventilace) včetně markeru.

- Možnost zaznamenat administrativní úkony spojené s hospitalizací pacienta – překlady, propuštění.

- Modul umožní zadat několik diagnóz či vyhledávat ve skupinách diagnóz při přijetí, provádět změny v průběhu hospitalizace (měnit pořadí vedlejších diagnóz).

- Provádění lokálních uzávěrek (přepočty, kontroly, dávkování) – aplikace musí umožnit na libovolném podstromu organizační struktury provedení lokálních uzávěrek.

- Podpora evidence čerpání nadstandardních služeb.

- Automatické generování rutinních opakovaných výkonů (ošetřovací dny, sestupné sazby atd.) na základě dat z klinické části (hospitalizace).

- Podpora řešení hospitalizace doprovodů vykazovaných i nevykazovaných ZP – návaznost na vyúčtování pro ZP.

### Datový přenos a vyhodnocení dat (BREQ4)

- Řešení umožňuje integraci veškerých relevantních pacientských dat včetně automatického získávání strojově čitelných dat ze zdravotnických přístrojů specifikovaných v Příloze č. 9 zadávacích podmínek (dále také ZP).

V systému se shromažďují a ukládají především:

- Data ze zdravotnických přístrojů automaticky sbírána v pravidelných intervalech (viz. Příloha č.9 ZP).

- Data vložená manuálně u pacienta (např. ruční čtečka čárových kódů, 1D/2D matrix kódů, QR kódů, UDI kódů, OCR; dotyková obrazovka; klávesnice; myš)

- Relevantní pacientská data pořízená v rámci hospitalizace jinými IS nemocnice specifikovanými v kap. 4.

- Řešení umožňuje zobrazení a prezentaci přístrojově měřených dat a manuálně vložených hodnot pacienta ve formě grafů a tabulek, včetně možnosti zobrazení grafů a tabulek zároveň.

- Řešení umožňuje zaznamenávat diskrétní hodnoty v čase jejich pořízení (například neinvazivní měření tlaku) a kontinuální hodnoty v reálném čase minimálně v 60 s intervalu (např. invazivní měření tlaku).

- Řešení umožňuje zobrazit hodnoty minimálně v intervalech: 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min, 
1 h, 2 h, 12 h a 24 h.

- Řešení umožňuje zobrazit všechny sledované hodnoty pacienta dle času a dle příchozích dat. Např. u dat, která nejsou přijímána v pravidelných intervalech (např. laboratorní data), zobrazuje řešení tabulku a trend hodnot souvisle bez mezer.

- Řešení umožňuje automatický výpočet z hodnot parametrů a tyto hodnoty musí být možné zobrazit jako součást tabulek a grafů.

- Řešení umožňuje evidovat na pacienta použitou přístrojovou techniku a použitý spotřební zdravotnický materiál manuálně (dotykový obrazovka, klávesnice, myš) nebo pomocí ruční čtečky čárových kódů, 1D/2D matrix kódů, QR kódů, UDI kódů a OCR.

- Řešení umožňuje zobrazení kombinace libovolných sledovaných hodnot i z různých zdrojů (data vložená uživatelem, laboratorní data, data vložená ruční čtečkou) v jednom společném náhledu (tabulka/graf).

- Řešení umožňuje měnit zobrazení náhledu i během práce se systémem, přidat/odebrat parametr v zobrazovaném grafickém trendu, měnit velikost zobrazení trendu, měnit barvy parametrů. Tyto úpravy jsou vždy dočasné.

- Řešení umožňuje jednoduché úpravy manuálně vložených dat a smazání/korekci/validaci manuálně vložených i automaticky uložených přístrojových dat.  Řešení umožňuje označovat data jako chybu, přidat status varování, vložit komentář uživatele a zaznamenávat hodnoty zpětně. Každý zápis/změna bude logována (datum, jméno uživatele, původní údaj v případě změny) a tyto informace jsou uživatelsky zobrazitelné.

- Řešení umožňuje zvýraznění patologických hodnot.

- Řešení poskytuje relevantní data pro další systémy (např. záznamy průchodu pacienta sálem, anesteziologická kniha, katetrizační deník/katetrizační databáze, indikace k dalším výkonům z jednání „Heart týmu“ (SIKAV) atd.).

- Řešení sbírá data za účelem vykazování do národních registrů.

- Řešení umožňuje načíst a zobrazit soubory ve formátu .jpeg, .jpg, .png, .pdf (např. prolink na soubor).

- Řešení používá uložená data k plánování další péče, k indikaci změn podle skórovacích standardů, ke zjednodušení rozhodování pro obsluhující personál atd.

### Tiskové výstupy (BREQ5)

- Řešení umožňuje uživatelsky definovat tiskové výstupy (dle role a dle pracoviště).

- Řešení umožňuje uložení dat ve formátu vhodném k opatření elektronickým podpisem na základě kvalifikovaného certifikátu a kvalifikovaným časovým razítkem a jejich export.

### Přehledy a statistiky (BREQ6)

- Řešení umožňuje uživateli vytvořit dotaz na data/filtrovat data v databázi systému; filtraci napříč všemi hodnotami/parametry a zpracování statistik dle potřeb jednotlivých pracovišť (např. kombinace demografických údajů pacienta s časovým obdobím, oddělením, preskripcí apod.). Řešení musí umožňovat uložení předdefinovaného přehledu jako šablony pro opakované použití uživatele.

- Pro vytváření statistik nad doklady ZP mít také možnost definovat statistiku pomocí uživatelského dialogu, ve kterém si uživatel vybírá rozsah počítaných dat a strukturu výstupu (rozdělení sestavy, počítané hodnoty). Umožnit export sestavy minimálně do XML, XLS, CSV, PDF a DOC. Umožnit výstup sestavy do tabulky nebo do aktivního seznamu v IS, se kterým je možné následně pracovat.

- Řešení má otevřenou databázi a umožňuje export dat do jiných datových formátů (např. .pdf, .xml, .csv, .xlsx) a napojení na Power BI.

### Uživatelské rozhraní (BREQ7)

- Jednotné uživatelské rozhraní přizpůsobené práci s dotykovou obrazovkou a klávesnicí.

- Jednotný panel obsahuje základní údaje o pacientovi (jméno, příjmení, alergie atd.).

- Jednoduše přepínatelné a definovatelné pohledy na data rozlišená podle uživatele (lékařský přehled, ošetřovatelská péče, anesteziologický/katetrizační/operační protokol atd.).

- Dynamické zobrazení časové osy (možnost zobrazení různé hustoty uložených hodnot).

- Zobrazení diskrétních hodnot v rozhraní k času jejich pořízení, záznam kontinuálních hodnot v diskrétním intervalu 60 s s preferencí hodnot s větší odchylkou od hodnot předchozích.

- Grafické rozhraní anesteziologického záznamu/JIPového záznamu dle zvyklostí papírové verze (tedy grafické značky pro arteriální tlak a puls, numerické značky například SpO2, poznámky v časové ose, atd).

- Záznam událostí, podaných léků, atd pomocí „Konceptu akcí“ a to v čase události i zpětně – tedy výběr události (například „začátek operace“, „intubace“, „resuscitace“ či „podání léku“) a zadání podrobností k příslušné akci (například „typ použité intubační kanyly, snadnost intubace“, atd.).

- Jednoduše přepínatelné záložky, umožňující náhled na data z podrobnějších pohledů (např. hemodynamika, plicní ventilace atd.), možnost jejich provázání s jinými relevantními záložkami (např. plicní ventilace a krevní plyny, přístroj pro mechanickou podporu a hemodynamika, CRRT přístroj a bilance tekutiny apod., a to pro validaci a korekci automaticky získaných dat).

- Pole s aktivními alerty a notifikacemi pro indikaci stavů, které se liší od nastavených limitů a definovaných scénářů (možnost parametrizace alertů a notifikací).

- Jakékoliv části elektronické dokumentace lze vytisknout nebo vhodným způsobem autentifikovat a exportovat z KIS jako část zdravotnické dokumentace v souladu s platnou legislativou.

- Změna velikosti zobrazovaných dat.

### Konfigurace (BREQ8)

- Zaškolený uživatel s příslušným oprávněním (oprávnění dle pracoviště/ dle role) může nastavit:

  - Přidávání/odebírání lůžek

  - Přehledy a seznamy pacientů (zobrazení na základě podmínek)

  - Karty, tabulky, grafy, trendy

  - Rychlé předvolby (zkratková tlačítka)

  - Uživatelské rozhraní systému (vzhled aplikace na oddělení, u lůžka)

- Řešení obsahuje systém automatických upozornění na následující situace:

  - Překročení definovaných limitních hodnot ve stavu pacienta

  - Nevyplnění povinné položky formuláře před jeho uložením

  - Splnění podmínky, která je předem uživatelem definována a může se skládat i z více sledovaných parametrů

  - Nové úkoly, pokyny či předpisy pro pacienta

  - Nesplnění úkolu ve stanovené době

  - Příjem nových laboratorních výsledků pacienta

- Řešení umožňuje uživatelské nastavení alarmů sledovaných hodnot a podmínek (mohou být složeny z více parametrů), při jejichž splnění, musí být uživatel upozorněn. Zohledňuje rovněž data ze zdravotnických přístrojů.

### Ostatní požadavky (BREQ9)

- Řešení je v českém jazyce (uživatelské rozhraní, komunikace systému s uživatelem)

- Řešení je otevřené možnosti rozšíření na další jednotky Zadavatele.

- Řešení je otevřené možnosti napojení nových zdravotnických přístrojů/výměně zdravotnických přístrojů, pokud disponují datovým rozhraním a poskytují validní data.

# Nefunkční požadavky

V kapitole jsou uvedené nefunkční požadavky na řešení.

## Nefunkční požadavky business vlastníka (NFR)

| ID | Požadavek |
| --- | --- |
| NFR1 | Technologie |
| NFR2 | Řízení přístupů |
| NFR3 | Monitoring |
| NFR4 | Logování |
| NFR5 | Zálohování dat |
| NFR6 | Obnova po havárii |

## Popis nefunkčních požadavků

### Technologie (NFR1)

Aplikace musí být postavena na supportovaných technologiích, které mají garantovaný vývojový cyklus minimálně na příštích 5 let. Tyto technologie musí být pravidelně aktualizovány.

### Řízení přístupů (NFR2)

Řešení podporuje integraci na Active Directory zadavatele.

Řešení musí umožnit řízení všech rolí v aplikaci prostřednictvím skupin v Active Directory Zadavatele.

Řešení musí umožnit nastavení rolí podle elementárních práv.

Každý uživatel musí mít své unikátní přihlašovací údaje (jméno a heslo).

### Monitoring (NFR3)

Monitoring musí zahrnovat nepřetržitý dohled nad důležitými prvky řešení a jejich funkcemi včetně průběžného vyhodnocování tak, aby bylo možné předejít většině hrozících výpadků a selhání.

Monitoring musí zahrnovat zejména prvky jako servery, aplikace, databáze, a integrační prvky se souvisejícími systémy. Rozdělení povinností monitoringu Dodavatele a Zadavatele bude upřesněno v rámci Předimplementační analýzy.

### Logování (NFR4)

Systém logování řešení musí zahrnovat logy transakční, aplikační a bezpečnostní.

V rámci systému pro logování musí být zajištěno:

- Správně nastavené časové značky na všech zdrojích (tj. synchronizovaný čas, jeho jednotný formát).

- Zajištění dostatečné kapacity pro logování a jejich uchovávání po určenou dobu.

- Zajištění bezpečnosti a integrity log záznamů (ochrana před zneužitím, změněním nebo vymazáním) napříč celým log management systémem (dle možné závažnosti zneužití).

- Dostupnost logů i v případě poruchy systému (zálohování).

- Takto zaznamenané události musí být zpracovatelné (strukturované, strojově čitelné) pro další vyhodnocování v bezpečnostním nástroji SIEM (např. Event log, syslog, DB napojení, standardní rozhraní).

### Zálohování dat (NFR5)

Zálohovací plány předpisují, jak ochránit řešení a data při neočekávané události, pádem systému počínaje a fyzickým zničením zařízení konče. Zálohovací plán řeší, jaká data, jakým způsobem a jak často se mají zálohovat, aby byly splněny požadavky uživatelů na:

- Přijatelnou lhůtu obnovení dat ze zálohy

- Přípustný objem dat, který nebude možno obnovit (data od poslední zálohy)

- Dobu a termín omezení provozu IT z důvodu zálohování (zálohovací okno)

Zálohovací plán musí obsahovat:

- Způsob zálohování (technologie, metoda)

- Stanovení četnosti a cyklů záloh pro technologie, systémy a data

- Termíny zálohování (zálohovací okna)

- Pravidla pro manipulaci s médii (bezpečnost uložení, skartace)

- Stanovení Recovery Time Objective (RTO; jak rychle je možno data obnovit)

- Stanovení Recovery Point Objective (RPO; jak staré mohou být zálohy)

- Definice odpovědností

- Testování záloh (ověření obnovitelnosti a čitelnosti)

- Zálohovací plán se vztahuje jen na dodávané aplikační a technologické prostředí spravované a udržované Dodavatelem dle zadávacích podmínek. Pro systémy a data budou navrženy jen metody, četnost, cykly a způsob jejich testování. Detailnější odpovědnosti mezi Dodavatelem a Zadavatelem budou upřesněny v rámci Předimplementační analýzy.

### Obnova po havárii (NFR6)

Plány obnovy provozu řešení po rozsáhlém výpadku musí být zpracovány pro nejpravděpodobnější havárie s největším dopadem na činnost Zadavatele tak, aby snížily na minimum dobu zásahu, chybovost a riziko ze zanedbání důležitých souvislostí.

Plány obnovy provozu řešení po havárii musí být revidovány při jakýchkoliv změnách řešení nebo zásazích do jejich architektury.

Plány obnovy musí obsahovat:

- Umístění a popis záloh.

- Pořadí a způsob obnovy jednotlivých komponent systémů.

- Způsob ověření úspěšného obnovení dat ze zálohy.

- Maximální časy obnovy.

- Kontaktní údaje servisních organizací.

- Metodika testování plánů obnovy.

- Způsob obnovy po havárii a rozsah zodpovědností Dodavatele a Zadavatele budou upřesněny v rámci Předimplementační analýzy.

# Integrační požadavky

Zadavatel požaduje integraci KIS se stávajícími informačními systémy VFN včetně perspektivy dalšího rozvoje a integraci zdravotnických přístrojů, které disponují datovým rozhraním.

## Nemocniční informační systém Medea

Zadavatel požaduje integraci KIS na registr pacientů nemocničního informačního systému (dále také NIS). Řešení bude zajišťovat obousměrný přenos identifikačních údajů pacienta (minimálně v rozsahu: jméno, příjmení, RČ/ID).

Pacient přijatý v NIS se při překladu na pracoviště, kde je implementován KIS, odešle do KIS a naopak.

Řešení bude umožňovat přenos zdravotnické dokumentace mezi NIS a KIS v souladu s IHE profily (MPI,CDS). Směr přenosu a parametry jsou upřesněny v Příloze č.10 ZP, která bude upřesněna Předimplementační analýzou.

Součinnost dodavatele NIS Medea nezbytnou pro integraci zajistí Zadavatel.

Dodavatel NIS Medea je STAPRO, s.r.o.

## PACS

Zadavatel požaduje možnost otevření externího webového DICOM prohlížeče. V rámci Předimplementační analýzy budou upřesněny parametry pro provolávání.

## Laboratorní informační systém OpenLims

Řešení bude umožňovat přenos dat mezi LIS a KIS, v souladu s IHE profily (MPI, CDS). Směr přenosu a parametry jsou upřesněny v Příloze č.10. Pro přenos bude využit primární zdroj dat – OpenLims a sekundární zdroj dat – Nemocniční informační systém.

Dodavatel systému OpenLims je STAPRO, s.r.o.

## LISMBIO

Řešení bude umožňovat přenos dat mezi LIS a KIS, v souladu s IHE profily (MPI, CDS). Směr přenosu a parametry jsou upřesněny v Příloze č.10, která bude upřesněna Předimplementační analýzou.

Pro přenos bude využit primární zdroj dat – LISMBIO a sekundární zdroj dat – Nemocniční informační systém Medea. Dodavatel systému LIMBIO je Janiga Labs, s.r.o.

## Integrace zdravotnických přístrojů do KIS

Zadavatel požaduje připojení a integraci zdravotnických přístrojů uvedených v Příloze č. 9 ZP do KIS za účelem přenosu, zpracování a zobrazení dat. Pokud je pro napojení zdravotnických přístrojů potřebný dodatečný HW, Dodavatel zohlední náklady za jeho pořízení ve své cenové nabídce.

# Požadavky na HW

Zadavatel požaduje dodání klinických stanic pro 88 jednotek určených pro implementaci KIS (celkem 88 klinických stanic).

Klinická stanice obsahuje:

- All-in-one počítač s dotykovou obrazovkou ovládatelnou v chirurgických rukavicích o minimálních technických parametrech:

  - Soulad s normou ČSN EN 60601-1-2 ed. 3 nebo jejím ekvivalentem

  - Velikost displeje min. 19’’,

  - Dvoujádrový procesor s min. hodnotou Passmark 5000 bodů (https://www.passmark.com/),

  - Paměť 8 GB DDR4, 1333 MHz,

  - SSD disk s kapacitou 120 GB,

  - Rozlišení 1920 × 1080,

- Barevná hloubka 24 bitů.

- Vstupy:

- 2 × RS-232

- 2 × USB 3.0

- 2 × USB 2.0

- RJ-45 1000 Mb/s

- Čtečka RFID čipů (může být součástí PC) vhodná pro JIP/operační sály

- Ruční čtečka čárových kódů, 1D/2D matrix kódů, QR kódů, UDI kódů (Unique Device Identifier), vybavená technologií pro OCR (Optical Character Recognition) a vhodná pro JIP/operační sály

- Omyvatelná a dezinfikovatelná pevná klávesnice s alfanumerickými znaky a myš

- Operační systém – aktuálně podporovaný Windows (minimálně Windows 10) s integrací do Active Directory VFN

- Způsob uchycení (např. Na rampu/zeď/strop/lůžko/stativ) bude specifikován v předimplementační analýze podle nejvhodnějšího způsobu uchycení pro dané pracoviště.

Součástí dodávky musí být veškerý HW, který je potřebný pro zapojení přístrojů a zapojení do sítě.

Klinická stanice musí být schopná komunikovat se všemi zdravotnickými přístroji, které jsou uvedené v Příloze č. 9 ZP.

U každého lůžka jsou k dispozici 2 sítě, z nichž jedna je běžná LAN a druhá je IX síť pro monitory životních funkcí. Tuto síť lze využít pro KIS v případě, že zůstane zachováno propojení monitorů do IX sítě. Veškeré náklady na síťové připojení musí být součástí cenové nabídky dodavatele.

# Standardní technologické prostředí Zadavatele

Kapitola obsahuje popis standardního technologického prostředí Zadavatele, ve kterém bude Dodavatel realizovat požadované řešení. Předběžné požadavky na architekturu a parametry komponent (včetně schématu komunikace nabízeného řešení – interní i externí) uvede Dodavatel v nabídce, zpřesnění architektury bude provedeno v rámci Předimplementační analýzy.

## Obecné standardy

- Produkční prostředí je realizováno v On-Premis prostředí Zadavatele.

- Testovací prostředí je realizováno v On-Premis prostředí Zadavatele.

- Aplikační i databázové servery musí být virtualizované.

- Zadavatel preferuje tenkého klienta, instalovaný klient je akceptovatelný, pokud lze instalovat vzdáleně (skriptovaná instalace na pozadí).

## VMW standardy

- Zadavatel požaduje instalaci pouze na virtuálním stroji na VMWare verze 7 a vyšší.

## Virtualizované servery

Zadavatel předpokládá, že bude provozovat 88 klinických stanic a bude archivovat data po dobu 10 let, proto dodává k dispozici následující HW.

Zadavatel poskytne Dodavateli připravený server (servery) s celkovými maximálními parametry:

- Procesor:

- 28 jader

- Frekvence 3,0 GHz

- Cache 24 MB

- Operační paměť:

  - Velikost 128 GB

  - Typ DDR4

  - Frekvence 2666 Hz

- Celková kapacita uložiště 20 TB (včetně databáze na 10 let)

- 2 x RJ-45 výstup 1 Gb/s

Zadavatel dává výše zmíněnou kapacitu na servery pro provozování 88 jednotek, pokud není kapacita pro Dodavatele dostatečná, musí si HW dokoupit a musí být ve standardech, které používá VFN.

V případě navýšení počtu provozovaných jednotek Zadavatel poskytne Dodavateli dodatečnou kapacitu stanovenou jako poměrná část z uvedených celkových maximálních parametrů.

Zadavatel zajistí na výše uvedených prostředcích dostatečný počet licencí pro běh systému podle technických požadavků Dodavatele, zejména Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition a Microsoft SQL server 2019 Standard/Enterprise Edition – 64 bit a připraví virtuální servery v počtu podle technických požadavků dodavatele ve fázi realizace zakázky.

Aplikační vrstva musí být provozována ve 2 oddělených instancích, minimálně Active-Pasive, případně Active-Active.

Řešení nesmí využívat žádné HW klíče.

Zálohu a obnovu aplikačního prostředí provádí Zadavatel dle specifikací a postupů dodaných Dodavatelem v rámci dokumentace řešení.

## Vzdálený přístup pro Dodavatele

- Vzdálené přístupy Dodavatele budou realizovány standardní formou VPN ve VFN

- Přidělení přístupu a přistupování do sítě VFN z důvodu nutných oprav nebo potřebných změn je definováno směrnicí SM-UI-02

# Požadavky na bezpečnost řešení

Vzhledem k tomu, že Zadavatel je provozovatelem základní služby, poskytování zdravotních služeb dle Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZKB“), musí být i Dodavatel systémů, technologií a služeb, na kterých je provozování této základní služby závislé, v souladu s požadavky ZKB. Upozorňujeme Dodavatele, že se v okamžiku podpisu smlouvy o dodávce technologie/systému/služby stává orgánem nebo osobou podle ZKB § 3 písm. f).

Dodávané technické nebo programové prostředky nesmí být prostředky, které jsou zveřejněny na stránkách Národního centra kybernetické bezpečnosti (provozované NÚKIB) jako hrozba. Veškeré poskytované služby nesmí být provozované na výše uvedených technických nebo programových prostředcích označených NÚKIB jako hrozba.

Jako nezbytnou součástí řešení musí Dodavatel dodat procesní a technickou dokumentaci v souladu s mezinárodní normou ISO/IEC 27001:2013 (resp. 2014), ISO 27799:2016 (doporučení a požadavky na řízení bezpečnosti informací ve zdravotnických zařízeních), NIST SP 800 řady, metodiky OWASP v souladu s příslušnou legislativou vztahující se na celý předmět dodávky (zejména nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů) a to v níže uvedeném rozsahu (kap. 7.1 až 7.12).

V návaznosti na požadavky ZKB bude muset uchazeč v okamžiku podpisu smlouvy splňovat/dodržet relevantní „Požadavky ISMS na Dodavatele“ vztahující se na prostředí a činnosti dodavatele či poptávané řešení, které jsou přiloženy (vložený PDF soubor).

￼

## Analýza rizik navrhovaného řešení

V rámci předimplementační analýzy musí Dodavatel provést analýzu rizik navrhovaného řešení. Zejména pro technické vybavení, komunikační prostředky, programové vybavení, zpracování dat, datová nebo cloudová úložiště a objekty dodávaného řešení se zaměřením na následující hrozby:

- Poškození nebo selhání hardwaru nebo softwaru

- Užívání software v rozporu s licenčními podmínkami

- Škodlivý kód (např. viry, spyware, trojské koně)

- Přerušení dodávky komunikačních služeb nebo elektrické energie

- Zneužití nebo modifikace údajů

- Zneužití nebo prolomení přístupových oprávnění

- Kybernetický útok z vnitřní sítě, zneužití vnitřních prostředků

- Neposkytnutí garantovaných služeb (SLA)

- Selhání nebo nefungování kontrolních mechanismů nebo bezpečnostních funkcí

- Zajištění kontinuity provozu

- Fyzická bezpečnost

Dodavatel zpracuje na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik prohlášení o aplikovatelnosti, které obsahuje přehled vybraných a zavedených bezpečnostních opatření a popis vazeb mezi identifikovanými riziky a příslušnými bezpečnostními opatřeními. Součástí bude i úroveň pokrytí rizika (např. %) navrženými opatřeními a možné dopady těchto zbytkových rizik.

## Dokumentace

Dodavatel musí v rámci dodávky zpracovat dokumentaci, která musí zahrnovat tyto provozní postupy, bezpečnostní specifikace a skutečnosti:

- Spuštění a ukončení chodu systému

- Instalace a konfigurace systému

- Bezpečnostní dokumentaci:

  - Bezpečnostní architektura

  - Implementované kontrolní mechanismy a bezpečnostní funkce

  - Privilegované a technické účty, privilegované role, matice rolí a neslučitelnost rolí

  - Bezpečnostní logy v návaznosti na požadavky v kap. 3.2.4

  - Řízení přístupu

  - Bezpečnostní nastavení ochrany DB a dat

  - Komunikační bezpečnost

  - Použité kryptografické nástroje, funkce a klíče

  - Verzování, kampaně, integrace, nezaměnitelnost apod.

  - Popis datových rozhraní pro napojení na systémy 3. stran

- Monitoring provozu systémů, aplikací a služeb

- Zpracování a nakládání s informacemi

- Vzájemné vztahy a vazby na jiné systémy

- Postupy zálohování a obnova systému a dat ze záloh v souladu s kap. 3.2.5 a 3.2.6

- Restart nebo obnovení chodu systému po selhání, ošetření chybových stavů anebo mimořádných jevů

- Podpora a eskalační kontakty v případě neočekávaných provozních nebo technických obtíží či bezpečnostních incidentů.

## Požadavky na vývoj, test a provoz dodávaného řešení

- Dodavatel musí zajistit z pohledu zajištění bezpečnosti prostředí:

- Integrační, testovací a provozní prostředí musí být zcela oddělena v sítích a musí být podporována oddělenými stroji.

- Provozní servery nesmí obsahovat překladače a systémové utility, které nejsou nezbytné pro jejich správu nebo provoz.

- Testování a vývoj nových verzí systémů, aplikací i zařízení se nesmí provádět v provozním prostředí.

- Dodavatel musí dodržovat při vývoji svých produktů zásady SDL (Secure Development Lifecycle).

- Dodavatel musí vydefinovat v rámci Předimplementační analýzy požadavky na konfiguraci jednotlivých síťových a serverových prvků pro zajištění požadované bezpečnosti a funkčnosti.

- Pro potřebu školení uživatelů na nový informační systém a testování nově nasazovaných verzí informačních systémů musí Dodavatel vytvořit testovací prostředí v dostatečném předstihu před pilotním provozem – duplicitní provoz.

- Dodavatel musí zajistit úvodní migraci dat i potřebné služby pro testování informačních systémů. Dodavatel musí testovací prostředí naplnit daty tak, aby bylo možné systém řádně otestovat. V rámci instalace nových verzí informačního systému bude zajištěna možnost pravidelně upgradovat provozovaná data a aplikace.

## Postup ověření identity uživatelů a řízení přístupových oprávnění

- Zadavatel požaduje ověření identity (autentizace) v systému prostřednictvím ověření v LDAP (AD/AAD).

- Zadavatel požaduje podporu dvoufaktorového ověření uživatelů.

- Z pohledu autorizace požaduje Zadavatel využití claim-based mechanismů. Identitním providerem a nastavení identitního systému bude umožňovat využití Single Sign On s on-premise prostředím Active Directory. Nastavení pravidel pro hesla a podmíněné přístupy (vícefaktorové ověřování, komplexita hesla apod.) poskytuje Zadavatel.

- Z pohledu autorizace musí řešení podporovat hierarchizovatelné nastavení přístupových práv se stanovením rozsahu přístupu i stupně oprávnění manipulace se záznamem. Princip nastavování přístupových práv k jednotlivým uživatelům musí vycházet z definice libovolného množství uživatelských rolí a skupin, do kterých jsou jednotliví uživatelé přiřazováni v rámci identitního systému zadavatele.

- Dodavatel musí do dokumentace uvést detailní popis úrovně privilegovaných i neprivilegovaných přístupových oprávnění, resp. jednotlivých uživatelských rolí.

## Ochrana před škodlivým kódem

V rámci dodávaného řešení musí být zajištěna a popsána ochrana:

- Komunikace ve vnitřní sítí

- Ochrana serverů a sdílených datových úložišť

- Popis požadavků na zajištění bezpečnosti pracovních stanic (HW klientů, popř. VDI)

## Ověření zranitelnosti celého řešení

Součástí vývoje jsou i bezpečnostní testy a proces kontroly kódu (codereview), jejichž cílem je odhalit chyby a zranitelnosti dříve, než je aplikace schválena do provozu. Dodávané řešení, na kterém je provozována základní služby, poskytování zdravotních služeb dle ZKB, musí podléhat nezávislému bezpečnostnímu testování (penetrační testy). Rozsah testů bude zaměřen na infrastrukturu a aplikační vrstvu. Tyto testy budou provedeny Zadavatelem (prostřednictvím 3. strany) a zjištěné zranitelnosti musí být Dodavatelem odstraněny před akceptací dodávaného řešení. V průběhu akceptace řešení bude ověřeno odstranění zranitelností retesty Zadavatelem.

## Požadavky na logovací aparát

Všechny logovací aparáty musí obsahovat dle relevance minimálně tyto údaje:

- OS/DB/aplikace (upřesnění modulu/komponenty/části),

- druh záznamu/transakce/operace,

- u jakého položky/záznamu/transakce/operace provedeno,

- u nových, změn nebo odstranění i zadanou/změněnou hodnotu,

- stav záznamu (dokončený/nedokončený/selhání),

- uživatel,

- datum a čas.

## Zaznamenávání událostí a jejich vyhodnocování

V rámci dodávaného řešení musí být realizováno zaznamenání minimálně následujících událostí:

- Přihlášení a odhlášení uživatelů a administrátorů (včetně neúspěšných).

- Činnosti provedené privilegovanými účty (administrátorské účty, systémové účty, technické účty apod.).

- Činnosti vedoucí ke změně přístupových oprávnění (standardních i privilegovaných).

- Neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových oprávnění a další neúspěšné činnosti uživatelů.

- Zahájení a ukončení činností (včetně „pádů“ nebo selhání) jednotlivých komponent systému.

- Činnosti spojené s přijímáním/odesíláním ze/do SW třetích stran (integrační logy).

- Automatická varovná nebo chybová hlášení komponent systému.

- Přístupy k záznamům o činnostech, pokusy o manipulaci se záznamy o činnostech a změny nastavení nástroje pro zaznamenávání činností.

- Použití mechanismů identifikace a autentizace včetně změny údajů, které slouží k přihlášení.

- Založení, změna, výmaz, čtení a tisk datových záznamu včetně času, uživatele a identifikace pracovní stanice, ze které byl úkon proveden (transakční protokol).

- Tracking systémových změn na úrovni operačního systému, služeb a aplikací.

Takto zaznamenané události musí být zpracovatelné (strukturované, strojově čitelné) nezávislým prostředkem pro ochranu získaných informací před neoprávněným čtením nebo změnou a pro další vyhodnocování (SIEM).

## Aplikační bezpečnost

Dodavatel zajistí v rámci dodávaného řešení:

- Trvalou ochranu aplikací a informací před neoprávněnou činností, popřením provedených činností, kompromitací nebo neautorizovanou změnou.

- Trvalou ochranu transakcí před jejich nedokončením, nesprávným směrováním, neautorizovanou změnou předávaného datového obsahu, kompromitací, neautorizovaným duplikováním nebo opakováním.

- Aplikace neumožňuje trvalé a nenávratné smazání dokumentu. Aplikace vždy vytvoří pouze revizi dokumentu se změnou.

## Ochrana dat

Dodavatel zajistí v rámci dodávaného řešení:

- Nastavení ochrany dat zpracovaných nebo uchovávaných v řešení, a to především osobních údajů nebo citlivých údajů, kdy bude kladen důraz na data dostupná z vnější sítě. Budou zohledněna rizika:

  - Neoprávněného přístupu

  - Nedovolených činností nad rámec svých práv

  - Popření provedených činností

  - Kompromitace

  - Porušení integrity dat

  - Nedostupnosti dat

  - Neautorizované změny

- Ochranu prováděných transakcí nebo změn dat:

  - Před jejich nedokončením

  - Nesprávným směrováním

  - Neautorizovanou změnou předávaného datového obsahu

  - Kompromitací

  - Neautorizovaným duplikováním nebo opakováním, a to v souladu s legislativními nebo normativními požadavky, např. daňové, účetní, na ochranu dat

- Provedení analýzy rizik a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA – Data Protection Impact Assessment) v souladu s GDPR ve spolupráci se Zadavatelem a následné zajištění implementace adekvátních opatření na straně Dodavatele.

## Kryptografické prostředky

V případě využití kryptografických prostředků pro činnost dodávaného řešení, Dodavatel zajistí použití kryptografických algoritmů a kryptografických klíčů v úrovni odolnosti vyplývající z analýzy rizik. Kryptografické klíče musí být uloženy v bezpečném prostředí s možností auditu přístupu ke klíčům.

## Zabezpečení síťových služeb

Realizace a dokumentace způsobu zabezpečení síťových služeb.

Virtuální servery v prostředí zadavatele budou umístěny ve Virtuální síti, která bude propojena s on-premises datovým centrem zadavatele. Hybridní propojení zajistí Zadavatel. Komunikace mezi jednotlivými funkčními celky bude řízená na úrovni síťových služeb a protokolů s pomocí network security groups. Povolena bude pouze vzájemná komunikace, která je nezbytná pro funkci systému.

Vstupní, výstupní i vzájemná síťová komunikace mezi jednotlivými částmi systému bude monitorována viz kapitola Monitoring (kap. 3.2.3).

# Požadavky na implementaci

## Zpracování předimplementační analýzy

- Zadavatel požaduje na Dodavateli zpracování Předimplementační analýzy tak, aby implementace řešení proběhla řádně v plánovaném termínu, požadované kvalitě a rozsahu, a to minimálně v těchto oblastech:

- Pravidla a postupy pro řízení projektu a plán realizace

- Analýza procesů řešení, přičemž bude použita nejlepší praxe implementovaného řešení zohledňující specifické potřeby jednotlivých pracovišť zadavatele.

- Architektura technologického řešení včetně určení parametrů jednotlivých prvků.

- Analýza požadavků na integraci stávajících systémů a detailní analýza rozhraní.

- Identifikovaná rizika navrhovaného řešení z pohledu projektu a způsobu implementace a navržená opatření na jejich mitigaci.

- Analýzy rizik a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA – Data Protection Impact Assessment) v souladu s GDPR a navržení adekvátních opatření.

- Analýza rizik navrhovaného řešení z pohledu bezpečnosti dle specifikací viz kap. 7.1.

- Popis způsobu implementace požadavků na bezpečnost.

- Popis systému pro monitorování, logování, zálohování a obnovu řešení po havárii.

- Specifikace typu a rozsahu dokumentace (uživatelská, technická, administrátorská).

- Návrh a popis všech testů projektu včetně specifikace testovacích scénářů.

- Plán roll-outu, kdy roll-out musí proběhnout nejprve na testovací skupinu stanic specifikovanou Zadavatelem a po ověření funkčnosti na těchto stanicích bude postupný po jednotlivých pracovištích.

- Plán školení, který musí obsahovat školení přímo na pracovišti v místě Zadavatele.

- Školení musí být jak pro uživatelské používání systému, tak jeho administrátorskou správu.

- Definice zodpovědností a přiřazení práv k záloze a obnově dat

- Práce Dodavatele na vytvoření Předimplementační analýzy budou zahájeny bez odkladu po podpisu smlouvy.

- Předimplementační analýza upřesní případně doplní požadavky požadované Zadavatelem v rámci zadávacího řízení.

- Předimplementační analýza (resp. komunikace se Zadavatelem, výstupy, dokumenty atd.) bude realizována v českém jazyce.

- Pro zpracování předimplementační analýzy Zadavatel poskytne Dodavateli součinnost v zajištění odborných konzultací. Součástí nabídky Dodavatele musí být i minimální specifikace požadavků na Zadavatele z pohledu nezbytné součinnosti pro zpracování předimplementační analýzy.

- Procesní diagramy a infrastrukturní prostřední Dodavatel zpracuje v prostředí standardně používaném pro popis procesů a infrastruktury jako je např. Visio (preferováno).

## Provedení implementace

Na základě provedené Předimplementační analýzy bude implementace provedena v následujícím pořadí:

- Zadavatel v rámci součinnosti poskytne síťovou a serverovou infrastrukturu, licence ke standardnímu softwaru a interface pro propojení se standardními protokoly (HL7, DASTA, XML…) s NIS.

- Zadavatel v rámci součinnosti zajistí komunikační interface na straně propojovaných zdravotnických přístrojů (viz. Příloha č.9 ZP).

- Implementace adekvátních opatření identifikovaných v rámci DPIA.

- Vytvoření testovacího prostředí v on-premise Zadavatele podle parametrů uvedených v Předimplementační analýze.

- Provedení instalace aplikace v testovacím prostředí.

- Konfigurace a úpravy aplikace v testovacím prostředí

- Konfigurace a úpravy integračního rozhraní v testovacím prostředí.

- Testování (funkční testy, integrační testy, systémové testy, penetrační testy)

- Provedení zátěžových testů – souběžná práce minimálně 30 % uživatelů.

- Zpracování a předání dokumentace.

- Odstranění nedostatků, zranitelností a chybových stavů z testování.

- Proškolení klíčových i koncových uživatelů (nedílnou součástí každého školení je soupis hlavních bodů školení s podpisy uživatelů, který bude předán Zadavateli).

- Proškolení správců systému a databázových specialistů (nedílnou součástí každého školení je soupis hlavních bodů školení s podpisy uživatelů, který bude předán Zadavateli).

- Provedení testů podle testovacích scénářů.

- Vyhodnocení testovacího provozu – incidenty, jejich řešení, následné kroky a doporučení.

- Akceptace testovacího provozu.

- Vytvoření produkčního prostředí v on-premise Zadavatele podle zpřesněných parametrů.

- Vytvoření a nastavení systému pro monitorování, logování a zálohu dat (viz kap. 3.2.3, 3.2.4 a 3.2.5).

- Definice a nastavení přístupových práv.

- Aktualizace dokumentace, školení a řízení změn.

- Akceptační testy zadavatele (UAT).

- Postupný roll-out na další uživatelská pracoviště.

- Uvedení do ostrého provozu a poskytování zvýšeného dohledu.

- Finální akceptace.

## Dokumentace a školení

- Zadavatel požaduje dodání kompletní dokumentace k systému. Jedná se o:

  - Bezpečnostní dokumentaci dle specifikací uvedených v kap. 38

  - Uživatelské příručky

  - Administrátorskou dokumentaci

  - Provozní dokumentaci

  - Technickou dokumentaci popisující architekturu systému a integrační vazby rozhraní

- Kompletní a aktuální dokumentace bude dle předchozího bodu dodána před zahájením uživatelských akceptačních testů.

- Dodavatel je povinen tyto dokumenty udržovat aktuální bezodkladně po výskytu změny na produkčním prostředí systému.

- Dodavatel s každou novou verzí předá zadavateli v elektronické podobě odpovídající uživatelské příručky i technologické postupy a popisy rozhraní na ostatní informační systémy.

- Dokumentace musí být verzovaná včetně popisu změn vůči verzím předchozím.

- Podle dokumentace provede Dodavatel školení pracovníků Zadavatele.

## Zajištění kvality dodávek

### Funkční test

Dodavatel se zavazuje ověřit kvalitu všech dodávek před jejich předáním Zadavateli provedením funkčního testu (FAT), který bude zaměřen na dodržení souladu s metodikou vedení implementačního projektu, se standardy vývoje SW a poskytování služeb údržby SW, s obecně závaznými právními předpisy, a to nejméně v tomto rozsahu:

- Testování funkčnosti nových a modifikovaných modulů.

- Ověření funkčnosti těchto modulů v kontextu návazných aplikačních procesů.

- Integrační testy – ověření funkčnosti komunikace s externími systémy.

- Ověření instalační sady včetně kontroly správnosti a úplnosti sestavení dodávky,

- Ověření dodržení bezpečnostních standardů použitých pro webové služby a SW aplikace.

- Ověření dodržení požadavků Zadavatele na výkonnost systému a minimální dobu odezvy.

- Výstupem funkčního testu je předání řešení Dodavatelem do uživatelského akceptačního testu Zadavateli s následujícími předměty dodání:

- Protokol o provedení funkčního testu a jeho výsledky v elektronické podobě,

- Testovací scénáře pro provedení uživatelského akceptačního testu.

### Systémový integrační test

- Systémový integrační test (SIT) provádí Zadavatel za podpory Dodavatele. Tento test se provádí v testovacím prostředí Zadavatele.

- Cílem testů je ověřit funkčnosti celého systému jako celku, včetně komunikace s okolními systémy.

- Součástí testování je správná komunikace jednotlivých komponent uvnitř aplikace.

- Systémové integrační testy jsou prováděny na základě testovacích scénářů Dodavatele.

- Všechny chyby zaznamenané v průběhu SIT budou dokumentovány, kategorizovány podle jejich závažnosti a předány Dodavateli k řešení.

- Opravy chyb budou jednoznačným a pro Zadavatele dostupným způsobem evidovány a dokumentovány, např. samostatnými položkami v helpdesku Zadavatele.

- Podmínky úspěšného ukončení SIT jsou stanoveny v Předimplementační analýze.

Výstupem SIT je report a akceptační protokol.

### Penetrační testy

Provedení penetračních testů provádí Zadavatel (prostřednictví 3. strany) v součinnosti s Dodavatelem za účelem odhalení chyb řešení, zranitelností nebo odhalení nevhodného použití či aplikování nastavení, procedur nebo metod. Tento test se provádí v testovacím prostředí Zadavatele při plné integraci dodávaného řešení (pokud to řešení umožňuje).

- Cílem testů je odhalit zranitelnosti celého systému jako celku, včetně komunikace s okolními systémy.

- Součástí penetračního testování je ověření implementování bezpečnostních požadavků na prostředí, systémy, aplikace, ochrany dat a jejich nastavení.

- Penetrační testy jsou prováděny na základě uznávaných metodik (např. OSSTMM, OWASP, NIST apod.).

- Všechny zjištěné zranitelnosti v průběhu testů budou dokumentovány, kategorizovány podle jejich závažnosti a předány Dodavateli k seznámení.

- Dodavatel provede opravy zjištěných zranitelnosti dle kategorie:

- kritická a vysoká budou odstraněny okamžitě,

- zranitelnosti střední budou odstraněny na základě plánu oprav, ale nejpozději do uvedení řešení do ostrého provozu,

- a nízké budou odstraněny po dohodě se Zadavatelem,

- Podmínkou úspěšného ukončení je provedení retestů bez nálezů nebo po dohodě se Zadavatelem formou výhrad v akceptaci s plánem nápravy.

Výstupem Penetračních testů je report s vypořádanými/odstraněnými zranitelnostmi a akceptační protokol.

### Uživatelský akceptační test

Uživatelský akceptační test (UAT) provádí Zadavatel za podpory Dodavatele. Tento test se provádí v testovacím prostředí Zadavatele.

- Uživatelský akceptační test je prováděn na základě testovacích scénářů dodaných Dodavatelem po provedení funkčního testu.

- Všechny chyby zaznamenané v průběhu UAT budou dokumentovány, kategorizovány podle jejich závažnosti a předány Dodavateli k řešení.

- Opravy chyb budou jednoznačným a pro Zadavatele dostupným způsobem evidovány a dokumentovány, např. samostatnými položkami v helpdesku Zadavatele.

- Dodavatel dodá opravenou (aktualizovanou) dokumentaci dle specifikací uvedených v bodě 1. kap. 8.3 pro zpracování chyb a oprav z UAT testů.

- Dodavatel umožní Zadavateli ověřit řešení/modifikaci pilotním provozem na vybraných pracovištích či si k uživatelskému akceptačnímu testu přizvat externího konzultanta.

- Podmínky úspěšného ukončení UAT jsou stanoveny v Předimplementační analýze.

- Součástí UAT v průběhu implementačního projektu bude zátěžový test, který ověří dodržení požadavků Zadavatele na výkonnost systému a minimální dobu odezvy.

Výstupem UAT je akceptační protokol, který odpovídá podmínkám stanoveným v Předimplementační analýze.

# Požadavky na servis a podporu

Dodavatel musí poskytovat servis a podporu v těchto oblastech:

- Údržba software.

- Systémová podpora.

- Uživatelská podpora.

- Služby na vyžádání.

- Reporting.

- Exitová součinnost.

Zadavatel poskytne Dodavateli ke splnění tohoto závazku nezbytnou součinnost.

## Údržba software

Dodavatel se zavazuje udržovat Aplikační software (dále jen „ASW“) aktuální, správně licencovaný, splňující veškeré požadavky kladené na bezpečnost, ochranu osobních údajů a legislativu.

Dodavatel se zavazuje po dobu platnosti tohoto závazku dále poskytovat zejména:

- Opravu zjištěných chyb v programovém kódu ASW formou aktuálně vydávaných softwarových opravných kódů (hot-fix nebo patch).

- Updaty a upgrady ASW, které byly výrobcem uvolněny na trh. Dodavatel musí zajistit aktuálnost ASW na všech aktivních i neaktivních nodech.

- Proaktivní řešení bezpečnostních chyb a zranitelnosti ASW.

- Aktualizaci ASW tak, aby byl v souladu s relevantními platnými právními předpisy ČR a EU.

## Systémová podpora

Dodavatel se zavazuje udržovat realizované řešení v aktuálním stavu, splňující veškeré požadavky kladené na funkčnost, bezpečnost a ochranu osobních údajů.

Dodavatel se zavazuje po dobu platnosti tohoto závazku dále poskytovat zejména:

- Řešit bezpečnostní chyby, hackerské/kybernetické útoky a zjištěné zranitelnosti řešení.

- Služby migrace řešení – převod řešení na vyšší verzi databázového prostředí a operačního systému.

- Služby zahrnující monitoring, zálohování a logování v souladu s nefunkčními požadavky uvedenými v kapitole 3. Nefunkční požadavky a specifikovanými v Předimplementační analýze.

## Uživatelská podpora

Dodavatel se zavazuje poskytovat uživatelskou podporu softwarového řešení.

Zadavatel bude mít podporu systému první úrovně plně ve své kompetenci, s řízenou distribucí požadavků na interní podporu nebo podporu dodavatele. Pro řádné poskytování služeb dodavatele zajistí Zadavatel součinnost interního servisního týmu technických specialistů pro řešení poruch a požadavků s týmem Dodavatele.

### Komunikační testy

K zajištění elektronické komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem je určen helpdeskový nástroj Zadavatele ServiceDesk VFN. V tomto nástroji budou probíhat hlášení událostí, které bude Dodavatel řešit podle kategorie, závažnosti a úrovni dostupnosti služeb (SLA). Za tímto účelem bude určeným pracovníkům Dodavatele zřízen přístup do ServiceDesk VFN. Pokud má dodavatel k dispozici svůj interní helpdeskový nástroj, je také možné provést jeho integraci s nástrojem Zadavatele.

V případě technických potíží, které zabraňují Zadavateli komunikovat s Dodavatelem prostřednictvím ServiceDesku VFN dle předchozího odstavce, lze požadavky odeslat formou elektronické pošty na určenou emailovou adresu Dodavatele. Tato komunikace má z hlediska úrovně služeb stejnou váhu jako komunikace v ServiceDesk VFN.

Pro operativní komunikaci mezi Zadavatelem a Dodavatelem bude zřízena telefonní Hotline Dodavatele na určeném telefonním čísle.

### Řešení závad

Závadou se rozumí nefunkčnost jakékoli funkcionality systému, která bude Dodavatelem řešena v rámci sjednané úrovně poskytování služeb (SLA).

U dané závady určuje příslušnou úroveň poskytování služeb vždy Zadavatel. Dodavatel má právo se proti určené úrovni odvolat, pokud byla průkazně určena chybně.

Provoz řešení je v režimu 24 x 7 bez odstávek při stanovené dostupnosti 98,89 %, garantovaná podpora je uvedena v následující tabulce podle příslušné úrovně SLA.

Řešení závad není omezeno počtem hodin na měsíc.

| Úroveň SLA | Příjem hlášení | Reakční doba (doba od nahlášení do zahájení řešení) | Maximální doba od nahlášení do obnovy služby |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - KRITICKÁ | Hotline/HelpDesk – 24/7 | 1 h | 8 h |
| 2 - VÁŽNÁ | Hotline/HelpDesk – 24/7 | 4 h | 24 h |
| 3 - BĚŽNÁ | Hotline/HelpDesk – 24/7 | 1 den | Do 5 kalendářních dnů |

Kategorizace závažnosti poruch je následující:

| Stupeň závažnosti | Závažnost | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | KRITICKÁ Závažný dopad na funkčnost, se systémem nelze pracovat Typicky selhání aplikace nebo systému. | Klíčové funkce aplikace nejsou dostupné. Rozsáhlý dopad (týká se všech klinik a uživatelů). Není k dispozici žádné dočasné řešení. Vysoká rizika. |
| 2 | VÁŽNÁ Velký dopad na funkce aplikace. Systém není úplně nedostupný, ale jeho funkčnost je závažně snížena. | Klíčové funkce aplikace jsou dostupné. Střední dopad. Není k dispozici žádné dočasné řešení. Střední rizika. |
| 3 | BĚŽNÁ Funkčnost aplikace není ovlivněná významně. Bylo identifikováno dočasné řešení. | Klíčové funkce aplikace jsou dostupné. Minimální dopad (týká se 1 sálu/JIP nebo menšího počtu koncových uživatelů). Je k dispozici dočasné řešení. Izolované a občasné incidenty. Nízká rizika. |

### Služby spojené s uživatelskou podporou

Dodavatel se zavazuje po dobu platnosti této podpory zajistit pro Zadavatele služby spojené s podporou řešení.

- Uvedené služby jsou součástí dodávky a nejsou zpoplatněny vysoutěženou hodinovou sazbou.

- Jsou to služby poskytované zpravidla v místě Zadavatele, služby mohou být po dohodě poskytnuty i vzdáleně. Z poskytnutých služeb je vždy vypracována zpráva.

- Služby spojené s podporou zahrnují:

- Dílčí konzultační činnost pro uživatele a správce systému.

- Zaškolení uživatelů při rutinním provozu na pracovišti Zadavatele.

- Zaškolení správce systému při implementaci nových verzí.

- Metodická podpora při rutinním používání systému.

- Sledování využití systému a vypracování návrhů na jeho zlepšení (proškolení uživatelů ASW, organizační opatření, posílení, doplnění nebo přesuny techniky apod.).

- Metodická podpora konfigurace systému a přípravy číselníků ASW.

- Vytváření databázových view na základě požadavků Zadavatele.

## Služby na vyžádání

Dodavatel se zavazuje po dobu platnosti této podpory zajistit pro Zadavatele služby na vyžádání nad rámec předmětu plnění. Předpokládaný rozsah je 96 MD na 4 roky plnění.

- Služby na vyžádání budou realizovány na základě dílčích objednávek a budou hrazeny dle ceníku Služby na vyžádání (vysoutěžená hodinová sazba).

- Jsou to služby poskytované zpravidla v místě Zadavatele, služby mohou být po dohodě poskytnuty i vzdáleně. Z poskytnutých služeb je vždy vypracována zpráva o realizaci.

- Forma akceptace poskytnutých služeb je realizována oboustranně potvrzeným akceptačním protokolem.

- Služby na vyžádání zahrnují zejména:

- Konzultační a analytické služby zaměřené na požadovanou oblast.

- Poskytování systémových, programátorských a vývojových prací.

- Realizace požadavků na novou funkcionalitu nad rámec poptávaného řešení.

- Připojení nových přístrojů

## Reporting

Dodavatel se zavazuje poskytovat Zadavateli reporting poskytnutých služeb a to tak, že report bude rozdělen na:

- Vyřešené závady a závady v řešení

- Vyřešené požadavky a požadavky v řešení

- Soupis poskytnutých a poskytovaných služeb spojených s uživatelskou podporou

- Soupis poskytnutých a poskytovaných služeb na vyžádání

- Přehled splněných a nesplněných SLA

Tento report se Dodavatel zavazuje poskytovat Zadavateli jednou měsíčně vždy za uplynulý měsíc, k poslednímu dni v měsíci.

## Exitová součinnost

Dodavatel za účelem řádného a plynulého převedení všech činností spojených se servisem a podporou řešení při jejich ukončení dodavatelem garantuje především tyto součinnosti:

- Poskytne náležitou a nezbytnou součinnost pro takové převedení.

- Poskytne veškeré nezbytné informace a dokumentaci.

- Bude jednat se Zadavatelem a dalšími třetími osobami.

- Předá Zadavateli data způsobem a ve formátu stanoveném v Předimplementační analýze.

Příloha č. 1 smlouvy PO  692/S/23

Příloha č. 9 ZP - Seznam zdravotnické techniky pro napojení do KIS

| Příloha č. 9 ZP - Seznam zdravotnické techniky pro napojení do KIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí | Název | Název obecný | Inventární číslo | Výrobní/Sériové číslo | Typ | Kód NS | Útvar | Název NS | Výrobce | Označení dle typu | Označení dle obecného názvu | Připojení ZT |
| 1 | Anesteziologický přístroj | Anesteziologický přístroj | M10/03909 | APWW00890 | Aisys CS2 | 22573 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení I. Chirurgie | GE Healthcare Inc. | 1 | 1 | RS232, RJ45 |
| 2 | Anesteziologický přístroj | Anesteziologický přístroj | M10/03910 | APWW00891 | Aisys CS2 | 22573 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení I. Chirurgie | GE Healthcare Inc. | 1 | 1 | RS232, RJ45 |
| 3 | Anesteziologický přístroj | Anesteziologický přístroj | M10/04797 | APWV02696 | Aisys CS2 | 22573 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení I. Chirurgie | GE Healthcare Inc. | 1 | 1 | RS232, RJ45 |
| 4 | Anesteziologický přístroj | Anesteziologický přístroj | M10/03916 | APWW00889 | Aisys CS2 | 22577 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení Stomatol.k. | GE Healthcare Inc. | 1 | 1 | RS232, RJ45 |
| 5 | Anesteziologický přístroj | Anesteziologický přístroj | M10/03908 | APWW00888 | Aisys CS2 | 22579 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení II. Chirurgie | GE Healthcare Inc. | 1 | 1 | RS232, RJ45 |
| 6 | Anesteziologický přístroj | Anesteziologický přístroj | M10/04798 | APWZ01180 | Aisys CS2 | 22579 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení II. Chirurgie | GE Healthcare Inc. | 1 | 1 | RS232, RJ45 |
| 7 | Anesteziologický přístroj | Anesteziologický přístroj | M10/04195 | APKV01500 | Avance CS2 | 22579 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení II. Chirurgie | GE Healthcare Inc. | 2 | 1 | RS232, RJ45 |
| 8 | Anesteziologický přístroj | Anesteziologický přístroj | M10/04060 | SM717500099WA | Carestation 650 | 22579 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení II. Chirurgie | Datex-Ohmeda | 37 | 1 | RS232, RJ45 |
| 9 | Anesteziologický přístroj | Anesteziologický přístroj | M10/04059 | SM717510001WA | Carestation 650 | 22579 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení II. Chirurgie | Datex-Ohmeda | 37 | 1 | RS232, RJ45 |
| 10 | Anesteziologický přístroj | Anesteziologický přístroj | M10/04796 | SM719050026WA | Carestation 650 | 22577 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení Stomatol.k. | Datex-Ohmeda | 37 | 1 | RS232,RJ45 |
| 11 | Centrála monitorovací (PC) | Centrála monitorovací | M11/30229/30 | SDY12051241GA | CIC V4 | 20232 | II. interní klinika | Antiarytmická jednotka | GE Healthcare Inc. | 9 | 2 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 12 | Centrála monitorovací (PC) | Centrála monitorovací | M11/30627 | SDY11440129GA | CIC V4 | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | GE Healthcare Inc. | 9 | 2 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 13 | Centrála monitorovací (PC) | Centrála monitorovací | M10/00253 | JA105473242GA | CIC V4 | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 9 | 2 | gateway |
| 14 | Centrála monitorovací (PC) | Centrála monitorovací | M10/00253/01 | JA105483291GA | CIC V4 | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 9 | 2 | gateway |
| 15 | Centrála monitorovací (PC) | Centrála monitorovací | M11/29698 | SDY12051225GA | CSCS V2 | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | GE Healthcare Inc. | 10 | 2 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 16 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 217571 | 17830 | Perfusor Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 16 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 17 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 217572 | 17831 | Perfusor Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 16 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 18 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 217573 | 17836 | Perfusor Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 16 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 19 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 217575 | 17837 | Perfusor Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 16 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 20 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 217576 | 17838 | Perfusor Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 16 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 21 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 217577 | 17842 | Perfusor Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 16 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 22 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 217578 | 17844 | Perfusor Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 16 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 23 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 217579 | 17845 | Perfusor Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 16 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 24 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 217580 | 17846 | Perfusor Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 16 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 25 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 217581 | 17847 | Perfusor Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 16 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 26 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 217582 | 17848 | Perfusor Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 16 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 27 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 217583 | 17849 | Perfusor Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 16 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 28 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 217584 | 17850 | Perfusor Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 16 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 29 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 217585 | 17852 | Perfusor Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 16 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 30 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209527 | 335730 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 31 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209521 | 335709 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 32 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209522 | 335813 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 33 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209523 | 335780 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 34 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209524 | 335750 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 35 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209526 | 335689 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 36 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209530 | 335758 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 37 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209531 | 335714 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 38 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209532 | 335715 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 39 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209533 | 335759 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 40 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209534 | 335744 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 41 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209535 | 335743 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 42 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209536 | 335771 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 43 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209537 | 335763 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 44 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209538 | 335770 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 45 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209539 | 335760 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 46 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209540 | 335791 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 47 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | 209525 | 335718 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 48 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04764/01 | 507616 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 49 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04764/02 | 521827 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 50 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04764/03 | 521837 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 51 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04764/04 | 521839 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 52 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04764/05 | 521852 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 53 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04764/06 | 521858 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 54 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04766/12 | 521862 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 55 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04766/11 | 521866 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 56 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04766/10 | 523835 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 57 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04766/09 | 523877 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 58 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04766/08 | 523910 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 59 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04766/07 | 523912 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 60 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04767/12 | 523914 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 61 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04767/11 | 523920 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 62 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04767/10 | 523927 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 63 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04767/09 | 523928 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 64 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04767/08 | 523930 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 65 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04767/07 | 523931 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 66 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04768/12 | 523935 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 67 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04768/11 | 523936 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 68 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04768/10 | 523938 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 69 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04768/09 | 523940 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 70 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04768/08 | 523941 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 71 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04768/07 | 523945 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 72 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04769/12 | 523946 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 73 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04769/11 | 523950 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 74 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04769/10 | 523951 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 75 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04769/09 | 523952 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 76 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04769/07 | 523953 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 77 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04769/08 | 523954 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 78 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04771/12 | 523964 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 79 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04771/11 | 523965 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 80 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04771/10 | 523966 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 81 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04771/09 | 523970 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 82 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04771/08 | 523971 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 83 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04771/07 | 523975 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 84 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04772/12 | 523978 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 85 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04772/11 | 523979 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 86 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04772/10 | 523980 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 87 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04772/09 | 523983 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 88 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04772/08 | 523984 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 89 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04772/07 | 523985 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 90 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04773/12 | 523987 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 91 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04773/11 | 523992 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 92 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04773/10 | 523994 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 93 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04773/09 | 523996 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 94 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04773/08 | 524003 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 95 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/04773/07 | 524005 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 96 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/05207 | 599646 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 97 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/05206 | 599655 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 98 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/05205 | 599665 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 99 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/05204 | 599666 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 100 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/05203 | 599671 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 101 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/05202 | 599685 | Perfusor Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 102 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2356 | 507570 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 103 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2355 | 507572 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 104 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2354 | 507573 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 105 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2353 | 507574 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 106 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2352 | 507575 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 107 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2351 | 507576 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 108 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2350 | 507577 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 109 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2349 | 507578 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 110 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2348 | 507579 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 111 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2347 | 507580 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 112 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2346 | 507582 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 113 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2345 | 507584 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 114 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2344 | 507586 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 115 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2343 | 507589 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 116 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2342 | 507590 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 117 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2341 | 507595 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 118 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2340 | 507598 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 119 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2339 | 507602 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 120 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2338 | 510566 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 121 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2337 | 510567 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 122 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2336 | 510568 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 123 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2335 | 510569 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 124 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2334 | 510571 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 125 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2333 | 510572 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 126 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2332 | 510573 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 127 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2331 | 510574 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 128 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2330 | 510575 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 129 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2329 | 510576 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 130 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2328 | 510577 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 131 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2327 | 512604 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 132 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2326 | 512700 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 133 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2325 | 512709 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 134 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2324 | 512714 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 135 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2323 | 512722 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 136 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2322 | 512725 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 137 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | CM2321 | 512726 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 138 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/05222 | 599057 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 139 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/05223 | 599425 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 140 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/05224 | 599441 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 141 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/05225 | 599553 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 142 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/05226 | 599600 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 143 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/05227 | 599602 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 144 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/05228 | 599630 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 145 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/05229 | 599635 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 146 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/05230 | 599642 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 147 | Dávkovač lineární | Dávkovač lineární | M10/05231 | 599644 | Perfusor Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 17 | 3 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 148 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 211840 | 78019 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 149 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 211837 | 78002 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 150 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 211841 | 78017 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 151 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 211842 | 80997 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 152 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04764/09 | 100170 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 153 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04764/07 | 100171 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 154 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04764/08 | 100172 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 155 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04766/03 | 100173 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 156 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04766/02 | 100174 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 157 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04766/01 | 100175 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 158 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04767/03 | 100176 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 159 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04767/02 | 100177 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 160 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04767/01 | 100178 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 161 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04768/03 | 100179 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 162 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04768/02 | 100180 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 163 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04768/01 | 100181 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 164 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04769/02 | 100183 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 165 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04769/03 | 100184 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 166 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04769/01 | 100188 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 167 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04771/03 | 100189 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 168 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04771/02 | 113705 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 169 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04771/01 | 113707 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 170 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04772/03 | 113711 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 171 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04772/02 | 113736 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 172 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04772/01 | 113738 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 173 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 217497 | 113737 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 174 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 217498 | 111962 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 175 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 217496 | 111970 | SpaceStation | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 176 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | CM2297 | 112385 | SpaceStation | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 177 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | CM2361 | 112386 | SpaceStation | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 178 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | CM2360 | 112387 | SpaceStation | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 179 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | CM2359 | 112388 | SpaceStation | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 180 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | CM2358 | 112389 | SpaceStation | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 181 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | CM2357 | 112390 | SpaceStation | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 20 | 4 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 182 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04497 | 25838 | SpaceStation + integrovaný SpaceCom | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 21 | 4 | RJ45 |
| 183 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04498 | 26555 | SpaceStation + integrovaný SpaceCom | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 21 | 4 | RJ45 |
| 184 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04773/03 | 23354 | SpaceStation + integrovaný SpaceCom | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 21 | 4 | RJ45 |
| 185 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04773/02 | 50868 | SpaceStation + integrovaný SpaceCom | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 21 | 4 | RJ45 |
| 186 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | M10/04773/01 | 50886 | SpaceStation + integrovaný SpaceCom | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 21 | 4 | RJ45 |
| 187 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | CM2303 | 50054 | SpaceStation + integrovaný SpaceCom | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 21 | 4 | RJ45 |
| 188 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | CM2302 | 50055 | SpaceStation + integrovaný SpaceCom | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 21 | 4 | RJ45 |
| 189 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | CM2301 | 50056 | SpaceStation + integrovaný SpaceCom | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 21 | 4 | RJ45 |
| 190 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | CM2300 | 50057 | SpaceStation + integrovaný SpaceCom | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 21 | 4 | RJ45 |
| 191 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | CM2299 | 50058 | SpaceStation + integrovaný SpaceCom | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 21 | 4 | RJ45 |
| 192 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | CM2298 | 50062 | SpaceStation + integrovaný SpaceCom | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 21 | 4 | RJ45 |
| 193 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 217785 | 1096 | Station Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 22 | 4 | N/A -- nutno upgrade |
| 194 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 217698 | 1795 | Station Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 22 | 4 | N/A -- nutno upgrade |
| 195 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 217697 | 1796 | Station Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 22 | 4 | N/A -- nutno upgrade |
| 196 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 217696 | 1797 | Station Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 22 | 4 | N/A -- nutno upgrade |
| 197 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 217695 | 1798 | Station Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 22 | 4 | N/A -- nutno upgrade |
| 198 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 217694 | 1799 | Station Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 22 | 4 | N/A -- nutno upgrade |
| 199 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 217693 | 1800 | Station Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 22 | 4 | N/A -- nutno upgrade |
| 200 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 217692 | 1801 | Station Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 22 | 4 | N/A -- nutno upgrade |
| 201 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 217691 | 1802 | Station Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 22 | 4 | N/A -- nutno upgrade |
| 202 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 217690 | 1804 | Station Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 22 | 4 | N/A -- nutno upgrade |
| 203 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 217689 | 1805 | Station Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 22 | 4 | N/A -- nutno upgrade |
| 204 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 217688 | 1806 | Station Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 22 | 4 | N/A -- nutno upgrade |
| 205 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 217687 | 1807 | Station Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 22 | 4 | N/A -- nutno upgrade |
| 206 | Dokovací stanice | Dokovací stanice | 217686 | 1809 | Station Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 22 | 4 | N/A -- nutno upgrade |
| 207 | Monitor vitálních funkcí | Monitor vitálních funkcí (54 ks) |  |  | Monitor obecný s HL7 |  |  |  |  | 25 | 5 |  |
| 208 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04027 | SNE17360120HA | Carescape B450 | 20232 | II. interní klinika | Antiarytmická jednotka | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 209 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04026 | SNE17360121HA | Carescape B450 | 20232 | II. interní klinika | Antiarytmická jednotka | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 210 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04023 | SNE17360100HA | Carescape B450 | 20232 | II. interní klinika | Antiarytmická jednotka | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 211 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04025 | SNE17360119HA | Carescape B450 | 20232 | II. interní klinika | Antiarytmická jednotka | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 212 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04024 | SNE17360118HA | Carescape B450 | 20232 | II. interní klinika | Antiarytmická jednotka | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 213 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04022 | SNE17360114HA | Carescape B450 | 20232 | II. interní klinika | Antiarytmická jednotka | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 214 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04021 | SNE17360113HA | Carescape B450 | 20232 | II. interní klinika | Antiarytmická jednotka | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 215 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04020 | SNE17360110HA | Carescape B450 | 20232 | II. interní klinika | Antiarytmická jednotka | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 216 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04019 | SNE17360109HA | Carescape B450 | 20232 | II. interní klinika | Antiarytmická jednotka | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 217 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04014 | SNE17360122HA | Carescape B450 | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 218 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04013 | SNE17360123HA | Carescape B450 | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 219 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04012 | SNE17360124HA | Carescape B450 | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 220 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04011 | SNE17360125HA | Carescape B450 | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 221 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04010 | SNE17360126HA | Carescape B450 | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 222 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04009 | SNE17360127HA | Carescape B450 | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 223 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04008 | SNE17360128HA | Carescape B450 | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 224 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04007 | SNE17360129HA | Carescape B450 | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 225 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04006 | SNE17360133HA | Carescape B450 | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 226 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04667/10 | SNT 1943003HA | Carescape B450 | 22577 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení Stomatol.k. | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | RJ45 |
| 227 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04060/03 | SNE17470148HA | Carescape B450 | 22579 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení II. Chirurgie | GE Healthcare Inc. | 5 | 5 | RJ45 |
| 228 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04059/03 | SQC17510056HA | Carescape B650 | 22579 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení II. Chirurgie | GE Healthcare Inc. | 6 | 5 | RJ45 |
| 229 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04195/01 | SK415491206HA | Carescape B650 | 22579 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení II. Chirurgie | GE Healthcare Inc. | 6 | 5 | RJ45 |
| 230 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M11/29698/02 | SKA14324779GA | Carescape B850 | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | GE Healthcare Inc. | 7 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 231 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M11/29698/12 | SKA14324824GA | Carescape B850 | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | GE Healthcare Inc. | 7 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 232 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M11/29698/13 | SKA14324831GA | Carescape B850 | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | GE Healthcare Inc. | 7 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 233 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M11/29698/14 | SKA14324836GA | Carescape B850 | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | GE Healthcare Inc. | 7 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 234 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M11/29698/15 | SKA14324841GA | Carescape B850 | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | GE Healthcare Inc. | 7 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 235 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M11/29698/16 | SPM17370093SA | Carescape B850 | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | GE Healthcare Inc. | 7 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 236 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M11/29698/17 | SPM17370107SA | Carescape B850 | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | GE Healthcare Inc. | 7 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 237 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M11/29698/18 | SPM17370140SA | Carescape B850 | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | GE Healthcare Inc. | 7 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 238 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M11/29698/19 | SPM17370147SA | Carescape B850 | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | GE Healthcare Inc. | 7 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 239 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/01777/03 | SED09491628GA | Carescape B850 | 22573 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení I. Chirurgie | GE Healthcare Inc. | 7 | 5 | RJ45 |
| 240 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/01778/03 | SED09511647GA | Carescape B850 | 22573 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení I. Chirurgie | GE Healthcare Inc. | 7 | 5 | RJ45 |
| 241 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/03909/02 | SKA17180146SA | Carescape B850 | 22573 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení I. Chirurgie | GE Healthcare Inc. | 7 | 5 | RJ45 |
| 242 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04797/06 | SNR19110006HA | Carescape B850 | 22573 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení I. Chirurgie | GE Healthcare Inc. | 7 | 5 | RJ45 |
| 243 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/04797/07 | SNR18080027HA | Carescape B850 | 22573 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení I. Chirurgie | GE Healthcare Inc. | 7 | 5 | RJ45 |
| 244 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/03916/01 | SKA17180133SA | Carescape B850 | 22577 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení Stomatol.k. | GE Healthcare Inc. | 7 | 5 | RJ45 |
| 245 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/03908/02 | SKA17170132SA | Carescape B850 | 22579 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení II. Chirurgie | GE Healthcare Inc. | 7 | 5 | RJ45 |
| 246 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/03910/02 | SKA17180157SA | Carescape B850 | 22579 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení II. Chirurgie | GE Healthcare Inc. | 7 | 5 | RJ45 |
| 247 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/01764/03 | SE409493313GA | Solar 8000i | 22577 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Anesteziologické oddělení Stomatol.k. | GE Healthcare Inc. | 18 | 5 | gateway |
| 248 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/02 | R3T04460514GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 249 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/03 | R3T04460525GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 250 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/04 | SBH05320509GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 251 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/05 | SBH05320517GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 252 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/06 | SBH05320521GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 253 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/07 | SBH05320522GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 254 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/08 | SBH05320523GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 255 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/10 | SBH05320525GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 256 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/11 | SBH05320531GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 257 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/12 | SBH05350740GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 258 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/13 | SBH05350742GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 259 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/14 | SBH05350743GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 260 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/15 | SBH05350744GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 261 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/16 | SBH05350745GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 262 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/18 | SBH05350748GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 263 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/19 | SBH05350749GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 264 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/20 | SBH05350761GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 265 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/21 | SBH05350762GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 266 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/22 | SBH05350764GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 267 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/23 | SBH05350766GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 268 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/24 | SBH05350765GA, SBH05370765GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 269 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/25 | SBH05350767GA, SBH05370767GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 270 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/26 | SBH05350768GA, SBH05370768GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 271 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/17 | SBH05350747GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 272 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/27 | SBH05350770GA, SBH05370770GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 273 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/29 | SBH05350781GA, SBH05370781GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 274 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/28 | SBH05350774GA, SBH05370774GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 275 | Monitor vitálních funkcí (modulární) | Monitor vitálních funkcí | M10/00253/09 | SBH05320524GA | Solar 8000M | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | GE Healthcare Inc. | 19 | 5 | gateway |
| 276 | Monitor vitálních funkcí transportní | Monitor vitálních funkcí | M10/03301 | SJA14369384HA | B450 Carescape | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | GE Healthcare Inc. | 4 | 5 | gateway (carescape gateway resp. HL7 server) |
| 277 | Monitor vitálních funkcí transportní | Monitor vitálních funkcí | M10/01804 | SCS10144505GA | Transport Pro v2 | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | GE MEDICAL SYSTEMS CR S.R.O. | 24 | 5 | nepřipojovat |
| 278 | Přístroj hemodialyzační | Přístroj hemodialyzační | CM2187 | 6FTG1009 | multiFiltratePRO | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | Fresenius Medical Care AG | 44 | 8 | RJ45 |
| 279 | Přístroj hemodialyzační | Přístroj hemodialyzační | CM2469 | 204200988 | OMNI | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 43 | 8 | RS232 |
| 280 | Přístroj hemodialyzační | Přístroj hemodialyzační | CM2471 | 171600208 | OMNI | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 43 | 8 | RS232 |
| 281 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04491 | 392943 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 282 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04492 | 392842 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 283 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04493 | 392912 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 284 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04494 | 392840 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 285 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04495 | 392911 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 286 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04496 | 392862 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 287 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04764/12 | 646874 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 288 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04764/11 | 646971 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 289 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04764/10 | 646973 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 290 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217606 | 5717 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 291 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217605 | 5738 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 292 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217604 | 5741 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 293 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217603 | 10940 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 294 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217602 | 10942 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 295 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217601 | 10943 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 296 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217600 | 10944 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 297 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217599 | 10945 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 298 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217598 | 10946 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 299 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217597 | 10947 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 300 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217596 | 10948 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 301 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217595 | 10949 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 302 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217594 | 10950 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 303 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217593 | 10952 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 304 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217592 | 10953 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 305 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217591 | 10954 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 306 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217590 | 10956 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 307 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217589 | 10957 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 308 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217588 | 10958 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 309 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217587 | 10960 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 310 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217586 | 10961 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 311 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | 217655 | 10962 | Infusomat Compact Plus | 20243 | II. interní klinika | Angiologická JIP | B.Braun Melsungen AG | 42 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici, avšak nutný síťový modul, který nyní není |
| 312 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04766/06 | 646974 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 313 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04766/05 | 647007 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 314 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04766/04 | 647293 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 315 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04767/06 | 647298 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 316 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04767/05 | 647299 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 317 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04767/04 | 647301 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 318 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04768/06 | 647304 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 319 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04768/05 | 647305 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 320 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04768/04 | 647309 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 321 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04769/06 | 647312 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 322 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04769/05 | 647313 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 323 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04769/04 | 647316 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 324 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04771/06 | 647317 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 325 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04771/05 | 647318 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 326 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04771/04 | 647335 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 327 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04772/06 | 647341 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 328 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04772/05 | 647346 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 329 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04772/04 | 647349 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 330 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04773/06 | 647350 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 331 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04773/05 | 647352 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 332 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | M10/04773/04 | 647369 | Infusomat Space | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 333 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | CM2314 | 638902 | Infusomat Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 334 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | CM2313 | 638903 | Infusomat Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 335 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | CM2312 | 638910 | Infusomat Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 336 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | CM2311 | 638912 | Infusomat Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 337 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | CM2315 | 638917 | Infusomat Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 338 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | CM2310 | 638925 | Infusomat Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 339 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | CM2309 | 638929 | Infusomat Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 340 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | CM2308 | 638930 | Infusomat Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 341 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | CM2307 | 638931 | Infusomat Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 342 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | CM2306 | 638932 | Infusomat Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 343 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | CM2305 | 638933 | Infusomat Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 344 | Pumpa infuzní | Pumpa infuzní | CM2304 | 638934 | Infusomat Space | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | B.Braun Avitum AG | 15 | 6 | RJ45 - přes dokovací stanici |
| 345 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/03055 | BCY01037 | AVEA® s CLiO2™ | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | CareFusion Corporation | 3 | 7 | RS232 |
| 346 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/04841 | 21375 | Hamilton-C1 | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | Hamilton Medical AG | 41 | 7 | RJ45 |
| 347 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/05100 | 24639 | Hamilton-C1 | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | Hamilton Medical AG | 41 | 7 | RJ45 |
| 348 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/05099 | 24702 | Hamilton-C1 | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | Hamilton Medical AG | 41 | 7 | RJ45 |
| 349 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/04786 | 20532 | Hamilton-C1 | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | Hamilton Medical AG | 41 | 7 | RJ45 |
| 350 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/04787 | 20534 | Hamilton-C1 | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | Hamilton Medical AG | 41 | 7 | RJ45 |
| 351 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M11/30229/44 | ARRK-0166 | Evita 4 | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | Drägerwerk AG & Co. KGaA | 13 | 7 | NA |
| 352 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M11/31243 | ARRM-0188 | Evita 4 | 20270 | II. interní klinika | Katetrizační laboratoř - srdeční | Drägerwerk AG & Co. KGaA | 13 | 7 | NA |
| 353 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/00652 | ARUN-0153 | Evita XL | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | Drägerwerk AG & Co. KGaA | 14 | 7 | RS232 |
| 354 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/04788 | 21372 | Hamilton-C1 | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | Hamilton Medical AG | 41 | 7 | RJ45 |
| 355 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/04789 | 4551 | Hamilton-C1 | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | Hamilton Medical AG | 41 | 7 | RJ45 |
| 356 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/05362 | 28106 | Hamilton-C1 | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | Hamilton Medical AG | 41 | 7 | RJ45 |
| 357 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/04790 | 3433 | Hamilton-C6 | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | Hamilton Medical AG | 40 | 7 | RJ45 |
| 358 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/04791 | 3431 | Hamilton-C6 | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | Hamilton Medical AG | 40 | 7 | RJ45 |
| 359 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/04782 | 2452 | Hamilton-C6 | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | Hamilton Medical AG | 40 | 7 | RJ45 |
| 360 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/04783 | 2475 | Hamilton-C6 | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | Hamilton Medical AG | 40 | 7 | RJ45 |
| 361 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/04784 | 3430 | Hamilton-C6 | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | Hamilton Medical AG | 40 | 7 | RJ45 |
| 362 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/03559 | 10607 | Hamilton-S1 | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | Hamilton Medical AG | 39 | 7 | RJ45 |
| 363 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/03558 | 10340 | Hamilton-S1 | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | Hamilton Medical AG | 39 | 7 | RS232 |
| 364 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/03553 | 10751 | Hamilton-S1 | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | Hamilton Medical AG | 39 | 7 | RS232 |
| 365 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/03557 | 10291 | Hamilton-S1 | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | Hamilton Medical AG | 39 | 7 | RS232 |
| 366 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/03556 | 10749 | Hamilton-S1 | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | Hamilton Medical AG | 39 | 7 | RS232 |
| 367 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/03555 | 10748 | Hamilton-S1 | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | Hamilton Medical AG | 39 | 7 | RS232 |
| 368 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/03554 | 10339 | Hamilton-S1 | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | Hamilton Medical AG | 39 | 7 | RS232 |
| 369 | Ventilátor plicní | Ventilátor plicní | M10/03150 | 3510043268 | PB 840 | 20273 | II. interní klinika | Katetrizační laboratoř - cévní | Nellcor Puritan Bennett | 38 | 7 | nepřipojovat |
| 370 | Systém měřicí - elektrofyziologie a hemodynamika | Monitor hemodynamický | M10/00661/01 | 3245 | Axiom Sensis | 20270 | II. interní klinika | Katetrizační laboratoř - srdeční | SIEMENS S.R.O.-MEDIC.SYSTEMY | 26 | 9 | RJ45 |
| 371 | Systém měřicí - elektrofyziologie a hemodynamika | Monitor hemodynamický | M10/03289 | SJS14414946TA | ComboLab | 20271 | II. interní klinika | Kardiostimulační centrum | GE Healthcare Inc. | 27 | 9 | RJ45/gateway |
| 372 | Systém měřicí - elektrofyziologie a hemodynamika | Monitor hemodynamický | M10/03737/06 | 61044 | Axiom Sensis | 20270 | II. interní klinika | Katetrizační laboratoř - srdeční | SIEMENS S.R.O.-MEDIC.SYSTEMY | 26 | 9 | RJ45 |
| 373 | Monitor hemodynamický | Monitor hemodynamický | CM0487 | VL000678 | Vigileo | 22546 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | Dospávací pokoj - anesteziol.odd. I.Chirurgie | Edwards Lifesciences LLC | 28 | 9 | nepřipojovat |
| 374 | Monitor hemodynamický | Monitor hemodynamický | M10/04848 | H18400011462 | PulsioFlex PC4000 | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | PULSION Medical Systems SE | 29 | 9 | RJ45 |
| 375 | Monitor hemodynamický | Monitor hemodynamický | M10/04847 | H18400011549 | PulsioFlex PC4000 | 22542 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES KVCH | PULSION Medical Systems SE | 29 | 9 | RJ45 |
| 376 | Monitor hemodynamický | Monitor hemodynamický | M10/04854 | H18400011552 | PulsioFlex PC4000 | 22541 | Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. | RES UP - Resuscitační oddělení - urgentní příjem | PULSION Medical Systems SE | 29 | 9 | RJ45 |
| 377 | Lůžko polohovací | Lůžko polohovací (48 ks) |  |  | Lůžko obecné s HL7 |  |  |  |  | 30 | 10 |  |
| 378 | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | M11/30008 | 7978 | Bio-Console 550 | 72371 | II. chirurgická klinika | Operační sály | Medtronic, Inc. | 31 | 11 |  |
| 379 | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | M10/01651 | 93201277 | Rotaflow Console RFC 20-970 | 72371 | II. chirurgická klinika | Operační sály | MAQUET Medizintechnik | 32 | 11 |  |
| 380 | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | M10/01652 | 300162 | CentriMag | 72371 | II. chirurgická klinika | Operační sály | Levitronix | 33 | 11 |  |
| 381 | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | M10/02825 | 90410570 | CARDIOHELP-i | 72371 | II. chirurgická klinika | Operační sály | MAQUET Medizintechnik | 34 | 11 |  |
| 382 | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | M10/01652/02 | 300164 | CentriMag | 72371 | II. chirurgická klinika | Operační sály | Levitronix | 33 | 11 |  |
| 383 | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | M10/03958 | 90412066 | CARDIOHELP-i | 72371 | II. chirurgická klinika | Operační sály | MAQUET Medizintechnik | 34 | 11 |  |
| 384 | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | M10/04760 | 90412338 | CARDIOHELP-i | 72371 | II. chirurgická klinika | Operační sály | MAQUET Medizintechnik | 34 | 11 |  |
| 385 | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | M10/04761 | L06556-0009 | CentriMag 2nd Gen | 72371 | II. chirurgická klinika | Operační sály | Thoratec Switzerland GmbH | 35 | 11 |  |
| 386 | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | M10/04762 | 90413315 | CARDIOHELP-i | 72371 | II. chirurgická klinika | Operační sály | MAQUET Medizintechnik | 34 | 11 |  |
| 387 | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | M10/05434 | 90414533 | CARDIOHELP-i | 72371 | II. chirurgická klinika | Operační sály | MAQUET Medizintechnik | 34 | 11 |  |
| 388 | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | M10/05539 | L06932-0001 | CentriMag 2nd Gen | 72371 | II. chirurgická klinika | Operační sály | Thoratec Switzerland GmbH | 35 | 11 | RJ45 |
| 389 | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | Systém podpory životních funkcí (ECMO) | M10/03344 | 100289 | Rotaflow Console RFC 20-970 | 20240 | II. interní klinika | Koronární jednotka | MAQUET Medizintechnik | 36 | 11 |  |
| 390 | Rezerva - datová zásuvka č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 12 |  |
| 391 | Rezerva - datová zásuvka č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 13 |  |
| 392 | Systém měřicí - elektrofyziologie a hemodynamika | Monitor hemodynamický |  |  | Axiom Sensis | 20273 | II. interní klinika | Katetrizační laboratoř - cévní | SIEMENS S.R.O.-MEDIC.SYSTEMY | 26 | 9 | RJ45 |
| Pozn. Zadavatel plánuje v souběhu s touto VZ obnovit a nahradit monitory životních funkcí pro KARIM výše uvedenou obecnou položkou monitoru životních funkcí (pořadí položky č. 207), dále Zadavatel plánuje pořídit v souběhu s touto VZ polohovací lůžka pro KARIM/II.IK (pořadí položky č. 377 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 1 smlouvy PO  692/S/23

Příloha č. 10 ZP: Parametry přenosu

| Příloha č. 10 ZP: Parametry přenosu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekce | Komunikace | Obsah | Parametr |  |
| Pacient | Obousměrná | Informace o pacientovi | Jméno |  |
|  |  |  | Přijmení |  |
|  |  |  | Číslo pojištěnce/ID (MRN) |  |
|  |  |  | Datum narození |  |
|  |  |  | ZP |  |
|  |  |  | Adresa |  |
|  |  |  | Pohlaví |  |
|  |  |  | Věk |  |
|  |  |  | Výška |  |
|  |  |  | Váha |  |
|  |  |  | Alergie |  |
|  |  |  | Diagnóza (hlavní, vedlejší) |  |
|  |  |  | Anamnéza |  |
|  |  |  | Oddělení (pokoj, lůžko) |  |
|  |  |  | Datum příjmu |  |
| Zaměstnanci | Obousměrná | Identifikace personálu | ID zaměstnance |  |
|  |  |  | Jméno |  |
|  |  |  | Přímení |  |
|  |  |  | Datum a čas |  |
|  |  |  | Přístupová oprávnění |  |
| Zprávy | Obousměrná | Překladová zpráva | ID pacienta |  |
|  |  |  | Datum a čas vyhotovení |  |
|  |  |  | ID zaměstnance |  |
|  |  |  | Anamnéza |  |
|  |  |  | Diagnóza (hlavní, vedlejší) |  |
|  |  |  | Epikríza |  |
|  |  |  | Nynější onemocnění |  |
|  |  |  | Stav při přijetí |  |
|  |  |  | Stav při propuštění |  |
|  |  |  | Výsledky vyšetření |  |
|  |  |  | Data ze zdrav. přístrojů |  |
|  |  |  | Doporučení |  |
|  |  |  | Diagnostický závěr |  |
|  |  |  | Terapie |  |
|  |  |  | Elektronické ověření zaměstnance |  |
|  |  |  | Elektronický podpis zaměstnance |  |
|  | Obousměrná | Příjmová zpráva | ID pacienta |  |
|  |  |  | Datum a čas vyhotovení |  |
|  |  |  | ID zaměstnance |  |
|  |  |  | Anamnéza |  |
|  |  |  | Diagnóza (hlavní, vedlejší) |  |
|  |  |  | Epikríza |  |
|  |  |  | Nynější onemocnění |  |
|  |  |  | Stav při přijetí |  |
|  |  |  | Diagnostický závěr |  |
|  |  |  | Terapie |  |
|  |  |  | Elektronické ověření zaměstnance |  |
|  | Obousměrná | Předoperační zpráva | ID pacienta |  |
|  |  |  | Datum a čas vyhotovení |  |
|  |  |  | ID zaměstnance |  |
|  |  |  | Výsledek předoperačního vyšetření |  |
|  |  |  | Data ze zdrav. přístrojů |  |
|  |  |  | Elektronické ověření zaměstnance |  |
|  |  |  | Elektronický podpis zaměstnance |  |
|  | Odchozí | Operační zpráva/Anesteziologická zpráva | ID pacienta |  |
|  |  |  | Datum a čas vyhotovení |  |
|  |  |  | ID zaměstnance |  |
|  |  |  | Diagnóza (hlavní, vedlejší) |  |
|  |  |  | Operační protokol/Anesteziologický protokol |  |
|  |  |  | Data ze zdrav. přístrojů |  |
|  |  |  | Elektronické ověření zaměstnance |  |
|  |  |  | Elektronický podpis zaměstnance |  |
|  | Odchozí | Propouštěcí zpráva | ID pacienta |  |
|  |  |  | Datum a čas vyhotovení |  |
|  |  |  | ID zaměstnance |  |
|  |  |  | Anamnéza |  |
|  |  |  | Diagnoza |  |
|  |  |  | Epikríza |  |
|  |  |  | Nynější onemocnění |  |
|  |  |  | Stav při přijetí |  |
|  |  |  | Stav při propuštění |  |
|  |  |  | Výsledky vyšetření |  |
|  |  |  | Data ze zdrav. přístrojů |  |
|  |  |  | Doporučení |  |
|  |  |  | Diagnostický závěr |  |
|  |  |  | Terapie |  |
|  |  |  | Elektronické ověření zaměstnance |  |
|  |  |  | Elektronický podpis zaměstnance |  |
|  | Příchozí | Oznámení | ID pacienta |  |
|  |  |  | Datum a čas vyhotovení |  |
|  |  |  | ID zaměstnance |  |
|  |  |  | Typ zprávy |  |
|  |  |  | Text oznámení |  |
|  |  |  | Elektronické ověření zaměstnance |  |
|  | Odchozí | Výkazy o detenci | ID pacienta |  |
|  |  |  | Datum a čas vyhotovení |  |
|  |  |  | ID zaměstnance |  |
|  |  |  | Výkazy o detenci |  |
|  |  |  | Data ze zdrav. přístrojů |  |
|  |  |  | Elektronické ověření zaměstnance |  |
| Žádanky | Obousměrná | Žádanky | ID pacienta |  |
|  |  |  | Datum a čas požadavku |  |
|  |  |  | ID zaměstnance |  |
|  |  |  | Adresát (druh žádanky) |  |
|  |  |  | text žádanky |  |
|  |  |  | Diagnóza (hlavní, vedlejší) |  |
|  |  |  | Anamnéza |  |
|  |  |  | Elektronické ověření zaměstnance |  |
|  |  |  | Termín |  |
| Laboratoře/Výsledky | Příchozí | Laboratorní výsledky | ID pacienta |  |
|  |  |  | Datum a čas vyhotovení |  |
|  |  |  | ID zaměstnance |  |
|  |  |  | Typ laboratoře |  |
|  |  |  | Výsledky (parametrické) |  |
|  |  |  | Výsledky textové |  |
|  |  |  | Elektronické ověření zaměstnance |  |
|  | Příchozí | Textové výsledky vyšetření s odkazem | ID pacienta |  |
|  |  |  | Datum a čas vyhotovení |  |
|  |  |  | ID zaměstnance |  |
|  |  |  | Typ zprávy |  |
|  |  |  | Výsledek vyšetření |  |
|  |  |  | Odkaz (např na web) |  |
|  |  |  | Elektronické ověření zaměstnance |  |
|  | Příchozí | Textové výsledky vyšetření | ID pacienta |  |
|  |  |  | Datum a čas vyhotovení |  |
|  |  |  | ID zaměstnance |  |
|  |  |  | Typ zprávy |  |
|  |  |  | Výsledek vyšetření |  |
|  |  |  | Elektronické ověření zaměstnance |  |
| Plánování operací | Příchozí | Plánování operací | ID pacienta |  |
|  |  |  | Datum a čas výkonu |  |
|  |  |  | Typ výkonu |  |
|  |  |  | ID zaměstnance |  |
|  |  |  | ID operačního sálu |  |
|  |  |  | Elektronické ověření zaměstnance |  |
| Výkazy | Odchozí | Výkazy pro pojištovny | ID pacienta |  |
|  |  |  | Datum a čas vyhotovení |  |
|  |  |  | ID zaměstnance |  |
|  |  |  | Návrhy výkonů (určeno ke schválení) |  |
|  |  |  | Diagnózy |  |
|  |  |  | Procedury |  |
|  |  |  | Léky |  |
|  |  |  | Výkony |  |
|  |  |  | Časy na sále |  |
|  |  |  | Dekubity |  |
|  |  |  | Léčba bolesti |  |
|  |  |  | Tiss score systém |  |
|  |  |  | Umístění pacienta (sál/lůžko) |  |
|  |  |  | Elektronické ověření zaměstnance |  |
|  | Odchozí | Statistická data | Spotřebované léky |  |
|  |  |  | Grafická prezentace sledovaných hodnot |  |
|  |  |  | Spotřebovaný materiál |  |

Příloha č. 2 smlouvy PO  692/S/23

Příloha č. 4 ZP – Položkový ceník (položka A, položka B)

Příloha č. 3 smlouvy PO  692/S/23

Příloha č. 3 – Minimální specifikace nezbytné součinnosti Objednatele pro zpracování předimplementační analýzy

- Požadavky na součinnost Objednatele

Organizační aspekty realizace smlouvy

- Objednatel se zavazuje určit jednoho pracovníka - koordinátora, který odpovídá za spolupráci s Dodavatelem a kterému budou přednostně sdělovány skutečnosti rozhodné pro bezchybný provoz. Tento pracovník bude k dispozici na pracovišti Objednatele. Pracovník odpovídá zejména za formulování požadavků Objednatele, zodpovídání dotazů Dodavatele, zprostředkování uzavírání úmluv s Dodavatelem a zajištění dodržování těchto úmluv Objednatelem.

- Objednatel se zavazuje určit nejméně jednoho pracovníka - správce, který odpovídá za uvedení programového vybavení do provozu a jeho provoz na straně Objednatele a kterému budou přednostně sdělovány skutečnosti nezbytné pro bezchybný provoz systému.

- Zaměstnanci odpovědní za spolupráci s Dodavatelem budou k dispozici na pracovišti Objednatele ve své pracovní době i mimo běžný rámec pracovní doby v případě potřeby Dodavatele a na jeho pokyn.

- V případě potřeby se Objednatel zavazuje koordinovaně (vždy následně po dohodě s Dodavatelem) zabezpečit s dostatečným předstihem přijetí takových opatření v současném provozu Objednatele, aby při úvodní analýze a uvádění programového vybavení do provozu mohlo dojít ke změnám stávajících zvyklostí.

- Objednatel se zavazuje k dodržování oboustranně dohodnutých a odsouhlasených postupů a k vedení dohodnuté a schválené dokumentace.

- Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům Dodavatele přístup na všechna pracoviště, kde bude aplikační programové vybavení zaváděno, a současně umožnit v případě potřeby jednání s pracovníky, kteří budou uživateli systému.

- Objednatel se zavazuje poskytnout bezplatně pracovníkům Dodavatele samostatnou uzamykatelnou, vybavenou pracovní místnost v areálu zadavatele, umožní vozidlům pracovníků Dodavatele bezplatný vjezd a parkování v areálu Objednatele a umožní pracovníkům Dodavatele přístup ke komunikačním prostředkům po nezbytnou dobu.

- Objednatel se zavazuje věcem Dodavatele vneseným do prostor Objednatele za účelem zhotovení díla poskytovat stejnou ochranu a zabezpečení, jako obdobným věcem ve svém vlastnictví nebo správě.

- Dodavatel se zavazuje v prostorách Objednatele dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti práce a požární ochrany a dále předpisy a nařízení Objednatele, s nimiž bude před podpisem úvodní analýzy seznámen. Dodavatel nese odpovědnost za pracovníky jím pověřené k provádění díla.

Technologická infrastruktura

- Objednatel se zavazuje zabezpečit ke dni stanovenému v úvodní analýze jako počátek instalace a implementace úplnou připravenost a funkčnost technických prostředků potřebných pro provoz programového vybavení, které nejsou součástí plnění (dodávky) dle této smlouvy (zejména síťová infrastruktura, aktivní prvky, databázové i souborové servery, zálohování dat - SW i HW, počítačové stanice, tiskárny, operační systémy serverů a stanic a komunikační SW a další). Technická specifikace bude upřesněna v Úvodní analýze.

- Objednatel se zavazuje zabezpečit fyzické rozmístění počítačových stanic a tiskáren na jednotlivých pracovištích zařízení Objednatele. Technické podmínky realizace tohoto závazku budou dohodnuty zástupci obou stran operativně.

- Objednatel se zavazuje konzultovat s Dodavatelem veškeré zásahy do realizovaného díla, zejména do jeho technické části (zásah do konfigurace serverů, nákup nových komponent serverů, počítačů, UPS apod.)

- Objednatel se zavazuje umožnit vzdálenou správu informačních technologií, monitorování, přístup na internet, dát k dispozici nezbytné komunikační prostředky, umožnit okamžitý fyzický přístup ke všem zařízením, která jsou umístěna na jeho pracovištích a jichž se týká realizace této smlouvy.

Komunikace s externími dodavateli a třetími stranami

- Objednatel se zavazuje v rámci realizace díla zprostředkovat jednání a nezbytnou spolupráci s autory existujících programových vybavení, která chce nadále užívat, a to i v rámci i mimo rámec realizovaného díla.

- Objednatel se zavazuje v rámci realizace díla zprostředkovat jednání a nezbytnou spolupráci se zástupci firem, jejichž programové vybavení bude dle této smlouvy komunikovat s ASW, a zabezpečí úplnou dokumentaci nutnou pro komunikaci.

- Objednatel se zavazuje zprostředkovat jednání se zástupci firem, jejichž přístroje a zařízení budou připojeny v rámci realizovaného díla (laboratorní přístroje, RDG přístroje atd.), a zabezpečit úplnou dokumentaci pro napojení těchto přístrojů on-line do systému.

- Objednatel prostřednictvím pracovníka dle odstavce 1 této přílohy předá a bude předávat Dodavateli všechny potřebné informace a údaje, které má Objednatel a které jsou nutné, aby Dodavatel mohl realizovat plnění podle Smlouvy. Zároveň se zavazuje zodpovídat dotazy Dodavatele ve vztahu k plnění podle Smlouvy, a to do tří pracovních dnů od obdržení dotazu, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Dále Objednatel vyvine přiměřené úsilí poskytnout Dodavateli všechny potřebné informace a údaje od třetí strany – zejména od plátců zdravotní péče, UZIS, dodavatelů zdravotnických technologií, dodavatelů jiných IS používaných Objednatelem, které jsou nutné, aby Dodavatel mohl realizovat plnění podle Smlouvy. V případě, že Objednatel nebude schopen získat informace od třetích stran nebo nezodpoví dotazy ve stanoveném termínu, nebude jakýkoliv dopad nedostatku informací na plnění Dodavatele chápán jako porušení Smlouvy ze strany Dodavatele.

Zajištění provozu

- Objednatel se zavazuje zabezpečit, že fyzický přístup k serverům budou mít pouze oprávněné osoby.

- Objednatel se zavazuje zabezpečit, že přístup ke správcovským programům budou mít pouze oprávněné osoby.

- Objednatel se zavazuje zajistit zálohování dat aplikačních software dle požadavků Dodavatele schválených v analýze. V případě ztráty dat a neexistence aktuálních záloh těchto dat neodpovídá Dodavatel za jejich obnovení.

Ochrana údajů

- Objednatel se zavazuje zachovat přísnou mlčenlivost o výrobních, technologických a technických znalostech (know-how) používaných Dodavatelem, jakož i tyto znalosti nepoužívat pro účely vlastní činnosti a nepředávat třetím osobám.

- Objednatel je povinen dodržovat ustanovení autorského zákona. Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel provádí implementaci pouze do prostředí legálního software (týká se zejména operačních systémů serverů a stanic i dalších využívaných SW). Za Objednatelem užívaný nelegální software nenese Dodavatel žádnou odpovědnost.

Školení

- Objednatel se zavazuje vyškolit své pracovníky určené k obsluze programového vybavení ve znalostech obsluhy PC v prostředí Windows.

- Objednatel se zavazuje uvolňovat své pracovníky na správcovská školení základní a na správcovská školení, která souvisí s novou verzí programového vybavení. V případě neúčasti na správcovských školeních nebere Dodavatel záruku za problémy vzniklé nekvalifikovanou obsluhou.

- Objednatel se zavazuje zajistit účast příslušného počtu pracovníků (uživatelů ASW) na školení uživatelů v termínech, které budou dohodnuty v Analýze a operativně dohodnuty v průběhu implementace. Objednatel současně bere na vědomí, že neúčast dohodnutého počtu vybraných pracovníků na školení znamená nesplnění předpokladů pro kvalifikované ovládání předmětu díla, zejména aplikačního programového vybavení. Dodavatel v takovémto případě negarantuje správné a bezchybné používání, ani nebude bezplatně poskytovat zvýšenou podporu provozu. Případné vícepráce bude nutno objednat a uhradit mimo tento projekt.

- Objednatel se zavazuje zajistit na vlastní náklady v souladu s harmonogramem implementací uvedeným v Analýze prostorové a organizační podmínky pro školení svých pracovníků.

Realizace

- Objednatel se zavazuje písemně oznámit Dodavateli veškeré překážky, plynoucí z technické či uživatelské nepřipravenosti Objednatele, které by mohly vést k prodlení implementace vůči stanovenému harmonogramu (implementace). Objednatel písemně oznámí tuto skutečnost Dodavateli minimálně 5 kalendářních dnů před termínem, jehož se prodleva bude týkat.

- Objednatel se zavazuje přijmout plnění Dodavatele dle této smlouvy. Při nečinnosti Objednatele nebo při bezdůvodném odmítnutí převzetí má se za to, že plnění bylo předáno dle ustanovení této smlouvy.

Speciální součinnost

- Objednatel se zavazuje umožnit řešiteli vzdálený přístup na server, kde bude instalováno dodávané aplikační programové vybavení

Příloha č. 4 smlouvy PO 692/S/23

Testy ověření kvality dodávky

### Funkční test

Dodavatel se zavazuje ověřit kvalitu všech dodávek před jejich předáním Objednateli provedením funkčního testu (FAT), který bude zaměřen na dodržení souladu s metodikou vedení implementačního projektu, se standardy vývoje SW a poskytování služeb údržby SW, s obecně závaznými právními předpisy, a to nejméně v tomto rozsahu:

Testování funkčnosti nových a modifikovaných modulů,

Ověření funkčnosti těchto modulů v kontextu návazných aplikačních procesů,

Integrační testy – ověření funkčnosti komunikace s externími systémy.

Ověření instalační sady včetně kontroly správnosti a úplnosti sestavení dodávky,

Ověření dodržení bezpečnostních standardů použitých pro webové služby a SW aplikace.

Ověření dodržení požadavků nabyvatele na výkonnost systému a minimální dobu odezvy.

Výstupem funkčního testu je předání řešení Dodavatelem do uživatelského akceptačního testu nabyvateli s následujícími předměty dodání:

Protokol o provedení funkčního testu a jeho výsledky v elektronické podobě,

Testovací scénáře pro provedení uživatelského akceptačního testu.

### Systémový integrační test

Systémový integrační test (SIT) provádí Objednatel za podpory Dodavatele. Tento test se provádí v testovacím prostředí Dodavatele.

Cílem testů je ověřit funkčnosti celého systému jako celku, včetně komunikace s okolními systémy.

Součástí testování je správná komunikace jednotlivých komponent uvnitř aplikace.

Systémové integrační testy jsou prováděny na základě testovacích scénářů Dodavatele,

Všechny chyby zaznamenané v průběhu SIT budou dokumentovány, kategorizovány podle jejich závažnosti a předány Dodavateli k řešení,

Opravy chyb budou jednoznačným a pro Dodavatele dostupným způsobem evidovány a dokumentovány, např. samostatnými položkami v helpdesku Objednatele,

Podmínky úspěšného ukončení SIT jsou stanoveny v předimplementační analýze.

Výstupem SIT je report a akceptační protokol.

### Penetrační testy

Dodávané řešení musí podléhat nezávislému bezpečnostnímu testování (penetrační testy). Rozsah testů bude zaměřen na infrastrukturu a aplikační vrstvu. Tyto testy budou provedeny Objednatelem (prostřednictvím 3. strany) a zjištěné zranitelnosti musí být Dodavatelem odstraněny před akceptací dodávaného řešení. V průběhu akceptace řešení bude ověřeno odstranění zranitelností retesty Objednatelem.

### Uživatelský akceptační test

Uživatelský akceptační test (UAT) provádí Objednatel za podpory Dodavatele. Tento test se provádí v testovacím prostředí Objednatele.

Uživatelský akceptační test je prováděn na základě testovacích scénářů dodaných Dodavatelem po provedení funkčního testu,

Všechny chyby zaznamenané v průběhu UAT budou dokumentovány, kategorizovány podle jejich závažnosti a předány Dodavateli k řešení,

Opravy chyb budou jednoznačným a pro Objednatele dostupným způsobem evidovány a dokumentovány, např. samostatnými položkami v helpdesku Objednatele,

Dodavatel umožní Objednateli ověřit řešení/modifikaci pilotním provozem na vybraných pracovištích či si k uživatelskému akceptačnímu testu přizvat externího konzultanta.

Podmínky úspěšného ukončení UAT jsou stanoveny v předimplementační analýze,

Součástí UAT v průběhu implementačního projektu bude zátěžový test, který ověří dodržení požadavků Objednatele na výkonnost systému a minimální dobu odezvy.

Výstupem UAT je akceptační protokol, který odpovídá podmínkám stanoveným v předimplementační analýze.

Příloha č. 5 Požadavky na bezpečnost řešení

Požadavky na bezpečnost řešení

Dodávané řešení musí být navržené, vyvíjené, konfigurované, implementované, nastavené, testované a zdokumentované a provozované v souladu s požadavky, specifikacemi a zásadami definované v mezinárodní normě ISO/IEC 27001:2013 (resp. 2014), ISO 27799:2016 (doporučení a požadavky na řízení bezpečnosti informací ve zdravotnických zařízeních), NIST SP 800 řady, metodice OWASP a v souladu s příslušnou legislativou vztahující se na celý předmět dodávky (zejména nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů) a to vše v níže uvedeném rozsahu (kap. 1) až 12)).

## 1) Analýza rizik navrhovaného řešení

Dodavatel musí provést v rámci předimplementační analýzy analýzu rizik navrhovaného řešení. Zejména pro technické vybavení, komunikační prostředky, programové vybavení, zpracování dat, datová nebo cloudová úložiště a objekty dodávaného řešení se zaměřením na následující hrozby:

- poškození nebo selhání hardwaru nebo softwaru,

- užívání software v rozporu s licenčními podmínkami,

- škodlivý kód (např. viry, spyware, trojské koně),

- přerušení dodávky komunikačních služeb nebo elektrické energie,

- zneužití nebo modifikace údajů,

- zneužití nebo prolomení přístupových oprávnění,

- kybernetický útok z vnitřní sítě, zneužití vnitřních prostředků,

- neposkytnutí garantovaných služeb (SLA),

- selhání nebo nefungování kontrolních mechanismů nebo bezpečnostních funkcí,

- zajištění kontinuity provozu,

- fyzická bezpečnost.

Dodavatel zpracuje na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik prohlášení o aplikovatelnosti, které obsahuje přehled vybraných a zavedených bezpečnostních opatření a popis vazeb mezi identifikovanými riziky a příslušnými bezpečnostními opatřeními. Součástí bude i úroveň pokrytí rizika (např. %) navrženými opatřeními a možné dopady těchto zbytkových rizik.

## 2) Dokumentace

Dodavatel musí v rámci předmětu plnění smlouvy zpracovat dokumentaci, která musí zahrnovat tyto provozní postupy, bezpečnostní specifikace a skutečnosti:

  - spuštění a ukončení chodu systému,

  - instalace a konfigurace systému,

  - bezpečnostní dokumentaci:

    - bezpečnostní architektura,

    - implementované kontrolní mechanismy a bezpečnostní funkce,

    - privilegované a technické účty, privilegované role, matice rolí a neslučitelnost rolí,

    - bezpečnostní logy v návaznosti na požadavky uvedené v kap. 7) a 8),

    - řízení přístupu,

    - bezpečnostní nastavení ochrany DB a dat,

    - komunikační bezpečnost,

    - použité kryptografické nástroje, funkce a klíče,

    - verzování, kampaně, integrace, nezaměnitelnost apod.,

    - popis datových rozhraní pro napojení na systémy 3. stran,

  - monitoring provozu systémů, aplikací a služeb,

  - zpracování a nakládání s informacemi,

  - vzájemné vztahy a vazby na jiné systémy,

  - postupy zálohování a obnova systému a dat ze záloh v souladu s kap. 3.2.5 a 3.2.6 přílohy č. 2 ZP,

  - restart nebo obnovení chodu systému po selhání, ošetření chybových stavů anebo mimořádných jevů,

  - podpora a eskalační kontakty v případě neočekávaných provozních nebo technických obtíží či bezpečnostních incidentů.

## 3) Požadavky na vývoj, test a provoz dodávaného řešení

- Dodavatel musí zajistit z pohledu zajištění bezpečnosti prostředí:

- Integrační, testovací a provozní prostředí musí být zcela oddělena v sítích a musí být podporována oddělenými stroji.

- Provozní servery nesmí obsahovat překladače a systémové utility, které nejsou nezbytné pro jejich správu nebo provoz.

- Testování a vývoj nových verzí systémů, aplikací i zařízení se nesmí provádět v provozním prostředí.

- Dodavatel musí dodržovat při vývoji svých produktů zásady SDL (Secure Development Lifecycle).

- Dodavatel musí vydefinovat v rámci Předimplementační analýzy požadavky na konfiguraci jednotlivých síťových a serverových prvků pro zajištění požadované bezpečnosti a funkčnosti.

- Pro potřebu školení uživatelů na nový informační systém a testování nově nasazovaných verzí informačních systémů musí Dodavatel vytvořit testovací prostředí v dostatečném předstihu před pilotním provozem – duplicitní provoz.

- Dodavatel musí zajistit úvodní migraci dat i potřebné služby pro testování informačních systémů. Dodavatel musí testovací prostředí naplnit daty tak, aby bylo možné systém řádně otestovat. V rámci instalace nových verzí informačního systému bude zajištěna možnost pravidelně upgradovat provozovaná data a aplikace.

## 4) Postup ověření identity uživatelů a řízení přístupových oprávnění

- Zadavatel požaduje ověření identity (autentizace) v systému prostřednictvím ověření v LDAP (AD/AAD).

- Zadavatel požaduje podporu dvoufaktorového ověření uživatelů.

- Z pohledu autorizace požaduje Zadavatel využití claim-based mechanismů. Identitním providerem a nastavení identitního systému bude umožňovat využití Single Sign On s on-premise prostředím Active Directory. Nastavení pravidel pro hesla a podmíněné přístupy (vícefaktorové ověřování, komplexita hesla apod.) poskytuje Zadavatel.

- Z pohledu autorizace musí řešení podporovat hierarchizovatelné nastavení přístupových práv se stanovením rozsahu přístupu i stupně oprávnění manipulace se záznamem. Princip nastavování přístupových práv k jednotlivým uživatelům musí vycházet z definice libovolného množství uživatelských rolí a skupin, do kterých jsou jednotliví uživatelé přiřazováni v rámci identitního systému zadavatele.

- Dodavatel musí do dokumentace uvést detailní popis úrovně privilegovaných i neprivilegovaných přístupových oprávnění, resp. jednotlivých uživatelských rolí.

## 5) Ochrana před škodlivým kódem

V rámci dodávaného řešení musí být zajištěna a popsána ochrana:

- komunikace ve vnitřní sítí,

- ochrana serverů a sdílených datových úložišť,

- popis požadavků na zajištění bezpečnosti pracovních stanic (HW klientů, popř. VDI).

## 6) Ověření zranitelnosti celého řešení

Součástí vývoje jsou i bezpečnostní testy a proces kontroly kódu (codereview), jejichž cílem je odhalit chyby a zranitelnosti dříve, než je aplikace schválena do provozu. Dodávané řešení, na kterém je provozována základní služby, poskytování zdravotních služeb dle ZKB, musí podléhat nezávislému bezpečnostnímu testování (penetrační testy). Rozsah testů bude zaměřen na infrastrukturu a aplikační vrstvu. Tyto testy budou provedeny Zadavatelem (prostřednictvím 3. strany) a zjištěné zranitelnosti musí být Dodavatelem odstraněny před akceptací dodávaného řešení. V průběhu akceptace řešení bude ověřeno odstranění zranitelností retesty Zadavatelem.

## 7) Požadavky na logovací aparát

Všechny logovací aparáty musí obsahovat dle relevance minimálně tyto údaje:

- OS/DB/aplikace (upřesnění modulu/komponenty/části),

- druh záznamu/transakce/operace,

- u jakého položky/záznamu/transakce/operace provedeno,

- u nových, změn nebo odstranění i zadanou/změněnou hodnotu,

- stav záznamu (dokončený/nedokončený/selhání),

- uživatel,

- datum a čas.

## 8) Zaznamenávání událostí a jejich vyhodnocování

V rámci dodávaného řešení musí být realizováno zaznamenání minimálně následujících událostí:

- Přihlášení a odhlášení uživatelů a administrátorů (včetně neúspěšných).

- Činnosti provedené privilegovanými účty (administrátorské účty, systémové účty, technické účty apod.).

- Činnosti vedoucí ke změně přístupových oprávnění (standardních i privilegovaných).

- Neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových oprávnění a další neúspěšné činnosti uživatelů.

- Zahájení a ukončení činností (včetně „pádů“ nebo selhání) jednotlivých komponent systému.

- Činnosti spojené s přijímáním/odesíláním ze/do SW třetích stran (integrační logy).

- Automatická varovná nebo chybová hlášení komponent systému.

- Přístupy k záznamům o činnostech, pokusy o manipulaci se záznamy o činnostech a změny nastavení nástroje pro zaznamenávání činností.

- Použití mechanismů identifikace a autentizace včetně změny údajů, které slouží k přihlášení.

- Založení, změna, výmaz, čtení a tisk datových záznamu včetně času, uživatele a identifikace pracovní stanice, ze které byl úkon proveden (transakční protokol).

- Tracking systémových změn na úrovni operačního systému, služeb a aplikací.

Takto zaznamenané události musí být zpracovatelné (strukturované, strojově čitelné) nezávislým prostředkem pro ochranu získaných informací před neoprávněným čtením nebo změnou a pro další vyhodnocování (SIEM).

## 9) Aplikační bezpečnost

Dodavatel zajistí v rámci dodávaného řešení:

- Trvalou ochranu aplikací a informací před neoprávněnou činností, popřením provedených činností, kompromitací nebo neautorizovanou změnou.

- Trvalou ochranu transakcí před jejich nedokončením, nesprávným směrováním, neautorizovanou změnou předávaného datového obsahu, kompromitací, neautorizovaným duplikováním nebo opakováním.

- Aplikace neumožňuje trvalé a nenávratné smazání dokumentu. Aplikace vždy vytvoří pouze revizi dokumentu se změnou.

## 10) Ochrana dat

Dodavatel zajistí v rámci dodávaného řešení:

- Nastavení ochrany dat zpracovaných nebo uchovávaných v řešení, a to především osobních údajů nebo citlivých údajů, kdy bude kladen důraz na data dostupná z vnější sítě. Budou zohledněna rizika:

  - Neoprávněného přístupu

  - Nedovolených činností nad rámec svých práv

  - Popření provedených činností

  - Kompromitace

  - Porušení integrity dat

  - Nedostupnosti dat

  - Neautorizované změny

- Ochranu prováděných transakcí nebo změn dat:

  - Před jejich nedokončením

  - Nesprávným směrováním

  - Neautorizovanou změnou předávaného datového obsahu

  - Kompromitací

  - Neautorizovaným duplikováním nebo opakováním, a to v souladu s legislativními nebo normativními požadavky, např. daňové, účetní, na ochranu dat

- Provedení analýzy rizik a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA – Data Protection Impact Assessment) v souladu s GDPR ve spolupráci se Zadavatelem a následné zajištění implementace adekvátních opatření na straně Dodavatele.

## 11) Kryptografické prostředky

V případě využití kryptografických prostředků pro činnost dodávaného řešení, Dodavatel zajistí použití kryptografických algoritmů a kryptografických klíčů v úrovni odolnosti vyplývající z analýzy rizik. Kryptografické klíče musí být uloženy v bezpečném prostředí s možností auditu přístupu ke klíčům.

## 12) Zabezpečení síťových služeb

Realizace a dokumentace způsobu zabezpečení síťových služeb.

Virtuální servery v prostředí zadavatele budou umístěny ve Virtuální síti, která bude propojena s on-premises datovým centrem zadavatele. Hybridní propojení zajistí Zadavatel. Komunikace mezi jednotlivými funkčními celky bude řízená na úrovni síťových služeb a protokolů s pomocí network security groups. Povolena bude pouze vzájemná komunikace, která je nezbytná pro funkci systému.

Vstupní, výstupní i vzájemná síťová komunikace mezi jednotlivými částmi systému bude monitorována viz kapitola Monitoring (kap. 3.2.3 přílohy č. 2 ZP).

Příloha č. 6 Projektový tým

| Role | Zodpovědnost (náplň práce) | Jméno a příjmení | Vzdělání, praxe, certifikace | Referenční zakázka |  | Vztah k dodavateli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | projektový manažer | XXXXXXXXXX | Vysokoškolské, projektový manažer s více než 15 letou praxí v IT ve zdravotnictví, celková praxe v oblasti IT 22 let více viz přiložené CV | Nemocnice Pardubického kraje, a.s., plnění 2020 - 10/2022. Dodávka a implementace jednotného klinického informačního systému KIS NPK, pro 5 nemocnic. Dodávka včetně servisní podpory. Zodpovědnost za realizaci, vedení projektu. |  | zaměstnanec |
| IT/Produktový specialista | návrh IT architektury | XXXXXXXXXXX | Vysokoškolské, praxe v oblasti návrhu IT architektury více než 5 let, celková praxe v oblasti IT ve zdravotnictví více než 30 let více viz přiložené CV | Nemocnice Pardubického kraje, a.s., plnění 2020 - 10/2022. Dodávka a implementace jednotného klinického informačního systému KIS NPK, pro 5 nemocnic (práce na konfugurci a údržbě databází KIS, migrace). Dodávka včetně servisní podpory. Zodpovědnost za návrh a realizaci serverové architektury KIS. |  | zaměstnanec |
| Aplikační specialista | implementace KIS | XXXXXXXXXXX | Vysokoškolské, praxe více jak 12 let na pozici správce/konzultanta NIS – klinická část (školení NIS a poskytování souvisejících služeb), celková praxe v IT 25 let více viz přiložené CV | Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s, plnění 2019 - 2022. Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v NJH, a.s. Dodávka komplexního klinického informačního systému. Zodpovědnost za implementaci KIS, školení. |  | zaměstnanec |
| Podpora | podpora - technická podpora zákazníka | XXXXXXXXXXX | Vysokoškolské, praxe v oblasti podpory IS více než 20 let – technická podpora, implementace IS, školení uživatelů IS, celková praxe v oblasti IT více jak 32 let více viz přiložené CV | Všeobecná nemocnice v Praze, a.s., plnění 1998 - dosud. Nemocniční informační systém MEDEA pro VFN v Praze. Zodpovědnost za vedení projektu, technická podpora. |  | zaměstnanec |
| Pozn. Do prázdných řádků může Dodavatel vyplnit i ostatní členy projektového týmu |  |  |  |  |  |  |  |