Příloha č.1

Nabídka a specifikace předmětu nabídky – Radiální vrtačka VR 3040

- Specifikace předmětu nabídky

Radiální vrtačka VR 3040, obj.číslo 7300010, včetně příslušenství			1 ks

Rozsah dodávky:

- Upínací kostka 630 x 450 x 450 mm						1 ks

- Šrouby M24 pro T-drážky							4 ks

- Redukční pouzdro MK4 / MK3							1 ks

- Redukční pouzdro MK3 / MK2							1 ks

- Klínový vyrážeč									1 ks

- Klíč pro demontáž nástroje							1 ks

- Kotvící šrouby M24x400 mm							6 ks

- Vrtací sklíčidlo 1-16 mm, B16							1 ks

- Redukce MK4 / B16								1 ks

- Technické parametry radiální vrtačky VR 3040

| Vrtací výkon max. ¦ ocel | 40 mm |
| --- | --- |
| Vrtací výkon max. ¦ litina | 52 mm |
| Řezání závitů ¦ ocel | M32 |
| Řezání závitů ¦ litina | M40 |
| Kužel vřetene | MK4 |
| Rozsah rychlosti posuvu | 0,10 - 0,63 mm/ot. |
| Otáčky | 54 – 2150 ot/min |
| Plynulá změna otáček | Ano |
| Počet rychlostních stupňů | 4 |
| Vzdálenost vřeteno - sloup | 300 – 1300 mm |
| Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl | 300 – 1200 mm |
| Rozsah posuvu vřetene | 260 mm |
| Rychlost zvedání/spouštění ramene | 1,2 m/min |
| Úhel otáčení vrtací hlavy | 180 ° |
| Průměr sloupu | 280 mm |
| Výkon hlavního motoru | 2200 W |
| Výkon zvedacího motoru ramene | 1100 W |
| Výkon hydraulického čerpadla pro zpevnění vřeteníku, sloupu a ramene | 370 W |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 2070 × 2430 × 850 mm |
| Hmotnost | 2300 kg |

- Doplňující technické informace

- Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče

- Digitální ukazatel počtu otáček

- Koncové dorazy polohy vřetene

- Hydraulické upínání ve všech osách

- Tlačítko mazání a elektrorozvaděč na pravé straně vřeteníku

- Trochoidní mazání olejem

- S bezpečnostními prvky

- Bezpečnostní prvky lze také přidat na konec vodicího šroubu a vodicí plochy

- Elektrické díly odpovídající standardům CE, CSA, UL

- PLC řídící jednotka

- Elektronický kontrolní systém

- Elektronický ventil hydraulického systému

- Nabídková cena

Cena v Kč bez DPH:			525 000,-

Výše 21% DPH v Kč:			110 250,-

Celková cena s DPH v Kč:		635 250,-

Celková cena zahrnuje

- Radiální vrtačku VR 3040 včetně výše uvedeného příslušenství

- Předprodejní kontrolu, seřízení a proměření stroje

- Dopravu na místo určení (Svitavy)

- Ustavení a zapojení stroje, zaškolení obsluhy

- Záruka 2 roky, servis do 14 dnů od nahlášení závady

- Garanční prohlídku od 1 až do 1,5 roku provozu (nutno poslat žádost)

- Nabízíme možnost referenční prohlídky vrtačky přímo v provozu u některého z našich zákazníků

Nabídku vystavil: xxxxxxxxx, tel. xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx