| SLEPÝ ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet |  | 25-2023 |  |  |  |  | Budova gymnázia- šatny |  |  |  | JKSO |  |  |  |  | 801.32 |
| Objekt |  | Název objektu |  |  |  |  |  |  |  |  | SKP |  |  |  |  |  |
| SO 101 |  | Budova gymnázia |  |  |  |  |  |  |  |  | Měrná jednotka |  |  |  |  |  |
| Stavba |  | Název stavby |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet jednotek |  |  |  |  |  |
| 25-2023 |  | Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten |  |  |  |  |  |  |  |  | Náklady na m.j. |  |  |  |  | 0 |
| Projektant |  | ALFING Zlín, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ rozpočtu |  |  |  |  |  |
| Zpracovatel projektu |  | ALFING Zlín, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  | Gymnázium Otrokovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel |  | Centring spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakázkové číslo |  |  |  |  | 25-2023 |
| Rozpočtoval |  | David Směja |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet listů |  |  |  |  |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HSV celkem |  | 1 104 817 |  |  | Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  |  |  |  | 35 000 |  |  |
| Z | PSV celkem |  | 1 975 623 |  |  | Oborová přirážka |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| R | M práce celkem |  | 602 631 |  |  | Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| N | M dodávky celkem |  | 0 |  |  | Mimostaveništní doprava |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ZRN celkem |  |  | 3 683 071 |  |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  | 128 907 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Provoz investora |  |  |  |  |  |  |  | 36 831 |  |  |
| HZS |  |  | 0 |  |  | Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  |  |  |  | 55 246 |  |  |
| ZRN+HZS |  |  | 3 683 071 |  |  | Ostatní náklady neuvedené |  |  |  |  |  |  |  | 36 831 |  |  |
| ZRN+ost.náklady+HZS |  |  | 3 975 886 |  |  | Ostatní náklady celkem |  |  |  |  |  |  |  | 292 815 |  |  |
| Vypracoval |  |  |  |  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele |  |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  | Jméno : Ing. Hana Císařová |  |  |  | Jméno : |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  | Datum : 11.10.2023 |  |  |  | Datum : |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro DPH |  |  | 21,0 |  |  | % |  |  |  | 3 975 886 Kč |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  | 21,0 |  |  | % |  |  |  | 834 936 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro DPH |  |  | 0,0 |  |  | % |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  | 0,0 | % |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |  |  |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 810 822 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stavba : |  |  | 25-2023 Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten |  |  |  |  |  |  | Rozpočet : |  |  | 25-2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  |  | SO 101 Budova gymnázia |  |  |  |  |  |  | Budova gymnázia- šatny |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavební díl |  |  |  | HSV | PSV |  | Dodávka |  |  | Montáž |  | HZS |  |  |
| 28 |  | Zpevňování hornin a konstrukcí |  |  |  | 881 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 31 |  | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 20 371 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 34 |  | Stěny a příčky |  |  |  | 57 043 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 41 |  | Stropy a stropní konstrukce |  |  |  | 6 852 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 43 |  | Schodiště |  |  |  | 19 883 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 56 |  | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 31 262 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 61 |  | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 142 028 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 62 |  | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 36 143 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 63 |  | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 400 618 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 64 |  | Výplně otvorů |  |  |  | 26 403 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 94 |  | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 128 146 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 95 |  | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 93 131 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 96 |  | Bourání konstrukcí |  |  |  | 15 360 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 97 |  | Prorážení otvorů |  |  |  | 35 963 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 99 |  | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 49 433 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 711 |  | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 145 643 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 713 |  | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 10 627 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 720 |  | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 | 142 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 730 |  | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | 84 900 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 735 |  | Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 2 650 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7631 |  | Konstrukce sádrokartonové |  |  |  | 0 | 11 826 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 764 |  | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 4 866 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 31 905 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 705 247 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 769 |  | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 | 370 301 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 771 |  | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 | 20 752 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 776 |  | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 329 695 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 781 |  | Obklady keramické |  |  |  | 0 | 33 183 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 783 |  | Nátěry |  |  |  | 0 | 4 898 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 784 |  | Malby |  |  |  | 0 | 76 930 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 792 |  | Mobiliář |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 794 |  | Interiér |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| M21 |  | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 65 431 |  | 0 |  |  |
| M22 |  | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 364 000 |  | 0 |  |  |
| M24 |  | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 173 200 |  | 0 |  |  |
| D96 |  | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 41 302 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 1 104 817 | 1 975 623 |  | 0 |  |  | 602 631 |  | 0 |  |  |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  |  |  | Kč |  | % |  |  | Základna |  |  |  | Kč |  |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  |  | 35 000 |  |  |  |  | 3 080 440 |  |  |  | 35 000 |  |
| Oborová přirážka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 080 440 |  |  |  | 0 |  |
| Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 080 440 |  |  |  | 0 |  |
| Mimostaveništní doprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 080 440 |  |  |  | 0 |  |
| Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 3 683 071 |  |  |  | 128 907 |  |
| Provoz investora |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 3 683 071 |  |  |  | 36 831 |  |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 3 683 071 |  |  |  | 55 246 |  |
| Rezerva rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 3 683 071 |  |  |  | 36 831 |  |
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 815 |  |  |  |

| Slepý rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | 25-2023 Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten |  | Rozpočet: | 25-2023 |  |
| Objekt : |  | SO 101 Budova gymnázia |  | Budova gymnázia- šatny |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 28 | Zpevňování hornin a konstrukcí |  |  |  |  |
| 1 | 289902123R00 | Odsekání betonu stěn, vrstvy do 150 mm | m2 | 0,46 | 1 936,00 | 881,07 |
|  |  | odstranění -1.stupeň schodiště |  |  |  |  |
|  |  | 10% ztratné:1,655*0,25*1,10 |  | 0,46 |  |  |
|  | Celkem za | 28 Zpevňování hornin a konstrukcí |  |  |  | 881,07 |
| Díl: | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  |  |
| 2 | 310271620R00 | Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm | m3 | 1,67 | 7 360,00 | 12 317,70 |
|  |  | viz ST1 |  |  |  |  |
|  |  | po D3:1,48*2,57*2*0,20*1,10 |  | 1,67 |  |  |
| 3 | 311112320RT4 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 20 cm zalití tvárnic betonem C 25/30 | m2 | 2,02 | 1 266,00 | 2 552,26 |
|  |  | zazdívka - schodiště 1.12 |  |  |  |  |
|  |  | 1,68*1,20 |  | 2,02 |  |  |
| 4 | 311361822T00 | Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 8 kg/m2 | t | 0,02 | 48 444,00 | 857,46 |
|  |  | 1,68*1,20*8*1,10/1000 |  | 0,02 |  |  |
| 5 | 317145335R00 | Překlad porobeton. plochý PSF IV/1500 150x124x2000 | kus | 2,02 | 1 813,00 | 3 662,26 |
| 6 | 317944311RT3 | Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.12 | t | 0,02 | 42 100,00 | 980,93 |
|  |  | 2,10*11,10/1000 |  | 0,02 |  |  |
|  | Celkem za | 31 Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 20 370,60 |
| Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  |
| 7 | 340271515R00 | Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm | m3 | 0,08 | 6 920,00 | 560,52 |
|  |  | D4:0,60*0,90*0,15 |  | 0,08 |  |  |
| 8 | 340271615R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm | m3 | 3,59 | 6 885,00 | 24 717,15 |
|  |  | 1.51- dveře:0,80*2,00*0,15 |  | 0,24 |  |  |
|  |  | 1.12:1,90*3,50-1,65*2,00 |  | 3,35 |  |  |
| 9 | 342255028R00 | Příčky z desek Ytong tl. 15 cm | m2 | 8,04 | 1 105,00 | 8 881,44 |
|  |  | 1.11 dveře5/V0:3,125*3,50-1,45*2,00 |  | 8,04 |  |  |
| 10 | 342255032R00 | Příčky z desek Ytong tl. 20 cm | m2 | 5,88 | 1 427,00 | 8 390,76 |
|  |  | zazdění vstupu ze schodiště 1.12 |  |  |  |  |
|  |  | zazdívka -schody:1,68*3,50 |  | 5,88 |  |  |
| 11 | 349231811R00 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm | m2 | 10,68 | 1 357,00 | 14 492,76 |
|  |  | úprava ostění po odburání stěn a oken |  |  |  |  |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | 1/Z+2/Z:2,60*2*2 |  | 10,40 |  |  |
|  |  | 3/Z:4,60*2 |  | 9,20 |  |  |
|  |  | 1.51:3,40*2+3,35*2 |  | 13,50 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 33,10 |  |  |
|  |  | 33,10*0,30 |  | 9,93 |  |  |
|  |  | B3:2,50*2*0,15 |  | 0,75 |  |  |
|  | Celkem za | 34 Stěny a příčky |  |  |  | 57 042,63 |
| Díl: | 41 | Stropy a stropní konstrukce |  |  |  |  |
| 12 | 411321414R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1 | m3 | 0,50 | 5 230,00 | 2 615,00 |
|  |  | zastropení schodiště 1.12 |  |  |  |  |
|  |  | ztratné10%:(2,40+1,20)*0,5*1,68*0,13*1,10 |  | 0,43 |  |  |
|  |  | dopočet:0,0676 |  | 0,07 |  |  |
| 13 | 411354256R00 | Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm | m2 | 4,00 | 684,00 | 2 736,00 |
|  |  | zastropení stávajícího schodiště 1.12 |  |  |  |  |
|  |  | ztratné 20%:(1,20+2,40)*0,5*1,68*1,20 |  | 3,63 |  |  |
|  |  | dopočet:0,3712 |  | 0,37 |  |  |
| 14 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) | t | 0,01 | 48 444,00 | 653,99 |
|  |  | R10- zastropení schodiště 1.12 |  |  |  |  |
|  |  | 2,20*9*0,62*1,10/1000 |  | 0,01 |  |  |
| 15 | 411361921RT4 | Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 | t | 0,02 | 48 120,00 | 846,91 |
|  |  | 4,40 kg/m2 |  |  |  |  |
|  |  | 4,00*4,40/1000 |  | 0,02 |  |  |
|  | Celkem za | 41 Stropy a stropní konstrukce |  |  |  | 6 851,91 |
| Díl: | 43 | Schodiště |  |  |  |  |
| 16 | 430321314R00 | Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 | m3 | 0,36 | 5 270,00 | 1 897,20 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | nástupnice:1,90*6*0,32 |  | 3,65 |  |  |
|  |  | podesta:1,90*1,50 |  | 2,85 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 6,50 |  |  |
|  |  | 6,498*0,05*1,10 |  | 0,36 |  |  |
|  |  | dopočet:0,0026 |  | 0,00 |  |  |
| 17 | 430361921RT4 | Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 | t | 0,04 | 48 444,00 | 1 743,98 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | nástupnice:1,90*6*0,32 |  | 3,65 |  |  |
|  |  | podesta:1,90*1,50 |  | 2,85 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 6,50 |  |  |
|  |  | 6,498*4,40*1,25/1000 |  | 0,04 |  |  |
|  |  | dopočet:0,0003 |  | 0,00 |  |  |
| 18 | 431351121R00 | Bednění podest přímočarých - zřízení | m2 | 3,19 | 2 782,00 | 8 874,58 |
|  |  | 1,50*1,90 |  | 2,85 |  |  |
|  |  | (1,50+1,90)*0,10 |  | 0,34 |  |  |
| 19 | 431351122R00 | Bednění podest přímočarých - odstranění | m2 | 3,19 | 172,00 | 548,68 |
| 20 | 434351141R00 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení | m2 | 3,65 | 1 763,00 | 6 431,42 |
|  |  | nástupnice:1,90*0,32*6 |  | 3,65 |  |  |
| 21 | 434351142R00 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění | m2 | 3,65 | 106,00 | 386,69 |
|  | Celkem za | 43 Schodiště |  |  |  | 19 882,56 |
| Díl: | 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  |  |
| 22 | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m | m2 | 208,10 | 39,70 | 8 261,57 |
|  |  | P1:11,80*17,20-0,75*0,30*4 |  | 202,06 |  |  |
|  |  | (11,80+17,20)*2*0,10 |  | 5,80 |  |  |
|  |  | 0,30*4*2*0,10 |  | 0,24 |  |  |
| 23 | 69366199 | Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 250,00 | 92,00 | 23 000,00 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | P1:11,80*17,20-0,75*0,30*4 |  | 202,06 |  |  |
|  |  | (11,80+17,20)*2*0,10 |  | 5,80 |  |  |
|  |  | 0,30*4*2*0,10 |  | 0,24 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 208,10 |  |  |
|  |  | ztratné 20%:208,10*1,20 |  | 249,72 |  |  |
|  |  | dopočet:0,28 |  | 0,28 |  |  |
|  | Celkem za | 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 31 261,57 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  |
| 24 | 611425631RT2 | Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi | m2 | 1,79 | 1 311,00 | 2 351,67 |
|  |  | oprava po D8:1,655*0,25 |  | 0,41 |  |  |
|  |  | po D6:2,70*0,30 |  | 0,81 |  |  |
|  |  | po D7:(2,10+0,75)*0,20 |  | 0,57 |  |  |
| 25 | 612421431R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 248,89 | 360,20 | 89 651,62 |
|  |  | 1.12:(11,80+17,20)*2*4,60 |  | 266,80 |  |  |
|  |  | 0,40*4,60*8 |  | 14,72 |  |  |
|  |  | -1,65*2,00-2,00*1,75 |  | -6,80 |  |  |
|  |  | -1,48*2,57*5-1,48*4,60 |  | -25,83 |  |  |
| 26 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 59,97 | 486,00 | 29 147,80 |
|  |  | zazdění schodiště 1.12 |  |  |  |  |
|  |  | po D3, D5 |  |  |  |  |
|  |  | chodba 1.51 |  |  |  |  |
|  |  | 1,68*(4,65+3,50) |  | 13,69 |  |  |
|  |  | po D3 /ST1/:1,48*2,57*2*1,10 |  | 8,37 |  |  |
|  |  | po D5:(2,40*3,35-1,45*2,00)*2 |  | 10,28 |  |  |
|  |  | 1.51- dveře:0,90*2,10*2 |  | 3,78 |  |  |
|  |  | 1.11:(3,125*3,50-1,45*2,00)*2 |  | 16,08 |  |  |
|  |  | 1.12- schody:(1,90*3,50-1,65*2,00)*2 |  | 6,70 |  |  |
|  |  | D9:0,60*0,90*2 |  | 1,08 |  |  |
| 27 | 612423631RT2 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 5,10 | 962,00 | 4 906,20 |
|  |  | oprava po D8:3,40*2*0,25 |  | 1,70 |  |  |
|  |  | po D6:3,40*2*0,30 |  | 2,04 |  |  |
|  |  | po D7:3,40*0,20*2 |  | 1,36 |  |  |
| 28 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 21,50 | 729,00 | 15 671,68 |
|  |  | východ+sever:(1,50+2*4,60)*0,40*3 |  | 12,84 |  |  |
|  |  | jih:(2,40+2*3,40)*0,30 |  | 2,76 |  |  |
|  |  | 1.51:(2,40+2*3,35)*0,30 |  | 2,73 |  |  |
|  |  | (2,25+2*3,40)*0,35 |  | 3,17 |  |  |
| 29 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC | m2 | 1,05 | 285,00 | 299,25 |
|  |  | 2,10*0,50 |  | 1,05 |  |  |
|  | Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 142 028,22 |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  |
| 30 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 33,00 | 46,60 | 1 537,80 |
|  |  | sever:1,50*4,60 |  | 6,90 |  |  |
|  |  | jih:2,40*3,50 |  | 8,40 |  |  |
|  |  | východ:1,50*4,60*2 |  | 13,80 |  |  |
|  |  | západ:1,50*2,60 |  | 3,90 |  |  |
| 31 | 622311014R00 | Soklová lišta hliník tl. 140 mm | m | 1,50 | 225,50 | 338,25 |
|  |  | 0,70+0,80 |  | 1,50 |  |  |
| 32 | 622311334RT3 | Zatepl.systém Baumit, fasáda, EPS F plus tl.140 mm s omítkou SilikonTop K2 | m2 | 9,00 | 1 437,00 | 12 933,00 |
|  |  | ST1- západ:1,48*2,57*2*1,15 |  | 8,75 |  |  |
|  |  | dopočet:0,2517 |  | 0,25 |  |  |
| 33 | 622311524RT1 | Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 140 mm s omítkou GranoporTop K2, lepidlo StarContact | m2 | 2,00 | 1 741,00 | 3 483,74 |
|  |  | sloup |  |  |  |  |
|  |  | východ:(0,65+0,80)*1,20*1,15 |  | 2,00 |  |  |
| 34 | 622390721R00 | Povrch.úprava ostění KZS miner;lišty,stěrka,omítka | m2 | 15,00 | 1 190,00 | 17 850,00 |
|  |  | fakturuje se dle skutečně provedené práce |  |  |  |  |
|  |  | ST1- západ:(1,48+2,57*2)*0,25*2 |  | 3,31 |  |  |
|  |  | sever:(1,58+2*4,60)*0,25 |  | 2,70 |  |  |
|  |  | východ:(1,48+2*4,60)*0,25*2 |  | 5,34 |  |  |
|  |  | jih:(2,40+2*3,40)*0,25 |  | 2,30 |  |  |
|  |  | ztratné 5%:13,645*0,05 |  | 0,68 |  |  |
|  |  | dopočet:0,6728 |  | 0,67 |  |  |
|  | Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 36 142,79 |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  |
| 35 | 631316115R00 | Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. | m2 | 4,00 | 47,50 | 190,00 |
|  |  | zastropení schodiště |  |  |  |  |
| 36 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny do tl. 12 cm | m3 | 0,50 | 192,50 | 96,25 |
| 37 | 635212151R00 | Podlaha Cetris PD, desky tl.20 mm, nos.ploš.podkl. | m2 | 219,00 | 887,00 | 194 253,00 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | P1:11,80*17,20-0,75*0,30*4 |  | 202,06 |  |  |
|  |  | (11,80+17,20)*2*0,10 |  | 5,80 |  |  |
|  |  | 0,30*4*2*0,10 |  | 0,24 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 208,10 |  |  |
|  |  | ztratné 5%:208,10*1,05 |  | 218,51 |  |  |
|  |  | dopočet:0,495 |  | 0,50 |  |  |
| 38 | 635212251R00 | Podlaha Cetris PDB,desky tl.20 mm, nos.ploš.podkl. | m2 | 219,00 | 941,00 | 206 079,00 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | P1:11,80*17,20-0,75*0,30*4 |  | 202,06 |  |  |
|  |  | (11,80+17,20)*2*0,10 |  | 5,80 |  |  |
|  |  | 0,30*4*2*0,10 |  | 0,24 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 208,10 |  |  |
|  |  | ztratné 5%:208,10*1,05 |  | 218,51 |  |  |
|  |  | dopočet:0,495 |  | 0,50 |  |  |
|  | Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 400 618,25 |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  |
| 39 | 642945112R00 | Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., pl. do 6,5 m2 | kus | 3,00 | 7 890,00 | 23 670,00 |
|  |  | dodávka v odd. 767 |  |  |  |  |
|  |  | 2/Z-1650/1970:1 |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 1/Z-1450/1970:2 |  | 2,00 |  |  |
| 40 | 648991114T00 | Demontáž parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm | m | 7,25 | 377,00 | 2 733,25 |
|  |  | 1.12:1,45*5 |  | 7,25 |  |  |
|  | Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 26 403,25 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |
| 41 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 66,70 | 63,10 | 4 208,77 |
|  |  | vnější část |  |  |  |  |
|  |  | sever:2,50*4,60 |  | 11,50 |  |  |
|  |  | východ:5,50*4,60 |  | 25,30 |  |  |
|  |  | západ:6,50*4,60 |  | 29,90 |  |  |
| 42 | 941941191RT4 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení SPRINT | m2 | 133,40 | 53,60 | 7 150,24 |
|  |  | uvažuje se 2 měsíce |  |  |  |  |
|  |  | 66,70*2 |  | 133,40 |  |  |
| 43 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 66,70 | 51,50 | 3 435,05 |
| 44 | 946941102RT1 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m | sada | 2,00 | 623,00 | 1 246,00 |
| 45 | 946941102RT1 | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m | den | 130,00 | 856,00 | 111 280,00 |
|  |  | 65*2 |  | 130,00 |  |  |
| 46 | 946941802RT1 | Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m | sada | 2,00 | 413,00 | 826,00 |
|  | Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 128 146,06 |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  |
| 47 | 950000010T00 | Zednická výpomoc pro VZT | kompl | 1,00 | 18 440,00 | 18 440,00 |
|  |  | odhad fakturuje se dle skutečnosti |  |  |  |  |
| 48 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 333,80 | 118,50 | 39 555,63 |
|  |  | 11,80*17,20 |  | 202,96 |  |  |
|  |  | 5,83*3,125 |  | 18,22 |  |  |
|  |  | (8,380+0,340)*(2,70+1,50) |  | 36,62 |  |  |
|  |  | chodba:76 |  | 76,00 |  |  |
| 49 | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule | kus | 14,00 | 168,50 | 2 359,00 |
|  |  | viz výkaz materiálu - schody 6/Z |  |  |  |  |
| 50 | 953981104R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule | kus | 2,00 | 188,00 | 376,00 |
|  |  | viz výkaz materiálu odkaz 6/Z schodiště |  |  |  |  |
| 51 | 954211206R00 | SDK obklad , 3str.1x RF tl 15 mm | m | 45,00 | 720,00 | 32 400,00 |
|  |  | dle PD |  |  |  |  |
|  | Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 93 130,63 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |
| 52 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 2,11 | 895,00 | 1 889,52 |
|  |  | parapety |  |  |  |  |
|  |  | B1:1,45*2,08*0,35*2 |  | 2,11 |  |  |
| 53 | 966079881R00 | Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 | kus | 20,00 | 111,00 | 2 220,00 |
|  |  | rezerva |  |  |  |  |
| 54 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 9,66 | 143,50 | 1 386,21 |
|  |  | rezerva - sever, východ |  |  |  |  |
|  |  | 0,35*4,60*6 |  | 9,66 |  |  |
| 55 | 967043121R00 | Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 30 cm | m2 | 0,41 | 1 018,00 | 421,25 |
|  |  | 1.stupeň schodiště |  |  |  |  |
|  |  | B2:1,655*0,25 |  | 0,41 |  |  |
| 56 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 1,00 | 10,10 | 10,10 |
|  |  | D9- 600/900 mm:1 |  | 1,00 |  |  |
| 57 | 968061113R00 | Vyvěšení plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | kus | 20,00 | 20,30 | 406,00 |
|  |  | D1-1450/2570 mm:2*4 |  | 8,00 |  |  |
|  |  | D3-1480/2570 mm:3*4 |  | 12,00 |  |  |
| 58 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 9,00 | 16,90 | 152,10 |
|  |  | 1.51-800/2000:1 |  | 1,00 |  |  |
|  |  | D7-1800/2000:2 |  | 2,00 |  |  |
|  |  | D8-1600/2000:2 |  | 2,00 |  |  |
|  |  | 1800/1800:2 |  | 2,00 |  |  |
|  |  | D6-2250/2000:2 |  | 2,00 |  |  |
| 59 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 | m2 | 0,54 | 251,50 | 135,81 |
|  |  | D9-600/900:0,60*0,90 |  | 0,54 |  |  |
| 60 | 968062747R00 | Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 | m2 | 19,15 | 75,10 | 1 438,50 |
|  |  | D7:1,655*3,50 |  | 5,79 |  |  |
|  |  | D6:2,25*3,40 |  | 7,65 |  |  |
|  |  | D8:1,68*3,40 |  | 5,71 |  |  |
| 61 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1,60 | 379,50 | 607,20 |
|  |  | 1.51:0,80*2,00 |  | 1,60 |  |  |
| 62 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2 | m2 | 18,86 | 163,00 | 3 074,80 |
|  |  | D1-1450/2570 mm:1,45*2,57*2 |  | 7,45 |  |  |
|  |  | D3-1480/2570 mm:1,48*2,57*3 |  | 11,41 |  |  |
| 63 | 968083012R00 | Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 | m2 | 13,27 | 211,50 | 2 806,18 |
|  |  | D2-1580/4600:1,58*4,60 |  | 7,27 |  |  |
|  |  | D5-1500/2000:1,50*2,00 |  | 3,00 |  |  |
|  |  | D4-1500/2000:1,50*2,00 |  | 3,00 |  |  |
| 64 | 968083033R00 | Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2 | m2 | 8,04 | 101,00 | 812,04 |
|  |  | D5-2400/3350:2,40*3,35 |  | 8,04 |  |  |
|  | Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 15 359,72 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  |
| 65 | 970231350R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 350 mm | m | 8,32 | 1 934,00 | 16 090,88 |
|  |  | 1,12 |  |  |  |  |
|  |  | B1-parapety:2,08*2*2 |  | 8,32 |  |  |
| 66 | 970241300R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 300 mm | m | 1,68 | 1 725,00 | 2 898,00 |
|  |  | 1.stupeň schodiště 1.12 |  |  |  |  |
|  |  | B2:1,68 |  | 1,68 |  |  |
| 67 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 3,47 | 174,00 | 602,91 |
|  |  | B3:1,65*2,10 |  | 3,47 |  |  |
| 68 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 2,10 | 241,50 | 507,15 |
|  |  | P1:2,10 |  | 2,10 |  |  |
| 69 | 976074141R00 | Vybourání kotevních želez zeď beton, kámen | kus | 6,00 | 292,50 | 1 755,00 |
|  |  | Sahara, nástřešek jih |  |  |  |  |
| 70 | 976081111R00 | Vybourání pozedního madla z jakéhokoliv zdiva | m | 2,40 | 107,50 | 258,00 |
| 71 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 227,35 | 51,00 | 11 594,70 |
|  |  | 1.12:(11,80+17,20)*2*4,60 |  | 266,80 |  |  |
|  |  | 0,40*4,60*8 |  | 14,72 |  |  |
|  |  | -1,655*3,50-1,65*2,00 |  | -9,09 |  |  |
|  |  | -1,48*2,57*9-1,48*4,60 |  | -41,04 |  |  |
|  |  | -2,00*1,75-0,60*0,90 |  | -4,04 |  |  |
| 72 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 6,03 | 154,00 | 928,93 |
|  |  | B1- ker.pásek:1,45*2,08*2 |  | 6,03 |  |  |
| 73 | 978071621R00 | Odsekání omítky a izol. desek nad 5 cm nad 1 m2 | m2 | 6,03 | 220,00 | 1 327,04 |
|  |  | B1:1,45*2,08*2 |  | 6,03 |  |  |
|  | Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 35 962,61 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| 74 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 39,55 | 1 250,00 | 49 432,96 |
|  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 49 432,96 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  |
| 75 | 711212000RU1 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. 219 | m2 | 219,00 | 66,50 | 14 563,50 |
| 76 | 711212002RT3 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm | m2 | 219,00 | 591,00 | 129 429,00 |
|  |  | P1:11,80*17,20-0,75*0,30*4 |  | 202,06 |  |  |
|  |  | (11,80+17,20)*2*0,10 |  | 5,80 |  |  |
|  |  | 0,30*4*2*0,10 |  | 0,24 |  |  |
|  |  | ztratné 5%:208,10*0,05 |  | 10,41 |  |  |
|  |  | dopočet:0,495 |  | 0,50 |  |  |
| 77 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 446,00 | 3,70 | 1 650,20 |
|  | Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 145 642,70 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  |
| 78 | 713191100RT9 | Položení separační fólie včetně dodávky fólie | m2 | 250,00 | 41,00 | 10 250,00 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | P1:11,80*17,20-0,75*0,30*4 |  | 202,06 |  |  |
|  |  | (11,80+17,20)*2*0,10 |  | 5,80 |  |  |
|  |  | 0,30*4*2*0,10 |  | 0,24 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 208,10 |  |  |
|  |  | ztratné 20%:208,10*1,20 |  | 249,72 |  |  |
|  |  | dopočet:0,28 |  | 0,28 |  |  |
| 79 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 102,00 | 3,70 | 377,40 |
|  | Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 10 627,40 |
| Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  |  |
| 80 | 720000000T00 | Zdravotechnická instalace- přenos viz příloha dešťová kanalizace | kompl | 1,00 | 18 200,00 | 18 200,00 |
| 81 | 720000043T00 | Požární vodovod- prodloužení přenos viz příloha | kompl | 1,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
|  | Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 142 200,00 |
| Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  |
| 82 | 730000000T00 | Ústřední vytápění- přenos viz příloha | kompl | 1,00 | 84 900,00 | 84 900,00 |
|  |  | viz technická zpráva projektanta |  |  |  |  |
|  | Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 84 900,00 |
| Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  |
| 83 | 735411813T00 | Demontáž konvektorů do 2150 mm /Sahara/ | kus | 1,00 | 2 650,00 | 2 650,00 |
|  | Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 2 650,00 |
| Díl: | 7631 | Konstrukce sádrokartonové |  |  |  |  |
| 84 | 763131714U00 | SDK podhled zákl penetrační nátěr | m2 | 27,00 | 438,00 | 11 826,00 |
|  |  | 45*(0,30+2*0,15) |  | 27,00 |  |  |
|  | Celkem za | 7631 Konstrukce sádrokartonové |  |  |  | 11 826,00 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |
| 85 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 7,50 | 53,30 | 399,75 |
|  |  | 1,50*5 |  | 7,50 |  |  |
| 86 | 764510440RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm nalepení Enkolitem | m | 4,50 | 830,00 | 3 735,00 |
|  |  | západ:3*1,50 |  | 4,50 |  |  |
| 87 | 998764203R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | % | 118,00 | 6,20 | 731,60 |
|  | Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 4 866,35 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |
| 88 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 13,75 | 73,60 | 1 012,00 |
|  |  | D7:(2,10+0,80)*3,50+1,80*2,00 |  | 13,75 |  |  |
| 89 | 766211811U00 | Dmtž schodišťové madlo | m | 2,40 | 102,00 | 244,80 |
| 90 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 117,07 | 182,00 | 21 306,23 |
|  |  | 1.12:(17,20+11,80)*2*2,08 |  | 120,64 |  |  |
|  |  | 0,40*2,08*8 |  | 6,66 |  |  |
|  |  | -(1,655+1,58)*2,08 |  | -6,73 |  |  |
|  |  | -2,00*1,75 |  | -3,50 |  |  |
| 91 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 117,07 | 32,40 | 3 792,98 |
| 92 | 766661912R00 | Oprava dveřních křídel kompl., s výměnou prvků s úpravou na novou výšku | m2 | 3,50 | 628,00 | 2 198,00 |
|  |  | provede investor svépomocí vč.zkrácení křídel |  |  |  |  |
|  |  | dveře do stáv.šaten:2,00*1,75 |  | 3,50 |  |  |
| 93 | 766825821R00 | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových | kus | 6,00 | 206,50 | 1 239,00 |
|  |  | 5975/3400 mm |  |  |  |  |
|  |  | zajistí investor před zahájením stavebních prací |  |  |  |  |
|  |  | 1.11:6 |  | 6,00 |  |  |
| 94 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 440,00 | 4,80 | 2 112,00 |
|  | Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 31 905,01 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |
| 95 | 767100015T00 | Montáž a dodávka ocel. zábradlí, vč. nátěru dle návrhu architekta | bm | 3,75 | 7 890,00 | 29 587,50 |
|  |  | viz tabulka zámečníka |  |  |  |  |
|  |  | 6/Z:1,50+2,25 |  | 3,75 |  |  |
| 96 | 767111102T00 | Dodávka a montáž Al dveří, kování, zasklení paniková hrazda, samozavirač- viz tabulka prvků | m2 | 9,10 | 21 978,00 | 200 043,76 |
|  |  | výroba viz tabulka |  |  |  |  |
|  |  | zasklení bezpečnostní, |  |  |  |  |
|  |  | signální polepy skel |  |  |  |  |
|  |  | cena odhad- fakturuje se dle nabídky |  |  |  |  |
|  |  | 1b/VO- východ:1,48*2,05*2 |  | 6,07 |  |  |
|  |  | 2b/VO- sever:1,48*2,05 |  | 3,03 |  |  |
| 97 | 767111126T00 | Montáž pororoštu - nerezová ocel 1800/1250 mm | ks | 1,00 | 1 840,00 | 1 840,00 |
|  |  | 4/Z:1 |  | 1,00 |  |  |
| 98 | 767111127T00 | Montáž a dodávka nerez madla TR Js 51mm, 33,7 mm | bm | 4,50 | 3 770,00 | 16 965,00 |
|  |  | viz tabulka zámečníka |  |  |  |  |
|  |  | 5a/Z- v.900 mm:2,25 |  | 2,25 |  |  |
|  |  | 5b/Z- v.600-700 mm:2,25 |  | 2,25 |  |  |
| 99 | 767122813T00 | Demontáž drátěné sítě na oknech vč.upevňovacích prvků | m2 | 64,03 | 245,00 | 15 687,35 |
|  |  | zajistí investor před zahájením stavby |  |  |  |  |
|  |  | 1.12:(11,80+6,40)*3,00 |  | 54,60 |  |  |
|  |  | 2,05*4,60 |  | 9,43 |  |  |
| 100 | 767531111U00 | Mtž vstupní rohož čistící zóna | m2 | 1,20 | 410,00 | 492,00 |
|  |  | 4/Z:1,20*0,50*2 |  | 1,20 |  |  |
| 101 | 767616112T00 | Okno z Al -protipožární viz tabulka odk. 4/VO vel. 1480/2570 mm | ks | 1,00 | 110 975,00 | 110 975,00 |
| 102 | 767616113T00 | Ocelová zárubeň pro 2- křídlové dveře 1450/1970 a 1650/1970 cm- požární provedení | ks | 3,00 | 15 219,00 | 45 657,00 |
| 103 | 767646521R00 | Montáž dveří protipožár. 2 křídlových, H do 197 cm | kus | 3,00 | 5 020,00 | 15 060,00 |
|  |  | 5/VO- 1450/2000:2 |  | 2,00 |  |  |
|  |  | 6/VO- 1650/2000:1 |  | 1,00 |  |  |
| 104 | 767657523R00 | Montáž protipožárních otvorů H do 240 cm okno vč. dopravy | kus | 1,00 | 14 730,00 | 14 730,00 |
|  |  | západ |  |  |  |  |
|  |  | 4/VO- 1480/2570 mm:1 |  | 1,00 |  |  |
| 105 | 767995104R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg | kg | 637,70 | 110,00 | 70 147,00 |
|  |  | viz výpis materiálu |  |  |  |  |
|  |  | 7/Z -schodiště:637,70 |  | 637,70 |  |  |
| 106 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 30,00 | 54,00 | 1 620,00 |
|  |  | konsoly,chráničky, mříž na okno - fakturuje se dle skutečnosti |  |  |  |  |
| 107 | 553811007 | Rám pro zapuštění profil L - nerez | m | 12,90 | 680,00 | 8 772,00 |
|  |  | 3/Z:(1,80+1,25)*2 |  | 6,10 |  |  |
|  |  | 4/Z:(1,20+0,50)*2*2 |  | 6,80 |  |  |
| 108 | 55381106.A | Škrabák ocelový samonosný- pororošt nerez protiskluzná úprava 1800x1250 mm | m2 | 2,25 | 3 560,00 | 8 010,00 |
|  |  | 3/Z:1,80*1,25 |  | 2,25 |  |  |
| 109 | 553811095 | Rohož vstupní OUTWELL, výška 18 mm | m2 | 1,20 | 550,00 | 660,00 |
|  |  | 4/Z:1,20*0,50*2 |  | 1,20 |  |  |
| 110 | 61165324 | Dveře vnitřní protipožární 145 až 165x197 cm včetně kování, zámku, nátěru | kus | 3,00 | 55 000,00 | 165 000,00 |
|  |  | upřesní se dle nabídky |  |  |  |  |
|  |  | 5/VO- 1450/2000:2 |  | 2,00 |  |  |
|  |  | 6/VO- 1650/2000:1 |  | 1,00 |  |  |
| 111 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % |  |  |  |
|  | Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 705 246,61 |
| Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  |  |
| 112 | 769000005T00 | Úprava stávajicí plastové stěny s dveřmi/ kování/ stěna 2400/3500 mm, dveře1700/2050 mm | ks | 1,00 | 128 800,00 | 128 800,00 |
|  |  | odhad- výměna zasklení dveří za bezpečnostní- |  |  |  |  |
|  |  | viz popis tabulka |  |  |  |  |
|  |  | odkaz 3/VO |  |  |  |  |
| 113 | 769000013T00 | Dodávka plastových nadsvětlíků vč.kování, zasklení zesílené rámy | m2 | 11,47 | 21 055,00 | 241 500,85 |
|  |  | provedení viz tabulka výrobků |  |  |  |  |
|  |  | 1a/VO-1480/2550:1,48*2,55*2 |  | 7,55 |  |  |
|  |  | 2a/VO-1480/2650:1,48*2,65 |  | 3,92 |  |  |
|  | Celkem za | 769 Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 370 300,85 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  |
| 114 | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm | m2 | 11,50 | 126,50 | 1 454,75 |
|  |  | zastropení:1,68*2,80 |  | 4,70 |  |  |
|  |  | podesta+nástupnice:1,90*1,65 |  | 3,14 |  |  |
|  |  | nástupnice:1,90*0,30*6 |  | 3,42 |  |  |
|  |  | dopočet:0,241 |  | 0,24 |  |  |
| 115 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G | m2 | 11,50 | 48,70 | 560,05 |
|  |  | vč.materálu |  |  |  |  |
|  |  | zastropení:1,68*2,80 |  | 4,70 |  |  |
|  |  | podesta schodiště:1,90*1,65 |  | 3,14 |  |  |
|  |  | nástupnice:1,90*0,30*6 |  | 3,42 |  |  |
|  |  | dopočet:0,241 |  | 0,24 |  |  |
| 116 | 771120111R00 | Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada | m | 11,40 | 226,00 | 2 576,40 |
|  |  | OK schody:1,90*6 |  | 11,40 |  |  |
| 117 | 771475014RU1 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výšky do 10 cm flex.lepidlo, spár.hmota | m | 7,00 | 140,00 | 980,00 |
|  |  | (2,50+1,655+0,40)*1,05 |  | 4,78 |  |  |
|  |  | podesta:1,50 |  | 1,50 |  |  |
|  |  | dopočet:0,7172 |  | 0,72 |  |  |
| 118 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 7,00 | 92,90 | 650,30 |
| 119 | 771575113RU2 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota) | m2 | 8,00 |  |  |
|  |  | zastropení:1,68*2,80 |  | 4,70 |  |  |
|  |  | podesta:1,90*1,65 |  | 3,14 |  |  |
|  |  | dopočet:0,161 |  | 0,16 |  |  |
| 120 | 771589791R00 | Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 8,00 | 64,40 | 515,20 |
| 121 | 23596008 | Stěrka vyrovnávací Sika Level-100 AT pro podlahy | kg | 18,55 | 86,00 | 1 595,60 |
|  |  | 1,55 kg/m2-1 mm |  |  |  |  |
|  |  | 11,40*1,55*1,05 |  | 18,55 |  |  |
| 122 | 597642076 | Dlažba Graniti Fiandre 300x600x9 mm | m2 | 13,00 | 780,00 | 10 140,00 |
|  |  | materiál odsouhlasit s architektem |  |  |  |  |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | plocha:8 |  | 8,00 |  |  |
|  |  | schody-nástupnice:1,90*0,30*6 |  | 3,42 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 11,42 |  |  |
|  |  | 11,42*1,10 |  | 12,56 |  |  |
|  |  | dopočet:0,438 |  | 0,44 |  |  |
| 123 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 616,00 | 3,70 | 2 279,20 |
|  | Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 20 751,50 |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  |
| 124 | 776200810RT3 | Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť z ploch do 5 m2 | m | 14,40 | 36,50 | 525,60 |
|  |  | 8*1,80 |  | 14,40 |  |  |
| 125 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 65,00 | 98,60 | 6 409,00 |
|  |  | P1:(11,80+17,20)*2 |  | 58,00 |  |  |
|  |  | 0,40*2*4 |  | 3,20 |  |  |
|  |  | ztratné 5%:61,0*0,05 |  | 3,05 |  |  |
|  |  | dopočet:0,75 |  | 0,75 |  |  |
| 126 | 776521201T00 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny tl. 2,5 mm | m2 | 217,00 | 1 450,00 | 314 650,00 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | P1:11,80*17,20-0,75*0,30*4 |  | 202,06 |  |  |
|  |  | (11,80+17,20)*2*0,10 |  | 5,80 |  |  |
|  |  | 0,30*4*2*0,10 |  | 0,24 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 208,10 |  |  |
|  |  | ztratné 4%:208,10*1,04 |  | 216,42 |  |  |
|  |  | dopočet:0,576 |  | 0,58 |  |  |
| 127 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % | 3 004,00 | 2,70 | 8 110,80 |
|  | Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 329 695,40 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  |  |
| 128 | 781735011R00 | Montáž cihelných pásků 250x65x15 mm, do tmele | m2 | 16,94 | 1 272,00 | 21 547,68 |
|  |  | východ- rezerva:1,50 |  | 1,50 |  |  |
|  |  | východ-ostění:0,20*4,60*4+1,50*0,20*2 |  | 4,28 |  |  |
|  |  | sever:0,20*4,60*2+1,50*0,20 |  | 2,14 |  |  |
|  |  | západ:0,20*(2,60*6+1,50*3) |  | 4,02 |  |  |
|  |  | rezerva VZT..:5,00 |  | 5,00 |  |  |
| 129 | 59635024 | Pásek obkladový cihelný 250/65/15 | m2 | 19,00 | 560,00 | 10 640,00 |
|  |  | ztratné 10%:16,94*1,10 |  | 18,63 |  |  |
|  |  | dopočet:0,366 |  | 0,37 |  |  |
| 130 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 321,00 | 3,10 | 995,10 |
|  | Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 33 182,78 |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  |
| 131 | 783222110RT1 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulín antikoroz. email Ferronotte 2 x, ředidlo Pinosolve | m2 | 20,41 | 240,00 | 4 897,54 |
|  |  | 32 m2/1t |  |  |  |  |
|  |  | OK schodiště :637,70*32/1000 |  | 20,41 |  |  |
|  | Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 4 897,54 |
| Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  |
| 132 | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem 1 x | m2 | 851,00 | 29,00 | 24 679,00 |
|  |  | 1.12- strop:11,80*17,20+11,80*0,50*4 |  | 226,56 |  |  |
|  |  | stěny:(11,80+17,20)*2*4,60 |  | 266,80 |  |  |
|  |  | -1,48*2,57*5 |  | -19,02 |  |  |
|  |  | -1,48*4,60*3 |  | -20,42 |  |  |
|  |  | -1,65*2,00-2,00*1,75 |  | -6,80 |  |  |
|  |  | (1,48+2*2,57)*0,30*5 |  | 9,93 |  |  |
|  |  | (1,48+2*4,60)*0,30*3 |  | 9,61 |  |  |
|  |  | 1.51- strop:5,93*2,70 |  | 16,01 |  |  |
|  |  | stěny:(5,93+2,70)*2*3,50 |  | 60,41 |  |  |
|  |  | -2,40*3,40*2 |  | -16,32 |  |  |
|  |  | -2,40*2,50-2,25*3,40 |  | -13,65 |  |  |
|  |  | (2,40+2*3,40)*0,15*2 |  | 2,76 |  |  |
|  |  | (2,25+2*2,40)*0,15 |  | 1,06 |  |  |
|  |  | (2,25+2*3,40)*0,34 |  | 3,08 |  |  |
|  |  | 1.11- strop:4,475*3,125 |  | 13,98 |  |  |
|  |  | stěny:(4,475+3,125)*2*3,50 |  | 53,20 |  |  |
|  |  | -2,25*3,40-1,65*2,00 |  | -10,95 |  |  |
|  |  | -1,45*2,00-0,70*1,97*3 |  | -7,04 |  |  |
|  |  | 1.02-strop:76,00 |  | 76,00 |  |  |
|  |  | 2,075*3,125+1,68*3,125 |  | 11,73 |  |  |
|  |  | 5,86*1,68 |  | 9,84 |  |  |
|  |  | stěny:(2,075*2+3,15)*3,50+1,45*2,00 |  | 28,45 |  |  |
|  |  | 0,40*3,50*2 |  | 2,80 |  |  |
|  |  | (18,80+3,00)*2*3,50 |  | 152,60 |  |  |
|  |  | dopočet:0,368 |  | 0,37 |  |  |
| 133 | 784115512R00 | Malba protiplísňová bílá, bez penetrace, 2 x šachta | m2 | 851,00 | 61,40 | 52 251,40 |
|  | Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 76 930,40 |
| Díl: | 792 | Mobiliář |  |  |  |  |
| 134 | 792000220T00 | Demontáž stávajících herních prvků vnitřního zařízení | kompl | 1,00 |  |  |
|  |  | kruhy, šplhací lana,basketbalová deska, žebřiny atd. |  |  |  |  |
|  |  | vnitřní zařízení- lavice, hodiny a pod. |  |  |  |  |
|  |  | demontáž není součástí tohoto ropzpočtu |  |  |  |  |
|  | Celkem za | 792 Mobiliář |  |  |  |  |
| Díl: | 794 | Interiér |  |  |  |  |
| 135 | 794000004T00 | Zařízení - interiér šatní dvoudílná skřínka 1850x500x500 mm | ks | 180,00 |  |  |
|  |  | kovový šatník SAS 22A s cylindrickým zámkem |  |  |  |  |
|  |  | 2-dílná kovová |  |  |  |  |
|  |  | 360/2 |  | 180,00 |  |  |
|  | Celkem za | 794 Interiér |  |  |  |  |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  |
| 136 | 210000000T00 | Elektroinstalace -přenos viz příloha | kompl | 1,00 | 65 431,00 | 65 431,00 |
|  | Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 65 431,00 |
| Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  |  |
| 137 | 220000005T00 | EPS - přenos viz příloha | kompl | 1,00 | 364 000,00 | 364 000,00 |
|  | Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 364 000,00 |
| Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  |
| 138 | 240000000T00 | Vzduchotechnika -přenos viz příloha | kompl | 1,00 | 173 200,00 | 173 200,00 |
|  | Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 173 200,00 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |
| 139 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 18,34 | 226,00 | 4 144,17 |
| 140 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 165,03 | 15,60 | 2 574,52 |
| 141 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 36,67 | 318,00 | 11 662,36 |
| 142 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 18,34 | 1 250,00 | 22 921,31 |
|  |  | Otrokovice |  |  |  |  |
|  | Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 41 302,36 |