| SLEPÝ ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet |  |  |  | 25-2023 |  |  |  | Zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  | JKSO |  | 822.2 |  |
| Objekt |  |  |  | Název objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SKP |  |  |  |
| SO 101a |  |  |  | Zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měrná jednotka |  |  |  |
| Stavba |  |  |  | Název stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet jednotek |  |  |  |
| 25-2023 |  |  |  | Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Náklady na m.j. |  | 0 |  |
| Projektant |  |  |  | ALFING Zlín, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ rozpočtu |  |  |  |
| Zpracovatel projektu |  |  |  | ALFING Zlín, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  |  |  | Gymnázium Otrokovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel |  |  |  | Centring spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakázkové číslo |  | 25-2023 |  |
| Rozpočtoval |  |  |  | David Směja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet listů |  |  |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HSV celkem |  |  |  | 209 540 |  |  | Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Z | PSV celkem |  |  |  | 0 |  |  | Oborová přirážka |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| R | M práce celkem |  |  |  | 0 |  |  | Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| N | M dodávky celkem |  |  |  | 0 |  |  | Mimostaveništní doprava |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ZRN celkem |  |  |  |  | 209 540 |  |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  | 7 334 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Provoz investora |  |  |  |  |  |  |  | 2 095 |  |  |
| HZS |  |  |  |  | 0 |  |  | Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  |  |  |  | 3 143 |  |  |
| ZRN+HZS |  |  |  |  | 209 540 |  |  | Ostatní náklady neuvedené |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ZRN+ost.náklady+HZS |  |  |  |  | 222 113 |  |  | Ostatní náklady celkem |  |  |  |  |  |  |  | 12 572 |  |  |
| Vypracoval |  |  |  |  |  |  | Za zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Za objednatele |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |  | Jméno : Ing. Hana Císařová |  |  |  |  |  |  | Jméno : |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  | Datum : 11.10.2023 |  |  |  |  |  |  | Datum : |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |
| Základ pro DPH |  |  | 21,0 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 222 113 Kč |  |  |  |  |
| DPH |  |  | 21,0 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 46 644 Kč |  |  |  |  |
| Základ pro DPH |  |  | 0,0 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |  |
| DPH |  |  | 0,0 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 757 Kč |  |  |  |  |
| Poznámka : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stavba : |  | 25-2023 Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten |  |  |  |  | Rozpočet : | 25-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | SO 101a Zpevněné plochy |  |  |  |  | Zpevněné plochy |  |  |
| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavební díl |  |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  | 4 899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 2 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 2 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 7 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 6 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Úprava podloží a základ.spáry |  |  |  | 7 977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Základy |  |  |  | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 2 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Schodiště |  |  |  | 45 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 27 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Kryty štěrkových a živičných komunikací |  |  |  | 10 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Dlažby a předlažby komunikací |  |  |  | 53 689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 18 848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 17 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CELKEM OBJEKT |  |  |  | 209 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  |  |  | 209 540 |  | 0 |
| Oborová přirážka |  |  |  |  |  |  | 209 540 |  | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  |  |  | 209 540 |  | 0 |
| Mimostaveništní doprava |  |  |  |  |  |  | 209 540 |  | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 3,5 | 209 540 |  | 7 334 |
| Provoz investora |  |  |  |  |  | 1,0 | 209 540 |  | 2 095 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  |  | 1,5 | 209 540 |  | 3 143 |
| Rezerva rozpočtu |  |  |  |  |  |  | 209 540 |  | 0 |
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  |  | 12 572 |  |

| Slepý rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | 25-2023 Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten |  | Rozpočet: | 25-2023 |  |
| Objekt : |  | SO 101a Zpevněné plochy |  | Zpevněné plochy |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  |  |
| 1 | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 4,00 | 85,80 | 343,20 |
|  |  | uschovat pro případné znovupoužití |  |  |  |  |
|  |  | stáv.chodník:4,00 |  | 4,00 |  |  |
|  | Celkem za | 11 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 343,20 |
| Díl: | 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  |  |
| 2 | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m | m3 | 11,71 | 82,60 | 967,04 |
|  |  | dle TZ- zůstává na mezideponii, a použije se na vyrovnání a modelaci terénu v areálu |  |  |  |  |
|  |  | (13,70*4,00+7,75*3,00)*0,15 |  | 11,71 |  |  |
| 3 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 17,48 | 188,00 | 3 286,84 |
|  |  | odpočet ornice 15 cm:(13,70*4,00+7,75*3,00)*(0,35-0,15) |  | 15,61 |  |  |
|  |  | stlačitelnost 12%:15,61*0,12 |  | 1,87 |  |  |
| 4 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 17,48 | 36,90 | 645,13 |
|  | Celkem za | 12 Odkopávky a prokopávky |  |  |  | 4 899,01 |
| Díl: | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  |
| 5 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 4,38 | 475,50 | 2 081,26 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | obrubníky:(8,35*2+1,60*2+2,70)*0,40*0,20 |  | 1,81 |  |  |
|  |  | schody:3,50*0,40*0,75*2 |  | 2,10 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 3,91 |  |  |
|  |  | stlačitelnost 12%:3,908*1,12 |  | 4,38 |  |  |
| 6 | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 4,38 | 171,00 | 748,47 |
|  | Celkem za | 13 Hloubené vykopávky |  |  |  | 2 829,73 |
| Díl: | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  |
| 7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 10,93 | 262,50 | 2 869,15 |
|  |  | uvažuje se 10 km, fakturuje se dle skutečnosti |  |  |  |  |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | odkopávka:17,4832 |  | 17,48 |  |  |
|  |  | rýha:4,377 |  | 4,38 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 21,86 |  |  |
|  |  | 50%:21,8602*0,5 |  | 10,93 |  |  |
|  | Celkem za | 16 Přemístění výkopku |  |  |  | 2 869,15 |
| Díl: | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  |
| 8 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 21,86 | 26,50 | 579,30 |
|  |  | odkopávka:17,4832 |  | 17,48 |  |  |
|  |  | rýha:4,377 |  | 4,38 |  |  |
| 9 | 171201201R00 | Následná modelace terénu | m3 | 10,93 | 16,30 | 178,16 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | odkopávka:17,4832 |  | 17,48 |  |  |
|  |  | rýha:4,377 |  | 4,38 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 21,86 |  |  |
|  |  | 50%:21,8602*0,50 |  | 10,93 |  |  |
| 10 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 10,93 | 123,00 | 1 344,40 |
|  |  | úprava terénu v areálu školy- odhad |  |  |  |  |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | odkopávka:17,4832 |  | 17,48 |  |  |
|  |  | rýha:4,377 |  | 4,38 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 21,86 |  |  |
|  |  | 50%:21,8602*0,5 |  | 10,93 |  |  |
| 11 | 175101203T00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny zhutněný štěrkopísek | m3 | 3,62 | 177,00 | 640,03 |
|  |  | kolem obrubníků |  |  |  |  |
|  |  | obrubníky:(8,35*2+1,60*2+2,70)*0,20*0,40*2 |  | 3,62 |  |  |
| 12 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 10,93 | 450,00 | 4 918,55 |
|  | Celkem za | 17 Konstrukce ze zemin |  |  |  | 7 660,44 |
| Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 13 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 22,50 | 24,10 | 542,25 |
|  |  | viz poznámka 1 |  |  |  |  |
|  |  | (6,60+5,40+3,00)*1,50 |  | 22,50 |  |  |
| 14 | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 22,50 | 6,90 | 155,25 |
|  |  | (6,60+5,40+3,00)*1,50 |  | 22,50 |  |  |
| 15 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 87,09 | 13,20 | 1 149,59 |
|  |  | chodník+schody:13,70*4,00+7,75*3,00 |  | 78,05 |  |  |
|  |  | obrubníky:(8,35*2+1,60*2+2,70)*0,40 |  | 9,04 |  |  |
| 16 | 181301103R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 | m2 | 22,50 | 94,20 | 2 119,50 |
|  |  | poznámka 1:(6,60+5,40+3,00)*1,50 |  | 22,50 |  |  |
| 17 | 182001151T00 | Prokypření půdy rotavátorem | m2 | 22,50 | 71,00 | 1 597,50 |
| 18 | 185802114R00 | Hnojení hnojivem - trávník jen práce , materiál ve specifikaci | t | 0,00 | 34 970,00 | 34,97 |
| 19 | 00572420 | Směs travní parková | kg | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
|  |  | 22,50*0,035*1,10 |  | 0,87 |  |  |
|  |  | dopočet:0,1337 |  | 0,13 |  |  |
| 20 | 25191158 | Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg | Kg | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
|  | Celkem za | 18 Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 6 169,06 |
| Díl: | 21 | Úprava podloží a základ.spáry |  |  |  |  |
| 21 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou | m2 | 87,09 | 91,60 | 7 977,44 |
|  |  | 13,70*4,00+7,75*3,00 |  | 78,05 |  |  |
|  |  | obrubníky:(8,35*2+1,60*2+2,70)*0,40 |  | 9,04 |  |  |
|  | Celkem za | 21 Úprava podloží a základ.spáry |  |  |  | 7 977,44 |
| Díl: | 27 | Základy |  |  |  |  |
| 22 | 271531111R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm | m3 | 0,60 | 1 372,00 | 823,20 |
|  | 271531111R01 | základ schodiště:3,50*0,40*0,20*2 |  | 0,56 |  |  |
|  | 271531111R02 | dopočet:0,04 |  | 0,04 |  |  |
|  | Celkem za | 27 Základy |  |  |  | 823,20 |
| Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  |  |
| 23 | 388994111R00 | Chránička kabelu z PVC 110/4,2 mm, výkop D+M | m | 11,50 | 217,50 | 2 501,25 |
|  |  | rezerva |  |  |  |  |
|  | Celkem za | 38 Kompletní konstrukce |  |  |  | 2 501,25 |
| Díl: | 43 | Schodiště |  |  |  |  |
| 24 | 430321314R00 | Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 | m3 | 3,03 | 4 970,00 | 15 083,45 |
|  |  | podstupň.deska:3,50*1,95*0,15*1,05 |  | 1,07 |  |  |
|  |  | základ pod schody:3,50*0,40*(0,80+0,60) |  | 1,96 |  |  |
| 25 | 430361921RT4 | Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 | t | 0,06 | 48 444,00 | 3 124,64 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | deska:3,50*1,95 |  | 6,83 |  |  |
|  |  | základ:3,50*(0,80+0,60) |  | 4,90 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 11,73 |  |  |
|  |  | 11,725*4,40*1,25/1000 |  | 0,06 |  |  |
| 26 | 434311115R00 | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 | m | 21,00 | 357,00 | 7 497,00 |
|  |  | 3,50*6 |  | 21,00 |  |  |
| 27 | 434351141R00 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení | m2 | 10,08 | 1 817,00 | 18 315,36 |
|  |  | (0,33+0,15)*3,50*6 |  | 10,08 |  |  |
| 28 | 434351142R00 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění | m2 | 10,08 | 106,00 | 1 068,48 |
|  |  | (0,33+0,15)*3,50*6 |  | 10,08 |  |  |
|  | Celkem za | 43 Schodiště |  |  |  | 45 088,93 |
| Díl: | 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  |  |
| 29 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 137,75 | 152,00 | 20 938,00 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | chodník+schody:7,75*2,70+13,70*3,50 |  | 68,88 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 68,88 |  |  |
|  |  | 2x100 mm:68,875*2 |  | 137,75 |  |  |
| 30 | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m | m2 | 68,88 | 32,60 | 2 245,33 |
|  |  | chodník:7,75*2,70 |  | 20,93 |  |  |
|  |  | 13,70*3,50 |  | 47,95 |  |  |
| 31 | 69366199 | Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 86,09 | 54,70 | 4 709,33 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | chodník:7,75*2,70 |  | 20,93 |  |  |
|  |  | 13,70*3,50 |  | 47,95 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 68,88 |  |  |
|  |  | 68,875*1,25 |  | 86,09 |  |  |
|  | Celkem za | 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 27 892,66 |
| Díl: | 57 | Kryty štěrkových a živičných komunikací |  |  |  |  |
| 32 | 571902111R00 | Posyp krytu kamenivem drceným do 10 kg/m2 | m2 | 63,10 | 10,40 | 656,24 |
|  |  | jemný křemičitý písek |  |  |  |  |
|  |  | chodník:7,75*2,70 |  | 20,93 |  |  |
|  |  | (13,70-1,65)*3,50 |  | 42,18 |  |  |
| 33 | 24551544 | Písek křemičitý ST 03/08 zrnitost 0,3-0,8 mm | kg | 299,73 | 33,20 | 9 950,87 |
|  |  | balení 50 kg |  |  |  |  |
|  |  | 63,10*4,75 |  | 299,73 |  |  |
|  | Celkem za | 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací |  |  |  | 10 607,11 |
| Díl: | 59 | Dlažby a předlažby komunikací |  |  |  |  |
| 34 | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm | m2 | 64,15 | 304,00 | 19 501,60 |
|  |  | chodník:7,75*2,70 |  | 20,93 |  |  |
|  |  | (13,70-1,65)*3,50 |  | 42,18 |  |  |
|  |  | 1,50*0,35*2 |  | 1,05 |  |  |
| 35 | 596215045R00 | Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2 | m2 | 64,15 | 23,10 | 1 481,87 |
| 36 | 596291113R00 | Řezání dlažby tl. 80 mm | m | 18,30 |  |  |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | 8,35*2+3,55+7,75*2+0,85 |  | 36,60 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 36,60 |  |  |
|  |  | 50%:36,60*0,50 |  | 18,30 |  |  |
| 37 | 597091111RS5 | Žlab odvodňovací ACO DRAIN N100 dl. 1000 mm typ 4, šířka 130 mm, spád 145-150 mm | kus | 6,00 | 1 350,00 | 8 100,00 |
|  |  | 2*3,00 |  | 6,00 |  |  |
| 38 | 597091112RS1 | Žlab odvodňovací ACO N 100 dl. 500 mm, A 15, B 125 šířka 130 mm, stavební výška 145-150 mm | kus | 1,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 39 | 59245266 | Dlažba BEST KLASIKO 20x10x8 | m2 | 68,00 | 342,00 | 23 256,00 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | chodník:7,75*2,70 |  | 20,93 |  |  |
|  |  | (13,70-1,65)*3,50 |  | 42,18 |  |  |
|  |  | 1,50*0,35*2 |  | 1,05 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  | 64,15 |  |  |
|  |  | 64,15*1,05 |  | 67,36 |  |  |
|  |  | dopočet:0,6425 |  | 0,64 |  |  |
|  | Celkem za | 59 Dlažby a předlažby komunikací |  |  |  | 53 689,47 |
| Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  |
| 40 | 917862111RT7 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 | m | 21,00 | 479,50 | 10 069,50 |
|  |  | obrubníky:(8,35*2+1,60*2)*1,01 |  | 20,10 |  |  |
|  |  | dopočet:0,901 |  | 0,90 |  |  |
| 41 | 917862111RV4 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250 | m | 7,00 | 603,00 | 4 221,00 |
|  |  | (2,70+3,50)*1,01 |  | 6,26 |  |  |
|  |  | dopočet:0,738 |  | 0,74 |  |  |
| 42 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3 | 0,42 | 2 835,00 | 1 190,70 |
|  |  | doplnění |  |  |  |  |
|  |  | 28,00*0,015 |  | 0,42 |  |  |
| 43 | 919732111R00 | Úprava betonového krytu broušením tl. 2 mm | m2 | 6,10 | 552,00 | 3 367,20 |
|  |  | nástupnice:1,65*3,50*1,05 |  | 6,06 |  |  |
|  |  | dopočet:0,0363 |  | 0,04 |  |  |
|  | Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 18 848,40 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| 44 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 75,40 | 230,00 | 17 341,43 |
|  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 17 341,43 |