| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | FK06/2023_ | Oprava střechy objektu na p.č.st.6124 |  |  |  |  |
| O: | SO01 | Objekt na p.č.st.6124 Hodonín |  |  |  |  |
| R: | D.1.1 | Stavební řešení |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 603 320,06 |
| # 1 | # 712300841 | # Odstranění mechu a ostatních nečistot a nánosů ze střech plochých do 10°, povlaková krytina | # m2 | # 430,02080 | # 56,00 | # 24 081,16 |
|  |  | ## 13,1*28,6 |  | ## 374,66000 |  |  |
|  |  | ### svislé vytažení : (12,5*2+28,3*2+0,7*2+0,44*2)*0,66 |  | ### 55,36080 |  |  |
| # 2 | # 712372111 | # Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 200 mm, fólie PVC tl. 1,5 mm | # m2 | # 374,66000 | # 1 005,00 | # 376 533,30 |
|  |  | ## včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. |  |  |  |  |
|  |  | ## 13,1*28,6 |  | ## 374,66000 |  |  |
| # 3 | # 712378001 | # Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková okapnice VIPLANYL rš 150 mm | # m | # 2,36000 | # 370,00 | # 873,20 |
|  |  | ## Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. |  |  |  |  |
|  |  | ## hlava komína : 0,74*2+0,44*2 |  | ## 2,36000 |  |  |
| # 4 | # 712378003 | # Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková okapnice VIPLANYL rš 215 mm | # m | # 16,60000 | # 379,00 | # 6 291,40 |
|  |  | ## Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. |  |  |  |  |
|  |  | ## K1 : 16,6 |  | ## 16,60000 |  |  |
| # 5 | # 712378004 | # Povlaková krytina střech do 10°, fólie, závětrná lišta VIPLANYL rš 190 mm | # m | # 45,50000 | # 425,00 | # 19 337,50 |
|  |  | ## Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. |  |  |  |  |
|  |  | ## K4 : 45,5 |  | ## 45,50000 |  |  |
| # 6 | # 712378006 | # Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnější VIPLANYL rš 100 mm | # m | # 17,38000 | # 270,00 | # 4 692,60 |
|  |  | ## Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. |  |  |  |  |
|  |  | ## detail E : 0,57*2+0,87*2 |  | ## 2,88000 |  |  |
|  |  | ### 0,5*4+0,15*4 |  | ### 2,60000 |  |  |
|  |  | ### detail A : 11,9 |  | ### 11,90000 |  |  |
| # 7 | # 712378007 | # Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 100 mm | # m | # 79,20000 | # 274,00 | # 21 700,80 |
|  |  | ## Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. |  |  |  |  |
|  |  | ## K2 : 79,2 |  | ## 79,20000 |  |  |
| # 8 | # 712378008 | # Povlaková krytina střech do 10°, fólie, pásek VIPLANYL rš 50 mm | # m | # 102,30000 | # 181,00 | # 18 516,30 |
|  |  | ## Úprava délky a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku. |  |  |  |  |
|  |  | ## K3 : 102,3 |  | ## 102,30000 |  |  |
| # 9 | # 712378104 | # Povlaková krytina střech do 10°, fólie, prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 50 mm | # kus | # 2,00000 | # 3 080,00 | # 6 160,00 |
|  |  | ## Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou. |  |  |  |  |
|  |  | ## anténa : 1 |  | ## 1,00000 |  |  |
|  |  | ### klina : 1 |  | ### 1,00000 |  |  |
| # 10 | # 712378104 | # Povlaková krytina střech do 10°, fólie, prostup pro potrubí s manžetou PVC průměr prostupu 110 mm | # kus | # 1,00000 | # 3 080,00 | # 3 080,00 |
|  |  | ## Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou. |  |  |  |  |
|  |  | ## klima : 1 |  | ## 1,00000 |  |  |
| # 11 | # 712391171 | # Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilií 1 vrstva - textilie ve specifikaci | # m2 | # 430,02080 | # 57,00 | # 24 511,19 |
|  |  | ## 13,1*28,6 |  | ## 374,66000 |  |  |
|  |  | ### svislé vytažení : (12,5*2+28,3*2+0,7*2+0,44*2)*0,66 |  | ### 55,36080 |  |  |
| # 12 | # 712871801 | # Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie , položená volně 1 vrstva - včetně dodávky folie PVC tl. 1,5 mm | # m2 | # 55,36080 | # 610,00 | # 33 770,09 |
|  |  | ## svislé vytažení : (12,5*2+28,3*2+0,7*2+0,44*2)*0,66 |  | ## 55,36080 |  |  |
| # 13 | # 693660194 | # Textilie netkaná šíře 200 cm, 500 g/m2 | # m2 | # 497,29196 | # 84,00 | # 41 772,52 |
|  |  | ## 13,1*28,6*1,15 |  | ## 430,85900 |  |  |
|  |  | ### svislé vytažení : (12,5*2+28,3*2+0,7*2+0,44*2)*0,66*1,2 |  | ### 66,43296 |  |  |
| # 14 | # 998712202 | # Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | # % | # 10,00000 | # 2 200,00 | # 22 000,00 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 168 751,02 |
| # 15 | # 713141125 | # Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUK, desky | # m2 | # 707,50000 | # 72,00 | # 50 940,00 |
|  |  | ## Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. |  |  |  |  |
|  |  | ## 28,3*12,5*2 |  | ## 707,50000 |  |  |
| # 16 | # 28375768.A | # Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 | # m3 | # 68,13225 | # 1 520,00 | # 103 561,02 |
|  |  | ## 28,3*12,5*0,18*1,07 |  | ## 68,13225 |  |  |
| # 17 | # 998713202 | # Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | # % | # 10,00000 | # 1 425,00 | # 14 250,00 |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 13 027,00 |
| # 18 | # 721176115 | # Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm | # m | # 1,00000 | # 187,00 | # 187,00 |
|  |  | ## Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. |  |  |  |  |
|  |  | ### Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. |  |  |  |  |
|  |  | ## pro střešní vtoky : 0,5*2 |  | ## 1,00000 |  |  |
| # 19 | # 721210822 | # Demontáž střešní vpusti, DN 100 mm | # kus | # 2,00000 | # 285,00 | # 570,00 |
| # 20 | # 721234143 | # Vtok střešní HL63 DrainBox pro plochou střechu HL 63.1H/1 s izolačním pásem, D 110 mm | # kus | # 2,00000 | # 4 710,00 | # 9 420,00 |
| # 21 | # 998721202 | # Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | # % | # 10,00000 | # 285,00 | # 2 850,00 |
| Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 4 700,00 |
| # 22 | # 728 | # Demontáž a zpětná montáž jednotek klimatizace na střeše vč.uvedení do provozu | # kus | # 2,00000 | # 2 350,00 | # 4 700,00 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 34 142,80 |
| # 23 | # 764530250 | # Oplechování zdí z Cu plechu, rš 520 mm | # m | # 11,90000 | # 2 040,00 | # 24 276,00 |
|  |  | ## včetně zednické výpomoci. |  |  |  |  |
|  |  | ## K5 : 11,9 |  | ## 11,90000 |  |  |
| # 24 | # 764510491 | # Montáž oplechování parapetů | # m | # 13,10000 | # 425,00 | # 5 567,50 |
|  |  | ## včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci. |  |  |  |  |
|  |  | ## detail C : 13,1 |  | ## 13,10000 |  |  |
| # 25 | # 764391820 | # Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° | # m | # 16,50000 | # 35,00 | # 577,50 |
|  |  | ## detail D : 16,5 |  | ## 16,50000 |  |  |
| # 26 | # 764410850 | # Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm pro zpětnou montáž | # m | # 13,10000 | # 110,00 | # 1 441,00 |
|  |  | ## detail C : 13,1 |  | ## 13,10000 |  |  |
| # 27 | # 764430850 | # Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm | # m | # 11,90000 | # 32,00 | # 380,80 |
|  |  | ## K5 : 11,9 |  | ## 11,90000 |  |  |
| # 28 | # 998764202 | # Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | # % | # 2,00000 | # 950,00 | # 1 900,00 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 12 000,00 |
| # 29 | # 210 | # Demontáž a zpětná montáž hromosvodu vč.doplnění chyběbících, poškozených dílů, revize | # sb | # 1,00000 | # 12 000,00 | # 12 000,00 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 5 375,43 |
| # 30 | # 979011111 | # Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | # t | # 0,98361 | # 1 135,00 | # 1 116,40 |
| # 31 | # 979081111 | # Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | # t | # 0,98361 | # 74,00 | # 72,79 |
|  |  | ## Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |
| # 32 | # 979081121 | # Příplatek k odvozu za každý další 1 km | # t | # 18,68858 | # 74,00 | # 1 382,95 |
| # 33 | # 979082111 | # Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | # t | # 0,98361 | # 250,00 | # 245,90 |
| # 34 | # 979082121 | # Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | # t | # 1,96722 | # 250,00 | # 491,81 |
| # 35 | # 979990122 | # Poplatek za uložení suti a odpadu | # t | # 0,98361 | # 2 100,00 | # 2 065,58 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 12 500,00 |
| # 36 | # 005122010R | # Provoz objednatele | # Soubor | # 1,00000 | # 7 500,00 | # 7 500,00 |
|  |  | ## Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. |  |  |  |  |
| # 37 | # 005124010R | # Koordinační činnost | # Soubor | # 1,00000 | # 5 000,00 | # 5 000,00 |
|  |  | ## Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. |  |  |  |  |
| Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 60 000,00 |
| # 38 | # 005121 R | # Zařízení staveniště | # Soubor | # 1,00000 | # 20 000,00 | # 20 000,00 |
|  |  | ## Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. |  |  |  |  |
| # 39 | # 005211080R | # Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | # Soubor | # 1,00000 | # 20 000,00 | # 20 000,00 |
|  |  | ## Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |  |  |  |  |
| # 40 | # 00523 R | # Zkoušky a revize - zkouška těsnosti střešního pláště včetně vypracování protokolu | # Soubor | # 1,00000 | # 20 000,00 | # 20 000,00 |
|  |  | ## Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. |  |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  | 913 816,31 |