Závazné technické podmínky

1.	Objednatel požaduje zajištění následujících tras nenasvícených optických vláken:

| Trasa | Místo A | Místo B | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| A | DC IPR, Vyšehradská 57, Praha 2 | DC SČK, Zborovská 81/11, Praha 5 | včetně 2x5m patchcordů |
| B | DC IPR, Vyšehradská 57, Praha 2 | DC5 MHMP, Archivní 6/1280, Praha 4 | včetně 2x5m patchcordů |
| C | DC SČK, Zborovská 81/11, Praha 5 | DC5 MHMP, Archivní 6/1280, Praha 4 | včetně 2x5m patchcordů |

2.	Jednotlivé trasy dle předchozího odstavce budou tvořeny vždy požadovaným počtem

SM vláken a budou splňovat další parametry vymezené odst. 9.

3.	Jednotlivé trasy nesmějí být v geografickém souběhu.

4.	Útlum tras nesmí v případě délky do 10 km u každé jednotlivé trasy přesáhnout hodnotu

6,2  dB.  Pokud  je  délka  trasy  10  km  překročena,  může  být  přiměřeně  překročen i parametr maximálního útlumu.

5.	Požadovaná rychlost přenosu dat je 100 Gb/s +.

6.	Poskytovatel je povinen zajistit každý měsíc dostupnost poskytované služby minimálně na úrovni 99,7 % při splnění všech stanovených parametrů při provozu v režimu 24 hodin  denně,  7  dní  v týdnu.  Při  tom  musí  být  provoz  služby  zajištěn  minimálně s parametry stanovenými tímto dokumentem.

7.	Parametry optických vláken musí odpovídat požadavkům ITU-T G.652.

8.	V případě výpadku trasy musí Poskytovatel zajistit trasu se stejnými nebo lepšími

parametry.

9.	Podrobné parametry požadovaných tras:

Trasa A:

| Popis | Požadavek |
| --- | --- |
| Identifikátor služby | DARK FIBRE |
| Od | 1.1.2024 |
| Do | 31.12.2025 |
| Bod A |  |
| Ulice | Vyšehradská |
| ČP/ orientační | 57 |
| Místnost | DC IPR |
| Obec | Praha 2 |
| Bod B |  |
| Ulice | Zborovská |
| ČP/ orientační | 81/11 |
| Místnost | DC SČK |
| Obec | Praha 5 |
| Garantovaná dostupnost | SLA-99,7 |
| Předávací rozhraní A | E-2000/APC |
| Předávací rozhraní B | E-2000/APC |
| Typ vlákna | SM-Single-Mode (jednovidové optické vlákno), |
| Počet vláken | 1x PÁR VLÁKEN (POCVL2) |
| Maximální délka trasy | 10 km |
| Přesná délka trasy | doplní uchazeč |
| Stručný popis služby | Propojení lokalit koncového uživatele prostřednictvím nenasvícených optických vláken. |
| Popis vlastností služby | • Trvalé propojení dvou lokalit koncového uživatele s využitím nenasvícených optických vláken splňující globální parametry služby. • Předávacím rozhraním je optický konektor na patch panelu. • Jednotkou služby je jedno optické vlákno. |

Trasa B:

| Popis | Požadavek |
| --- | --- |
| Identifikátor služby | DARK FIBRE |
| Od | 1.1.2024 |
| Do | 31.12.2025 |
| Bod A |  |
| Ulice | Vyšehradská |
| ČP/ orientační | 57 |
| Místnost | DC IPR |
| Obec | Praha 2 |
| Bod B |  |
| Ulice | Archivní |
| ČP/ orientační | 6/1280 |
| Místnost | DC5 MHMP |
| Obec | Praha 4 |
| Garantovaná dostupnost | SLA-99,7 |
| Předávací rozhraní A | E-2000/APC |
| Předávací rozhraní B | E-2000/APC |
| Typ vlákna | SM-Single-Mode (jednovidové optické vlákno), |
| Počet vláken | 1x PÁR VLÁKEN (POCVL2) |
| Maximální délka trasy | 20 km |
| Přesná délka trasy | doplní uchazeč |
| Stručný popis služby | Propojení lokalit koncového uživatele prostřednictvím nenasvícených optických vláken. |
| Popis vlastností služby | • Trvalé propojení dvou lokalit koncového uživatele s využitím nenasvícených optických vláken splňující globální parametry služby. • Předávacím rozhraním je optický konektor na patch panelu. • Jednotkou služby je jedno optické vlákno. |

Trasa C:

| Popis | Požadavek |
| --- | --- |
| Identifikátor služby | DARK FIBRE |
| Od | 1.1.2024 |
| Do | 31.12.2025 |
| Bod A |  |
| Ulice | Zborovská |
| ČP/ orientační | 81/11 |
| Místnost | DC SČK |
| Obec | Praha 5 |
| Bod B |  |
| Ulice | Archivní |
| ČP/ orientační | 6/1280 |
| Dispozice a číslo místnosti | DC5 MHMP |
| Obec | Praha 4 |
| Garantovaná dostupnost | SLA-99,7 |
| Předávací rozhraní A | E-2000/APC |
| Předávací rozhraní B | E-2000/APC |
| Typ vlákna | SM- Single-Mode (jednovidové optické vlákno), |
| Počet vláken | 1x PÁR VLÁKEN (POCVL2) |
| Maximální délka trasy | 20 km |
| Přesná délka trasy | doplní uchazeč |
| Stručný popis služby | Propojení lokalit koncového uživatele prostřednictvím nenasvícených optických vláken. |
| Popis vlastností služby | • Trvalé propojení dvou lokalit koncového uživatele s využitím nenasvícených optických vláken splňující globální parametry služby. • Předávacím rozhraním je optický konektor na patch panelu. • Jednotkou služby je jedno optické vlákno. |