##### Příloha č. 1

##### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Divadelní teleskopická multifunkční rampa pro malý sál na elektrický pohon

- Délka tahu vedení min 6m.

- Celková délka tahu 8m, dle možností skutečného provedení

- Minimální nosnost celkového zatížení zavěšených prvků 150kg.

- Rampa musí nabízet možnost zavěšení a nezávislého el. zapojení pro 6 kusů scénických reflektorů na běžné divadelní háky s připojením 230V a DMX ovládáním.

- Rampa musí poskytnout možnost závěsu oponových prvků revuální opony do kolejnicového vedení se 100 ks závěsových jezdců, které jsou součástí dodávky.

- 100ks jezdců do kolejnicového vedení rampy.

- V návrhu je důležité dodržet maximální podhledovou výšku v horní pozici 0,5m od stropu bez zavěšených prvků (rampa v horní poloze nesmí zasahovat do světelného svazku digitální kina).

- Instalace musí splňovat bezpečnostně technické požadavky ČSN 91 8112, včetně zátěžové zkoušky (statické i dynamické), o kterých musí být vyhotoven protokol.

- Ovládací prvky tahového zařízení musí být instalovány na jevišti a opatřeny zámkem proti neoprávněnému použití, nebo řešeny bezdrátově.

- Součástí dodávky bude:

  - zprovoznění dodávky, školení technického personálu MKP,

  - doprava,

  - prověření bezchybné funkčnosti (individuální a komplexní vyzkoušení)

v součinnosti se zaměstnanci MKP,

  - předání záručních listů, zátěžových zkoušek, technických listů,

  - údržbový deník jevištního zařízení,

  - revizní kniha jevištních zdvihových zařízení

  - návody k obsluze, užívání a zacházení s instalovanými zařízeními

a přístroji,

  - protokoly o zaškolení obsluhy.

V Praze dne ……………

……………………………………….

za zhotovitele

Ing. Zdeněk Kozar