Příloha č. 2 – Specifikace díla

Výroba a montáž výstavního fundu dle zadání zadavatele na podestu tzv. Votivního sálu Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně, Husova 14, 662 26 Brno, včetně dodání a dopravy materiálu na místo, provedení průběžného a finálního úklidu a zajištění prostor vlastním ochranným materiálem z důvodu zamezení znečištění prostor (viz. pracovní podmínky); to vše pro výstavní projekt Votivní sál „Prvních třicet“ (1873–1904) aneb od Světové výstavy až po Prostřený stůl / od 17. 11. 2023.

Pracovní podmínky: zajištění maximálních opatření při veškerých prašných procesech za využití odsávací techniky a zabezpečení dotčeného prostoru – zakrytí podlah, stěn a otvorů – vhodným materiálem (plachty, igelity atd.).

Výroba a nátěr jeklové konstrukce včetně instalace – 2 x (262 x 404 cm / levý a pravý rám,) 1 x (262 X 480 cm / střední rám)
Dřevěný zákryt jeklové konstrukce / záda - materiál DTD, 2 x 404 x 242 cm, 1 x 480 x 242 cm, bílý nátěr
Výstavní boxy - montáž, nátěr, tmelení

36 ks desek / 480 x 480 x (19) - žlutý nátěr RAL 1018; 37 ks / 480 x 480 x (19+50) - bílý  nátěr; 2 ks / 480 x 480 x (19+100) - bílý  nátěr;  12 ks / 480 x 480 x (19+150) - bílý  nátěr;  13 ks / 480 x 480 x (19+200) - bílý  nátěr; 3 ks / 480 x 480 x (19+300) - bílý  nátěr;  6ks / 480 x 480 x (19+300) - bílý  nátěr;  2ks / 480 x 480 x (19+350) - bílý  nátěr;  1ks / 970 x 480 x (19+200) - bílý  nátěr; 1ks / 970 x 480 x (19+250) - bílý  nátěr; 1ks / 970 x 480 x (19+350) - bílý  nátěr;  1ks / 970 x 970 x (19+300) - bílý  nátěr; 1ks / 970 x 970 x (19+100) - bílý  nátěr;

Instalace boxů na místě (na jeklovou konstrukci se zákrytem dle PD);

Skla, antireflexní plexiskla, skleněné police, zrcadla - dodávka vč. Instalace - 33 ks sklo / 4 mm (438 x 440 mm); 1 ks sklo / 5 mm (438 x 928 mm); 3 ks PLEXI / 6 mm (438 x 440 mm); 2 ks PLEXI / 6 mm (438 x 928 mm); 10 ks zrcadlo / 4 mm (439 x 439 mm); 48 ks skleněných polic / 6 mm dle specifikace v PD;

Konzoly na světla - materiál, výroba, včetně instalace – výroba 12 ks konzol - držáků na led pásky, včetně nátěru a instalace, specifikace v PD;

Součástí celkové ceny zakázky bude i položka za materiál, dopravu a úklid.

Termín a místo plnění: od 13. 10. 2023 do 31. 10. 2023 (pracovní doba 8.00 –18.00 hod.); podesta schodiště tzv. Votivní sál Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně, Husova 14, 662 26 Brno.

KONTAKT NA KONZULTACI ZAKÁZKY:

Tomáš Svoboda, architekt / design expozice, T: 604 869 255

thomas.svoboda@seznam.cz

Za produkci MG

Soňa Lisoňová

produkční Moravské galerie v Brně

+420 777 457 975

sona.lisonova@moravska-galerie.cz