Příloha č. 2 –- Podrobná specifikace díla

Dílo

Předmětem plnění je oprava konstrukčních vrstev komunikace pro pěší a její nahrazení stezkou pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol (C7a/b+E13) včetně jejího rozšíření. Začátek je u zastávky MHD U Labutě a konec u stanice metra Kačerov. Délka opravovaného úseku činí 860 m, šířka je v rozmezí 3,00 – 3,75 m. Konstrukce vozovky je navržena s asfaltovým krytem.

V rámci stavebních úprav dojde k přeložení: stožáru VO (č. 412516) včetně stávající kabelové trasy a doplnění veřejného osvětlení podél nové cyklostezky, přeložení stávajících kabelových rozvodů DP METRO 22kV do nové trasy, přeložení stávajících kabelových rozvodů PREdi 22kV a SDK, které musí být provedeno odbornou firmou uvedenou v Rejstříku zhotovitelů PREdi pro stavebně – montážní a projekční práce (viz příloha). Systém odvodnění zůstává zachován dle stávajícího stavu. Součástí předmětu díla též je výšková rektifikace, nezbytná oprava, pročištění stávající uliční vpusti před podjezdem nájezdové rampy na Jižní spojku a nahrazení stávajícího nevyužívaného zálivu na pozemku parc. čísla 3458 k.ú. Michle (místní komunikace I. třídy) pásem izolační zeleně a stezkou. Vybourané stávající kamenné žulové obrubníky budou v maximální míře použity při nové výstavbě, a to na základě prohlídky a odsouhlasení TDS.

Dopravní značení musí respektovat technické předpisy TSK. Sadové úpravy nejsou předmětem plnění.

Součástí předmětu plnění je:

- zajištění DIR,

- realizace DIO vč. projednání prací ochranném pásmu (a uzavření všech smluvních vztahů s tím spojených),

- dopracování realizační dokumentace, DSPS včetně digitální formy (referenční systém Bpv), zhotovení geometrických plánů po realizaci stavby ke všem objektům, pasportizace objektů před a po stavbě.

- týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu pro umístění na webových stránkách Objednatele na www.tsk-praha.cz,

- zajištění umístění informačních tabulí o omezení provozu dle vzoru; který tvoří přílohu Zadávací dokumentace,

- zajištění umístění panelu „Opravujeme.to“, který obdrží vybraný dodavatel

- zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle manuálu, který je uveřejněn na adrese:

https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/6776d5a6-aca9-499c-bc0f-bc19d0489d8a/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manual_03_2012_n3.pdf?MOD=AJPERES

- doplněných o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz