Příloha č. 3 výzvy_část 5.VZ

Příloha č. 1 kupní smlouvy

### TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

„DODÁVKY PŘÍSTROJŮ PRO KULTIVAČNÍ JEDNOTKU SPECIALIZOVANOU NA DERIVACI, PROPAGACI A CHARAKTERIZACI PRIMORDIÁLNÍCH GERMINÁLNÍCH BUNĚK“

Část 5: Termocykler pro PCR s nezávislými reakčními bloky (2 ks)

Interní evidenční číslo zakázky VZ 23/718 ÚMG

Popis předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka a instalace dvou kusů nových, dosud neužívaných, nerepasovaných, plně funkčních termocyklerů pro PCR s nezávislými reakčními bloky, včetně veškerého nezbytného příslušenství, zaškolení obsluhy a záručního servisu.

Dodavatel Life Technologies Czech Republic s.r.o. tímto čestně prohlašuje, že nabízený předmět plnění má veškeré technické vlastnosti a splňuje veškeré technické parametry uvedené v kupní smlouvě a v čl. 3.5 výzvy k podání nabídek (ZD) výše uvedené veřejné zakázky, když níže blíže specifikuje vlastnosti jím nabízeného předmětu plnění:

Absolutní minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, tj. termocyklery pro PCR s nezávislými reakčními bloky, a jejich splnění dodavatelem:

Termocykler pro PCR s nezávislými reakčními bloky:

| Výrobce: | Life Technologies Holdings Pte Ltd. Blk 33, #07-06, Marsiling Industrial Estate Rd 3 Singapore 739256, Singapore |
| --- | --- |
| Typ: | PROFLEX 3x32-WELL PCR SYSTEM EACH katalogové číslo 4484073 |

|  | Požadovaná funkce či parametr: | Splnění parametru: | Hodnota parametru/funkce u předmětu plnění nabízeného účastníkem: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | PCR termocykler se třemi bloky v konfiguraci pro 32 zkumavek | ANO | PCR termocykler s konfiguraci 3x32 zkumavek |
| 1.2 | Tři bloky musí představovat tři nezávisle programovatelné prostory s možností spuštění standardní PCR v každém bloku zvlášť | ANO | Ano možnost naprogramovat 3 nezávislé standardní PCR, v každém bloku zvlášť |
| 1.3 | Každý blok musí být vybaven dvěma zónami a umožnit přesné nastavení uživatelem zvolené teploty v každé z těchto zón ve všech krocích teplotního profilu | ANO | Každý blok z konfigurace 3x32 jamek je vybaven dvěma Veriflex zónami a umožňuje přesně nastavit uživatelem zvolenou teplotu v každém z těchto zón ve všech krocích teplotního profilu |
| 1.4 | Systém musí být vybaven simulačním módem, umožňujícím zvolit parametry některých jiných termocyklerů a zajistit tak jeho kompatibilitu s již zavedenými protokoly a postupy | ANO | Systém má simulační mód, který umožňuje nastavit parametry jiných termocyklerů |
| 1.5 | Termocykler musí umožňovat provedení reakce v minimálním rozsahu 10 - 50 µl | ANO | Termocykler umožňuje provedení reakce v rozsahu 10-80 µl |
| 1.6 | Termocykler musí mít vyhřívané víko | ANO | Termocykler má vyhřívané víko v rozsahu 30oC and 110oC |
| 1.7 | Možnost programování přes dotykovou obrazovku | ANO | Programování přes dotykovou obrazovku |
| 1.8 | Kompatibilita s běžné dostupnými 0,2ml zkumavkami a stripy | ANO | Kompatibilita s běžně dostupnými 0,2 ml zkumavkami a stripy |
| 1.9 | Teplotní rozsah 0 – 100 oC | ANO | Teplotní rozsah 0-100oC |
| 1.10 | Možnost autorestartu po výpadku proudu | ANO | Termocykler má autorestart po výpadku proudu |
| 1.11 | Součástí předmětu plnění je také dodání a instalace termocyklerů v místě plnění a zaškolení pověřených zaměstnanců zadavatele oprávněným pracovníkem dodavatele v českém nebo anglickém jazyce k ovládání a obsluze termocyklerů, v nezbytném rozsahu a na náklady dodavatele. | ANO | Součástí dodání je instalace termocykleru v místě plnění a zaškolení pověřených zaměstnanců zadavatele oprávněným pracovníkem dodavatele v českém jazyce k ovládání a obsluze termocykleru, v nezbytném rozsahu a na náklady dodavatele. |
| 1.12 | Dodavatel poskytuje na dodávané termocyklery (včetně veškerých součástí a příslušenství) záruku v délce min. 24 měsíců od data řádného předání, převzetí a instalace termocyklerů v místě plnění, včetně vedení evidence servisních zásahů. | ANO | Dodavatel poskytuje na dodávaný termocykler (včetně veškerých součástí a příslušenství) záruku v délce min. 24 měsíců od data řádného předání, převzetí a instalace termocykleru v místě plnění, včetně vedení evidence servisních zásahů. |
| 1.13 | Dodavatel garantuje dostupnost placeného pozáručního servisu předmětu plnění a dostupnosti náhradních dílů po dobu nejméně 24 měsíců od dne skončení záruční doby. | ANO | Dodavatel garantuje dostupnost placeného pozáručního servisu předmětu plnění a dostupnosti náhradních dílů po dobu nejméně 36 měsíců ode dne skončení záruční doby. |

Zadavatel upozorňuje účastníky, že v případě, že nabízené plnění nesplňuje zadavatelem shora uvedené technické vlastnosti a parametry (tj. v případě, že účastník ve shora uvedené tabulce uvede v části výběru odpovědi „ANO/NE“ odpověď „NE“, popř. ve sloupci „Hodnota parametru/funkce u předmětu plnění nabízeného účastníkem“ uvede údaj či informace, které budou v rozporu s požadavky zadavatele, nebo jeho závazné požadavky nebudou splňovat), nesplňuje nabídka účastníka zadávací podmínky a požadavky zadavatele a taková nabídka bude vyřazena a účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

| V Praze dne 15. 11. 2023 |  |
| --- | --- |
|  | ___________________________ xxx |