| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  | 90 -5012 |  | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | Automatický závlahový systém |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  | Národní muzeum v přírodě |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 00098604 |  |  |  |
|  |  |  | Palackého 147 |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ00098604 |  |  |  |
|  |  |  | 75661 |  | Rožnov pod Radhoštěm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | COMMODUM, spol. s r.o. |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 46577238 |  |  |  |
|  |  |  | Valašská Bystřice 225 |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ46577238 |  |  |  |
|  |  |  | 75627 |  | Valašská Bystřice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |  |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 410 955,07 |  |  |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| MON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| VN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| ON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 410 955,07 |  |  |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  |  |  | 15 | % | 0,00 |  |  |  |  |  |  | CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  |  |  |  | 21 | % | 1 410 955,07 |  |  |  |  |  |  | CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | CZK |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | 1 410 955,07 |  |  |  |  |  |  | CZK |  |
| V |  |  |  |  |  | dne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Za objednatele |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo |  | Název |  |  |  | Typ dílu |  |  |  |  |  | Celkem |  | % |  |
| 1 |  | Zemní práce |  |  |  | HSV |  |  |  |  |  | 1 248 486,90 |  | 88,49 |  |
| 2 |  | Podkladní a vedléjší konstrukce |  |  |  | HSV |  |  |  |  |  | 3 240,00 |  | 0,23 |  |
| 8 |  | Trubní vedení |  |  |  | HSV |  |  |  |  |  | 156 187,13 |  | 11,07 |  |
| 82 |  | Trubní vedení - Přesun hmot |  |  |  | HSV |  |  |  |  |  | 3 041,04 |  | 0,22 |  |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 410 955,07 |  | 100,00 |  |
| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S: | 90 -5012 |  |  | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C: | 01 |  |  | Dřevěné městečko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C: | 01 |  |  | Automatický závlahový systém |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # | Číslo položky |  |  | Název položky |  |  |  | MJ |  | Množství | Cena / MJ |  | Celkem |  |
| Díl | 1 |  |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 248 486,90 |  |
| # 1 | # 115101202R00 |  |  | # Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min |  |  |  | # h |  | # 70,00000 | # 150,00 |  | # 10 500,00 |  |
| # 2 | # 115101302R00 |  |  | # Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min |  |  |  | # den |  | # 7,00000 | # 56,00 |  | # 392,00 |  |
| # 3 | # 122201102R00 |  |  | # Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 |  |  |  | # m3 |  | # 210,00000 | # 119,00 |  | # 24 990,00 |  |
|  | # 1400,0*0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 210,00000 |  |  |  |  |
| # 4 | # 122201109R00 |  |  | # Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 |  |  |  | # m3 |  | # 105,00000 | # 38,90 |  | # 4 084,50 |  |
| # 5 | # 131201110R00 |  |  | # Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně |  |  |  | # m3 |  | # 66,00000 | # 250,00 |  | # 16 500,00 |  |
|  | # Startovací a koncová jáma : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 3,0*2,0*2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12,00000 |  |  |  |  |
|  | # 2,5*2,0*2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10,00000 |  |  |  |  |
|  | # Retenční nádrž : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 44,00000 |  |  |  |  |
| # 6 | # 131201119R00 |  |  | # Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, |  |  |  | # m3 |  | # 33,00000 | # 10,00 |  | # 330,00 |  |
| # 7 | # 132201212R00 |  |  | # Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně |  |  |  | # m3 |  | # 28,80000 | # 250,00 |  | # 7 200,00 |  |
|  | # 60,0*0,6*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 28,80000 |  |  |  |  |
| # 8 | # 132201219R00 |  |  | # Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, |  |  |  | # m3 |  | # 14,40000 | # 10,00 |  | # 144,00 |  |
| # 9 | # 151101101R00 |  |  | # Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m |  |  |  | # m2 |  | # 174,00000 | # 20,00 |  | # 3 480,00 |  |
|  | # 60,0*0,8*2 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 96,00000 |  |  |  |  |
|  | # 3,0*2,0*2+2,0*2,0*2+2,5*2,0*2+2,0*2,0*2 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 38,00000 |  |  |  |  |
|  | # 4,0*2,5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 40,00000 |  |  |  |  |
| # 10 | # 151101111R00 |  |  | # Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m |  |  |  | # m2 |  | # 174,00000 | # 10,00 |  | # 1 740,00 |  |
| # 11 | # 161101101R00 |  |  | # Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m |  |  |  | # m3 |  | # 94,80000 | # 113,00 |  | # 10 712,40 |  |
|  | # 66,0+28,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 94,80000 |  |  |  |  |
| # 12 | # 162701105R00 |  |  | # Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  |  |  | # m3 |  | # 241,40000 | # 210,00 |  | # 50 694,00 |  |
|  | # (210,0+66,0+28,8)-63,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 241,40000 |  |  |  |  |
| # 13 | # 162701109R00 |  |  | # Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 |  |  |  | # m3 |  | # 1 207,00000 | # 15,00 |  | # 18 105,00 |  |
| # 14 | # 167101102R00 |  |  | # Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 |  |  |  | # m3 |  | # 241,40000 | # 58,00 |  | # 14 001,20 |  |
| # 15 | # 171201201R00 |  |  | # Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice |  |  |  | # m3 |  | # 241,40000 | # 11,00 |  | # 2 655,40 |  |
| # 16 | # 174101101R00 |  |  | # Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  | # m3 |  | # 63,40000 | # 105,00 |  | # 6 657,00 |  |
|  | # Potrubí : 0,6*0,4*60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14,40000 |  |  |  |  |
|  | # Jámy : 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 22,00000 |  |  |  |  |
|  | # Nádrž : 44,0-17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 27,00000 |  |  |  |  |
| # 17 | # 175101101RT2 |  |  | # Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm |  |  |  | # m3 |  | # 10,80000 | # 958,00 |  | # 10 346,40 |  |
|  | # 60,0*0,6*0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10,80000 |  |  |  |  |
| # 18 | # 199000002R00 |  |  | # Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů |  |  |  | # m3 |  | # 241,40000 | # 150,00 |  | # 36 210,00 |  |
| # 19 | # 215901101R00 |  |  | # Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 |  |  |  | # m2 |  | # 1 400,00000 | # 6,50 |  | # 9 100,00 |  |
| # 20 | # 180RR01 |  |  | # Položení travního koberce, včetně dodávky travního koberce a podkladní vrstvy |  |  |  | # m2 |  | # 1 400,00000 | # 330,00 |  | # 462 000,00 |  |
| # 21 | # 180RR02 |  |  | # Výměna rotačních postřikovačů |  |  |  | # kus |  | # 12,00000 | # 9 005,00 |  | # 108 060,00 |  |
| # 22 | # 180RR03 |  |  | # Dodávka a montáž nových postřikovačů, vč. naprogramování a čerpadla |  |  |  | # kus |  | # 17,00000 | # 26 505,00 |  | # 450 585,00 |  |
| Díl | 2 |  |  | Podkladní a vedléjší konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 240,00 |  |
| # 23 | # 451572111R00 |  |  | # Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm |  |  |  | # m3 |  | # 3,60000 | # 900,00 |  | # 3 240,00 |  |
|  | # 60,0*0,6*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3,60000 |  |  |  |  |
| Díl | 8 |  |  | Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 187,13 |  |
| # 24 | # 141721101R00 |  |  | # Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 110 mm |  |  |  | # m |  | # 12,00000 | # 1 060,00 |  | # 12 720,00 |  |
| # 25 | # 871171121R00 |  |  | # Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm |  |  |  | # m |  | # 66,00000 | # 20,90 |  | # 1 379,40 |  |
| # 26 | # 892241111R00 |  |  | # Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm |  |  |  | # m |  | # 66,00000 | # 22,20 |  | # 1 465,20 |  |
| # 27 | # 892233111R00 |  |  | # Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm |  |  |  | # m |  | # 66,00000 | # 24,81 |  | # 1 637,46 |  |
| # 28 | # 899721112R00 |  |  | # Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm |  |  |  | # m |  | # 66,00000 | # 5,00 |  | # 330,00 |  |
| # 29 | # 899731111R00 |  |  | # Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2 |  |  |  | # m |  | # 66,00000 | # 4,71 |  | # 310,86 |  |
| # 30 | # 286134602R |  |  | # trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm |  |  |  | # m |  | # 66,00000 | # 51,00 |  | # 3 366,00 |  |
| # 31 | # 800RR40 |  |  | # Retenční nádrž plastová samonosná, objem do 17 m3, pojízdná do 1,5 t |  |  |  | # kpl |  | # 1,00000 | # 129 000,00 |  | # 129 000,00 |  |
| # 32 | # 230191007R00 |  |  | # Uložení chráničky ve výkopu PE 63 |  |  |  | # m |  | # 66,00000 | # 49,60 |  | # 3 273,60 |  |
| # 33 | # 3457114702R |  |  | # Trubka kabelová chránička 63 |  |  |  | # m |  | # 66,00000 | # 28,90 |  | # 1 907,40 |  |
| # 34 | # 722290821R00 |  |  | # Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m |  |  |  | # t |  | # 0,47200 | # 1 689,00 |  | # 797,21 |  |
| Díl | 82 |  |  | Trubní vedení - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 041,04 |  |
| # 35 | # 998276101R00 |  |  | # Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu |  |  |  | # t |  | # 25,34200 | # 120,00 |  | # 3 041,04 |  |