Příloha č. 2 - Postup při provádění periodických činností - Provádění ročních prohlídek a funkčních zkoušek - V rámci požadovaného intervalu prohlídek a funkčních zkoušek se Zhotovitel zavazuje provést: - kontrolu všech koncových prvků a jejich proměření dle předpisů (požadavků) výrobce či dodavatele; - kontrolu mechanického upevnění komponentů technického zabezpečení a celistvosti (nepoškození) jejich krytů; - očištění krytů; - kontrolu stavu propojovacího vedení a jeho mechanické ochrany; - kontrolu změn v dispozičním řešení prostor, které mohou mít vliv na funkčnost systémů technického zabezpečení; - kontrolu a zkoušky základních i náhradních napájecích zdrojů; - zkoušku provozuschopnosti při provozu na náhradní zdroj(e) elektrické energie; - funkční zkoušku řídicího systému (všech funkcí) včetně vazeb jednotlivých systémů; - kontrolu doplňkových zařízení - rozbor poruch za uplynulé období. - Provedení prohlídky a funkční zkoušky je Zhotovitel povinen zapsat do Provozní knihy, vyhotovit „Protokol o roční prohlídce systémů“ nebo „Protokol o funkční zkoušce“ a tento předat odpovědné osobě Objednatele ve věcech technických. - Periodická revize elektrického zařízení - V rámci periodické revize elektrického zařízení je Zhotovitel povinen provést všechny potřebné zkoušky a měření dle ČSN 33 2000-6 tak, aby bylo zajištěno ověření stavu elektrických zařízení z hlediska bezpečnosti. - Provedení periodické revize je Zhotovitel povinen zapsat do Provozní knihy, vyhotovit „Zprávu o periodické revizi“ v souladu s požadavky ČSN 33 1500 a tuto předat odpovědné osobě Objednatele ve věcech technických.