# Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo

# Technická specifikace realizace díla „Nové rozvody počítačové sítě a nákup velkokapacitní tiskárny“.

### 1. Popis zboží

| Popis | Řešení | Počet |
| --- | --- | --- |
| Montáž kabeláže, průrazy v každém patře, montáž lišt, další práce + úpravy optických konektorů a vedení, svařování optiky apod. |  | 1 |
| Centrální optický router | Mikrotik CCR1016-12S-1S+ - 12xSFP + 1xSFP+, 10GLAN | 1 |
| Optický 24port gigabit switch pro PC učebnu 2patro, 10GLAN | Mikrotik CRS226-24G-2S+RM, 2 x SFP+ slot | 2 |
| Optický switch na propojení segmentů optické sítě, 10GLAN | Mikrotik CRS212-1G-10S-1S+IN | 5 |
| Ochranná skříňka pro switch v učebnách a kabinetech |  | 45 |
| Základní prvek pro každou učebnu, min. 4x SFP, min. 4 portový, GLAN | Mikrotik CRS112-8G-4S-IN | 27 |
| Základní prvek pro každý kabinet min. 4x SFP, min. 24 portový, GLAN | Mikrotik CRS226-24G-2S+RM | 18 |
| GBIC moduly SFP do síťových prvků pro optickou kabeláž |  | min. 104 |
| Optický kabel, 4 vlákna SM, drop kabel, balení 500M |  | 4 |
| Velkokapacitní tiskárna A3, Duplex, laser, černobílá, Copy/Print/Scan, 4 tray, LAN. Nutnost tisku až po autentifikaci čipem, které již studenti ve škole mají. | Xerox WC 7200 | 1 |
| Demontáž staré kabeláže |  |  |
| Konfigurace prvků, nastavení řízení sítě, kontrola a testy |  | 1 |

### 2. Popis realizace zakázky

- Centrální optický router bude umístěn v serverovně 205A.

- Ze serverovny povede optická přípojka na půdu stropem (v místech, kde teď vede kabel internetu ze střechy). Tím se propojí vertikálně vedená hlavní optická linka podél celé půdy, která bude svisle odbočovat do každé učebny či kabinetu.

- Svislá optická linka povede vždy z půdy, kde bude odbočovat z hlavní vertikálně vedené optické linky, až do přízemí lištou od stropu učebny či kabinetu k zemi do dalšího patra, tedy svislá optická linka bude procházet vždy stropem a podlahou učebny či kabinetů do dalších prostor v nižších patrech.

  - V této liště, která bude vždy v učebnách na stěně u katedry – místo té stávající, bude jak stávající kabeláž (k projektoru apod.), tak i nové optické vedení.

  - U katedry na stěně v každé učebně vždy bude výstup do optického switche (4x optický a 4x UTP), který bude celý uzavřen v uzamykací skříňce kvůli vandalismu. Z něho půjde:

    - min. 2x výstup do UTP zásuvky na zdi - kde je již LAN zásuvka, lze využít stávající – bude použit konektor RJ-45.

    - min. 2x RJ-45 redukce jen ve switchy pro pevné připojení PC na katedře.

  - V každém kabinetu bude min. 24 portový switch, není-li stanoveno jinak s redukcí na 24x RJ-45 port.

    - i tento switch bude uzavřen v zamykací skříňce.

  - Každý switch bude na zvláštním optickém vláknu.

  - V učebnách 205, 206 se jen vymění switch za optický a oba budou uloženy v serverovně.

    - switche budou zapojeny do páteřní optické linky optickým vstupem, jednotlivé počítače učebnen se zapojí pomocí stávající UTP kabeláže konektorem RJ-45 přímo do switche.

  - Některé kabinety a učebny nelze řešit průrazem z půdy, proto je třeba LAN zavést pomocí UTP kabelu z přilehlých místností - viz příloha níže a plány školy

    - v takových případech UTP kabely povedou v liště při zemi z vedlejších místností dle pokynů správce sítě.

    - tyto případy je třeba řešit individuálně po domluvě se správcem sítě.

- Kvůli integraci do stávající síťové infrastruktury a jednotného systému správy, vyžaduje zadavatel dodání síťového hardwaru MikroTik.

- Součástí zakázky se také předání všech administrátorských hesel k jednotlivým zařízením a potřebné dokumentace k topologii sítě.

### 3. Koncept rozložení učeben a kabinetů s návrhem na průrazy stropem a vertikálním vedením UTP kabelů v liště

Učebny průrazem z půdy:

| 2. patro | 213 | 212 | 211 |  | 209 |  | 207 | 206 | 205 | 204 |  |  | 201 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. patro | 116 | 113 |  | 110 | 109 |  |  |  |  | 104 | 103 |  | 101 |  |
| přízemí | 013 | 012 | 011 |  | 009 |  | 107 |  |  | 004 |  |  |  |  |
| suterén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kancelář školní jídelny |  |  |

Učebny bez průrazu:

- 208 (aula) – 2. patro – z učebny 209 UTP kabel v liště do zázemí auly

- 114 – ze 113 UTP kabel v liště

- 115 – ze 113 UTP kabel v liště

- 108 ze 107

- 008 z 009

Kabinety průrazem z půdy:

- 210 – zeměpis

- 203 – matematika

- 202 – sbírky

- 117 – Nj 1

- kabinet Aj

- 107 - zástupci

- 105 - knihovna

- 102 – Nj 2

- TV

- 005 – chemie

- 010 – biologie

- Kancelář školní jídelny

Celkový počet učeben: 27

Celkový počet kabinetů: 18

Kabinety bez průrazu:

- 111 (sborovna) – z kabinetu Aj

- 106  ze 107

- 106A  ze 107

- 101A ze 101

- 101B ze 101

- Jídelna – z kanceláře ŠJ

### 4. Integrace do stávající infrastruktury – je třeba následně provést

- Konfigurace prvků:

  - Konfigurace každého prvku (v učebně i v kabinetech a dalších segmentech sítě)

  - Konfigurace centrální správy jednotlivých prvků sítě a sítě jako celku

  - Kde je RouterOS, je třeba nastavit správu přes WinBox.

- Nastavení řízení sítě:

  - Integrace do stávající sítě (např. konfigurace hlavního routeru: firewall, DNS, NAT, CAPs MAN, centrálně řízená WiFi, RADIUS, VPN, adresace, kvóty, omezení provozu, zabezpečení apod.)

  - Integrace současných WiFi AP do sítě s centrální správou CAPs MAN

  - Integrace serveru Windows s doménou

  - Integrace webových serverů

  - a další dle současné struktury a funkčnosti sítě

- Vše zkontrolovat a otestovat.

- "Demontáž staré kabeláže" je třeba odstranit současnou kabeláž a všechny zařízení, které jsou zbytečné.

### 5. Tiskárna

- Velkokapacitní tiskárnu je třeba umístit do učebny 206 dle pokynů správce sítě.

- Tiskárnu je třeba kompletně sestavit, otestovat a uvést do provozu.

- Tiskárna musí podporovat možnost tisku přes stávající čipový systém školy. Tisk tak bude možný až po autentifikaci uživatele čipem, který každý vlastní. Zároveň se mu bude účtovat, resp. odčítat z konta patřičná částka, kterou stanoví technik dodávající tiskárnu spolu se správcem sítě.

- Je třeba nainstalovat příslušný  ovládací SW pro správu čipů, konta jednotlivých uživatelů, tvorbu uživatelů apod.

- Součástí instalace je test, zaškolení min. správce sítě, předvedení kompletní funkčnosti tiskárny a předání všech potřebných přístupových hesel k systému

### 6. Ostatní ujednání

- 36 měsíců záruka na funkčnost sítě – případná výměna prvků či konfigurace

- Dostupný support po záruční době pro doladění problémů a konfigurace