Příloha 2 k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku nářadí

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka na místo určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno. Záruka min. 2 roky.

Dodavatel v nabídce doplní příslušné údaje do přiložené tabulky.

Část 4: Vybavení pro elektromechaniky

- 2 ks – Odsávačka na chladivo, vč. R1234yf a R32, typ Value VRR24LOS-R32 s bezolejovým, vzduchem chlazeným kompresorem pístového typu a olejovým separátorem
Napájení: 220-240V/50-60Hz. Motor: 1HP. Otáčky: 1450 ot./min.. Max. odběr: 4A. Prac. teplota: 0-40°C. Rozměry: 450x250x355mm. Hmotnost: 16kg. Výkon: R134a kapalina 3kg/min, push/pull 7,5kg/min, R410a 3,5kg/min, push/pull 9,5 kg /min., vysokotlaká ochrana 38,5 bar.

- 1 ks – Vývěva, pro chladiva skupin hořlavosti A1, A2, A2L, A3 (R32, R1234yf, R1234ze, R290 a čpavek NH3). Sací výkon: 144L/min. Připojení: 7/16", 5/8",1/2"UNF. Rozměry: 333 x 140 x 254 mm. Vakuum: 10 mikronů, dvoustupňová. Náplň oleje: 470ml

- 1 ks – Odsávací stanice chladiva, jednoduché ovládání tlačítkem START/STOP, přečerpávání všech chladiv třídy CFC, HCFC a HFC vč. R410a, R32 a R1234yf/ze, bezolejový 2-pístový vzduchem chlazený kompresor pro efektivní a rychlou obsluhu, funkce automatického čištění, vestavěný snadno čistitelný vyměnitelný filtr, vybavena ochranným spínačem proti přeplnění 80%, automatické vypnutí presostatem - nízký tlak.

Technické info: bezolejový kompresor 1hp / 0,75kW, napájení 220/240V-50Hz, hmotnost 15,8 kg, rozměry 400 x 250 x 340 cm. Páry - max 33 kg/h, Kapalina - max 210 kg/h, Push-pull - max 570 kg/h

- 4 ks - Rohová redukce na R410a (připojení: 1/4'SAE x 5/16') ,R407a (Připojení: 1/4'SAE x 1/4')se šroubovacím odmačkáváním

- 2 ks – Přípravek na výměnu ventilků pod tlakem, servisní přípravek pro A/C systémy na výměnu ventilku pod tlakem, přípojkami 1/4" SAE i 5/16" SAE.1/2" 20UNF, 3/8' SAE + 1/4' SAE

- 1 ks – Napouštěcí ventil odmačkávací pro R407a, připojení: 1/4'SAE x 5/16'

- 2 ks – Vnitřní a venkovní odhrotovač tisícihran 6-35mm, odhrotovač univerzální pro trubky

- 1 ks – Topný pás na lahev, CPS topný pás na lahve s chladivem. Nastavitelná délka pásu pro lahve od průměru 20 cm do 35 cm. Napájení 200 - 264 V / 340 W. Nastavitelný termostat 46°C - 55°C, teplená pojistka 93°C. Délka kabelu 0,6m

- 4 ks – Ampérmetr klešťový digitální, technická data 3xAAA baterie, Stejnosměrné napětí, měřicí rozsah1.0 do 600.0 V. Rozlišení max. 1 mv Přesnost ± (0.8 % z mv + 3 Digit), Střídavé napětí, Měřicí rozsah 1.0 mv do 600.0 V, Rozlišení max. 1 mv, Přesnost ± (1.0 % z mv + 3 Digit), Stejnosměrný proud, Měřicí rozsah 0.1 do 400 A, Rozlišení max. 0.1 Přesnost ± (2 % z mv + 5 Digit), Střídavý proud, Měřicí rozsah 0.1 do 400 A, Rozlišení max. 0.1 A. Přesnost ± (2 % z mv + 5 Digit). Odpor rozlišení max. 0.1 Ohm, Měřicí rozsah 0.1 do 40.00 Mohm, Přesnost ± (1.5 % z mv + 3 Digit), Kapacita rozlišení max. 0.01 nF, Měřicí rozsah 10 nF do 100.0 μF, Přesnost ± (1.5 % z mv + 5 Digit), Frekvence, Měřicí rozsah 10 nF do 100.0 μF, Přesnost ±(0.1 % + 1 Digit), Hlavní technická data, Provozní vlhkost 0 do 80 %rF