Dobrý den xxxxxx,
|
| níže Vám zasílám cenový rozpočet přípravných prací, truhlářských prací,
| lokálních zednických oprav a natěračských prací na oknech v zeleném sálu
| (místnost č. 44) na Státním hradě a zámku v Jindřichově Hradci.
| 
| Jedná se o dvě výrazně poškozená okna o rozměru 2,6/1,35 m, výroba nových
| okenních rámů + repase okenních křídel + zednické zapravení kolem vyměněných
| rámů
| 
| Bude provedeno:
| Okenní rámy: demontáže starých rámů, opatrné vytažení kotevních prvků (dojde
|k poškození omítek z vnitřní strany), nelze řezat rozbruskou, popřípadě
| svářet při montáží a omítka je spojená s rámem, vyplnění otvorů po oknech
| bílými laminy, doprava starých rámů na dílnu demontáž pantů, výroba nových
| rámů (materiál: varianta I. borovice, modřín nebo varianta II. dub), okování
| stávajícími panty, výroba nové římsy, převoz na natírání, lazurovací nebo
| krycí nátěry nových okenních rámů, odvoz + manipulace, montáž nových rámů +
| dočištění omítky a lokální přeštukování
| 
| Okenní křídla: demontáže a odvoz křídel, zde se bude muset vysekat starý
| tmel a vyndat skla z křídel kvůli pečlivému poklíženi a vyspravení, bude
| použito voděvzdorné polyuretanové lepidlo, oprava - popřípadě výměna
| plechových okapniček + zvinglování křídel a zajištění novými kovovými
| vinglíky, které už jsou na vnitřní straně, u křídel nové venkovní klapačky
| materiál dub, zprovoznění kování, u kování kde není originální provedení
| bude ponecháno stávající kování, kompletní obroušení, dotmelení +
| dobroušení, kompletní vytmelení sklenářským tmelem včetně zpětného nandání
| skel + možné výměny poškozených tabulek, lazurovací nebo krycí nátěry
| okenních křídel - vhodnější bude provádět krycí nátěry (lazura plně
| nezakryje provedené opravy na křídlech), dovoz a zpětné montáže repasovaných
| křídel do nových rámů
|  
| Cenový rozpočet komplet okenní rámy, okenní křídla (dřevo u
| rámů borovice nebo modřín, oprava křídel dřevo dub):
| 
| Cena za 1 ks 46100 Kč bez DPH, cena za 2 ks 92200 Kč bez DPH
| 
| S přátelským pozdravem za DUHA-COLOR DV s.r.o. xxxxxxxxx

| DUHA-COLOR DV s.r.o.
| Na Hliněnce 477, 378 42 Nová Včelnice
| Stará cesta 35, 586 01 Jihlava
| IČO: 07807635, DIČ: CZ07807635
| mobil: xxxxxxx
| e-mail:  xxxxxxxx