NKP SZ Telč – Zimní zakrytí kašny na Hospodářském nádvoří

Specifikace:

Umístění: Hospodářské nádvoří

Popis kašny:

Osmiboká kašna je tvořena kamennými parapety. Velikost kašny je cca 680 x 680 x 100 cm.

Uprostřed kašny je osazen na soklu sochařský prvek. Sokl má rozměry 100 x 70 cm, plastika je velká cca 120 x 110 x 50 cm.

Zakrytí:

Požadavkem je rozebíratelné zimní zastřešení.

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI:

- maximálně rozebíratelná konstrukce s minimálními nároky na skladovatelnost a opětovné sestavování.

- dosažení maximálního možného sklonu zastřešení, proto by měla být nosná konstrukce zcela uvnitř, odpadá tak možnost uložit nosnou konstrukci na obvod kašny

- záklop bude z horizontálně umístěných prken na polodrážku, přesah min. 10 cm

- plastika bude zastřešena samostatnou konstrukcí

MATERIÁL

- nosná konstrukce z vrstvených lepených suchých hranolů 70 / 70, smrk, spojených konstrukčními vruty

- krokve 50 / 80

- záklop tl. cca 3 cm

Cena zahrnuje:

- výroba zakrytí kašny

- montáž

- doprava, přesuny hmot, vedlejší a režijní náklady, ostatní související náklady

Předpokládaný termín realizace plnění: do 31. 12. 2023

Zaměření kašny (z PD pro restaurování):

xxx

Návrh nosné konstrukce s orientačními rozměry:

xxx