# ZADÁNÍ

# “ KRAJINÁŘSKÝ NÁVRH PARDUBICE-JIH“

STUDIE DOPLNĚNÍ FUNKČNÍCH KRAJINNÝCH ÚPRAV V KATASTRU NEMOŠICE, DROZDICE, MNĚTICE, ŽIŽÍN, HOSTOVICE

Pořizovatel návrhu:		Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta

Zpracoval:			Ing. Lenka Marková

Datum:			duben 2023

Jižní část obce Pardubice byla vyhodnocena v rámci zpracované Územní studie krajiny (Ekotoxa, 2019) jako oblast s výrazně nižší lesnatostí, náchylností na větrnou erozi, narušeným stavem povrchových vod, narušenou ekologickou stabilitou, podprůměrnou biodiverzitou, špatným stavem přírodě blízkých ploch, nedostatečnou prostupností do sousedních obcí a jako oblast s velkými díly půdních bloků.

Ekologickou a estetickou funkci krajiny je možné posílit účelným a funkčním naplánováním chybějících krajinných struktur navázaných na struktury stávající.

Krajinářský návrh bude zpracován ve vazbě na již existující krajinářský návrh Dražkovice, který svým rozsahem částečně zasahoval do katastru Nemošice, a navrhne účelnou krajinnou strukturu v identifikované ekologicky nestabilní části jihu města Pardubice. Převážně se tedy bude týkat katastru obcí Nemošice, Drozdice, Mnětice, Žižín a Hostovice dle přiloženého vymezení území.

Návrh by měl být využit jako podklad pro zpracování detailních osazovacích a osevních plánů za účelem čerpání dotací MŽP 2021-2027 v Programu péče o krajinu, v rámci podprogramu adaptačních opatření S.C. 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, opatření 1.3.1. tvorba nových a obnova přírodě blízkých vodních prvků v krajině a 1.3.2 tvorba nových a obnova stávajících prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi a odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině. Jako uznatelný náklad se v rámci dotací nabízí i odkup pozemků pro podporu denaturačních procesů za cenu v místě obvyklou.

- CÍL A ÚČEL STUDIE

Základním cílem je:

- navrhnout krajinné úpravy převážně v katastru obcí Nemošice, Drozdice, Mnětice, Žižín, Hostovice dle přílohy (možný přesah do sousedních katastrů při logice krajinných úprav) v logické návaznosti na zpracovaný návrh úprav katastru Dražkovice

- doporučit řešení případných revitalizací melioračních zařízení

- vytvořit podklad pro komunikaci s majiteli pozemků za účelem nápravy narušené krajinné struktury – detailní analýza majetkových vztahů

- zajistit předpoklady pro zvýšení ekologické stability sídla, prostupnosti území

- vytvořit bilanci nových ekologicky stabilních ploch a představu jejich finanční nákladovosti

Účelem studie je prověřit, posoudit a navrhnout podobu krajinných úprav v území na základě závěrů stanovených v Územní studii krajiny OS ORP (Ekotoxa, 2019), zejména doplněním funkčních alejí, remízů, rozšířením lesních prostorů, ekostabilizačních ploch a revitalizací melioračních struh. Důležité je stanovit podmínky pro využití přírodních ploch. Návrh bude reflektovat širší vztahy v území – především návaznost na krajinné struktury v sousedních katastrech (zpracovaný krajinářský návrh Dražkovice, Kohlová, 2022), dálkové průhledy, obrazy města a ochranná pásma a předpoklady rozvoje ploch pro bydlení dle registrovaných územních studií a platného územního plánu (s výhledem a porovnáním vazeb na navrhovaný ÚP), ÚSES, historickou stoupu atp.

Studie bude v plném rozsahu reflektovat navržené propojení lokality pro pěší a cyklisty, pobytové kvality a potřebu zpřístupnění krajinných struktur a její napojení na sídelní zeleň, zokruhování tras pro vycházky, doplnění prostupnosti zejména ve směru Dražkovice-Nemošice, Hostovice-Zminný, Mnětice-Žižín.

Návrh vytvoří kvalitní podmínky pro začlenění krajinné a plně funkční přírodní oblasti do systému zelené infrastruktury města s implementovanou nezbytnou vybaveností (např. možnost doplnění přírodního posezení na vhodná místa, výtvarné prvky atp.) a cestním propojením s důrazem na přírodní, kulturní, rekreační a historické hodnoty území (trasování a šíře cest bez detailního zpracování).

Hlavní úkoly k řešení vyplývající z ÚSK:

- revize a reflexe historické krajinné struktury a doporučení ÚSK včetně reálně možných úprav

- doplnění adekvátní funkční krajinné vegetace a rozlišení úprav na pozemcích města a pozemcích ostatních vlastníků

- možné doplnění prvků drobné architektury (Božích muk nebo jiných výtvarných prvků v krajině-výhledy, odpočivadla)

- návrh trvalého rozčlenění velkého půdního bloku (Týká se zejména katastru Hostovice, Mnětice, Nemošice) v souladu s protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními

- reflexe historických krajinných struktur – např. zvážení možnosti založení ovocných sadů, obnovy rybníků

- bilance navržených ekologicky stabilních ploch – jasné vyjádření plošného rozsahu navržených opatření vůči současnému stavu

- předběžný rozpočet navrhovaných úprav v rozsahu požadavků dotačního titulu, rozdělený na opatření na jednom katastrálním území na pozemcích města a ostatních pozemcích, rozpočet dle NOOP AOPK

Mimo jiné studie vyhodnotí

dle návrhu a doporučení ÚSK:

- v katastru Nemošice

- žádoucí prostupnost krajiny Nemošice – Dražkovice PRO-071, PRO-067

- členění velkých půdních bloků VB-046, VB-041

- založení lesa formou remízů ZAL-063

- revitalizaci kolem Nemošické svodnice

- začlenění prvků ÚSES (stávající x navrhovaný ÚP)

- eliminaci negativních rozhraní ONR-061

- bilanci opatření na městských pozemcích/na soukromých pozemcích

- v katastru Drozdice

- žádoucí prostupnost krajiny Mnětice – Ostřešany PRO-076

- eliminaci negativních rozhraní ONR-062

- začlenění prvků ÚSES (stávající x navrhovaný ÚP)

- členění velkých půdních bloků VB-048

- revitalizaci kolem Mnětického potoka a meliorační strouhy

- doplnění funkčních ekologicky stabilních linií (cesty, remízy)

- návrh nových ekologicky stabilních ploch

- v katastru Mnětice

- žádoucí prostupnost krajiny Mnětice – Ostřešany PRO-076, Mnětice-Žižín PRO-070

- eliminaci negativních rozhraní ONR-064

- nové ekologicky stabilní linie a plochy

- založení lesa formou remízů ZAL-064

- členění velkých půdních bloků VB-048, VB-49

- revitalizaci Mnětického potoka

- revize možnosti obnovy části historické stopy rybniční soustavy HVP-148, HVP 149

- v katastru Žižín

- nové ekologicky stabilní linie a plochy

- žádoucí prostupnost krajiny Žižín – Mnětice PRO-070, Žižín-Zminný PRO-075

- členění velkých půdních bloků VB-011

- v katastru Hostovice

- rozčlenění velkých půdních bloků

- nová ekologicky stabilní plocha kolem Ohrádecké strouhy

- žádoucí prostupnost krajiny Žižín – Mnětice PRO-070, Žižín-Zminný PRO-075

- nové ekologicky stabilní linie a plochy

- revize možnosti obnovy části historické stopy rybniční soustavy HVP-150, HVP 151

dle doporučení z ÚSSZ a zadavatele

- zprůchodnit krajinné struktury a propojit je se sídelní zelení

- vytvořit zelený koridor po obvodu sídel se žádoucími rozšířeními v možných místech

- navrhnout pěší propojení lokality Červeňák a Nemošická stráň (katastr Pardubičky)

Pozn. Součástí zadání není návrh revitalizace slepých ramen Chrudimky ani jiné úpravy tohoto toku, KPÚ byly realizovány pouze v katastru Hostovice, ostatní katastry jsou v plánu na rok 2025

2.  ROZSAH A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Rozsah zpracování

Obr.1

Obrys řešeného území

2.2 POŽADAVKY NA ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE MĚSTA A Z ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Návrh bude zpracován v souladu s platným Územním plánem města Pardubice, ve znění jeho pozdějších změn v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice č. 42/2001 o závazných částech Územního plánu města Pardubice v platném znění a v souladu s podmínkami stanovenými tímto zadáním.

Návrh bude dále zpracován v souladu se závaznou částí Územní studie krajiny a Územní studie sídelní zeleně, bude respektovat existující limity v řešeném území, které vyplývají z právních předpisů a správních rozhodnutí – především se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích vyhlášek.

Při návrhu využití území budou respektovány a maximálně podpořeny skladebné části ÚSES (územního systému ekologické stability).

2.2.1. Charakteristika území z hlediska územního plánu

Krajinné úpravy se předpokládají převážně na funkčních plochách PZ a KZ.

Obr. 2 platný ÚP Pardubice-výřez

Obr. 3 ÚP Hostovice

- Funkční plocha PZ

Plochy ZPF slouží pro hospodaření na zemědělské půdě, pro pěstování zemědělských plodin, zakládání speciálních zemědělských kultur nebo pro chov hospodářských zvířat.

Plochy lze využívat i pro další funkce, které jsou s hospodařením na ZPF slučitelné a způsob jejich využití umožňuje bezodkladné navrácení půdy hospodaření bez nákladů na rekultivaci.

Přípustné využití hlavní:

- orná půda

- intenzivně využívané travní porosty

- trvalé kultury

Přípustné využití doplňkové:

- účelové komunikace pro motorová a speciální vozidla

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.)

- stavby, zařízení a jiná opatření sloužící zemědělské výrobě – obsluze plochy

- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, vodní hospodářství, ochranu přírody a krajiny

- stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zlepšení využití nezastavěných ploch pro rekreaci a cestovní ruch (pěší a cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra apod.)

- drobná architektura, sakrální stavby

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s funkcí hlavní a funkcemi doplňkovými

- Funkční plocha KZ

Funkční plochy zeleně krajinné jsou územím využitým jako břehová a doprovodná vegetace vodotečí, stabilizační vegetace svahů, ochranná vegetace plošin a sníženin, květnaté louky, mokřady a prameniště, vegetace říčních a poříčních niv, extenzivní staré sady a post agrární lata, integrované krajinné linie, klimaxové dřevinné porosty, zařízené porosty a urbánní lata. Podporována bude zejména funkce zeleně klimatická (hygienická), půdo ochranná, biologická.

Přípustné využití hlavní:

- přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů i travních porostů

- travní porosty bez dřevin, květnaté louky

- bylino-travnatá lata, skály, stepi, mokřady

- zeleň s rekreační funkcí, trávníky v jakékoliv intenzivní třídě údržby

Přípustné využití doplňkové:

- pěší a cyklistické stezky, jezdecké trasy

- technické stavby, sloužící obsluze a ochraně území včetně účelových komunikací – protipovodňové stavby, opěrné zídky, lávky

- drobná architektura, drobné sakrální stavby

- přístaviště, kotviště

Podmíněně přípustné využití:

- oplocení pozemku, umisťování jakýchkoliv staveb a zpevněných ploch v krajině je přípustné za podmínky, že bude prokázáno, že záměr nenarušuje krajinný ráz, že nedojde k nežádoucímu narušení systému zeleně (např. břehová zeleň, liniová zeleň v krajině a pod)., že není narušena nebo významně omezena funkčnost skladebných částí systému ekologické stability a že je zachována průchodnost krajiny.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a plochy nesouvisící s hlavní funkcí

2.2.2 Limity z ÚAP

A001a -  Plochy s rozdílným způsobem využití

(v zájmovém území převládá využití půda zemědělská, v nivě Chrudimky a podél drobných

vodotečí pak zeleň krajinná)

A001b – Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině

(ke stávající zástavbě sídel přiléhají různě velké zastavitelné plochy zejména pro bydlení,

které jsou zatím zemědělskou půdou)

A011 -    Urbanistické a krajinné hodnoty

(stávající porosty podél vodotečí, niva Chrudimky a stromořadí podél cest a silnic jsou

vnímány jako krajinné hodnoty)

A016 -    Území s archeologickými nálezy

(v zájmovém území převažuje ÚAN 3 – možný výskyt archeologických nálezů, v sídlech pak

ÚAN 2 – předpokládaný výskyt nálezů)

A017a – Krajinný ráz

(většina zájmového území leží v oblasti krajinného rázu Pardubicko, jižní okraj přechází do

oblasti Chrudimsko – Vysokomýtskou; niva Chrudimky je místem s hodnotným krajinným

rázem)

A017b – Krajiny a krajinné okrsky

(zájmové území leží převážně v krajině zemědělské, v okrscích Dašicko, Chrudimka

a Nemošice – St. Mateřov)

A021 -    Územní systém ekologické stability

(řeka Chrudimka je regionálním biokoridorem s vloženými lokálními biocentry, podél

drobných vodotečí se pak nacházejí lokální biokoridory s dalšími různě funkčními biocentry)

A023a – Významné krajinné prvky

(v zájmovém území se nachází řeka Chrudimka jako VKP ze zákona, dále se zde nacházejí

drobné bezejmenné vodoteče odvodňující území, drobné remízky a zbytky slepých ramen,

SV od Hostovic vodní nádrž Ohrádka a na okraji Nemošic registrovaný VKP č.9 – Ramena

Chrudimky)

A034 -    NATURA 2000 – evropsky významné lokality

(úsek Chrudimky procházející zájmovým územím je NATURA 2000, EVL Dolní Chrudimka)

A037a – Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa

(v zájmovém území se nachází řada drobných remízků vedených jako les)

A041 -    Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu

(v zájmovém území se nacházejí zemědělské půdy různých kvalit s třídou ochrany ZPF 1 až 5,

převažuje třída 3 a 4, kvalitnější půdy třídy 1 a 2 se nacházejí v nivě Chrudimky a jižně

a západně od Nemošic)

A042a – Plochy vodní a větrné eroze

(plochy se střední až silnou náchylností k větrné erozi se nacházejí mezi Nemošicemi

a Mněticemi a kolem Hostovic)

A043   - Investice do půdy za účelem zvýšení její úrodnosti

(plochy v minulosti odvodněné drenáží se nacházejí zejména JV od Nemošic, východně od

Mnětic a kolem Hostovic, drobné vodoteče v území slouží jako hlavní meliorační zařízení)

A043a – Plochy vhodné k zalesnění, plochy vhodné k zatravnění

(dle Územní studie krajiny ORP Pce jsou vhodná místa k zalesnění jednak podél polní cesty

vedoucí z Nemošic do Dražkovic a také JV od Nemošic a Mnětic, kde navazují na stávající

remízky)

A044   - Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma

(kolem Nemošického lesa se nachází PHO vodního zdroje, další zdroj /dva vrty s PHO/

se nacházejí u silnice mezi Žižínem a Hostovicemi)

A046   - Zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod

(celé zájmové území leží, dle Nitrátové směrnice, ve zranitelné oblasti, kde platí jistá

omezení v hospodaření, viz nařízení vlády č. 262/2012 Sb., a novela pod č. 277/2020 Sb.)

A047 -   Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma

(v zájmovém území se z povrchových útvarů nachází hlavní vodní tok Chrudimka, vedlejší

vodní toky Mnětický potok, Zmínka, Náhon od Tuněchod a Nemošická svodnice, a dále

několik vedlejších bezejmenných vodotečí; z podzemních útvarů se zde nachází základní

útvar Chrudimská křída a svrchní útvar Kvartér Loučné a Chrudimky; v území se také

nacházejí stará slepá ramena Chrudimky a SV od Hostovic vodní nádrž Ohrádka, původně

vybudovaná jako závlahová)

A049 -   Povodí vodního toku, rozvodnice

(většina území náleží do povodí Chrudimky, číslo hydrologického pořadí 1-03-03-105 až 109,

území východně od Hostovic pak náleží do povodí Loučné a Labe od Loučné po Chrudimku,

č.h.p. 1-03-02-081)

A050a -  Záplavová území včetně aktivních zón

(niva Chrudimky leží v záplavě Q5, Q20, Q100 i v záplavě aktivní, území mimo nivu ohrožena

nejsou)

A052a -  Kategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech s významným

povodňovým rizikem

(niva Chrudimky leží, dle map povodňových rizik, ve všech typech ohrožení, zejména pak

ve středním a vysokém ohrožení; území mimo nivu ohrožení nejsou)

A052b -  Kritické body a jejich povodí

(mezi Ostřešany a Nemošicemi leží kritický bod povodí KB-08, vytipovaný Územní studií

krajiny; jde o kritické místo z hlediska přívalových povodní ležící pod výrazným svahem,

jeho sběrné povodí je hlavně na území obce Ostřešany za J okrajem zájmového území)

A053 -    Území ohrožená zvláštními povodněmi

(niva Chrudimky, včetně V a Z okraje Nemošic, leží v území zvláštní povodně pod vodním

dílem Seč. V případě protržení hráze vodního díla může voda z Chrudimky tuto část zaplavit)

A054a -  Stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným rozlivům

povodní

(na JZ okraji obce Žižín je vybudována protipovodňová hráz)

A064 -    Staré zátěže území a kontaminované plochy

(západně od Nemošického lesa je MŽP evidována bývalá skládka Písník, IDSEKM 11632001,

Na J okraji Hostovic je evidována bývalá skládka Hostovice, IDSEKM 45991001)

A068 až A082a -   Technická infrastruktura

(zájmové území je protkáno sítí všech druhů technické infrastruktury s příslušnými

ochrannými pásmy)

A093a -  Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma

(v zájmovém území se nacházejí komunikace II. třídy, III. třídy a místní komunikace)

A094a -  Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma

(SV okrajem území prochází železniční dráha celostátní Praha – Č. Třebová s OP 60 m)

A102a -  Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území

(do západní a střední části území zasahují ochranná pásma letiště Pardubice:

OP provozních ploch, OP proti nadzemním vedením VN a VVN, OP vnější a vnitřní

ornitologické, OP vnitřní vodorovné plochy, OP vzletového a přistávacího prostoru,

OP přechodové plochy, OP hluková 95, 90 a 85 dB, OP leteckých radiolokačních a

zabezpečovacích zařízení, OP světelné přibližovací soustavy, OP nesměrového majáku,

OP proti nebezpečným a klamavým světlům a OP prostoru pro létání v malých

a přízemních výškách)

A106 -    Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky

(v území se nacházejí samostatné stezky pro pěší a cyklisty, z Černé za Bory do Žižína,

z Hostovic k mostu přes Chrudimku u Štětína, z Černé za Bory do Mnětic a z Nemošic do

Ostřešan; dále zde vedou značené cyklotrasy po silnicích III. třídy)

A107 -    Objekty důležité pro obranu státu, jejich ochranná pásma a zájmová území

(SV od Nemošic se nachází objekt důležitý pro obranu státu s ochranným pásmem – maják

letiště)

A112a -  Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu

(území leží ve Vymezeném území ministerstva obrany pro všechna OP letiště, pro OP

podzemních komunikačních vedení, pro OP elektrických vedení, pro OP vojenských objektů

a pro OP leteckých radiolokačních a zabezpečovacích zařízení)

A114 -    Jiná ochranná pásma

(východně o Nemošic a západně o Hostovic se nacházejí dvě OP pozorovacích vrtů ČHMÚ)

A116a -  Plán společných zařízení

(v okolí Hostovic existuje plán společných zařízení Komplexních pozemkových úprav)

A118   -  Další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou

(v území existují záměry v oblasti technické infrastruktury, el. vedení ve směru JV – SZ pod

obcí Mnětice a VTL plynovod ve směru J-S podél východního okraje Mnětic;

v západním cípu území existuje záměr dopravní infrastruktury JV obchvat města,

záměry na kanál D-O-L a Medlešickou přeložku žel. trati, které jsou v územních plánech obcí,

již nejsou dále podporovány)

## 2.3 POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ

## Rozvoj území bude stanoven v souladu s § 18 a 19 stavebního zákona, zejména v ohledu stanovení podmínek pro hospodárné využívání území, komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení souladu veřejných zájmů na rozvoji území, konkretizace ochrany veřejných zájmů v území s důrazem na ochranu hodnot životního prostředí, podpoření vazeb mezi plochami vegetace a rekreace a zachování genia loci místa.

## 2.4 POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

## Návrh předloží taková opatření, která zajistí podporu biodiverzity a rozmanitosti přírodních stanovišť v příměstské krajině. Navrhované uspořádání území bude reflektovat přírodní charakter území, navrhne místa pro možné doplnění minimální vybavenosti.

## 2.5 POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

## Stávající dřeviny budou v maximální míře respektovány a zachovány.

Studie bude zpracovatelem projednána s těmito orgány:

- Magistrát města Pardubice-odbor životního prostředí, odbor majetku a investic, odbor dopravy, odbor hlavního architekta

- Agentura ochrany přírody a krajiny

- Městský obvod 4, 7

## 2.6 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

### 2.6.1 Dopravní infrastruktura

Bude tvořena logickou soustavou pěšin a polních cest navazujících na vedení cyklostezek. Detailní řešení skladby cest není předmětem návrhu – stanoveny budou prostorové parametry – šířka cest.

2.6.2	Technická infrastruktura

Návrh bude respektovat stávající technickou infrastrukturu v území. Návrh zohlední plánované investice, aby nedošlo ke střetům zájmů. Součástí není návrh technické infrastruktury (např. osvětlení) atp.

2.6.3	Občanské vybavení

Přípustný je návrh umístění přírodního mobiliáře – laviček, případně lokálních výtvarných krajinných prvků – vyhlídek, Božích muk atp. formou námětu.

3. OBSAH KRAJINNÉHO NÁVRHU

3.1 Postup zpracování

Studie bude vytvořena na základě podrobných analýz zpracovaných materiálů a podkladů, historických krajinných struktur, terénního vyhodnocení, analýz přírodních poměrů, majetkových vztahů, vyhodnocení problémů a limitů v území a začleněním známých záměrů. Vlastní návrh bude obsahovat popis krajinné kompozice, rozčlenění na jednotlivé krajinné struktury s jejich základní charakteristikou a popisem, doporučenou druhovou skladbou a předpokladem nákladovosti, rozdělené na opatření na pozemcích města a na pozemcích ostatních. Součástí zpracování budou pravidelné konzultace se zadavatelem 1x a měsíc a 2 prezentace na vedení města.

3.2 Podklady pro zpracování studie

- Data z územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) – poskytne zadavatel po podpisu smlouvy

- Zásady územního rozvoje a územní plány; v rozsahu smysluplném vzhledem k měřítku a podrobnosti zpracování

Platný Územní plán města Pardubice | Pardubice.eu

Územní plán obce Hostovice | Pardubice.eu

- Evidované územní studie a jiné (starší) územně plánovací podklady, vedené v evidenci územně plánovací činnosti, popř. vydaná územní rozhodnutí pro navazující území (Územní studie krajiny SO ORP Pardubice, Ekotoxa 2019, Územní studie sídelní zeleně, Florart 2021 atp.) Územní studie krajiny | Pardubice.eu

Jih Pardubic je součástí grafické části ÚS na listech H, v textové částí Karty obcí karta Pardubice

Územní studie sídelní zeleně pro město Pardubice | Pardubice.eu

Nemošice – lokalita 125/z | Pardubice.eu

Hostovice – jih | Pardubice.eu

- Dostupná dokumentace JV obchvatu vedoucí územím-poskytne zadavatel

- Dostupné mapování biotopů, hodnocení krajinného rázu

- Katastrální mapa, ortofoto mapa

- Technická mapa – poskytne zadavatel

- krajinářský návrh Dražkovice, Kohlová, 2022

Krajinářský návrh Dražkovice | Pardubice.eu

3.3 Způsob zpracování

Zadavatel požaduje maximální využití možností grafického zobrazování tak, aby většina navrhovaných úprav, řešení problémů a limitů byla zřejmá z výkresové části.

3.3 Obsah dokumentace

Studie krajinářských úprav Pardubice jih

Textová část:

Bude zpracována v potřebném rozsahu s popisem současného stavu a limitů, soupisem všech potřebných analýz (přírodní poměry, historie, krajinný ráz, záměry), popisem vlastnické struktury, návrhem konkrétních opatření, soupisem vhodných taxonů určených k výsadbě a odhadem nákladovosti.

Grafická část:

Průkaznou formou předloží komplexní krajinný návrh

Pořizovatel požaduje k návrhu doložit tyto výkresy:

Širší vztahy									1:5 000

Návrh prostorového uspořádání						1:2 000

Inventarizace známých záměrů v území 					1:2 000

Vlastnické vztahy (na podkladě KN) 						1:2 000

Charakteristické řezy/skicy

Pozn.: Měřítka mohou být po dohodě upravena podle průkazné potřeby

Veškeré grafické přílohy budou zpracovány nad aktuální katastrální mapou.

Návrh bude předán pořizovateli ve 3 vyhotoveních v autorizovaných výtiscích a 1x na CD ve formátu živých dat a pdf.