Příloha č. 1 smlouvy – vymezení předmětu smlouvy

Technická specifikace: Konsolidace dat technické infrastruktury z datového skladu JDTM ZK

​

# Obsah

Technická specifikace: Konsolidace dat technické infrastruktury z datového skladu JDTM ZK	1

1.	Obsah	1

2.	Úvod	2

3.	Cíle projektu	2

3.1.	Vize	2

3.2.	Cíle	2

4.	Popis současného stavu	2

5.	Parametry a postupy pro tvorbu dat	3

5.1.	Rešerše dat TI z datového skladu JDTM ZK	3

5.2.	Konsolidace dat TI	4

5.3.	Datový výstup	5

5.3.1.	Požadavky na strukturu a zpracování dat a TI	5

5.3.2.	Atributy	5

5.3.3.	Další datové podklady pro konsolidaci	6

6.	Ověření kvality prací	6

6.1.	Kontroly dat a testování přesnosti	6

6.2.	Kontrola úplnosti obsahu dat	6

7.	Import dat do DTM ZK	7

8.	Rozsah pořízených dat	7

9.	Projektové řízení	7

10.	Harmonogram plnění	7

11.	Legislativa	8

11.1.	Související předpisy a dokumenty:	8

12.	Zkratky	9

# Úvod

Tento dokument je určen k popisu a definici rozsahu díla, dodávek a služeb, které Objednatel poptává jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem: Konsolidace dat technické infrastruktury z datového skladu JDTM ZK.

Předmětem této dokumentace je popis a stanovení požadavků Objednatele na zajištění řádného a kvalitního pořízení dat (konsolidaci dat) technické infrastruktury z datového skladu původní Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (dále jen „JDTM ZK“) pro Digitální technickou mapu (dále jen „DTM“) Zlínského kraje (dále jen „DTM ZK“). Konsolidace se bude týkat pouze dat ve vlastnictví obcí, které byly smluvně zapojeny do projektu JDTM ZK.

Objednatel realizuje projekt „Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji“, který je spolufinancován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Vysokorychlostní internet – Výzva III Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM), (dále jen „Projekt OP PIK“) a který bude ukončen v roce 2023. Na tento Projekt OP PIK navazují další aktivity, kterou je i tato veřejná zakázka.

Pro účely plnění dle této technické specifikace se za datový obsah Digitální technické mapy (dále jen „Datový obsah DTM“) považuje datový obsah uvedený ve Vyhlášce a v JVF DTM.

V případě kolize ustanovení uvedených v této příloze č. 1 smlouvy s ustanoveními uvedenými v samotné smlouvě bude postupováno dle ustanovení samotné smlouvy.

# Cíle projektu

## Vize

Formou konsolidace stávajících dat o technické infrastruktuře (dále je „TI“) rozšířit datový obsah DTM na území Zlínského kraje, tak aby byly splněny všechny současné legislativní a technické požadavky na data TI a aby data TI z datového skladu původní JDTM ZK byla využita v maximálním možném rozsahu, kvalitě a v souladu s legislativou.

## Cíle

- Rozšířit datový obsah DTM Zlínského kraje (dále jen DTM ZK“) ve smyslu §4b Zákona č. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

- Formou konsolidace rozšířit datovou základnu TI DTM ZK o stávající data TI z JDTM ZK, která nebyla doposud převedena.

- V rozsahu Zlínského kraje využít ke konsolidaci stávajících datových sad TI takovou metodu, která zajistí požadovanou přesnost, rozsah a kvalitu výsledných dat daných touto technickou specifikací a navazujícími dokumenty.

- Postupně předávat konsolidovaná data TI do datového skladu DTM ZK tak, aby se průběžně promítala do služeb DTM ZK a byla zajištěna jejich průběžná aktualizace.

# Popis současného stavu

Na území Zlínského kraje je 307 obcí, z toho je 13 obcí s rozšířenou působností. Celková rozloha Zlínského kraje je 3 963 km2. Na území všech obcí je vedena technická mapa v projektu JDTM ZK. Projekt JDTM ZK fungoval od roku 2003 do 31. 3. 2023.

Zlínský kraj realizuje Projekt OP PIK, jehož součástí v oblasti TI bylo pořízení dat TI ve vybraných obcích kraje a v areálech organizací kraje formou částečné konsolidace a nového mapování. Stávající data TI z datového skladu JDTM ZK nebyla do Projektu OP PIK zahrnuta a jejich konsolidace je předmětem až této veřejné zakázky.

# Parametry a postupy pro tvorbu dat

V rámci zpracování dat pro rozšíření datového obsahu DTM ZK je obecně přípustné využít jakýkoliv postup nebo metodu, která zajistí dosažení požadovaného obsahu, rozsahu a parametrů kvality datového výstupu dle Vyhlášky, a dalších doplňujících požadavků uvedených v tomto dokumentu, a to vždy odpovídající dané činnosti dle této technické specifikace.

Konkrétní metody a způsob zpracování dat budou vždy voleny co nejefektivnější, s co největší vazbou na sledovaný výsledek (konkrétní data DTM kraje) a dále aby byly vždy v souladu s touto technickou specifikací a dokumenty na které odkazuje.

Vzhledem ke stávajícímu obsahu datového skladu JDTM ZK jsou navrhovány následující kroky a postupy realizace prací:

- Rešerše dat TI z datového skladu JDTM ZK – viz kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.

- Konsolidace dat TI – viz kapitola 5.2

- Ověření kvality prací – viz kapitola 6

## Rešerše dat TI z datového skladu JDTM ZK

Před samotným procesem zpracování dat TI budou krajem zajištěny potřebné organizační kroky, které jednoznačně definují vztah mezi krajem a příslušnou obcí (vlastníkem/správcem/provozovatelem dané TI). Při konsolidaci dat TI bude využíváno maximum dostupných zdrojů dat s tím, že budou zpracovávána pouze digitální data ze stávajícího datového skladu JDTM ZK, která bude možné a vhodné přepracovat do JVF DTM aktuální verze.

V rámci Rešerše dat TI z datového skladu JDTM ZK (dále jen „Rešerše dat TI“) budou krajem protokolárně předána stávající data TI z datového skladu JDTM ZK ve formátu DGN/SHP, včetně všech dostupných souvisejících podkladů, které jsou součástí datového skladu JDTM ZK. Datová struktura JDTM ZK je popsána ve Směrnici pro pořizování grafických dat JDTM ZK zveřejněné na adrese https://jdtm-zk.cz/smernice-a-provozni-rad. Předaná data budou následně odborně zhodnocena z pohledu vhodnosti k následné konsolidaci a zvolení postupu dalších prací. Přednost pro zpracování dat budou mít data ověřená ÚOZI a v požadované přesnosti a úplnosti.

Výsledkem této Rešerše dat TI bude podrobná zpráva, která mimo jiné rozdělí data TI minimálně do následujících kategorií (lze po konzultaci s Objednatelem rozšířit nebo upravit):

- Data, která lze konsolidovat – včetně rozdělení jakým způsobem a postupy konsolidovat

- Data, která nelze konsolidovat – včetně doporučení, jak dále postupovat (nové mapování atp.)

Toto rozdělení může být jak na celé datové sady, data za jednotlivé obce a typ dané TI anebo za jednotlivé lokality v obci a typ konkrétní TI případně jiné vhodné územní a typové rozdělení TI. Způsob klasifikace a postup konsolidace v Rešerši dat TI bude konzultován s Objednatelem při zpracování Rešerše dat.

Součástí Rešerše dat TI bude zpracovaný komplexní a detailní návrh způsobu realizace předmětu plnění, a to ve vazbě na požadavky uvedené v této technické specifikaci a obchodních podmínkách (smlouvě o dílo) a podrobný harmonogram plnění.

Rešerše dat TI bude dále konkretizovat minimálně tyto oblasti:

- upřesnění časového harmonogramu projektu s detailem alespoň 3 měsíce, součástí harmonogramu dodávky budou i předpokládané termíny pro předávání dílčího plnění,

- popis případných organizačních opatření nutných pro realizaci předmětu plnění (např. pracovní schůzky, využití komunikační platformy pro sdílení dokumentace, zápisů atd.),

- rozsah a obsah součinnosti ze strany Objednatele,

- rozsah pořizování dat a dílčí způsob plnění jednotlivých činností, bude uveden konkrétní rozsah pořízení dat, tj. území, kde budou data pořizována, jaká data budou pořizována, včetně finančního vyčíslení vztaženého k plnění projektu (zejména harmonogram/milníky/fakturace);

- popis konkrétních technických parametrů použitých Zhotovitelem pro jednotlivé oblasti – činnosti plnění;

- popis rozsahu, struktury a způsobu uložení pořízených a zpracovaných dat.

Rešerše dat TI musí být zhotovena v českém jazyce. Bude dodána v elektronické formě ve vhodném editovatelném formátu DOCX, finální verze pak ve formátu PDF a DOCX.

## Konsolidace dat TI

Konsolidace dat TI bude probíhat podle níže uvedených zásad konsolidace.

Princip konsolidace dat TI:

- Zpracovávají se pouze data ze stávajícího datového skladu JDTM ZK ve vlastnictví obcí, které byly smluvně zapojeny do JDTM ZK.

- Přednost pro zpracování dat budou mít data ověřená ÚOZI a v požadované přesnosti a úplnosti.

- Konsolidovaná data TI budou klasifikována do tříd přesnosti podle Vyhlášky.

- Konsolidovaná data TI mohou být následně zpřesněna nebo doplněna na základě dat ZPS, která odpovídají 3. tř. přesnosti.

- V případě, že trasy sítí jsou neúplné, ať už z důvodu jejich neexistence původních dat v datovém skladu JDTM ZK nebo je nebylo možné z objektivních důvodů konsolidovat nebo není jednoznačné, o jaký typ sítě se jedná, uvede zpracovatel všechny tyto informace do atributů jednotlivých prvků, případně vyznačí problematická místa speciálním objektem, pro budoucí dořešení těchto problematických míst.

- Konsolidovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze.

- Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané TI a dojde k odsouhlasení, že tato data přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, respektive IS DMVS. Tento proces zajišťuje Zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci s krajem.

Podklady pro konsolidaci TI:

- Data sítí TI ve vlastnictví obcí smluvně zapojených do JDTM ZK, která byla vedena v datovém skladu JDTM ZK k 31. 3. 2023.

- Další související poklady (např. geodetické měření dokumentace skutečného provedení stavu v digitální či listinné podobě nebo jiné geodetické měření skutečného stavu, které není DSPS, v digitální či listinné podobě), na základě, kterých byla stávající TI zapracována do datového skladu.

- Data TI ve vlastnictví obcí pořízená v rámci Projektu OP PIK pro zajištění návazností a napojení konsolidovaných dat.

Formát digitálních dat

- CAD/GIS formáty v souřadnicích S-JTSK, např. dgn, dwg, dxf, shp

Elaborát konsolidace dat TI tvoří:

- Finální odsouhlasená datová sada konsolidovaných dat TI JVF DTM dle požadavků definovaných Vyhláškou.

- Podkladová data využitá pro konsolidaci dat v originálních souborových formátech.

- Přehledná mapa oblastí s konsolidovanými sítěmi TI s vyznačeným problematických míst.

- Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu atd.

- Kontrolní záznamy z průběžných kontrol prováděných Zhotovitelem – viz kapitola 6.

## Datový výstup

Datový výstup tvoří data pro rozšíření obsahu DTM ZK. Tvoří jej vektorová geografická data v JVF DTM určená pro import do datového úložiště DTM ZK, protokoly o posouzení přesnosti a technická zpráva.

Účelem pořízení dat pro rozšíření obsahu DTM ZK je zajistit datový výstup ve struktuře, rozsahu a obsahu, který splňuje požadavky uvedených právních předpisů a této technické specifikace a dalších požadavků uvedených v tomto dokumentu. Jedná se o vektorovou datovou sadu v souladu se specifikací datového modelu JVF DTM, obsahující údaje o objektech DTM a jejich vlastnostech a ostatní náležitosti JVF DTM.

### Požadavky na strukturu a zpracování dat a TI

Objekty TI jsou tvořeny několika typy objektů dle jejich geometrie:

- Plošné objekty

- Liniové objekty

- Bodové objekty

Většina typů objektů TI má liniovou geometrii. Liniové objekty a bodové objekty jsou takové, jejichž alespoň jeden rozměr je plošně nevýznamný.

Výčet typů objektů TI je určen Vyhláškou.

Pro objekty TI nemusí datový výstup obsahovat podrobné body s údaji o vlastnostech a charakteristikách přesnosti v poloze a ve výšce. Vlastnosti jsou vedeny přímo pro jednotlivé objekty. V případě charakteristik přesnosti je vždy přiřazena objektu nejhorší třída v poloze a ve výšce ze všech, které byly zjištěny na jednotlivých podrobných nebo lomových bodech použitého podkladu.

Data TI pro prvotní naplnění vytvořená konsolidací stávajících dat mohou být obsahově neúplná s výjimkou údajů, které jsou dle Vyhlášky povinné. Takto vytvořená data budou v DTM do doby aktualizace vedena zjednodušeným způsobem.

### Atributy

Při zpracování datového výstupu musí být také naplněny hodnoty specifických popisných atributů – vlastností – objektů, které jsou definovány ve Vyhlášce.

Vedle atributů objektů – vlastností uvedených ve Vyhlášce musí být ke každému objektu vždy vyplněny také následující společné atributy:

| Vlastnosti a další vedené údaje | Popis atributu | Odkaz na Vyhlášku |
| --- | --- | --- |
| Identifikační číslo stavby | Vazba na informační systém identifikačního čísla stavby, může obsahovat více hodnot! Nepovinné. | § 2 odst. 1 bod f), odst. 3 bod d) |
| Kód typu objektu | Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: 0100000006 | § 2 odst. 1 bod a), odst. 3 bod a), odst. 5 bod a) |
| Název typu objektu | Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: provozní plocha pozemní komunikace | § 2 odst. 1 bod a), odst. 3 bod a), odst. 5 bod a) |
| Kategorie objektu | Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Dopravní stavby | § 2 odst. 1 bod a), odst. 3 bod a), odst. 5 bod a) |
| Skupina objektu | Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Silniční doprava | § 2 odst. 1 bod a), odst. 3 bod a), odst. 5 bod a) |
| Úroveň umístění objektu | Úroveň umístění objektu vzhledem k povrchu (level), hodnoty -3 až +3 | § 3 odst. odst. 3 bod c) |
| Charakteristika přesnosti v poloze | Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 | § 3 odst. 6 |
| Charakteristika přesnosti ve výšce | Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 | § 3 odst. 6 |
| ID Změny | Identifikátor datového výstupu pro prvotní naplnění, přidělený ČÚZK každému kraji | § 2 odst. 1 bod g), odst. 3 bod e), odst. 5 bod e) |

Systémové identifikátory specifikované v rámci JVF DTM budou přiděleny objektům DTM v okamžiku naplnění do systému IS DTM v rámci procesu importu.

### Další datové podklady pro konsolidaci

Pro potřeby prováděných prací mohou být využita data pořízená v rámci Projektu OP PIK (zejména ortofotomapa ZK a samotná ZPS DTM.  Výčet podkladových dat a způsob jejich poskytnutí (např. webové služby nebo fyzické předání) bude upřesněno v rámci tvorby Rešerše dat TI.

# Ověření kvality prací

## Kontroly dat a testování přesnosti

Při pořizování dat pro DTM budou kromě standardních kontrol vyplývajících z použitých metod pořizování dat prováděny navíc kontroly úplnosti obsahu dat a statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy. Jedná se o kontroly kvality odevzdávaných dat po konsolidaci.

- Kontrola úplnosti obsahu dat – součástí jsou topologické kontroly, kontrola klasifikace objektů TI a naplnění atributů dle JVF DTM. Kontrolovány budou všechny datové výstupy.

- Objednatel si vyhrazuje právo zadávat nezávislé kontroly dat, včetně kontroly přesnosti.

## Kontrola úplnosti obsahu dat

Tato kontrola proběhne jak na straně Zhotovitele před předáním díla, tak i na straně Objednatele před převzetím díla. Proběhne při každém předání dat. Kontroly dat jsou popsány na DTMwiki - https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly.

Kontrola topologické čistoty dat TI

- Kontrola základní topologie pořizovaných dat, v datech se nesmí vyskytovat:

- Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – kompletní ani částečné překrytí;

- Neexistence lomového bodu ve styku křížení dané inženýrské sítě (jednoho objektu dané sítě). V místech křížení s jinou inženýrskou sítí lomové body nebudou;

- Příliš krátké liniové segmenty prvků;

- Oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, případně lomenými čarami (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden objekt).

- Jednotlivé segmenty daného úseku průběhu inženýrské sítě budou pořízeny jako jeden prvek úsečka nebo lomená čára, dokud nedojde k větvení dané sítě (např. napojení přípojky), změně atributu nebo obdobné skutečnosti.

Kontrola klasifikace objektů TI dle JVF DTM

- Kontrola naplnění povinných atributů

# Import dat do DTM ZK

Součástí plnění je poskytování potřebné součinnosti Objednateli (nebo Obci jako Vlastníku/Správci/Provozovateli TI) při finálních importech předaných dat prostřednictvím rozhraní IS DMVS do IS DTM ZK. Až po úspěšném importu do IS DTM je možné finálně akceptovat dílčí předání dat). Před samotným importem dat budou provedeny testovací importy těchto dat do prostředí IS DTM, tak aby byla ověřená správnost a bezchybnost těchto dat. Zhotovitel je povinen poskytovat dostatečnou součinnost při těchto činnostech a neprodleně odstraňovat případné zjištěné chyby.

# Rozsah pořízených dat

Předpokládaný rozsah pořízení dat je definovaný v článku IV. obchodních podmínek (smlouvy o dílo). Tento předpokládaný rozsah pořizovaných dat však není možné stanovit přesně, např. data z projektu JDTM ZK, která budou vstupovat do konsolidace dat TI, jsou neustále aktualizována. Cena za pořízení dat bude odvozena od jednotkových cen a bude zohledňovat skutečný rozsah pořízených dat.

V průběhu realizace projektu může dojít k zaměření některé TI mimo tuto veřejnou zakázku nebo jejímu doplnění, k dohledání dřívějšího geodetického zaměření, odhadovaná délka technické infrastruktury se může lišit od skutečné délky, případně některou technickou infrastrukturu nebude možné konsolidovat z objektivních důvodů. Po dohodě s Objednatelem se může tento rozsah měnit.

U dat TI nebudou nově pořizována jejich ochranná a bezpečnostní pásma, pokud nejsou součástí stávajících dat určených ke konsolidaci. Tato činnost (tvorba dat) není součástí této veřejné zakázky.

# Projektové řízení

S ohledem na rozsah plnění této smlouvy o dílo a dopad jeho realizace na celkovou realizaci projektu DTM Zlínského kraje je v rámci předmětu plnění Objednatelem požadováno aplikování principů projektového řízení ze strany Zhotovitele.

Jedná se zejména o řízení realizačních prací v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo s ohledem na věcné plnění – rozsah, posloupnost a hloubku prací, řízení postupu prací s ohledem na závazný harmonogram plnění – dodržování termínů a milníků harmonogramu, podchycení případných kolizí, zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování směrem k Objednateli, aktivní řešení výše uvedených nestandardních situací.

Zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních schůzek a pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, navržených nebo dohodnutých termínů a způsobů řešení dílčích částí projektu atd.)

Prezenční účast odpovědné osoby (osob) Zhotovitele na kontrolních dnech v pravidelných min. dvoutýdenních intervalech v sídle Objednatele, případně se souhlasem obou smluvních stran formou videokonference nebo telekonference. Tvorba zápisů a podkladů z těchto jednání vyhotovuje Zhotovitel a Objednatel je schvaluje.

Součástí je také řízení rizik, (hodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu, návrh řešení k jejich eliminaci) a řízení změn (v případě požadavků na změnu provedení konzultací k ověření nutnosti změny; zjištění dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci celkového řešení, harmonogramu, vytížení lidských zdrojů atd.). V případě odsouhlasení změn spolupráce při implementaci změn do projektu, komunikace s poskytovateli a s realizačním týmem.

# Harmonogram plnění

Harmonogram je definovaný v článku III. obchodních podmínek (smlouvy o dílo). Podrobný harmonogram prací bude součástí Rešerše dat TI.

# Legislativa

Zhotovitel v rámci plnění musí dodržet veškerou platnou a účinnou legislativu, který se předmětu plnění této smlouvy týká, jakož i bezpečnosti na straně Objednatele, kybernetické bezpečnosti, ochrany dat a bezpečnosti práce. Za dodržení těchto podmínek odpovídá Zhotovitel v rozsahu jím poskytovaného plnění.

## Související předpisy a dokumenty:

- Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením;

- Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (v tomto dokumentu uvedeno jako „Změnový zákon“);

- Zákon č. 88/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (v tomto dokumentu uvedeno jako „Vyhláška“);

- Vyhláška č. 186/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje;

- Vyhláška č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením;

- Vyhláška číslo 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;

- Vyhláška číslo 526/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu;

- ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy;

- ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky;

- ČSN 73 0415 – Geodetické body;

- Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (dostupný na adrese: https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx) (v tomto dokumentu uvedeno jako „JVF DTM“)

- Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy (Metodika ČÚZK, č.j.: ČÚZK-01638/2021 ze dne 28. 1. 2021) (v tomto dokumentu uvedeno jako „Metodika ČÚZK“) - dostupná na adrese: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/2021/1/Metodika-porizovani--spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-digitalni-technicke-mapy.pdf);

- Topologické kontroly IS DTM krajů (v tomto dokumentu uvedeno jako „Topologické kontroly IS DTM krajů“) - dostupné na adrese: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly;

- Další metodické materiály a postupy dostupné na adrese https://cuzk.cz/DMVS/Metodika.aspx.

# Zkratky

V seznamu nejsou uváděny zkratky, které jsou všeobecně známé a používané (např. DPH – daň z přidané hodnoty, ČR – Česká republika atd.).

| Zkratka | Význam |
| --- | --- |
| ČÚZK | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| OP PIK | Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost |
| ORP | Obec s rozšířenou působností |
| JVF DTM | Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy |
| DTM | Digitální technická mapa |
| IS DTM | Informační systém Digitální technické mapy |
| DTM ZK | Digitální technická mapa Zlínského kraje |
| JDTM ZK | Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje |
| DMVS | Digitální mapa veřejné správy |
| IS DMVS | Informační systém digitální mapy veřejné správy |
| ZPS | Základní prostorová situace |
| TI | Technická infrastruktura |
| DI | Dopravní infrastruktura |
| ÚOZI | Úředně oprávněný zeměměřický inženýr |
| AZI | Autorizovaný zeměměřický inženýr |
| S-JTKS | Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální |
| Bpv | Balt po vyrovnání |
| DSPS | Dokumentace skutečného provedení stavby |
| ZK | Zlínský kraj |