KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní krytiny na budově školní jídelny VOŠ a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Písek, Lesnická 55

19.10.2023

Zadavatel:

VOŠ a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PV STAV eu s.r.o.

IČ:

DIČ:

26070464

CZ26070464

Projektant:

Ing. Jaromír Havlíček - PROJKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ČAJAN s.r.o.

IČ:

DIČ:

01726153

Poznámka:

Cena bez DPH

2 784 666,60

Základ daně 2 784 666,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně 584 780,00

0,00

DPH základní

snížená

v

I cena s DPH

CZK

3 369 446,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 6

Strana 2 z 6

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní krytiny na budově školní jídelny VOŠ a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek

Místo:

Písek, Lesnická 55

Datum:

19. 10. 2023

Ing. Jaromir Havlíček

- PROJKA s.r.o.

ČAJAN s.r.o.

Zadavatel:

VOŠ a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek

Projektant:

Uchazeč:

PV STAV eu s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 784 666,60

HSV - Práce a dodávky HSV

190 373,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

156 800,00

997 - Přesun sutě

33 573,90

PSV - Práce a dodávky PSV

2 562 292,70

712 - Povlakové krytiny

79 931,90

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 689,60

741 - Elektroinstalace - silnoproud

70 139,70

762 - Konstrukce tesařské

136 912,00

763 - Konstrukce suché výstavby

38 156,60

764 - Konstrukce klempířské

1856999,60

765 - Krytina skládaná

114 960,00

766 - Konstrukce truhlářské

245 917,70

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 097,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 488,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

23 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní krytiny na budově školní jídelny VOŠ a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek

Místo:

Písek, Lesnická 55

Datum:

19. 10. 2023

Ing. Jaromír Havlíček

- PROJKA s.r.o.

CAJAN s.r.o.

Zadavatel:

VOŠ a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek

Projektant:

Uchazeč:

PV STAV eu s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 784 666,60

HSV

Práce a dodávky HSV

190 373,90

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

156 800,00

D

997

Přesun sutě

33 573,90

D

Práce a dodávky PSV

Povlakové krytiny

2 562 292,70

PSV

D

712

79 931,90

D

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 689,60

D

741

Elektroinstalace - silnoproud

70 139,70

D

Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8

mm šikmá střecha

12a ,ooo\

m

18 K

741421831

7 3,00

9 344,00

Strana 3 z 6

15

K

721239114

Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ

kus

4,000

620,00

2 480,00

16

M

56231109

vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 125

kus

4,000

1 800,00

7 200,00

17

K

998721103

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m

t

0,011

872,00

9,60

12

K

712861703

Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše

m2

106 ,800

428,00

45 710,40

13

M

28342411

fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení ti 1,5mm (účinná tloušťka)

m2

124,475

271,00

33 732,70

14

K

998712103

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m

t

0,344

1 421,00

488,80

6

K

997013114

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace

t

13,591

369,00

5 015,10

7

K

997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením

t

13,591

264,00

3 588,00

8

K

9970 13509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t

67,955

25,00

1 698,90

9

K

997013645

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t

6,349

2 980,00

18 920,00

10

K

997013811

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t

2,652

1 540,00

4084,10

11

K

997013812

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02

t

0,216

1 240,00

267,80

1

K

94121 1112

Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 1O do 25 m

m2

727,000

73,00

53 071,00

2

K

941211211

Přípl atek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použiti

m2

21 810,000

2,00

43 620,00

3

K

941211812

Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m

m2

727,000

67,00

48 709,00

4

K

952 901111

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

m2

38,000

134,00

5 092,00

5

K

952902121

Čištěni budov zametení drsných podlah

m2

38,000

166,00

6 308,00

762

Konstrukce tesařské

136 912,00

D

763

Konstrukce suché výstavby

38 156,60

D

Konstrukce klempířské

D

764

1856999,60

Strana 4 z 6

43

K

764001891

Demontáž úžlabí do suti

m

26,000

41,00

1 066,00

44

K

764002801

Demontáž závětrné lišty do suti

m

52,000

42,00

2 184,00

45

K

764002841

Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti

m

103,000

46,00

4 738,00

46

K

764002871

Demontáž lemování zdi do suti

m

14,000

41,00

574,00

47

K

764004801

Demontáž podokapního žlabu do suti

m

60,000

43,00

2 580,00

48

K

764004861

Demontáž svodu do suti

m

61,000

90,00

5 490,00

49

K

76519 10 23

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění

m2

620,000

96,00

59 520,00

50

K

765191091

Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30'

m2

620,000

13,00

8 060,00

51

M

28355301

difúzně uzavfená dělící vrstva pod ALU krytinu, kovovou falcovanou krytinu , samolepicí spoje

m2

744,000

170,00

126 480,00

52

K

765191041

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů DN do 150 mm

kus

3,000

850,00

2 550,00

53

K

765191043

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů plochy do 1 m2

kus

3,000

720,00

2 160,00

54

K

765191045

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů plochy přes 1 m2

kus

19,000

910,00

17 290,00

39

K

763162811

Demontáž desek jednoduché opláštění SOK podk roví

m2

19,320

161,00

3110,50

40

K

763182314

Ostění oken z desek v SOK konstrukc i hl přes 0,2 do 0,5 m

m

64,400

220,00

14 168,00

41

K

763182411

SOK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m

m

64,400

305,00

19 642,00

42

K

998763303

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m

t

0,654

1 890,00

1 236,10

33

K

762083121

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třida ohrožení 1 a 2

m3

4,365

2 100,00

9 166,50

34

K

762341 811

Demontáž bednění střech z prken - odhad 50 %

m2

310,000

47,00

14 570,00

35

K

762341933

Vyřezání části bedněni střech z prken ti do 32 mm pi jednotlivě přes 4 m2

m

57,000

93,00

5 301,00

36

K

762343912

Zabednění otvorů ve střeše prkny ti do 32 mm pi jednotlivě přes 1 do 4 m2 - odhad 50 %

m2

310,000

295,00

91 450,00

37

K

7623613 13

Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových ti 25 mm

m2

8,680

587,00

5 095,20

38

K

998762103

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m

t

6,174

1 835,00

11 329,30

Pč  Typ	Kód	Popis	MJ	Množstv í	J.cena [CZK]	Cena celkem (CZKJ

19

K

741421841

Demontáž svorky šroubové hromosvodné s 1 šroubem

kus

8,000

66,00

528,00

20

K

741421843

Demon táž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby

kus

19,000

95,00

1 805,00

21

K

741421853

Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní

kus

112,000

37,00

4 144,00

22

K

741420001

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou

m

128,000

268,00

34 304,00

23

M

35441077

drát D 8mm AIMgSi

kg

18,816

180,00

3 386,90

24

M

35441560

podpěra vedení FeZn na plechové stfechy 110mm

kus

112,000

42,00

4 704,00

25

K

741420020

Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem

kus

8,000

132,00

1 056,00

26

M

35441905

svorka připojovací k pf/pojení okapových žlabů

kus

4,000

20,00

80,00

27

M

35441895

svorka pfipojovací k připojení kovových částí

kus

4,000

32,00

128,00

28

K

741420021

Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby

kus

19,000

190,00

3 610,00

29

M

35441885

svorka spojovací pro lano D 8-10mm

kus

12,000

16,00

192,00

30

M

35431027

svorka uzemněn{ FeZn křfžová diagonální

kus

7,000

35,00

245,00

31

K

741820101

Revize hromosvodného vedení

soubor

1,000

6 500,00

6 500,00

32

K

998741103

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m

t

0,048

2 350,00

112,80

D	765

Krytina skládaná

114 960,00

Strana 5 z 6

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

55

K

765191051

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy

m

57,000

95,00

5415,00

56

K

765191053

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nevětrané střechy

m

18,000

90,00

1 620,00

57

K

765191061

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí větrané střechy

m

26,000

85,00

2 210,00

58

K

765191071

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu

m

60,000

45,00

2 700,00

59

K

7641 21453

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů přes 4 do 10 ks/m2 přes 30 do 60° (prořez 30 %)

m2

620,000

1 865,00

1 156 300,00

60

M

55351087

taška odvětrávací hliníková s barevným povrchem pro skládané krytiny

kus

26,000

850,00

22 100,00

61

M

55351088

taška prostupová hliníková s barevným povrchem pro falcované tašky

kus

3,000

1 250,00

3 750,00

62

M

55351089

nástavec odvětrání Al s barevným povrchem D 100mm

kus

3,000

650,00

1 950,00

63

K

7642 21408

Oplechování větraného hřebene z Al plechu z hřebenáčů

m

56,000

484,00

27 104,00

64

K

764221417

Oplechování nevětraného hřebene z Al plechu z hřebenáčů

m

18,000

384,00

6 912,00

65

K

764221467

Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm

m

26,000

705,00

18 330,00

66

K

764221476

Příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové krytině

m

26,000

85,00

2 210,00

67

K

764222404

Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm

m

52,000

567,00

29 484,00

68

K

764222433

Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm

m

103,000

517,00

53 251,00

69

M

55351086

pás podkladní pro falcované šablony a šindele Al s

barevným povrchem

m

104,400

48,00

5 011,20

70

K

765123122

Univerzální ochranná a větrávací mř ížka okapové hrany

m

103,000

134,00

13 802,00

71

K

764223452

Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu

kus

3,000

2 600,00

7 800,00

72

K

764223458

Sněhový hák krytiny z Al plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony

kus

1 600,000

28,00

44 800,00

73

K

764321417

Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 670 mm

m

14,000

577,00

8 078,00

74

K

76 4021521

Krycí lišta lemu ke zdi z Al plechu včetně tmelení rš 100mm

m

14,000

381,00

5 334,00

75

K

764224403

Oplechováni horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 250 mm

m

89,000

425,00

37 825,00

76

K

764224407

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm

m

14,000

575,00

8 050,00

77

K

76432542 1

Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D do 75 mm

kus

1,000

552,00

552,00

78

K

764528423

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm

m

32,000

1 223,00

39 136,00

79

K

764521404

Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

m

60,000

629,00

37 740,00

80

K

764521424

Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al plechu rš 330 mm

kus

2,000

489,00

978,00

81

K

764521444

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm

kus

8,000

372,00

2 976,00

82

K

764528422

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm

m

30,000

1 020,00

30 600,00

83

K

76 4528423

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm

m

32,000

1 223,00

39 136,00

84

K

767851104

Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky

m

0,800

1 375,00

1 100,00

85

M

55351097

plošina stoupací pro falcované i skládané Al stfechy 250x800mm

kus

1,000

700,00

700,00

86

M

55351099

držák stoupací plošiny 12°-55° pro skládané hliníkové krytiny

kus

2,000

438,00

876,00

87

K

998764103

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířsk é v objektech v přes 12 do 24 m

t

2,798

2 315,00

6 477,40

1.000

070001000

114  K

766

245 917,70

Konstrukce truhlářské

D

o

6 097,00

783

Dokončovací práce - nátěry

784

3 488,60

Dokončovací práce - malby a tapety

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

32 000,00

D

VRN3

23 500,00

D

Zařízení staveniště

113 K

030001000

Zařízení staveniště

soubor!

1,000

23 500,00

23 500,00

VRN7

8 500,00

D

Provozní vlivy

soubor

Provozní vlivy

8 500,00

8 500,00

Strana 6 z 6

109

K

78417 1101

Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí

m2

38,000

35,00

1 330,00

110

M

58124842

fólie pro malířské potřeby zakrývací ti 7µ 4x5m

m2

39,900

14,00

558,60

111

K

784181101

Základn í akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2

20,000

35,00

700,00

112

K

784221101

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2

20,000

45,00

900,00

106

K

783101203

Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru

m2

18,200

20,00

364,00

107

K

783101401

Ometení podkladu truhlářských konstrukc í před provedením nátěru

m2

18,200

10,00

182,00

108

K

783118211

Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením

m2

18,200

305,00

5 551,00

94

K

766674811

Demontáž střešního okna hladká krytina přes 30 do 45°

kus

19,000

67,00

1 273,00

95

K

766671001

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 55 x 78 cm

kus

8,000

257,00

2 056 ,00

96

M

61124562

okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační trojsklo 55x78cm, Uw=1,1Wlm2K Al oplechování

kus

8,000

5 547,00

44 376,00

97

M

61124260

lemování střešních oken 55x78cm

kus

8,000

2 789,00

22 312,00

98

M

61124560

oplechování okna 55x78cm

kus

8,000

1 920,00

15 360,00

99

M

61124185

zateplovacf sada stlešních oken manžeta z

hydroizolační fólie 55x78cm

sada

8,000

1 289,00

10 312,00

100

K

766671004

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvnýchs okenním rámem a lemovánim , s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 118 cm

kus

11,000

298,00

3 278,00

101

M

61160061

okno střešní dlevěné bílé PU povrch kyvné , izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,1Wlm2K

kus

11,000

7 015,00

77 165,00

102

M

61124163

lemování střešních oken 78x118cm

kus

11,000

2 961,00

32 571,00

103

M

61124463

oplechování okna 78x118cm

kus

11,000

1 999,00

21 989,00

104

M

61124189

zateplovacf sada střešních oken manžeta z hydroizolační fólie 78x118cm

sada

11,000

1 299,00

14 289,00

105

K

998766103

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v

přes 12 do 24 m

t

0,720

1 301,00

936,70

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

88

K

765151801

Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti

m2

620,000

125,00

77 500,00

89

K

765151805

Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti

m

74,000

66,00

4 884,00

90

K

765151811

Příplatek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°

m2

620,000

35,00

21 700,00

91

K

765151815

Příplatek k cenám demontáže hřebene bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°

m

74,000

11,00

814,00

92

K

765192811

Demontáž střešního výlezu jakkékoliv plochy

kus

3,000

254,00

762,00

93

K

712631801

Odstraněni povlakové krytiny střech přes 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP

m2

620,000

15,00

9 300,00