Schodiště v ul. Na Slovanech,

č. parc.:1244/1; 1244/2;

Průzkum stavu konstrukcí a stavebních prvků Návrh postupu sanace poruch konstrukcí,

Záměr pro restaurování a uměleckořemeslné práce

Listopad 2019

# OBSAH:

## I.	TEXTOVÁ ČÁST

I. 1.	Identifikační údaje

I. 2.1 .	Charakteristika objektu

I. 2.2.	Současný stav konstrukcí

    - Koncepce opravy

-oprava zdiva, a ploché střechy vstupního objektu, odvodnění

      - oprava schodiště

-oprava chodníku

-oprava omítek

      - nová branka do zahrady

      - restaurování kamenných částí

-obecné zásady k provádění prací

- 3.2.	Návrh k použití technologií a materiálů

ll.	DOKUMENTACE

11.1 .     Fotodokumentace

11.2.  Příloha "Technické a bezpečnostní listy k navrhovaným materiálům"

  - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| OBJEKT: ČÁST: |  | Schodiště v ul. Na Slovanech všechny díly schodiště vč. zdí; vstupní objekt schodiště; |
| --- | --- | --- |
|  |  | prostor pod schodištěm |
| MÍSTO: |  | mezi ulicemi Na Slovanech a Pod Slovany |
| KATASTRÁLNÍ | ÚZEMÍ: | Nové Město |
| Č. PARCELY: |  | 1244/1;1244/2 |

ČÍSLO POPISNÉ:	není

VLASTNÍK, SPRÁVCE:	Hlavní město Praha

OCHRANA:	NKP

ROZSAH DOKUMENTACE:	Záměr k provedení oprav schodiště a souvisejících

konstrukcí

ZPRACOVATEL:	Jan Kučera častonická 2238   153 00 Praha 5

DATUM:	25 . 11. 2019

3

    - 2.1. Charakteristika objektu

Ulice Na Slovanech je krátkou přístupovou cestou od ulice Vyšehradská  ke kostelu  sv. Panny Marie a svatých. Tuto uličku, dnes více vnímanou jako parková cesta spojuje od východu k západu, podél kaple sv. Kosmy a Damiána, krátký chodník mezi kaplí a zdí zahrady, pokračující schodištěm, které ústí do ul. Pod Slovany. Z obou stran je schodiště i s chodníkem uzavřeno portálky s mříží. Kaple je původně románským farním kostelíkem, následně barokně přestavěným. Kostelík má dva vstupy z boků stavby , severní vede právě k chodníku nad schody. Opěrné zdi na severní straně jsou starší, opukové . K jejich líci jsou přistavěny zdi cihelné, které jsou patrně fragmentem stavby, přes uličku naproti kapli totiž stála budova, zaniklá při bombardování v r. 1945. Spodní část schodiště je postavená na klenuté cihelné konstrukci, která nese jeho spodní rameno. Obvodové zdi jsou  rovněž cihelné. Stupně schodiště jsou žulové, vstupní portálky vyrobeny ze žehrovského pískovce dlažba chodníku je zhotovena z původní, ručně štípané "pražské " mozaiky kladené na koso do vzoru šachovnice- zde bez bordury. Materiálem je slivenecký a kosořský  vápenec .

Schodiště  je   mladší  konstrukcí  než  objekty  v  Emauzích.  Stabilní  katastr  ještě

zachycuje v místě schodiště pouze zahradu, schodiště bylo zřízeno (alespoň to v současném půdorysu) až s novogotickou úpravou kláštera v osmnáctém století, kdy celý objekt Emauz přestavěla beuronská benediktinská kongregace - fotografie pořízená kolem r.  1870 zachycuje  stav  kdy  terén  v proluce  je  výše  a  schodiště  není  patrné.  Schodiště  zhruba v dnešní podobě zachycuje až snímek zhruba o třináct let mladší. Současné podoby nabylo schodiště až ve dvacátém století kdy byl v létech 1929 a 1930 objekt restaurován architektem Bohumilem Hypšmanem, resp. rekonstrukcí provedenou po  druhé  světové válce, kdy při odstraňování následků bombardování doznal změn i okolní terén .

Stav v kolem  roku 1870

Stav v r. 1883

Stav po bombardování v r. 1945

Detail- poněkud  odlišný tvar vnitřní zídky schodiště

6

      - 2.2. Stav konstrukcí před zahájením prací

Konstrukce   byla  zkoumána   pouze  vizuální  prohlídkou.   Nebyly  prováděny sondy ani zkoušky materiálů.

Dle vizuální prohlídky lze konstatovat , že konstrukce není nikde závažně poškozena, vykazuje z hlediska statiky objektu pouze dílčí poruchy. Za vážnější poruchu lze považovat trhliny ve zdivu ve spodní části schodiště. Dle sdělení pamětníků jsou následkem otřesů ze stavebních prací při ražení tunelu Metra, dá se ale předpokládat , že příčinou mohou být i otřesy z výbuchů bomb, dopadlých do areálu Emauz při bombardování v r. 1945. Konstrukce se v průběhu uplynulé doby dotvarovala a stabilizovala a nejsou patrné žádné novější trhliny.

Tuto tezi doporučuji ověřit měřením ještě před zahájením prací. Trhliny procházejí klenbou spodního vstupního objektu, izolace na terásce nad klenbou je poškozená a do objektu zatéká. Ze stejné příčiny zatéká do zaklenutého prostoru pod schodištěm, která je přístupná vraty z ul. Pod Slovany. Cihelná konstrukce je ale celkově v uspokojivém stavu

Omítky jsou z padesátých let minulého století, zhotovené v rámci poválečné obnovy . Jsou ve špatném stavu, poškozeny zatékáním a vzlínáním vody z ostřikových zón . Nátěr je proveden zhruba ve stejném odstínu jako hlazená svrchní vrstva. Stejnou barvu má i jádrová omítka, tj. středně světlý zlatavý okr. Vzhledem k tomu , že tento nátěr je mnohde nanesen na vysprávky a  jádrovou vrstvu omítky je sporné, zda se jedná o původní barevnost. Po postavení lešení ke koruně zdi bude třeba v místě srážkového stínu pod přesahem koruny učinit pokus o nalezení původní barevnosti stratigrafickým průzkumem. Pokud nebude nalezena jiná starší barva nátěru, než má povrch stávající , navrhujeme stávající barevnost schodiště zachovat.

Cihelné koruny zdí jsou v poměrně uspokojivém technickém stavu, cihly jsou pouze místy poškozené (hůře vypálené kusy) avšak samotné provedení nezajišťuje dokonalou ochranu omítek , přesah cihelných pásů je poměrně malý a zdi samotné nejsou svislé , takže voda stéká po omítkách.

Teracová  omítka zdi  pod kaplí je	kamenicky  opracovaná , hrany  lemuje  na kolmo

I		sekaný pásek a plochy jsou pemrlované. Dle vizuálního průzkumu plochy nevykazují takové poruchy, které by dávaly příčinu pro jejich substituci. Destruktivní průzkum spodních vrstev omítky proto nebyl prováděn , aby nedošlo k zbytečnému poškození omítky. Místy jsou patrné vlasové trhliny, které nemusí signalizovat závažnější poškození, pouze některé se

I

zvětšují v závislosti na korozi armatury , způsobené vodou pronikající do prasklin.  Ve střední

části  zdi  je  ale  patrná  poměrně  výrazná  prasklina.  Zde  se  jedná  se  poruchu , vzniklou dotvarováním objektu a stabilizací základů jako následek již zmíněných otřesů.

Následkem vtékání vody pod žulové stupně je porušeno maltové lože, na nějž jsou osazeny, voda spolu s mrazovými cykly způsobuje sedání a vysunutí schodnic . Stav schodiště se postupně zhoršuje. Stupně jsou ale málo prošlapané a kámen je v dobrém stavu.

# 3.1. Koncepce opravy

## oprava zdiva, a ploché střechy vstupního objektu, odvodnění

Doporučuji   před  zahájením   vlastních   prací  provést   měření  stability   konstrukce v oblasti prasklin, (např. sádrovými terči, přisazeným měřidlem anebo geodeticky). Cílem je potvrdit, že konstrukce je stabilizovaná a není třeba provádět statické zajištění v základech stavby.

Praskliny je  třeba sanovat vložením  helikální výztuže  do zdiva . V případě prasklin v klenbě vstupního objektu se nabízí vložení ocelových táhel pod patu klenby, které budou provlečené z líce vnější zdi a zakotvené do protilehlé vnitřní opěrné zdi.

## hydroizolace

Dalším krokem sanace konstrukcí je provedení hydroizolací. Po demontáži žulových stupňů je potřeba očistit rub kleneb , injektovat praskliny srovnat povrch do hladké plochy vápennou mazaninou a celý povrch izolovat proti pronikání vody bentonitovou rohoží, kterou je  následně třeba ochránit  proti poškození při dalších pracích. K patě klenby je  zapotřebí z rubové části umístit drenáž , která odvede pronikající vodu z horních částí konstrukce. Prostor v patě klenby bude také využit pro položení svodu dešťové vody , který bude odvodňovat podesty schodiště. Zaústěn bude do kanalizace, do níž je t.č. zaústěna vpusť ve spodním vstupním objektu.

## oprava omítek a koruny zdi

Před zahájením prací je třeba dokumentovat a vyznačit hranici  zavlhčení omítek , zejména v nadzemních partiích. Dále navrhujeme snesení všech ploch omítek ,  které vykazují zavlhčení a těch , které se již sprašují , což prakticky znamená jejich téměř celou plochu. V partiích kde jsou omítky zavlhčeny , bude proveden průzkum salinity zdiva , a následně aplikovány odsolovací omítky. Počet cyklů bude odvislý od míry zasolení zdiva , měřené po každém cyklu odsolování. Předpokladem jsou dva odsolovací cykly.

Před zahájením nanášení nových omítek je třeba opravit cihelnou korunu zdi. Budou vyměněny poškozené cihly a opraveno spárování . Vzhledem k technickému stavu korun doporučujeme provést po dokončení jejich hydrofobizaci.

Po dokončení odsolování budou naneseny nové omítkové vrstvy v  tloušťce  dle omítek  původních  nejméně  ale  15-  20  mm  vč.  hlazené  svrchní  vrstvy.  Omítky  budou v prvním pracovním kroku ukončeny cca 300 mm nad stupni schodiště. Po dokončení kamenických prací na schodišti bude doplněna zbylá část omítek. Maltovina užitá v doplňované části, která se nachází v ostřikové zóně , bude stejné skladby jako omítky již nanesené, avšak zde bude maltovina modifikována tak , aby byla  vnitřně hydrofobní. Po uplynutí   příslušné   technologické   přestávky   bude   povrch   opatřen   nátěrem.   Vzhledem k namáhání povrchu šikmých ploch stékající vodou doporučuji barvu silikátovou či silikonovou.

Dle struktury ploch nejsou patrny žádné substituované partie. Omítku je třeba očistit, provést pasivaci místy obnažené , korodující armatury, armaturu opatřit ochranným nátěrem a po té plochy doplnit. K doplnění bude užito minerálního tmelu, probarveného a stejné struktury ,  kterou  má  původní  omítkovina.   Povrch  je  třeba  sjednotit  plasticky  i  barevně s okolními plochami. Sanaci velké praskliny řeší návrh na novou branku do  zahrady  pod kaplí.

Postupu pro aplikaci vápenných omítek bude užito i v případě omítek vnitřního prostoru pod schodištěm . Práce tam lze zahájit až po sanaci schodiště , kdy už nebude hrozit další zavlhčování konstrukce. I zde je třeba provést sanaci prasklin helikálními armaturami, následně provést nástřik zdiva biocidním prostředkem a teprve pak nanést nové vápenné omítky. Tloušťka omítkové vrstvy zde bude minimálně 15 mm.

## - oprava schodiště

Oprava musí být rozdělena do etap po jednotlivých ramenech schodiště kvůli poměrně značnému objemu kamenných schodnic , které bude třeba uskladnit po dobu, kdy budou sanovány podkladní konstrukce . Schodnice budou postupně demontovány, články očíslovány na rubových plochách .

Schodnice spodního ramene budou jeřábem sneseny do deponie vytvořené záborem části chodníku v ul. Pod Slovany. V rámci demontáže bude vybourána betonová plocha podesty nad prvním ramenem schodiště. Rub kleneb vč. plochy podesty bude  sanován, opatřen hydroizolací , položeny trubky  drenáže a odvodnění.  Po dokončení sanačních  prací je třeba vytvořit lože pro osazení schodnic. Lože bude betonové, ozuby odlity do bednění, přičemž je třeba počítat s pracovní spárou pro následné osazení schodnic nazpět. Po uplynutí technologické  přestávky pro vyzrání lože budou stupně prvního (spodního)  ramene

I	osazeny nazpět.	Následně je třeba rekonstruovat plochu podesty nad prvním ramenem

schodiště .  Pochozí  vrstvu  na  podestách  navrhujeme  nově  zhotovit  ze  žulových  desek ,

odvodnění podest v patách ramen bude liniové, žlaby opatřeny litinovými mřížkami.

Druhé rameno bude opraveno obdobným způsobem, jako rameno spodní. Záměrem je demontovat celé druhé rameno v jednom pracovním kroku.  Demontované  schodnice budou uloženy z části na první podestě, zčásti na stupních horního ramena. Po demontáži bude i v této části stavby zapotřebí provést hydroizolaci bentonitovou rohoží.  Také  zde budou položeny trubní vedení jako v případě předešlém , vytvořeno lože pro osazování schodnic a posléze stupně osazeny nazpět. Stejně jako v případě první podesty , i  zde navrhuji položit žulové desky a demontovanou mozaiku použít na doplněn í chodníku nad schodištěm

Stejný postup se bude opakovat i v případě třetího ramene schodiště . Práce na tomto

rameni bude ale zapotřebí rozdělit na dva pracovní kroky.

Spáry mezi stupni budou široké 5-8 mm. Navrhujeme spárování provést trvale pružným tmelem , který zabrání pronikání vody do spar. Alternativou je spárovací hmota na bázi cementu modifikovaného akrylátovou disperzí. Po osazení a vyspá rování všech stupňů budou dotaženy omítky ke schodnicím .

## oprava chodníku

Materiál, jímž je vydlážděna plocha od horní branky ke schodišti je materiálem poměrně cenným. Jedná se o kombinaci tmavého šedavého kosořského a sliveneckého vápence , které se již v případě prvního jmenovaného netěží, v případě druhého ne v této barevnosti. Především ale už se v současné době nezpracovává ručním štípáním, takže není čím původní materiál nahradit. Alternativou je pouze užití materiálu jinde demontovaného. Proto je zapotřebí především ochránit materiál, který je zde položen.

Vlastní oprava pak bude probíhat tak , že před zahájením prací bude dokumentován vzor pokládky - bude zhotovena fotografická dokumentace a zhotovena šablona užitého čtverce. Po té bude materiál demontován a deponován na bezpečné místo.  Následně je třeba vyřešit odvedení  srážkové vody. Věc  se dá řešit vsakovací jámou v přilehlé zahradě anebo odvedením vody do kanalizace, přičemž je třeba preferovat první z variant. Odvodnění bude liniové, žlab osazen do prostoru nad výstupní schod třetího ramene schodiště. Spolu se žlabem bude osazena drenáž na stabilizovaný povrch pod konstrukčními vrstvami chodníku. Materiál podloží bude odebrán do úrovně 250 mm pod finální úroveň chodníku , pláň stabilizována provápněním a zhutněním. Na takto připravený podklad bude nanesena vrstva 1OOmm hrubého kameniva frakce 16-32mm, zhutněna , následně pak vrstva nanesena a zhutněna vrstva kameniva 8-16mm v tloušťce 80 mm. Ložná vrstva spolu s mozaikou (kostky jsou nestejné výšky) má výšku ?Omm ložná vrstva je tvořena  pískem 0-4mm a je pojena vápenným hydrátem . Souvrství bude průběžně hutněno vibrační deskou . Závěrečné hutnění je potřeba provádět deskou s měkkým povrchem , aby nedošlo k poškození kostek.

## nová branka do zahrady

Navrhuji branku umístit tak, aby byl nový otvor proražen v místě statické praskliny. Otvor bude lemován předstupujícími sloupky , nový žulový naváže na teracový sokl podesty. Překlad bude výškově stejný jako koruna zdi , v líci poněkud odsazený. Aby nedocházelo k poškozování takto vytvořeného ostění , při případných pohybech konstrukce bude překlad kluzně uložen na vnější sloupek dilatační spárou. Povrch bude opatřen teracovou omítkou stejné barevnosti, struktury a způsobu opracování jakou mají omítky původní.

-obecné zásady prováděných prací

Veškeré technologické postupy oprav všech prvků musí být konzultovány s objednatelem , se zástupcem památkové péče a technické postupy především se statikem . Práce budou prováděny dle platných technických norem , dodržovány příslušné předpisy BOZ a postup volen tak , aby nedošlo k poškození životního prostředí použitými technologickými postupy a nesprávným užitím materiálů.

I. 3.3. Restaurování kamenných částí

Ostění vstupních portálků ze žehrovského pískovce bude zpevněno, zvláště v přízemních partiích, kámen bude doplněn tmelem na minerální bázi odpovídající barevnosti i struktuře materiálu ,  články budou doplněny analogicky ke stavu povrchu v předmětných partiích.

Postup prací

- čištění povrchu tlakovou vodou s příměsí páry

-odstraňování nevhodných plomb a cementových doplňků

- zpevnění povrchu -budou použity organokřemičité konsolidanty.

-doplnění povrchu- bude provedeno  minerálním tmelem,  směsí hydraulického  pojiva s pískem více frakcí odpovídající  hrubosti a plastifikátorem , tmel bude probarven ve hmotě do základní barvy kamene.

- spáry budou vyplněny vápennou směsí, dilatační spára polyuretanovým tmelem .

-povrchová  úprava kamene- pouze lokální barevné sjednocení

Ll

-zábradlí

Zábradlí schodiště je jednoduché, z kruhové oceli, osazené na ohýbaných konzolách , ukončené volutou. Část na vnitřní zdi prvního ramene je poškozená při pokusu o demontáž , část na vnější zdi schází , na druhém rameni již schází rovněž, poškozené jsou i části na třetím rameni schodiště. Navrhuji doplnit chybějící části replikami částí dochovaných a celé zábradlí opatřit černým nátěrem .

- nové výplně otvorů do prostor pod schodištěm

Stávající výplně otvorů jsou druhotně osazené , nevyhovující tvarem a rovněž značně

poškozené . Navrhuji proto zhotovit výplně nové. Okno bude dvojkřídlé, jednoduché,	 zasklené izolačním dvojsklem . Tvar bude kopírovat zaklenutí stavebního otvoru. Před

okno bude zvenčí osazena ocelová provlékaná mříž. Vrata budou rámové konstrukce , dvojkřídlá , ven otvíravá , tvar bude kopírovat původní otvor. Bude třeba obnovit zaklenuté nadpraží otvoru vybouráním druhotně provedeného překladu.

Vrata i okno budou dubové, v přírodní barevnosti , opatřené pouze transparentním nátěrem . Výrobní dokumentace bude předložena k posouzení před zahájením prací, nátěr je třeba vyvzorovat a nechat schválit zástupcem NPÚ .

- obecné zásady prováděných prací

Veškeré technologické postupy oprav všech prvků musí být konzultovány s objednatelem, se zástupcem památkové péče a technické postupy především se statikem. Práce budou prováděny dle platných technických norem , dodržovány příslušné předpisy BOZ a  postup volen tak , aby nedošlo k poškození životn ího prostředí použitými technologickými postupy a nesprávným užitím materiálů.

I. 3.2. Restaurování

- kamenné části

-prekonsolidace

ostění  vstupních  portálků  ze   žehrovského   pískovce   bude  zpevněno   zvláště v přízemních partiích ještě před zahájením prací

- čištění povrchu

bude provedeno tlakovou vodou s příměsí páry

-odstraňování nevhodných plomb a doplňků

bude  provedeno   mechanicky,  tak,   aby   nedošlo   ke  zbytečné   ztrátě   původního materiálu

  - zpevnění povrchu

budou použity organokřemičité konsolidanty.

- doplnění povrchu

kámen bude doplněn v odpovídající barevnosti i struktuře materiálu. Články budou doplněny analogicky ke stavu povrchu v předmětných partiích  - bude provedeno minerálním tmelem, směsí hydraulického pojiva s pískem více frakcí odpovídající hrubosti a plastifikátorem, tmel bude probarven ve hmotě do základní barvy  kamene. Žulové  stupně  budou  v  poškozených  místech  doplněny minerálním tmelem odpovídající barevnosti i textury a povrch upraven dle okolních partií. Nebudou tmeleny drobnější defekty v nášlapné hraně stupňů.

-spáry

budou vyplněny vápennou směsí, dilatační spára polyuretanovým tmelem, v případě žulových stupňů bude užito polyuretanové spárovací hmoty anebo směsi na bázi cementu modifikovaného akrylátovou disperzí.

•

povrchová úprava kamene - pouze lokální barevné sjednocení, v místech kde je kámen namáhán stékající vodou doporučujeme provést hydrofobizaci povrchu

  - kovové části

- Čištění

povrch prvků bude očištěn od rzi, poškozená vrstva laků bude sejmuta na čistý kov tak aby bylo možno ošetřit povrch kovu.

- stabilizace povrchu

povrch kovu bude pasivován tanátováním

-doplnění

-  litinovými hroty, odlitými jako kopie stávajících, ocelí, profilů odpovídajících profilům stávajícím, spojování nýtováním resp. sváry, které budou zabroušeny do líce.

#### I

##### I

- povrchová úprava	I

dvě vrstvy ochranného antikorozního základního nátěru, na závěr bude opatřen	I

povrch dvěma vrstvami finálního nátěru v barvě černé, odstín a  stupeň lesku budou zvoleny po konzultaci se zástupci NPÚ na základě provedených vzorků

- 3.3. návrh použití materiálů Omítky, zdivo

Zpevnění,  injektáže ponechaných  omítek POROSIL ZTS (AQUA obnova staveb) VAPO INJEKT 01(AQUA obnova staveb

Zpevnění, injektáže zdiva

Zpevnění armaturami systému Helifix pruty HeliBar

příprava drážky HeliPrimer WB doporučené pojivo tmel HeliBond

Injektáže

injektážní malta MAPE-ANTIQUE   (Mapei)

Omítkoviny:

odsolovací omítka- vápenná mezerovitá omítka Z-SAN 30 VM (Premix servis) vápenná jádrová omítka- FASO 20V, směs O- 4 mm	(Premix servis) vápenný štuk- FASO 1OV	(Premix servis)

Nátěr

Alternativně	silikátový  - Herbosil (Herbol, H-color s.r.o)

silikonový-  Remmers COLOR  LA (Remmmers  s.r.o.)

Kámen

Zpevnění-  konsolidanty

IFEST OH výrobce lmesta spol. s.r.o.

Hydrofobizace

/VV 290  lmesta spol. s.r.o.

Čištění povrchu:

Pískovec - voda, pára

Žula - detergent LEM-3 (Bellinzoni)

Doplnění povrchu

  - pojivo- hydraulické vápno Calcidur Oterbain (Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co), bílý cement AALBORG WHITE (Aalborg Portland A/S)

  - plnivo- kompozice sklářských písků Střeleč různých frakcí (Sklopísek Střeleč a.s.)

  - Plastifikátor- Sokrat 2802A  (Hexion Specialty  Chemicals, a.s)

  - pigmenty na probarvení směsi - oxidy železa - Bayferox výrobce  Lanxess Deutschland GmbH)

  - pojivo pigmentů pro barevnou retuš - líh, Paraloid 872 (Rohm and Haas

Deutschland GmbH)

Spáry

- modifikovaná vápenná směs Faso 20-  (Premix s.r.o.)

- trvale pružný tmel na bázi polyuretanu -  Sikaflex -11FC (Sika AG)

Kovové prvky

- Tanátování-   odrezovač s taninem (Worko s.r.o.)

-Základní barva- např. SPS "Suříková" základová barva (SVK- barvy)

-vrchní nátěr- např. HOSTAGRUND PRIM 3V1 (Barvy, laky Hostivař a.s.) 82177 nátěr grafitový leštěný (Barvy, laky Hostivař a.s.) 82141 Fest-B (Barvy, laky Hostivař a.s.)

V Praze dne 25. 11. 2019	Zpracoval: Jan Kučera

ll. DOKUMENTACE

11.1 . stručná fotodokumentace

Zeď do ulice Na Slovanech

Portálek z hrubozrnného pískovce

Chodník před kaplí

Mříž z válcovaných úhelníků, nýtovaná, pruty s litinovými hroty

Schody s poškozenou podkladní konstrukcí

Poškození omítek, biotické napadení

Poškození omítek v ostřikových  zónách

Novější cihelná přizdívka k původnímu opukovému opěráku

Podesta s poškozenou dlažbou

Propadlé stupně druhého ramena schodiště

Druhotně vybetonovaná podesta

22

Teracové omítky- poškození vodou zatékající prasklinami

Teracové omítky- trhlina způsobená posunem konstrukce

#### I I I

•

První rameno schodiště, klenba vstupního objektu

Vnější zeď- první rameno schodiště

Vnější zeď - první rameno schodiště -zbylá kotva zcizeného zábradlí

Čelo klenby vstupního objektu -trhlina při vnější zdi

Prejzy atiky vstupního objektu- nedostatečný přesah, poškození koruny zdi

26

Plocha nad rubem klenby- izolace asfaltovými pásy

Obvodová zídka-   poškození zemní vlhkostí z rubu zdi

Obvodová zídka-  poškození zemní vlhkostí z rubu zdi

Nároží vnitřní zdi poškození plochy stékáním vody , poškozená koruna

Vnitřní zeď poškození plochy stékáním vody a ostřikem, propadlé stupně

Pískovcový portálek

Trhlina , scházející hřeben stříšky

Trhliny v pohledu klenby, ztékající voda

Poškozené omítky v pohledu klenby

Poškozené omítky v pohledu klenby

I

Poškozené omítky v pohledu klenby, trhliny	I

# •

32	•

## •

Poškozené omítky v pohledu klenby, trhliny

33

Dlažba vstupního  objektu

#### •

•

I

Ozdobný krakorec portálku- krusty, povrchové poškození kamene	I

I

34

f

Otvory pro odvod vody z terénu za zdí

Zábradlí , ukončení tyče volutou

35

Mříž vstupního objektu

Litinové hroty mříže

36

Zeď do ul. Na Slovanech , zbytky mříže , poškození omítek

Vstup do prostoru pod schody s novodobými vraty

37

Zeď do ul. Na Slovanech, poškození omítek

Teracová omítka zahrady pod kaplí

38

Trhliny severní zdi prostoru pod schody , poškození omítek zatékáním

#### I

I

severní zdi prostoru pod schody , poškození omítek zatékáním

39

j

Středová zeď prostoru pod schody

Středová zeď prostoru pod schody- zavlhčení klenby

40

klenba prostoru pod schody- zavlhčení, biotické napadení, zazděné  okno

#### I I I I I I I I I I I

1	Trhliny v klenbě nad vstupem

41

Trhliny v klenbě nad vstupem

Klenba a východní zeď prostoru pod schody- zavlhčení, biotické napadení,

NOVt   ZŘÍZENÁ   BRANKA  VE   STÁVAJÍCÍM   OBRYSU   ZDl

REPLIKA   MŘÍLE  V   UL.   NA  SLOVANECH STÁVAJÍCÍ   PRASKLINA   ZDl

l

1

2.2. NÁVRH TVARU BRANKY DO ZAHRADY POD KAPlÍ

•

NÁVRH BRANKY

STÁVAJÍCÍ STAV

11.3. NÁVRH  BRANKY

KE STANOVIŠTI KONTEJNERŮ

ZAKLENUTÍ    DLE   P0VODNÍ   KLÉNBY

NOVA   PROVLÉKANA   MŘIŽ,   HRANOL   18X 18MM OKNO   DUBOVÉ   DVOUKŘÍDLÉ,   JEDNODUCHÉ,

RAMOVA  KONSTRUKCE

DUB,  MATNA  LAZURA	o

o

0-J

2200	'

NÁVRH

STÁVAJÍCÍ STAV

11.4.  NÁVRH TYPŮ  NOVÝCH VÝPLNÍ  OTVORŮ

DO PROSTOR POD SCHODIŠTĚM

:1	_	J	--	l	_      '	'	I