Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku 		Smlouva č.: 3/24/6000/006

Specifikace Díla:

Předmětem plnění je souvislá údržba  ulice Novopetrovická. Oprava spočívá v souvislé údržbě komunikace o délce cca 1 100 m v úseku ulice Euklidova – sportoviště, jedná se o provedení frézy tl.  80 mm, kontroly, lokální opravy trhlin a očištění povrchu, pokládky nových asf. vrstev v tl. 60 mm ACL ložní vrstva, spojovací postřik, 40 mm ACO obrusná vrstva, modifikovaná zálivka. Dále pak proběhne vyčištění příkopů, popř. sanace podloží dle provedené kontroly na stavbě. Chodníky budou z betonové dlažby.

Rozsah akce: je specifikován v přiložené projektové dokumentaci

Požadovaná životnost opravy:	20 let