TECHNICKÁ MINIMÁLNÍ SPECIFIKACE

Všechny níže uvedené body platí jako minimální požadavky na poptávané zboží.

1  Základní požadavky

1.1 Obecné požadavky pro servery (stejné pro všechny typy serverů) Tyto požadavky mohou být upřesněny nebo upraveny u konktrétního typu serveru níže.

rackmount řešení ližin: plnovýsuvné kuličkové ližiny s montáží bez použití nářadí pro rack o šířce 19“

osazení serveru v ližinách: zacvakávací systém zajištění serveru proti vysunutí (bez šroubů), při vysouvání serveru ochrana proti vyjetí z ližin pojistkou nebo jiným mechanickým opatřením, tak aby nemohlo dojít k vyjetí nebo pádu serveru

montáž ližin, serveru a komponent bez použití nářadí včetně přístupu k nim

redundantní napájení s možností nastavení limitu výkonu a spotřeby (tzv. Power Budgetting). Zdroj s dostatečným výkonem pro plné osazení (při plné kapacitě disků, procesorů, pamětí, přídavných karet, …) i v případě, že není požadováno v dané sestavě

účinnost zdroje s certifikací „80 Plus Platinum“

napájecí kabel s konektory IEC320 C14 a C13 (lichoběžníkový, 3 konektory) pro připojení do PDU redundantní chlazení s hotswap systémem chladících modulů s vyjímkou procesorového chlazení monitoring stavu napájení, chlazení, teploty a spotřeby vnitřních součástí serveru a report do

management modulu (IPMI, Remote Management, ...)

integrované 2x 1GE porty s podporou TOE, IPv4 a IPv6, pro konektor typu RJ45

64bit architektura procesoru ve specifikaci x86_64 (amd64) s podporou HW virtualizace (a všech navazujících součástí, jako je podpora virtualizace na chipsetu, BIOSu, …) a podporou virtuálních jader technologiemi jako jsou hyper-threading nebo dual-core

záruka on-site 60 měsíců (5 let) NBD s vyřešením do druhého pracovního dne, oprava v místě instalace zařízení v ČR (Plzeň/Cheb), sankce za každý den prodlení 1000,- Kč.

funkčnost v operačním systému Debian/GNU Linux 8.0 Jessie s ovladači v distribučním jádře nebo „vanilla“ verze 3.16.x, nejsou povoleny žádné dodatečné ovladače

podpora bootu z HDD, USB a PXE, volba zařízení pro boot při startu serveru (např. klávesou F12) s možností tuto volbu zakázat a ochránit heslem. Možnost nastavit bootovací zařízení z managementu.

zrušení skrytých partition neznemožní plnohodnotný provoz zařízení a požadovaných funkcí

připojení a funkčnost (včetně bootovací sekvence a startu) s používanými konzolovými přepínači ATEN typu USB (klávesnice a myš společně přes USB 1.1, video přes VGA konektor DE-15).

všechny vyměnitelné komponenty (HDD, zdroje, větráky, kabely, šachty, rozšiřovací karty, …) musí být mezi jednotlivými servery kompatibilní a zaměnitelné.

možno osadit až 8ks hotswap HDD o velikost 2,5“

2 pozice pro rozšiřující karty (PCIe), z toho alespoň jedna ve full (standard) profilu, pozice mohou být osazeny požadovanými komponentami v zadání

všechny komponenty (a to i aktuálně neosazené, nevyužité nebo nepožadované ale přítomné

v nabízené sestavě, jako je volná pozice pro HDD, PCI rozhraní na desce, ...) musí být přiraveno pro použití bez nutnosti doplňování dalších komponent (kabeláž, PCI riser, řadiče, …). Například pro zařízení s 6 pozicemi HDD, ale jen 2 osazenými je vyžadováno mít zapojené a připravené i zbylé 4.

podpora síťového zavaděče PXE s použitím grub2pxe podpora bootování z rozděleného disku metodou GPT

možnost rozšíření RAM minimálně na 128GB pouhým přidáním dalších paměťových modulů

zařízení musí být dodáno vcelku a smontované, není přípustné dodání vnitřních částí serveru po částech (vyjímku tvoří části potřebné k finální montáži do racku jako ližiny, panely, ramena, externí kabeláž, …)

zobrazení záruční/servisní doby a konfigurace serveru na webu výrobce

všechny identifikátory vyžadované pro servis, reklamaci, ověření záruční doby, zjištění konfigurace atd. zjistitelné z operačního systému Linux, např. z dmidecode

není vyžadována přední maska ani cable management (zadní rameno) serveru využití všech kanálů paměťového řadiče v dodané konfiguraci

1/3

trvalý provoz serveru v místnosti se vstupní teplotou v rozmezí 10 až 40°C s možností krátkodobého (méně než 3 dny součtu v roce) přesahu až na 45°C

1.2	Parametry pro management rozhraní serverů (stejné pro všechny typy serverů)

Management rozhraní je důležité v případě řešení problémů. Její přesná specifikace zaručuje podobné vlastnosti těmto proprietárním rozhraním.

přístup z webového prohlížeče Firefox z prostředí Debian/GNU Linux Stretch a Windows 7

možnost připojit server samostatným management portem nebo sdíleným s nainstalovaným OS logování událostí při provozu serveru do interního logu, možnost exportu a prohlížení

oznamování událostí a problémů protokoly SMTP a SNMP

možnost nastavit více uživatelů s různými úrovněmi oprávněními pro přístup k managementu vzdálené ovládání konzole z prostředí webového prohlížeče v HTML5 uvedeného výše

vzdálené ovládání textové konzole protokolem Serial over LAN (SoL) v protokolu SSH. Vysvětlení: administrátor se přihlásí skrze SSH k management rozhraní a zde se připojí skrze SoL ke konzoli operačního systému/BIOSu, přenos po síti bude stále uskutečňován protokolem SSH.

management serveru přístupný protokoly IPMI 2.0, SSH a HTTPS, které budou vzájemně funkcionalitou zastupitelné a sdílet databázi uživatelů včetně jejich oprávnění. Vyjímku tvoří přímý přístup k IPMI z operačního systému, kde se předpokládá použití nejvyššího oprávnění automaticky.

podpora 802.1q (VLAN), management po vlastní tagované podsíti

konfigurace sítě managementu včetně nastavení čísla VLAN a administrátorského přístupu (login/heslo) před startem operačního systému, tzn. ještě v bootovací sekvenci

sdílený port managementu (značkovaná síť dle specifikace 802.1q) s operačním systémem (nativní síť), tzn. port je nastaven v módu trunk

podpora virtuálních médií z obrazů na lokální stanici (CD/DVD-ROM, USB, …) přes webové rozhraní hardware reset management rozhraní bez nutnosti vypnout nebo restartovat server

- Jednotlivé specifikace

2.1	Specifikace serveru typu A

velikost šasí max. 1U

1x CPU, 64bit, DDR4, TDP max. 80W, zisk 10100 bodů v PassMark PerformanceTest, program je zdarma na http://www.passmark.com/products/pt.htm, hodnocení bude dle výsledků uvedených v příloze toho zadání, pokud nabízený procesor není uveden v příloze (nebo má nedostatečný zisk) je nutné v nabídce doložit splnění kritéria bodového zisku pro nabízený typ CPU

DDR4 32GB RAM 2133MHz, s podporou ECC

2x HDD 300GB typu SAS 12Gbps v hotswap pozicích, 10K RPM řadič disků s cache 1GB, který je zálohován baterií

1x FibreChannel Dual Port 8Gb/s HBA karta pro LC konektory kompatibilní s FC Qlogic přepínači SANBox5600 a SANBox5800

Počet kusů: 4

2.2	Specifikace serveru typu B

velikost šasí max. 1U

2x CPU, 64bit, DDR4, TDP max. 105W, zisk 23300 bodů v PassMark PerformanceTest, program je zdarma na http://www.passmark.com/products/pt.htm, hodnocení bude dle výsledků uvedených v příloze toho zadání, pokud nabízený procesor není uveden v příloze (nebo má nedostatečný zisk) je nutné v nabídce doložit splnění kritéria bodového zisku pro nabízený typ CPU

DDR4 384GB RAM 2400 MHz, s podporou ECC

2x HDD 300GB typu SAS 12Gbps v hotswap pozicích, 10K RPM řadič disků s cache 1GB, který je zálohován baterií

1x FibreChannel Dual Port 8Gb/s HBA karta pro LC konektory kompatibilní s FC Qlogic přepínači SANBox5600 a SANBox5800

2x 10Gbps ethernet porty s rozhraním SFP+

2/3

Počet kusů: 1

2.3	Specifikace serveru typu C

velikost šasí max. 1U

2x CPU, 64bit, DDR4, TDP max. 105W, zisk 16850 bodů v PassMark PerformanceTest, program je zdarma na http://www.passmark.com/products/pt.htm, hodnocení bude dle výsledků uvedených v příloze toho zadání, pokud nabízený procesor není uveden v příloze (nebo má nedostatečný zisk) je nutné v nabídce doložit splnění kritéria bodového zisku pro nabízený typ CPU

DDR4 64GB RAM 2133 MHz, s podporou ECC

2x HDD 500GB typu SAS 12Gbps v hotswap pozicích, 10K RPM 2x HDD 2TB typu SAS 12Gbps v hotswap pozicích

řadič disků s cache 1GB, který je zálohován baterií

Počet kusů: 3

2.4	Specifikace serveru typu D včetně KVM přepínače

velikost šasí max. 1U

1x CPU, 64bit, DDR4, TDP max. 105W, zisk 15900 bodů v PassMark PerformanceTest, program je zdarma na http://www.passmark.com/products/pt.htm, hodnocení bude dle výsledků uvedených v příloze toho zadání, pokud nabízený procesor není uveden v příloze (nebo má nedostatečný zisk) je nutné v nabídce doložit splnění kritéria bodového zisku pro nabízený typ CPU

DDR4 128GB RAM 2400 MHz, s podporou ECC

2x HDD 300GB typu SAS 12Gbps v hotswap pozicích, 10K RPM řadič disků s cache 1GB, který je zálohován baterií

KVM přepínač, rackmount 1U, 16x USB+VGA připojení včetně 3m kabelů, stohovatelný (kompatibilní s ATEN CS1716, ATEN CS1716A, ALTUSCAN KH1516Ai) včetně propojovacího kabelu, podpora vzdáleného přístupu přes TCP/IP ke konzoli v HTML5 z webových prohlížečů Firefox a Chrome.

Počet kusů: 2

2.5	Specifikace serveru typu E

velikost šasí max. 1U

1x CPU, 64bit, DDR4, TDP max. 85W, zisk 11300 bodů v PassMark PerformanceTest, program je zdarma na http://www.passmark.com/products/pt.htm, hodnocení bude dle výsledků uvedených v příloze toho zadání, pokud nabízený procesor není uveden v příloze (nebo má nedostatečný zisk) je nutné v nabídce doložit splnění kritéria bodového zisku pro nabízený typ CPU

DDR4 32GB RAM 2133 MHz, s podporou ECC

2x HDD 500GB typu SAS 12Gbps v hotswap pozicích, 10K RPM 6x HDD 2TB typu SAS 12Gbps v hotswap pozicích

řadič disků s cache 1GB, který je zálohován baterií

Počet kusů: 1

xxx

xxx

3/3