REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠVIHOV - STÁTNÍ HRAD - ZASTŘEŠENÍ PARKÁNOVÝCH SCHODIŠT

Objekt:

03 - SCHODIŠTĚ C - ZASTŘEŠENÍ

Místo: ŠVIHOV U KLATOV Datum: 20.02.2024

Zadavatel: NPÚ - ÚPS V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projektant: xxxxxxxxx

Uchazeč: Ing. Jan Spěváček – výškové práce a dřevěný šindel Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

762 - Konstrukce tesařské

765 - Krytina skládaná

764 - Konstrukce klempířské

783 - Nátěry

94 - Lešení

998 - Přesun hmot na staveniOST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠVIHOV - STÁTNÍ HRAD - ZASTŘEŠENÍ PARKÁNOVÝCH SCHODIŠT

Objekt:

03 - SCHODIŠTĚ C - ZASTŘEŠENÍ

Místo: ŠVIHOV U KLATOV Datum: 20.02.2024

Zadavatel: NPÚ - ÚPS V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projektant: xxxxxxxxxx

Uchazeč: Ing. Jan Spěváček – výškové práce a dřevěný šindel Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 762 Konstrukce tesařské

1 K 762330000 m 34,500 750,00

P

VV sloupek 10/10

VV (1,3*2)+(1,45*2) 5,500

VV vaznice 10/10

VV (1,9*2)+(0,6*2) 5,000

VV krokev 12/10

VV (2,8*2)+(2,1*1)+(1,2*1)+(1,5*1) 10,400

VV lemovací prkno 12/1,6

VV 1,9*1 1,900

VV pozední trám 12/10

VV (2,0*2)+(0,85*2) 5,700

VV vzpěry 8/8

VV (0,6*2)+(0,55*2)+(0,65*2)+(1,2*2) 6,000

VV Součet 34,500

2 M 605000001 Hranol stavební řezivo borovice, třída S10, vlhkost 15%, průřezu do 120cm2, délka do 6m m3 0,393

VV 0,342*1,15 0,393

3 K 762080000 Hoblování hraněného řeziva vícestranné ruční tradičními hoblíky m2 13,721 680,00

VV sloupek 10/10

VV (0,10+0,10)*2*5,5 2,200

VV vaznice 10/10

VV (0,10+0,10)*2*5,0 2,000

VV krokev 12/10

VV (0,12+0,10)*2*10,4 4,576

VV lemovací prkno 12/1,6

VV (0,12+0,016)*2*1,9 0,517

VV pozední trám 12/10

VV (0,12+0,10)*2*5,7 2,508

VV vzpěry 8/8

VV (0,08+0,08)*2*6,0 1,920

VV Součet 13,721

4 K R-pol-tes-1 D+M dřevěný okap z prken sbíjený do tvaru "V", na ocelové háky, kotveno k latím nad krokví m 2,100

P

VV 2,1 2,100

5 K R-pol-tes-2 kus 10,000 785,00

VV 10,0 10,000

6 K R-pol-tes-3 D+M kotvení vaznic - lavičník...2x 185 mm ponkajzna, DK 185 + vrt + nátěr kovářská barva černá polomat kus 2,000 680,00

VV 2,0 2,000

D 765 Krytina skládaná

7 K 762340000 Montáž střešních latí na na krokve, včetně spojovacích prostředků m 25,200 65,00

VV 2,1*12 25,200

8 M 605000002 Lať střešní smrk hoblovaná ručně, profil 40/50 mm m 27,720 38,00

VV 25,2*1,1 27,720

9 K 765160001 m2 6,500

VV 6,5 6,500

10 K 765160002 m2 1,400

VV 1,0*1,4 1,400

D 764 Konstrukce klempířské

11 K 764500000 D+M vložka do dřevěného žlabu měděná, plech tl. 64 mm, rš 250 mm m 2,100

VV 2,1 2,100

D 783 Nátěry

12 K 783210000 Nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám preventivní, napouštěcí, syntetický, dvojnásobný m2 0,400 150,00 60,00

P

VV řezné plochy

VV 0,02*20 0,400

13 K 783260000 Nátěr tesařských konstrukcí dřevním térem (borovicový) střední dvojnásobný m2 35,201 380,00

VV sloupek 10/10

VV (0,10+0,10)*2*5,5 2,200

VV vaznice 10/10

VV (0,10+0,10)*2*5,0 2,000

VV krokev 12/10

VV (0,12+0,10)*2*10,4 4,576

VV lemovací prkno 12/1,6

VV (0,12+0,016)*2*1,9 0,517

VV pozední trám 12/10

99 589,00

52 820,00

25 401,00

2 625,00

13 436,00

2 310,00

1 697,00

1 300,00

99 589,00

52 820,00

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného, průřezové plochy do 120 cm2, tradiční tesařské spoje

(čepování, plátování, dubové kolíky) 25 875,00

Poznámka k položce:_x000D_

11 500,00 4 520,00

9 330,00

1 850,00 3 885,00

Poznámka k položce:_x000D_

- prkna smrk 1x 120/15/2100+1x 100/15/2100 mm_x000D_

- 2x ocelový hák 20/4 mm, délka 600 mm

D+M kotvení pozedního trámu - ocelová závitová tyč D 12 mm, délka 400 mm + 4-hranné matky + vrt do cihelného zdiva D 14-16 mm, hloubka 300 mm,

nátěr kovářská barva černá polomat 7 850,00

1 360,00

25 401,00

1 638,00

1 053,00

D+M krytina z dřevěných šindelů na laťování, jednoduché krytí rovné, délka šindele 500 mm, přibití měděnými hřeby sklon do 45°, plocha do 10 m2 2 600,00 16 900,00

D+M nároží z dřevěných šindelů na laťování, jednoduché krytí kónické, délka šindele 500 mm, přibití měděnými hřeby, sklon do 45° 4 150,00 5 810,00

2 625,00

1 250,00 2 625,00

13 436,00

Poznámka k položce:_x000D_

- materiál např. Bochemit QB

13 376,00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Akce: Švihov hrad NKP

návrh zastřešení tří parkánových venkovních schodišť

Senohraby, 6.2022 Zpracoval:

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

OBSAH:

1. identifikační údaje

1.1- údaje o stavbě

1.2 - údaje o stavebníkovi

1.3 údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

2. technická zpráva

2.1 - účel

2.2 - A.1 – situace

2.3 - stavebně technické řešení

2.3.1 - návrh zastřešení schodiště A

2.3.2 - návrh zastřešení schodiště B

2.3.3 - návrh zastřešení schodiště C

3 - podmínky pro realizaci

4 - zásady údržby

5 - příloha výkaz výměr

1. identifikační údaje

1.1 údaje o stavbě

- název stavby: návrh zastřešení tří parkánových venkovních schodišť

- místo stavby: Švihov hrad NKP, Žižkova čp. 1,2

Okres Klatovy, Plzeňský kraj

- pozemek 155/13, k. ú. 764621 Švihov u Klatov

- předmět projektové dokumentace: dokumentace pro ohlášení stavby …

údržbové práce

- zápis do státního seznamu nemovitých kulturních památek před r. 1988- rejst. č. ÚSKP 17185/4-3423, chráněno od 3. 5. 1958 památkově chráněno - národní kulturní památka rejst. č. ÚSKP 253,

KATALOGOVÉ ČÍSLO č. 1000127799

1.2 údaje o stavebníkovi:

- vlastník objektu: ČR, Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3,

Praha 1

- stavebník - objednatel: NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích, Správa

Státního hradu Švihov

1.3 údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

projektant: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

tel. xxxxxxxx ,xxxxxxxxx

Datum zpracování: 6. 2022

Číslo zakázky: 0822

Projednání: konzultace v rozpracovanosti … 27. 5. 2022 s kastelánem

hradu p. Lukášem Bojčukem ,zástupcem NPÚ úp v Praze

pí. xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx  NPÚ České Budějovice

2. technická zpráva

2.1 – účel stavby

Účelem realizace zastřešení zděných parkánových schodišť je jejich

ochrana proti atmosférické vlhkosti.

S ohledem na přímý atak srážkové vody a sněhu ze střešní konstrukce paláce a kaple hradu (střecha je bez okapového systému) a možnost následného poškození konstrukcí schodišť vlivem mrazových cyklů, budou jako ochrana zbudovány jednoduché stříšky.

2.2 – situace

SITUACE VLASTNÍHO JÁDRA HRADU ŠVIHOV

2.3 - stavebně technické řešení

2.3.1 - návrh zastřešení schodiště A

Stávající stav:

původně dřevěné schodiště bylo z důvodu poškození odstraněno a nahrazeno novou cihelnou masivní konstrukcí.

stávající zděné schodiště A

Nad schodištěm bude realizována tesařsky vázaná dřevěná konstrukce krovu, osazená na sloupcích a kotvená přes pozední trámy do horní plochy parapetu schodiště. Zastřešení modřínový šindel.

detailní výkres konstrukce zastřešení schodiště A –

- boční pohled s dílčím řezem, půdorys a čelní pohled s dílčím řezem

TABULKA PRVKŮ

Řezivo

tesařsky vázaná konstrukce

- borovice, ručně přehoblováno

- spoje tesařské … čepováno, plátováno …doplňkově lepeno vodovzdorným lepidlem

- dubové kolíky … průměr 14-16 mm – kónické, čepy, pláty

povrchová úprava řeziva:

- řezné plochy a střešní latě opatřit 2x nátěrem …BOCHEMIT QB bezbarvý

- ostatní plochy …2x nátěr - dřevní tér (borovicový) střední

Výpis tesařských prvků (ozn. z výkresu)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1 – sloupek … 2x 100/100/1300 …. 0,026 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – sloupek … 2x 100/100/1750 …. 0,0175 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - vaznice … 2x 100/100/1900 … 0,038 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – krokev … 120/100 … 0,0792 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – lemovací prkno … 120/16 … 0,0064 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – pozední trám … 2x 120/100/2200

2x 120/100/1000

… 0,0768 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – vzpěry … 4x 80/80/600

2x 80/80/1150

2x 80/80/650

… 0,0384 m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Řezivo celkem … 0,28 m3 … prořez 15% …0,042 m3

ŘEZIVO …. 0,32 m3 celkem

---------------------------------------------------------------------------

8 … okap – dřevěný s vložkou - sbíjený do tvaru V

- prkna 1x 120/15/2100 + 1x 100/15/2100

- měděná vložka, plech tl. 0,64 r.š. 250

- 2x ocelový hák 20/4 dl. 600, kotveno k latím nad krokví

---------------------------------------------------------------------------

krytina

9 … latě zastřešení – smrk 40/50 … pro 7 m2 krytiny

10 šindel modřínový štípaný dl. 500 pro plochu … 7 m2

kotevní materiál - hřebíky pro šindel dle potřeby

---------------------------------------------------------------------------

kotvení

11 … kotvení pozedního trámu … 10x ocel. závitová tyč průměr

12 mm dl. 400 + čtyřhranné matky

- 10x do vrtu do cihelného zdiva průměr 14 – 16 mm hl. 300

… nátěr kovářská černá barva - polomat

12 … kotvení vaznic - lavičník … 2x 185mm ponkajzna, DK185

2.3.2 - návrh zastřešení schodiště B

Stávající stav:

původně dřevěné schodiště bylo z důvodu poškození odstraněno a nahrazeno novou cihelnou masivní konstrukcí.

stávající zděné schodiště B

Nad schodištěm bude realizována tesařsky vázaná dřevěná konstrukce krovu, osazená na sloupcích a kotvená přes pozední trámy do horní plochy parapetu schodiště. Zastřešení modřínový šindel.

detailní výkres konstrukce zastřešení schodiště B –

- boční pohled s dílčím řezem, půdorys a čelní pohled s dílčím řezem

TABULKA PRVKŮ

řezivo

tesařsky vázaná konstrukce

- borovice, ručně přehoblováno

- spoje tesařské … čepováno, plátováno …doplňkově lepeno vodovzdorným lepidlem

- dubové kolíky … průměr 14-16 mm – kónické, čepy, pláty

povrchová úprava řeziva:

- řezné plochy a střešní latě opatřit 2x nátěrem …BOCHEMIT QB

- ostatní plochy …2x nátěr - dřevní tér (borovicový) střední

Výpis tesařských prvků (ozn. z výkresu)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1 – sloupek … 2x 100/100/1300 …. 0,026 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – sloupek … 2x 100/100/1450 …. 0,029 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3 vaznice … 2x 100/100/1900

2x 100/100/600

… 0,05 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – krokev … 2x 120/100/2800

1x 120/100/2100

1x 120/100/1200

1x 120/100/1500

… 0,1248 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – lemovací prkno … 120/16/1900 … 0,0037 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – pozední trám … 2x 120/100/2000

2x 120/100/850

… 0,0684 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – vzpěry … 2x 80/80/600

2x 80/80/550

2x 80/80/650

2x 80/80/1200

… 0,0384 m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Řezivo celkem … m3 … prořez 15% … 0,051 m3

ŘEZIVO …. 0,39 m3 celkem

---------------------------------------------------------------------------

8 … okap – dřevěný s vložkou - sbíjený do tvaru V

- prkna 1x 120/15/2100 + 1x 100/15/2000

- měděná vložka, plech tl. 0,64 r.š. 250

- 2x ocelový hák 20/4 dl. 600, kotveno k latím nad krokví

---------------------------------------------------------------------------

krytina

9 … latě zastřešení – smrk 40/50 … pro 6,5 m2 krytiny

10 šindel modřínový štípaný dl. 500 pro plochu … 6,5 m2

kotevní materiál - hřebíky pro šindel dle potřeby

z toho:

… točené nároží … celk. dl. 1,4 m´

---------------------------------------------------------------------------

kotvení

11 … kotvení pozedního trámu … 10x ocel. závitová tyč průměr

12 mm dl. 400 + čtyřhranné matky

- 10x do vrtu do cihelného zdiva průměr 14 – 16 mm hl. 300

… nátěr kovářská černá barva - polomat

12 … kotvení vaznic - lavičník … 2x 185mm ponkajzna, DK185

2.3.3 - návrh zastřešení schodiště C

Stávající stav:

dřevěné schodiště bude z důvodu poškození odstraněno a nahrazeno novou cihelnou masivní konstrukcí (návrh - Hrad Švihov NKP

konzervace předprostoru hradní kaple 6.2018 … )

.

stávající dřevěné schodiště C před odstraněním

Nad schodištěm bude realizována tesařsky vázaná dřevěná konstrukce krovu, osazená na sloupcích a kotvená přes pozední trámy do horní plochy parapetu schodiště. Zastřešení modřínový šindel.

detailní výkres konstrukce zastřešení schodiště C –

- boční pohled s dílčím řezem, půdorys a čelní pohled s dílčím řezem

TABULKA PRVKŮ

řezivo

tesařsky vázaná konstrukce

- borovice, ručně přehoblováno

- spoje tesařské … čepováno, plátováno …lepeno vodovzdorným lepidlem

- dubové kolíky … průměr 14-16 mm – kónické, čepy, pláty

povrchová úprava řeziva:

- řezné plochy a střešní latě opatřit 2x nátěrem …BOCHEMIT QB

- ostatní plochy …2x nátěr - dřevní tér (borovicový) střední

Výpis tesařských prvků (ozn. z výkresu)

---------------------------------------------------------------------------------------

1 – sloupek … 2x 100/100/1300 …. 0,026 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – sloupek … 2x 100/100/1450 …. 0,029 m

--------------------------------------------------------------------------------------------------3 vaznice … 2x 100/100/1900

2x 100/100/600

… 0,05 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – krokev … 2x 120/100/2800

1x 120/100/2100

1x 120/100/1200

1x 120/100/1500

… 0,1248 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – lemovací prkno … 120/16/1900 … 0,0037 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – pozední trám … 2x 120/100/2000

2x 120/100/850

… 0,0684 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – vzpěry … 2x 80/80/600

2x 80/80/550

2x 80/80/650

2x 80/80/1200

… 0,0384 m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Řezivo celkem … m3 … prořez 15% … 0,051 m3

ŘEZIVO …. 0,39 m3 celkem

--------------------------------------------------------------------------

8 … okap – dřevěný s vložkou - sbíjený do tvaru V

- prkna 1x 120/15/2100 + 1x 100/15/2000

- měděná vložka, plech tl. 0,64 r.š. 250

- 2x ocelový hák 20/4 dl. 600, kotveno k latím nad krokví

--------------------------------------------------------------------------

krytina

9 … latě zastřešení – smrk 40/50 … pro 6,5 m2 krytiny

10 šindel modřínový štípaný dl. 500 pro plochu … 6,5 m2

kotevní materiál - hřebíky pro šindel dle potřeby

z toho:

… točené nároží … celk. dl. 1,4 m´

kotvení

11 … kotvení pozedního trámu … 10x ocel. závitová tyč průměr

12 mm dl. 400 + čtyřhranné matky

- 10x do vrtu do cihelného zdiva průměr 14 – 16 mm hl. 300

… nátěr kovářská černá barva - polomat

12 … kotvení vaznic - lavičník … 2x 185mm ponkajzna, DK185

---------------------------------------------------------------------------

3 - podmínky pro realizaci

Před zahájením vlastní stavební činnosti bude provedena obhlídka staveniště architektem, památkovým dohledem, zhotovitelem prací a stavebníkem.

V rámci této prohlídky bude upřesněno:

- postup a podmínky prací

- případné doplnění či změna technického řešení

- rozsah činností dle druhu

Před zahájením vlastních prací bude dále provedena základní instruktáž pro pracovníky stavební firmy (podmínkou je stálý realizační tým), kterou provede projektant spolu s památkovým dohledem.

Vlastní realizace pak bude prováděna po dílčích krocích podle stanovených pravidel, dle rozsahu dohodnutých prací a aktuálních pokynů projektanta a památkové dohledu.

- na základě stanoveného pojetí bude minimálně zasahováno do historické podstaty konstrukcí

- každý druh výrobku či činnosti bude odsouhlasen na kontrolním dnu stavby

- v případě zjištění nových skutečností či neočekávaných nálezů budou okamžitě zastaveny práce a neprodleně informován investor, památkový dohled a architekt

Projektový návrh není a nemůže být v této fázi vyčerpávající a také čas, který uplyne mezi projektem a realizací může znamenat změny, které bude nutné dodatečně řešit.

4 - zásady údržby

významnou součástí péče o památky je jejich následná pravidelná údržba. Zajištění kontroly stavu a pravidelné údržby je významnou povinností toho, kdo nese zodpovědnost za spravování tohoto majetku. I nově provedené dílo vyžaduje průběžnou kontrolu a provádění dílčích oprav. Trvalou pozornost je nutné soustředit na sledování veškerých těch detailů, kde dílčí porucha může být opomenutím okamžité opravy příčinou výrazného zhoršení stavu určité části.

Po dokončení realizace bude provedena fotodokumentace. Jedno vyhotovení bude trvale archivováno přímo v archivu státního hradu a bude sloužit k vizuální kontrole stavu. V archivu státního hradu budou též uloženy závěrečné pokyny pro údržbu, které budou součástí dokumentů přejímky stavby od zhotovitele prací (podle povahy prvků bude v tomto materiálu určen způsob, rozsah, časový sled a další podrobnosti plánované údržby).

5. příloha výkaz výměr ….

www.olejenadrevo.cz

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx