Technická specifikace

„Dodávka traktoru”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  |  |  | vyplní dodavatel Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |  |  |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  | Kubota M5112 |  |  |
| Traktor s min. parametry | Název parametru |  | Požadovaný parametr |  |
| Motor | Homologovaný výkon motoru |  | min. 82 kW | 84,4 |
|  | Typ motoru |  | vznětový | Vznětový |
|  | Počet válců |  | min. 4 | 4 |
|  | Zdvihový objem |  | 3500-4400 cm3 | 3769 cm3 |
|  | Chlazení motoru |  | kapalinou | kapalinou |
|  | Emisní třída |  | min. Stage 5 | Stage 5 |
|  | Palivová nádrž |  | min.100l | 105 |
| Převodovka | Pohon |  | 4x4 | 4x4 |
|  | Elektrohydraulická reverzace pod volantem |  | Ano | Ano |
|  | Uzávěrka diferenciálu |  | minimálně jedné nápravy | Ano,zadní nápravy |
|  | Max. rychlost v rozsahu 30-40 km/h s možností reverzace bez spojkového pedálu |  | Ano | Ano |
|  | Min. pojezdová rychost |  | 0,3 km/hod | 0,15km/hod |
|  | Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) |  | min. 32/32 | 36x36 |
| Nápravy | Vnitřní poloměr otáčení |  | max. 2,50 m | 2,10m |
|  | Přední a zadní náprava – elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením |  | ANO | ANO |
|  | Světlá výška podvozku |  | min. 400 mm | 420 mm |
| Rozměry | Rozvor |  | max. 2300 mm | 2250 mm |
|  | Výška |  | max. 2700 mm | 2644 mm |
|  | Délka bez ramen |  | v rozsahu 3700-4400 mm | 4394mm |
| Hydraulika | Výkon hydraulického systému |  | min. 85 l / min | 89 l /min |
|  | Zvedací síla na konci ramen |  | min. 4000kg | 4100kg |
|  | Hydraulické okruhy |  | min. 2 | 2 |
|  | Spojky v olejové lázní ( pojezdová, PTO ) |  | ANO | ANO |
|  | Zadní vývodový hřídele min 540/540E |  | ANO | ANO |
|  | Zadní 3 bodový hydraulický závěs kategorie 2 |  | ANO | ANO |
| Ostatní výbava | Kabina řidiče s ochranou splňující ROPS |  | ANO | ANO |
|  | Vzduchové brzdy přívěsy 2- okruhové |  | ANO | ANO |
|  | Rovná podlaha kabiny traktoru bez středového tunelu |  | ANO | ANO |
|  | Čelní nakladač s max. nosností na čepu |  | min. 1800 kg | 1800kg |
|  | Čelní nakladač s euroupínámím příslušenství |  | ANO | ANO |
|  | Podvázání traktoru od rámů nakladače |  | ANO | ANO |
|  | Čelní nakladač vybaven rychloupínáním hydrauliky |  | ANO | ANO |
|  | Osvětlení interiéru kabiny |  | ANO | ANO |
|  | Otevíratelné zadní okno kabiny |  | ANO | ANO |
|  | Počet pracovních světel na střeše kabiny včetně ochrany (vpředu + vzadu) |  | min. 2 + 2 | 2 + 2 |
|  | Klimatizovaná kabina |  | ANO | ANO |
|  | Sedadlo řidiče - pneumaticky odpružené |  | ANO | ANO |
|  | Povinná výbava dle platné legislativy |  | ANO | ANO |
|  | Spodní tažná lišta závěsu |  | ANO | ANO |
|  | Zadní automatický, etážový závěs pro přívěs s průmerem čepu 38 mm |  | ANO | ANO |
| Ostatní | Schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích |  | ANO | ANO |
|  | Technický průkaz vozidla |  | ANO | ANO |