Specifikace digitalizace filmů podsbírky č. 21

Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

- Předmětem zakázky je digitalizace starých kotoučových/celuloidových filmů s formáty 8, 16 a 35 mm (němé, s optickým i magnetickým záznamem zvuku), dále digitalizace zvukových magnetofonových pásek (některé filmy mají zvuk samostatně na magnetofonovém pásku) a další operace. Filmy jsou uloženy v původních obalech označených inventárním číslem.

- Rozsah zakázky:

- vzhledem k tomu, že ne u všech filmů je známa přesná stopáž ani délka filmů v metrech, je stanovena předpokládaná průměrná stopáž na jednu filmovou pásku 12 min, přičemž kvalifikovaný odhad zastoupení jednotlivých druhů filmových pásek je následující: filmy 8 mm cca 1 %, 16 mm cca 98 %, 35 mm cca 1 %;

- příprava filmů:

- kontrola a drobné opravy;

- ultrazvukové čištění filmů zasažených plísní;

- naskenování 8 mm filmů do rozlišení HD a 16/35 mm filmů do rozlišení 4K;

- zpracování zvuku, renderingu do výsledných formátů;

- pojmenování souborů a jejich uložení na externí nosič;

- u digitalizace magnetofonové pásky je požadována synchronizace zvuku s obrazem (filmem);

- doprava a přesun materiálu;

- Požadovaný termín realizace zakázky je do 30. 6. 2024.

- Maximální cena zakázky: do 250.000,- Kč bez DPH.

- Požadavky na postup při zpracování předaných podkladů:

- povolené základní ošetření a očištění filmové pásky

- odstranění prachu a drobných nečistot;

- oprava slepek;

- ultrazvukové čistění filmů, které jsou zasaženy plísní;

- digitalizace

- filmové a zvukové pásky budou skenovány pomocí kvalitních profi scannerů, umožňujících skenování obrazu a zvuku 8 mm až 35 mm filmů, aby nedošlo k poškození filmu (nikoli pomocí promítačky), dle podm. stanovených v bodě 6;

- u některých filmů je reálná možnost existence více kopií, v těchto případech zadavatel požaduje kopie identifikovat a nedigitalizovat;

- po naskenování budou filmové pásky přetočeny na začátek, včetně zavádějící pásky (v případě její absence bude zavádějící páska doplněna);

- export dat do zabezpečeného úložiště: ukládání digitalizovaných dat na externí disk;

- Technické požadavky na digitalizaci a požadavky na manipulaci se sbírkovými předměty:

- požadavky na formát výstupu a způsob digitalizace:

- skenování do surového formátu se zachováním maximálního možného množství dat bez úpravy skenovacím softwarem;

- filmy budou skenovány na 100 % plochy i s rámečkem;

- film bude prosvětlen studeným rozptýleným LED světlem, které nevytváří zbytkové teplo;

- snímač obrazu s rozlišením alespoň 4K a minimálně 10-bitovou barevnou hloubkou;

- skener s redukcí poškrábání a nečistot na filmu;

- skener bez ozubených transportních válečků a bez použití jisticích kolíčků;

- digitalizace filmů bude provedena v následující podobě:

- Master Copy: výsledný digitalizát 8 mm filmů bude snímán do rozlišení HD a 16/35 mm filmů do rozlišení 4K (4096×2160 obrazových bodů), např. v kodeku DN×HR v minimálním datovém toku 300 Mbps; účel a využití – trvalá archivace;

- User Copy: základní jasová a barevná korekce obrazu; ve formátu MP4 s kompresí H.264, bitrate min. 80 MB/sec; účel a využití – trvalá archivace;

- požadavky na pojmenování: každý digitalizovaný film bude pojmenován inventárním číslem (dle označení na obalu) podle následujícího schématu: např. Fi00125, Fi00045, Fi00002;

- požadavky na manipulaci se sbírkovými předměty:

- filmové pásky budou po naskenování uloženy zpět do původních obalů a řazeny dle inventárního čísla vzestupně;

- zacházení s filmovými páskami se řídí doporučenými postupy pro archivování negativů v České republice; před zpracováním a po zpracování musí být historický materiál skladován v prostředí při teplotě pod 18 °C a vlhkostí pod 50 %; teplota a vlhkost v průběhu zpracování se nesmí krátkodobě příliš lišit (+/-10 %) od podmínek v místě skladování předmětů před a po digitalizaci;

- požadavky na nakládání s digitalizovanými skeny:

- dodavatel je povinen bezpečně nakládat se vzniklými digitalizovanými daty;

- platí zákaz poskytování těchto dat třetí straně.

- Požadavky na předání a převzetí:

- Místem předání a převzetí je budova Jihočeského muzea, Dukelská 242/1, 370 01 České Budějovice;

- přepravu zajišťuje dodavatel na vlastní náklady;

- způsob předání a převzetí:

- filmové pásky budou předávány umístěné v původních obalech umístěných do přepravních boxů; v nich musí být předměty uloženy tak, aby nedocházelo k žádnému pohybu, toho lze dosáhnout např. utěsněním pomocí bublinkové fólie;

- dodavatel bude převzatý materiál určený k digitalizaci dopravovat vždy v souladu s platnými právními předpisy a normami pro takovýto druh nákladu, a to tak, aby zabránil vzniku škody na převzatém materiálu;

- dodavatel předá digitalizované soubory zadavateli na externím disku;

- zadavatel zpracuje tištěné předávací protokoly k předávaným filmových páskám při předání zakázky;

- dodavatel zpracuje tištěné předávací protokoly k předávaným filmovým páskám a digitalizovaným datům při jejich předání zadavateli.