Zakázka: Pokládka podlahových krytin v učebnách SŠT Most.

Zadavatel: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most, IČO: 00125423

Zastoupený: PaedDr. Karlem Vokáčem, ředitelem

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Lagner, email: lagner.tomas@sstmost.cz, tel.: 736 633 042

*

VYPLŇUJTE POUZE ŽLUTĚ PODBARVENÉ BUŇKY

Dodavatel: Otto Kail

Se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

Průběžná 3359, 434 01 Most

63120968

DIČ:

CZ6710161018

Předmětem veřejné zakázky je výměna podlahových krytin ve 12 učebnách SŠT Most.

Konkrétně se jedná o učebny č. 336, 340, 341, 343, 442, 472, 485, 507, 510 (antistatické PVC), 519, 541 a 600.

Nutné počítat s náročnějšími pracemi ve 4 odstupňovaných místnostech (schody) č. 336, 341, 343 a 541 (rozděleno ve výpočtovém listu nabídky).

Zejména jde o hráze při stěrkování, broušení po částech, zakomponování hran k PVC, lepení podstupňů,

silnější vrstva nivelační stěrky v Ø tl. 9mm pro zakrytí ocelových podložek pro stojky od lavic.

Dodávka a pokládka podlahových krytin:

Vystěhování prostoru, převážně nábytku (lavice, židle, obrazy, květiny, tabule, nástěnky, kryty světel atd.);

Odstranění stávajícího PVC příp. koberce vč. odvozu a likvidace materiálu;

Příprava povrchů před pokládkou podl. krytin (vysátí podkladu, penetrování, nivelační stěrka celoplošně, celoplošné broušení stěrky,

vysátí, opětovné penetrování);

Dodávka a pokládka celoplošně lepených podlahových krytin dle specifikace, svařování za tepla, včetně lišty PVC 3x3cm v celé délce,

povrchu podlahové krytiny, u učeben se schody (č. 336, 341, 343, 541) vč. schodových hran 8cm;

Nastěhování vyklizených věcí zpět;

Doprava a přesun hmot, včetně odvozu a likvidace odpadu, přeprava osob, úklid.

Specifikace nivelační stěrky:

Stěrka by měla splňovat pevnost v tlaku 40 MPa, možnost lití v jedné vrstvě od 1 do 20mm.

Specifikace podlahové krytiny:

Stupeň zátěže tř. 34, 43. Svařování za tepla.

Barevné provedení - dodavatel nechá investora vybrat ze vzorníku dodávaného PVC.

Přehled místností a ploch:

Označení

místnosti

Podl. plocha v Obvod v

Stávající podl. krytina

Poznámka

m²

72

48

64

80

62

50

70

72

73

69

69

m´

39

28

32

36

36

30

34

37

36

36

35

3

3

3

3

4

4

4

5

5

5

5

36

40

41

43

42

72

85

07

10

19

41

PVC

koberec

PVC

místnost se schody, stěrka tl. Ø 9mm, schodová hrana a lišta 65m´

-

místnost se schody, stěrka tl. Ø 9mm, schodová hrana a lišta 65m´

PVC

místnost se schody, stěrka tl. Ø 9mm, schodová hrana a lišta 80m´

PVC

-

PVC

-

PVC

-

PVC

-

PVC

PC učebna - antistatické PVC

PVC

-

PVC

místnost se schody, stěrka tl. Ø 9mm, schodová hrana a lišta 80m´

6

00

86

40

PVC

-

Výpočtový list nabídky:

Množství - plocha v m², lišty a Cena v Kč/MJ Celk. cena v Kč

Celk. cena v Kč s

DPH

Druh služby

Sazba DPH 21%

sch. hrany v m´, ost. nákl. kpl

15

530

bez DPH

bez DPH

pokládka podlahových krytin, vč. navazujících prací a

materiálu

8

656,00 Kč

534.640,00 Kč 112.274,40 Kč 646.914,40 Kč

nivelační stěrka vč. navazujících prací a materiálu

298,00 Kč

567,00 Kč

172,00 Kč

59,00 Kč

157.940,00 Kč

161.595,00 Kč

49.880,00 Kč

41.831,00 Kč

33.167,40 Kč

33.934,95 Kč

10.474,80 Kč

8.784,51 Kč

13.398,00 Kč

191.107,40 Kč

195.529,95 Kč

60.354,80 Kč

50.615,51 Kč

77.198,00 Kč

nivelační stěrka vč. navazujících prací a mat. v místn.

se schody - náročnost prací (tl. Ø 9mm)

montáž schodových hran 8cm (v místnostech se

schody), vč. materiálu

2

2

7

85

90

09

1

montáž PVC lišt 3x3cm (i s místnostmi se schody), vč.

materiálu

ostatní náklady (stěhování, doprava a přesun osob a

materiálu, likvidace odpadu, úklid, atd.)

63.800,00 Kč 63.800,00 Kč

Celková cena v Kč

1.009.686,00 Kč 212.034,06 Kč 1.221.720,06 Kč

Digitálně podepsal

Otto Kail

Datum: 2024.04.05

Otto Kail

0

8:54:11 +02'00'