Město Rýmařov | Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: náměstí Míru 215/2

| Název dodavatele: | Váš dopis zn. |  |
| --- | --- | --- |
| Městské služby Rýmařov, s.r.o. Palackého 1178/11 79501 Rýmařov, Rýmařov IČO: 60320613 DIČ: CZ60320613 | Ze dne: |  |
|  | Objednávka: | RR/49/2024 |
|  | Spisová značka: | RR 1264/2022 KRO/195 |
|  | Vyřizuje: | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | Telefon: | XXXXXXXXXXX |
|  | E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Datum: | 29.04.2024 |

Objednávka stavebních prací:

Oprava hlavního řadu splaškové kanalizace mezi ulicemi Příkopy a Revoluční

Město Rýmařov u Vás objednává opravu hlavního řadu splaškové kanalizace mezi ulicemi Příkopy a Revoluční, pozemky parc.č. 3515 a 2021/1 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je oprava propojení hlavního řadu splaškové kanalizace mezi ulicemi Příkopy a Revoluční, pozemky parc.č. 3515 a 2021/1 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

Bude provedeno rozebrání dlážděného zpomalovacího prahu ze žulových kostek pokládaných do betonového lože o plošné výměře 9,00 m2 a vybourání stávajícího asfaltobetonového krytu místní komunikace, vč. podkladních vrstev a plošné výměře 18,60 m2.

Oprava hlavního propojení hlavního řadu splaškové kanalizace bude prováděna v souběhu opravy silnice druhé třídy II/445. Mezi betonovými kontrolními šachtami bude proveden pažený výkop rýhy pro výměnu potrubí z trub plastových hrdlových DN 300, SN 8, průměrná hloubka výkopu pro montáž trubního vedení splaškové kanalizace bude 3,00 m, délka výkopu  15,50 m.

Po provedení opravy propojení mezi betonovými kontrolními šachtami a pokládce potrubí bude provedena oprava zpomalovacího pruhu pokládkou žulových kostek do betonového lože a dále bude provedena oprava asfaltobetonového krytu místní komunikace pokládkou obrusné vrstvy asfaltobetonové směsi ACO 11 tl. 40 mm s podkladní vrstvou z obalovaného kameniva ACP 16           tl. 50 mm.

Součástí předmětu plnění je také vytýčení inženýrských sítí, v rámci zařízení staveniště montáž a demontáž mobilního oplocení, terénní úpravy.

Odvoz vytěžené zeminy do 3000 m na skládku investora, bez poplatku za skládkovné, odvoz podkladních vrstev a ostatních bouraných konstrukcí na skládku stavební suti do vzdálenosti 4000 mm, bez poplatku za skládkovné.

2. Termín plnění:

Dokončení stavby nejpozději do: 	           30 dní od protokolárního předání a převzetí staveniště

3. Místo plnění:

Pozemky parc.č. 3515 a 2021/1 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov

4. Splatnost faktury:

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5. Cena díla:

Cena díla činí: 								332 219,13 Kč bez 21 % DPH

69 766,02 Kč DPH 21%

Cena celkem 								401 985,15 Kč vč. 21 % DPH

Na tuto objednávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona                      č. 235/2004 Sb.

6. Záruční doba:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo na období 60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání řádně zhotoveného díla.

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou akceptaci se považuje i potvrzení objednávky prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.

Objednávka č. RR/49/2023 (na faktuře uvádějte vždy č. objednávky)

Akceptace objednávky: 13.05.2024

13.05.2024

Ing. Luděk Šimko

starosta

Ověření správce rozpočtu: 13.05.2024