# Příloha č. 1	Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Ke dni podání nabídky na veřejnou zakázku „Nákup míchacího kotle do ŠJ“ čestně prohlašujeme, že společnost Finezza facility s.r.o. dodá míchací kotel zn. SOUPER 200L FS GAS, výrobce Dieta splňující níže definované technické parametry:

Technická specifikace míchacího kotle

užitný objem 195 – 205 l/celkový objem 210 – 230 l

příkon plynový minimální 38 kW, maximálně však 44 kW

míchací rychlost plynule regulovatelná v rozpětí 10 - 160 otáček za minutu

tlak v plášti max. 1.5 bar

minimálně 6 míchacích režimů

automatická změna směru míchání

automatické dopouštění pláště

automatické měření a napouštění vody pomocí ovládacího panelu

provedení nerez s led displayem zabudovaným v noze kotle

měření teploty s přesností na 1°C

nastavení teploty 0 - 125 °C

rozměry: šířka 1380 mm, hloubka 1180 mm, výška 1010 mm, tolerance +/- 15 mm

váha v rozmezí 330 - 350 kg

sklápěcí výška minimálně 400mm maximálně 425 mm

ergonomicky tvarované vnitřní stěny pro lepší vyprázdnění kotle

dodání kotle včetně cedícího síta a ruční sprchy

příslušenství: míchací demontovatelné rameno, míchací metly, mycí kartáče, šlehací metly (vše rozmontovatelné a možné vložit do koše na nádobí 500 x 500 mm

středový sloup pro uchycení míchacích nástrojů je vyšší než hladina jídla i při plném využití kapacity

plášť min. z nerez oceli AISI 304

vnitřní část kotle min. z nerez oceli AISI 316

bezpečnostní vypínač

nahřívání 200 l vody o teplotě 20°C na 90°C za min. 35 minut

kotel musí odpovídat elektrické bezpečnostní normě EN 60335-2-47: 2002 pro míchací kotle

kotel musí vyhovovat směrnici o strojních zařízeních MD2006/42/EG a být vyroben v továrně s certifikací ISO-9001

instalace na nastavitelných nožičkách.