| Příloha č. 1 SOD č. 532/2024 Oceněný soupis prací |  | REKAPITULACE STAVBY |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | 502887 |  |  |
| Stavba: | Rekonstrukce střechy skladu MTZ Spořická v Chomutově |  |  |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |
| Místo: |  |  | Datum: 23. 4. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |
|  |  |  | DIČ: |
| Zhotovitel: |  |  | IČ: |
|  |  |  | DIČ: |
| Projektant: |  |  | IČ: |
|  |  |  | DIČ: |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |
|  |  |  | DIČ: |
| Poznámka: |  |  |  |

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 5 086 747,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 5 086 747,17 | 1 068 216,91 |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 6 154 964,08 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	502887

Stavba:	Rekonstrukce střechy skladu MTZ Spořická v Chomutově

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: Kód | Popis | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 23. 4. 2024 |  | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 5 086 747,17 | 6 154 964,08 |  |
| SO 00 | Vedlejší rozpočtové náklady |  | 142 400,00 | 172 304,00 | STA |
| SO 01 | Rekonstrukce střechy |  | 4 944 347,17 | 5 982 660,08 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy skladu MTZ Spořická v Chomutově

Objekt:

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 23. 4. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 142 400,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 142 400,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 29 904,00 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 172 304,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy skladu MTZ Spořická v Chomutově

Objekt:

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Datum:	23. 4.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	142 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	34 650,00

VRN3 - Zařízení staveniště	57 750,00

VRN4 - Inženýrská činnost	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy skladu MTZ Spořická v Chomutově Objekt:

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 23. 4. 2024 |
| --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  | 142 400,00 |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | 34 650,00 |
| 1 K OST 1 Ostatní náklady před realizací stavby KPL | 1,000 2 100,00 | 2 100,00 |
| PP Ostatní náklady před realizací stavby |  |  |
| Poznámka k položce: |  |  |
| Poznámka k položce: |  |  |
| P - náklady na doplnění Havarijního plánu,- zpracování technologických postupů a plánů kontrol |  |  |
| 2 K OST 2 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL | 1,000 1 050,00 | 1 050,00 |
| PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby |  |  |
| Poznámka k položce: |  |  |
| Poznámka k položce: |  |  |
| - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace |  |  |
| P datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. |  |  |
| P a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace |  |  |
| - pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě |  |  |
| 3 K OST 3 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL | 1,000 31 500,00 | 31 500,00 |
| PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS |  |  |
| Poznámka k položce: |  |  |
| Poznámka k položce: |  |  |
| - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 |  |  |
| paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). |  |  |
| - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v |  |  |
| P provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou |  |  |
| P zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace |  |  |
| beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy |  |  |
| skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres |  |  |
| skutečného provedení“. |  |  |
| D VRN3 Zařízení staveniště |  | 57 750,00 |
| Osazení podružného rozvaděče el.energie vč.měření pro následné přeúčtování spotřebované el.energie pro 4 K 034103000 stavbu a ZS zhotoviteli KPL | 1,000 5 250,00 | 5 250,00 |
| PP Osazení podružného rozvaděče el.energie vč.měření pro následné přeúčtování spotřebované el.energie pro stavbu a ZS zhotoviteli |  |  |

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

|  | Poznámka k položce: |
| --- | --- |
| P | Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů |
| 5K PP | R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. Označení KPL 1,000 52 500,00 52 500,00 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. Označení Poznámka k položce: Poznámka k položce: |
| P | zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu |
| D 6K PP | VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 Koordinační činnost Poznámka k položce: Poznámka k položce: |
| P | - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy skladu MTZ Spořická v Chomutově

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce střechy

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 23. 4. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 4 944 347,17 |
| DPH základní snížená | Základ daně 4 944 347,17 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 1 038 312,91 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 5 982 660,08 |

Datum:	23. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy skladu MTZ Spořická v Chomutově Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce střechy

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

62 - Úprava povrchů vnějších	233 312,39

- - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	62,75

- - Povlakové krytiny	1 265 665,03

- - Izolace tepelné	636 173,55

741 - Elektroinstalace - silnoproud	108 223,50

- - Konstrukce tesařské	153 718,88

- - Konstrukce suché výstavby	271 475,28

- - Konstrukce klempířské	117 213,03

767 - Konstrukce zámečnické	961 784,60

- - Dokončovací práce - nátěry	91 099,33

- - Dokončovací práce - malby a tapety	7 655,18

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	518 442,72

- - Lešení a stavební výtahy	198 570,12

- - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	176 162,30

- - Bourání konstrukcí	2 014,69

Náklady stavby celkem

61 - Úprava povrchů vnitřních

4 944 347,17

59 150,93

135 449,32

8 173,57

- - Přesun sutě

- - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 23. 4. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 4944 347,17 |
| D 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  | 59 150,93 |
| 1 K 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | M2 | 137,956 65,53 | 9 040,26 |
| PP | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121 |  |  |  |
| VV | "" ""`Stěna MW 140` |  |  |  |
| VV A1 | 18.2*6.78+(18.2*1.6)/2 |  | 137,956 |  |
| VV B1 | "Celkem: "137.956 |  | 137,956 |  |
| 2 K 612135000 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn | M2 | 41,387 448,20 | 18 549,65 |
| PP | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135000 |  |  |  |
| VV | "" ""`Stěna MW 140 (předpoklad 30% plochy)` |  |  |  |
| VV A2 | (18.2*6.78+(18.2*1.6)/2)*0.3 |  | 41,387 |  |
| VV B2 | "Celkem: "41.387 |  | 41,387 |  |
| 3 K 612135090 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn | M2 | 41,387 158,40 | 6 555,70 |
|  | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm |  |  |  |
| PP | maltou vápennou stěn |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135090 |  |  |  |
| 4 K 612321131 | Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | M2 | 137,956 179,55 | 24 770,00 |
| PP | Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321131 |  |  |  |
| VV | "" ""`Stěna MW 140` |  |  |  |
| VV A4 | 18.2*6.78+(18.2*1.6)/2 |  | 137,956 |  |
| VV B4 | "Celkem: "137.956 |  | 137,956 |  |
| 5 K 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | M2 | 6,440 36,54 | 235,32 |
| PP | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011 |  |  |  |
| VV A5 | "1.04" 1.15*1.4*4 |  | 6,440 |  |
| VV B5 | "Celkem: "6.44 |  | 6,440 |  |
| D 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  | 233 312,39 |
| 6 K 622131321 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn | M2 | 137,956 49,25 | 6 794,33 |

Stavba:

Rekonstrukce střechy skladu MTZ Spořická v Chomutově Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce střechy

| PČ Typ Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131321 |  |  |  |  |
|  | VV A6 | 137.956 |  | 137,956 |  |  |
|  | VV B6 | "Celkem: "137.956 |  | 137,956 |  |  |
| 7 | K 622211021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic kera | M2 | 23,484 | 919,80 | 21 600,58 |
|  | PP | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211021 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV A7 | "dle detailu C" 30.9*0.38*2 |  | 23,484 |  |  |
|  | VV B7 | "Celkem: "23.484 |  | 23,484 |  |  |
| 8 | K 28375938 | deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 100mm | M2 | 24,658 | 201,60 | 4 971,05 |
|  | PP | deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 100mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28375938 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`Dle montáže` |  |  |  |  |
|  | VV | ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV A8 | "dle detailu C" 30.9*0.38*2 |  | 23,484 |  |  |
|  | VV B8 | "Celkem: "23.484 |  | 23,484 |  |  |
|  | VV C8 | 23.484 * 1.05"Koeficient množství |  | 24,658 |  |  |
| 9 | K 622221031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na | M2 | 137,956 | 993,70 | 137 086,88 |
|  | PP | vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221031 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`Stěna MW 140` |  |  |  |  |
|  | VV A9 | 18.2*6.78+(18.2*1.6)/2 |  | 137,956 |  |  |
|  | VV B9 | "Celkem: "137.956 |  | 137,956 |  |  |
| 10 | K 63152265 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,034 tl 140mm | M2 | 144,854 | 400,40 | 57 999,54 |
|  | PP | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,034 tl 140mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/63152265 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`Dle montáže` |  |  |  |  |
|  | VV | ""`Stěna MW 140` |  |  |  |  |
|  | VV A10 | 18.2*6.78+(18.2*1.6)/2 |  | 137,956 |  |  |
|  | VV B10 | "Celkem: "137.956 |  | 137,956 |  |  |
|  | VV C10 | 137.956 * 1.05"Koeficient množství |  | 144,854 |  |  |
| 11 | K 622521012 | Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 1,5 mm stěn | M2 | 23,484 | 206,95 | 4 860,01 |
|  | PP | Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 1,5 mm stěn |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622521012 |  |  |  |  |
|  | VV A11 | "S1" 23.484 |  | 23,484 |  |  |
|  | VV B11 | "Celkem: "23.484 |  | 23,484 |  |  |
|  | D 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 62,75 |
| 31 | K 711713116 | Provedení detailů natěradly a tmely za studena tmelem asfaltovým, spár průřezu 20 x 30 mm | M | 0,345 | 20,69 | 7,14 |
|  | PP | Provedení detailů natěradly a tmely za studena tmelem asfaltovým, spár průřezu 20 x 30 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711713116 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV A12 | "dle detailu D"3.14*0.11 |  | 0,345 |  |  |
|  | VV B12 | "Celkem: "0.345 |  | 0,345 |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | K 24633002 | tmel PUR odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření šedý | LITR | 0,104 | 520,80 | 54,16 |
|  | PP | tmel PUR odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření šedý |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/24633002 |  |  |  |  |
|  | VV A13 | "Dle montáže" 0.345*0.3 |  | 0,104 |  |  |
|  | VV B13 | "Celkem: "0.104 |  | 0,104 |  |  |
| 33 | K 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes | T | 0,001 | 1 449,00 | 1,45 |
|  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 |  |  |  |  |
|  | PP | m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102 |  |  |  |  |
|  | D 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 1 265 665,03 |
| 34 | K 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | M2 | 233,604 | 15,54 | 3 630,21 |
|  | PP | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV A15 | "pouze horní hrana TR plechu (odhad 40% celkové plochy)" (30.9*(9.45+9.45))*0.4 |  | 233,604 |  |  |
|  | VV B15 | "Celkem: "233.604 |  | 233,604 |  |  |
| 35 | K 11163153 | emulze asfaltová penetrační | LITR | 70,081 | 66,78 | 4 680,01 |
|  | PP | emulze asfaltová penetrační |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11163153 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`Dle montáže` |  |  |  |  |
|  | VV A16 | "vodorovně" 233.604*0.3 |  | 70,081 |  |  |
|  | VV B16 | "Celkem: "70.081 |  | 70,081 |  |  |
| 36 | K 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | M2 | 614,910 | 61,64 | 37 903,05 |
|  | PP | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV A17 | 30.9*(9.45+9.45) |  | 584,010 |  |  |
|  | VV B17 | "dle detailu C" 30.9*0.5*2 |  | 30,900 |  |  |
|  | VV C17 | "Celkem: "584.01+30.9 |  | 614,910 |  |  |
| 37 | K 62856003 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie se sníženou hořlavostí tl 0,4mm | M2 | 639,962 | 156,95 | 100 442,04 |
|  | PP | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie se sníženou hořlavostí tl 0,4mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/62856003 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`Dle montáže` |  |  |  |  |
|  | VV A18 | "vodorovně" 614.910 |  | 614,910 |  |  |
|  | VV B18 | "svisle" 25.052 |  | 25,052 |  |  |
|  | VV C18 | "Celkem: "614.91+25.052 |  | 639,962 |  |  |
| 38 | K 712363085 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií elastomerické EPDM (etylen-propylen-dien-monomer) vytvoření spoje dvou pásů fólií lepícím páskem a zavá | M | 99,600 | 28,35 | 2 823,66 |
|  | PP | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií elastomerické EPDM (etylen-propylen-dien-monomer) vytvoření spoje dvou pásů fólií lepícím páskem a zaválečkování |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363085 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV A19 | "dle detailu C" 30.9*2 |  | 61,800 |  |  |
|  | VV B19 | "dle detailu 37.8" (9.45*2)*2 |  | 37,800 |  |  |
|  | VV C19 | "Celkem: "61.8+37.8 |  | 99,600 |  |  |
| 39 | K 27127012 | páska izolační samolepící EPDM 50x3mm | M | 104,580 | 60,06 | 6 281,07 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | páska izolační samolepící EPDM 50x3mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/27127012 |  |  |  |  |
|  | VV | A20 | "Dle montáže" 99.600 |  | 99,600 |  |  |
|  | VV | B20 | "Celkem: "99.6 |  | 99,600 |  |  |
|  | VV | C20 | 99.6 * 1.05"Koeficient množství |  | 104,580 |  |  |
| 40 | K | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů stř | KUS | 1,000 | 483,00 | 483,00 |
|  | PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363115 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A21 | "dle detailu D" 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | B21 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
| 41 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | M | 37,800 | 202,65 | 7 660,17 |
|  | PP |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A22 | "dle detailu B" (9.45*2)*2 |  | 37,800 |  |  |
|  | VV | B22 | "Celkem: "37.8 |  | 37,800 |  |  |
| 42 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm | M | 37,800 | 202,65 | 7 660,17 |
|  | PP |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363353 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A23 | "dle detailu B" (9.45*2)*2 |  | 37,800 |  |  |
|  | VV | B23 | "Celkem: "37.8 |  | 37,800 |  |  |
| 43 | K | 712363356 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm | M | 61,800 | 306,60 | 18 947,88 |
|  | PP |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363356 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A24 | "dle detailu C" 30.9*2 |  | 61,800 |  |  |
|  | VV | B24 | "Celkem: "61.8 |  | 61,800 |  |  |
| 44 | K | 712363358 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm | M | 37,800 | 321,30 | 12 145,14 |
|  | PP |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363358 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A25 | "dle detailu B" (9.45*2)*2 |  | 37,800 |  |  |
|  | VV | B25 | "Celkem: "37.8 |  | 37,800 |  |  |
| 45 | K | 712363384 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš | M2 | 21,630 | 1 890,00 | 40 880,70 |
|  | PP |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363384 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A26 | "dle detailu E" 30.9*0.1 |  | 3,090 |  |  |
|  | VV | B26 | "dle detailu C" 30.9*2*0.3 |  | 18,540 |  |  |
|  | VV | C26 | "Celkem: "3.09+18.54 |  | 21,630 |  |  |
| 46 | K | 712363611 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm | M2 | 99,194 | 210,00 | 20 830,74 |
|  | PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní pole |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363611 |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""`S1` |  |  |  |  |
| VV | A27 | "dle kotevního plánu J" (27.554*3.6) |  | 99,194 |  |  |
| VV | B27 | "Celkem: "99.194 |  | 99,194 |  |  |
| 47 K | 712363612 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm | M2 | 266,762 | 317,10 | 84 590,23 |
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363612 |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""`S1` |  |  |  |  |
| VV | A28 | "dle kotevního plánu G1, G2, G2IJ" (5.0*1.8)*4+(22.154*1.8)*2+(5.74*13.154)*2 |  | 266,762 |  |  |
| VV | B28 | "Mezisoučet: "266.762 |  | 266,762 |  |  |
| VV | C28 | "Celkem: "266.762 |  | 266,762 |  |  |
| 48 K | 712363613 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm | M2 | 233,010 | 425,25 | 99 087,50 |
|  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné |  |  |  |  |
| PP |  | izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363613 |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""`S1` |  |  |  |  |
| VV | A29 | "dle kotevního plánu F,FG2H" (4.5*1.8+(4.34-1.8)*1.8)*4+(5.74*7.2)*4 |  | 216,000 |  |  |
| VV | B29 | "atika" (9.45*2)*0.45*2 |  | 17,010 |  |  |
| VV | C29 | "Celkem: "216+17.01 |  | 233,010 |  |  |
| 49 K | 28322R01 | fólie hydroizolační střešní z měkčeného PVC (PVC-P) určená pro mechanické kotvení, vyztužená polyesterovou tkaninou tl 1,5 mm | M2 | 731,054 | 236,00 | 172 528,74 |
| PP |  | fólie hydroizolační střešní z měkčeného PVC (PVC-P) určená pro mechanické kotvení, vyztužená polyesterovou tkaninou tl 1,5 mm |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""`Dle montáže` |  |  |  |  |
| VV | A30 | "vodorovně" 99.194+266.762+233.010 |  | 598,966 |  |  |
| VV | B30 | "vytažení" 27.972 |  | 27,972 |  |  |
| VV | C30 | "dle detailu D" (3.14*0.275*0.275-3.14*0.055*0.055)+3.14*0.11*(0.05+0.18) |  | 0,307 |  |  |
| VV | D30 | "Celkem: "598.966+27.972+0.307 |  | 627,245 |  |  |
| VV | E30 | 627.245 * 1.1655"Koeficient množství |  | 731,054 |  |  |
| 50 K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné | M2 | 619,920 | 67,10 | 41 596,63 |
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391172 |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""`S1` |  |  |  |  |
| VV | A31 | 30.9*9.45*2 |  | 584,010 |  |  |
| VV | B31 | "atika" (9.45*2)*0.45*2 |  | 17,010 |  |  |
| VV | C31 | "vytažení atika" (9.45*2)*0.5*2 |  | 18,900 |  |  |
| VV | D31 | "Celkem: "584.01+17.01+18.9 |  | 619,920 |  |  |
| 51 K | 28343R01 | separační textilie sklovláknitý vlies netkaná textilie ze skleněných vláken o plošné hmotnosti 120 g.m-2 | M2 | 716,008 | 16,80 | 12 028,93 |
| PP |  | separační textilie sklovláknitý vlies netkaná textilie ze skleněných vláken o plošné hmotnosti 120 g.m-2 |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""`Dle montáže` |  |  |  |  |
| VV | A32 | "S1" 619.920 |  | 619,920 |  |  |
| VV | B32 | "Celkem: "619.92 |  | 619,920 |  |  |
| VV | C32 | 619.92 * 1.155"Koeficient množství |  | 716,008 |  |  |
| 52 K | 712391175 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce připevnění izolace kotvícími pásky nebo úhelníky | M | 61,800 | 59,75 | 3 692,55 |
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce připevnění izolace kotvícími pásky nebo úhelníky |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391175 |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""`S1` |  |  |  |  |
| VV | A33 | "dle detailu C" 30.9*2 |  | 61,800 |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV B33 | "Celkem: "61.8 |  | 61,800 |  |  |
| 53 K 28329302 | páska těsnící jednostranně lepící pěnová pro napojení parotěsných folií na navazující konstrukce š 15mm | M | 67,980 | 19,01 | 1 292,30 |
| PP | páska těsnící jednostranně lepící pěnová pro napojení parotěsných folií na navazující konstrukce š 15mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28329302 |  |  |  |  |
| VV A34 | "Dle montáže" 61.8 |  | 61,800 |  |  |
| VV B34 | "Celkem: "61.8 |  | 61,800 |  |  |
| VV C34 | 61.8 * 1.1"Koeficient množství |  | 67,980 |  |  |
| 54 K 712831101 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou | M2 | 25,052 | 29,51 | 739,28 |
| PP | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712831101 |  |  |  |  |
| VV | "" ""`S1` |  |  |  |  |
| VV A35 | "dle detailu C" 30.9*0.4*2 |  | 24,720 |  |  |
| VV B35 | "dle detailu D" (3.14*0.275*0.275-3.14*0.055*0.055)+3.14*0.11*(0.1+0.2) |  | 0,332 |  |  |
| VV C35 | "Celkem: "24.72+0.332 |  | 25,052 |  |  |
| 55 K 712861702 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově | M2 | 27,972 | 244,65 | 6 843,35 |
|  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou |  |  |  |  |
| PP | bodově |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712861702 |  |  |  |  |
| VV | "" ""`S1` |  |  |  |  |
| VV A36 | "vytažení atika" (9.45*2)*(0.18+0.5+0.06)*2 |  | 27,972 |  |  |
| VV B36 | "Celkem: "27.972 |  | 27,972 |  |  |
| 56 K 712999003 | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž profilu pro aplikaci fotvoltaických nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace PVC-P manžety | M | 548,700 | 440,10 | 241 482,87 |
| PP | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž profilu pro aplikaci fotvoltaických nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace PVC-P manžety |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712999003 |  |  |  |  |
| VV | "" ""`dle detailu F - á 950 mm` |  |  |  |  |
| VV A37 | (8.85*2)*31 |  | 548,700 |  |  |
| VV B37 | "Celkem: "548.7 |  | 548,700 |  |  |
| 57 K 28341000 | manžeta PVC-P pro systémové řešení montáže fotovoltaikých nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace | M | 565,161 | 386,40 | 218 378,21 |
| PP | manžeta PVC-P pro systémové řešení montáže fotovoltaikých nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28341000 |  |  |  |  |
| VV A38 | "Dle montáže" 548.700 |  | 548,700 |  |  |
| VV B38 | "Celkem: "548.7 |  | 548,700 |  |  |
| VV C38 | 548.7 * 1.03"Koeficient množství |  | 565,161 |  |  |
| 58 K 19416002 | profil výztužný hliníkový manžety PVC-P fotovoltaických nebo solárních panelů | M | 565,161 | 199,50 | 112 749,62 |
| PP | profil výztužný hliníkový manžety PVC-P fotovoltaických nebo solárních panelů |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/19416002 |  |  |  |  |
| VV A39 | "Dle montáže" 548.700 |  | 548,700 |  |  |
| VV B39 | "Celkem: "548.7 |  | 548,700 |  |  |
| VV C39 | 548.7 * 1.03"Koeficient množství |  | 565,161 |  |  |
| 59 K 712999R01 | D+M nerezové stahovací objímky pro prostup střešní krytinou | KUS | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| PP | D+M nerezové stahovací objímky pro prostup střešní krytinou |  |  |  |  |
| VV | "" ""`S1` |  |  |  |  |
| VV A40 | "dle detailu D" 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV B40 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |

PP	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA ?=0,035 tl 220mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28376452

VV	"" ""`Dle montáže`

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 3,370 | 1 554,00 | 5 236,98 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102 |  |  |  |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 636 173,55 |
| 61 | K | 713131145 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově | M2 | 13,986 | 162,75 | 2 276,22 |
|  | PP |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131145 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`EPS tl.80` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A42 | "dle detailu B" (9.45*2)*0.37*2 |  | 13,986 |  |  |
|  | VV | B42 | "Celkem: "13.986 |  | 13,986 |  |  |
| 62 | K | 28375912 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 80mm | M2 | 14,685 | 244,65 | 3 592,69 |
|  | PP |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 80mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28375912 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`Dle montáže` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`EPS tl.80` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A43 | "dle detailu B" (9.45*2)*0.37*2 |  | 13,986 |  |  |
|  | VV | B43 | "Celkem: "13.986 |  | 13,986 |  |  |
|  | VV | C43 | 13.986 * 1.05"Koeficient množství |  | 14,685 |  |  |
| 63 | K | 713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | M2 | 584,010 | 48,20 | 28 149,28 |
|  | PP |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141151 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`XPS tl.220` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A44 | "dle detailu C" 30.9*0.3*2 |  | 18,540 |  |  |
|  | VV | B44 | "Mezisoučet: "18.54 |  | 18,540 |  |  |
|  | VV |  | ""`EPS tl.200` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | C44 | 30.9*(9.45-0.3)*2 |  | 565,470 |  |  |
|  | VV | D44 | "Mezisoučet: "565.47 |  | 565,470 |  |  |
|  | VV | E44 | "Celkem: "18.54+565.47 |  | 584,010 |  |  |
| 64 | K | 28375993 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 200mm | M2 | 593,744 | 412,65 | 245 008,46 |
|  | PP |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 200mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28375993 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`Dle montáže` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`EPS tl.200` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A45 | 30.9*(9.45-0.3)*2 |  | 565,470 |  |  |
|  | VV | B45 | "Celkem: "565.47 |  | 565,470 |  |  |
|  | VV | C45 | 565.47 * 1.05"Koeficient množství |  | 593,744 |  |  |
| 65 | K | 28376452 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA ?=0,035 tl 220mm | M2 | 19,467 | 990,00 | 19 272,33 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | ""`XPS tl.220` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A46 | "dle detailu C" 30.9*0.3*2 |  | 18,540 |  |  |
|  | VV | B46 | "Celkem: "18.54 |  | 18,540 |  |  |
|  | VV | C46 | 18.54 * 1.05"Koeficient množství |  | 19,467 |  |  |
| 66 | K | 713141152 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | M2 | 565,470 | 91,04 | 51 480,39 |
|  | PP |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141152 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`čedičová tl. 2x30` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A47 | "dle detailu C" 30.9*(9.45-0.3)*2 |  | 565,470 |  |  |
|  | VV | B47 | "Celkem: "565.47 |  | 565,470 |  |  |
| 67 | K | 63152R01 | deska tepelně izolační z čedičové minerální vlny ?=0,037 tl 30mm, pevnost v tlaku při 10% deformaci gt; 30 kPa, třída reakce na oheň A1 | M2 | 1 187,487 | 153,00 | 181 685,51 |
|  | PP |  | deska tepelně izolační z čedičové minerální vlny ?=0,037 tl 30mm, pevnost v tlaku při 10% deformaci gt; 30 kPa, třída reakce na oheň A1 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`Dle montáže` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`čedičová tl. 2x30` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A48 | "dle detailu C" (30.9*(9.45-0.3)*2)*2 |  | 1 130,940 |  |  |
|  | VV | B48 | "Celkem: "1130.94 |  | 1 130,940 |  |  |
|  | VV | C48 | 1130.94 * 1.05"Koeficient množství |  | 1 187,487 |  |  |
| 68 | K | 713141262 | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do trapézového p | M2 | 565,470 | 107,10 | 60 561,84 |
|  | PP |  | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do trapézového plechu nebo do dřeva |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141262 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`EPS tl.200` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A49 | 30.9*(9.45-0.3)*2 |  | 565,470 |  |  |
|  | VV | B49 | "Celkem: "565.47 |  | 565,470 |  |  |
| 69 | K | 713141351 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna | M | 37,800 | 140,70 | 5 318,46 |
|  | PP |  | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141351 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`XPS spádový` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A50 | "dle detailu B" (9.45*2)*2 |  | 37,800 |  |  |
|  | VV | B50 | "Celkem: "37.8 |  | 37,800 |  |  |
| 70 | K | 28376105 | klín izolační z XPS spádový | M3 | 0,464 | 6 856,50 | 3 181,42 |
|  | PP |  | klín izolační z XPS spádový |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28376105 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`Dle montáže` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`XPS spádový` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A51 | "dle detailu B" ((9.45*2)*2)*0.26*((0.03+0.06)/2) |  | 0,442 |  |  |
|  | VV | B51 | "Celkem: "0.442 |  | 0,442 |  |  |
|  | VV | C51 | 0.442 * 1.05"Koeficient množství |  | 0,464 |  |  |
| 71 | K | 713151833 | Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve připevněných šrouby z vláknitý | M2 | 584,010 | 49,88 | 29 130,42 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve připevněných šrouby z vláknitých materiálů suchých, tloušťky izolace přes 100 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151833 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A52 | 30.9*(9.45+9.45) |  | 584,010 |  |  |
|  | VV | B52 | "Celkem: "584.01 |  | 584,010 |  |  |
| 72 | K | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | T | 3,831 | 1 701,00 | 6 516,53 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102 |  |  |  |  |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 108 223,50 |
| 73 | K | 741920251 | Protipožární ucpávky samostatných kabelů prostup stropem, tloušťky do 150 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměr kabelu do 21 mm | KUS | 20,000 | 463,05 | 9 261,00 |
|  | PP |  | Protipožární ucpávky samostatných kabelů prostup stropem, tloušťky do 150 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměr kabelu do 21 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741920251 |  |  |  |  |
|  | VV | A54 | 20 |  | 20,000 |  |  |
|  | VV | B54 | "Celkem: "20 |  | 20,000 |  |  |
| 74 | K | 741-R01 | Demontáž stávající bleskosvodné soustavy v ploše střechy dle technické zprávy dle bodu 5.6. na základě konzultace s revizním technikem pro bleskosvody na stavbě | KPL | 1,000 | 8 400,00 | 8 400,00 |
|  | PP |  | Demontáž stávající bleskosvodné soustavy v ploše střechy dle technické zprávy dle bodu 5.6. na základě konzultace s revizním technikem pro bleskosvody na stavbě na začátku realizace |  |  |  |  |
| 75 | K | 741-R02 | D+M nového bleskosvodu v ploše střechy, nový bleskosvodný drát, nové střešní a případně fasádní držáky, opracování PU tmelem, napojení na stávající bleskosvodné | KPL | 1,000 | 36 750,00 | 36 750,00 |
|  | PP |  | D+M nového bleskosvodu v ploše střechy, nový bleskosvodný drát, nové střešní a případně fasádní držáky, opracování PU tmelem, napojení na stávající bleskosvodné vedení na fasádě, včetně REVIZE způsobilou osobou |  |  |  |  |
| 76 | K | 741-R03 | Demontáž a zpětná montáž stávajícího nástěnného osvětlení | KUS | 5,000 | 997,50 | 4 987,50 |
|  | PP |  | Demontáž a zpětná montáž stávajícího nástěnného osvětlení |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`dle výkresu D.1.1 b) 01` |  |  |  |  |
|  | VV | A57 | "nástěnná zářivková světla" 3 |  | 3,000 |  |  |
|  | VV | B57 | "uliční světla" 2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV | C57 | "Celkem: "3+2 | SOUB | 5,000 |  |  |
| 77 | K | 741-R04 | Demontáž a zpětná montáž stropního osvětlení, včetně pomocného materiálu |  | 1,000 | 17 325,00 | 17 325,00 |
|  | PP |  | Demontáž a zpětná montáž stropního osvětlení, včetně pomocného materiálu | SOUB |  |  |  |
| 78 | K | 741-R05 | D+M chrániček pro elektrické rozvody k nástěnným světlům |  | 1,000 | 31 500,00 | 31 500,00 |
|  | PP |  | D+M chrániček pro elektrické rozvody k nástěnným světlům |  |  |  |  |
|  | VV | A59 | "Husí krk DN 32 dle D.1.1 b) 01 " 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | B59 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
|  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 153 718,88 |
| 79 | K | 762083122 | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) | M3 | 3,644 | 1 207,50 | 4 400,13 |
|  | PP |  | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083122 |  |  |  |  |
|  | VV | A60 | "hranol (řezivo smrk 614.91)" 3.644 |  | 3,644 |  |  |
|  | VV | B60 | "Celkem: "3.644 |  | 3,644 |  |  |
| 80 | K | 762335522 | Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hoblovaného na ocelový podklad, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | M | 168,720 | 131,25 | 22 144,50 |
|  | PP |  | Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hoblovaného na ocelový podklad, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762335522 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`dle STK` |  |  |  |  |
|  | VV | A61 | "hranol 10/20" (28.12*6) |  | 168,720 |  |  |
|  | VV | B61 | "Celkem: "168.72 |  | 168,720 |  |  |
| 81 | K | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | M3 | 3,644 | 8 996,00 | 32 781,42 |
|  | PP |  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/60512130 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`Dle montáže` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`dle STK (řezivo smrk C24)` |  |  |  |  |
|  | VV | A62 | "hranol 10/20" (28.12*6)*0.1*0.2 |  | 3,374 |  |  |
|  | VV | B62 | "Celkem: "3.374 |  | 3,374 |  |  |
|  | VV | C62 | 3.374 * 1.08"Koeficient množství |  | 3,644 |  |  |
| 82 | K | 762341670 | Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkový | M2 | 54,090 | 394,25 | 21 324,98 |
|  |  |  | Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek |  |  |  |  |
|  | PP |  | dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341670 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A63 | "dle detailu C" 30.9*0.3*2 |  | 18,540 |  |  |
|  | VV | B63 | "dle detailu E" 30.9*0.3*2 |  | 18,540 |  |  |
|  | VV | C63 | "dle detailu 18.54" (9.45*2)*0.45*2 |  | 17,010 |  |  |
|  | VV | D63 | "Celkem: "18.54+18.54+17.01 |  | 54,090 |  |  |
| 83 | K | 60621R01 | překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm, lepená vodovzdorným lepidlem, se zatřenými řeznými hranami voděodolným nátěrem | M2 | 58,417 | 988,00 | 57 716,00 |
|  | PP |  | překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm, lepená vodovzdorným lepidlem, se zatřenými řeznými hranami voděodolným nátěrem |  |  |  |  |
|  | VV | A64 | "Dle montáže" 54.090 |  | 54,090 |  |  |
|  | VV | B64 | "Celkem: "54.09 |  | 54,090 |  |  |
|  | VV | C64 | 54.09 * 1.08"Koeficient množství |  | 58,417 |  |  |
| 84 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | M3 | 4,780 | 1 785,00 | 8 532,30 |
|  | PP |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000 |  |  |  |  |
|  | VV | A65 | "překližka" 54.090*0.021 |  | 1,136 |  |  |
|  | VV | B65 | "hranol" 3.644 |  | 3,644 |  |  |
|  | VV | C65 | "Celkem: "1.136+3.644 |  | 4,780 |  |  |
| 85 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 2,993 | 2 278,50 | 6 819,55 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102 |  |  |  |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 271 475,28 |
| 86 | K | 763164549 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou se skelnou výz | M | 74,680 | 1 134,00 | 84 687,12 |
|  |  |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou |  |  |  |  |
|  | PP |  | impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164549 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`sloupy (min. 200x200 mm, max. 200x400 mm)` |  |  |  |  |
|  | VV | A67 | "1.01" 3.45*1 |  | 3,450 |  |  |
|  | VV | B67 | "1.03" 3.45*1 |  | 3,450 |  |  |
|  | VV | C67 | " 1.05, 1.06" 6.84*2 |  | 13,680 |  |  |
|  | VV | D67 | "1.12" 3.45*1 |  | 3,450 |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV E67 | "2.04" 3.29*1 |  | 3,290 |  |  |
| VV F67 | "2.05" 3.29*1 |  | 3,290 |  |  |
| VV G67 | "2.06" 3.29*1 |  | 3,290 |  |  |
| VV | ""`střešní nosníky` |  |  |  |  |
| VV H67 | " 1.05, 1.06" (8.95+3.22)*2 |  | 24,340 |  |  |
| VV I67 | "2.04, 2.01" 5.48*1 |  | 5,480 |  |  |
| VV J67 | "2.05, 2.01" 5.48*1 |  | 5,480 |  |  |
| VV K67 | "2.06, 2.07" 5.48*1 |  | 5,480 |  |  |
| VV L67 | "Celkem: "3.45+3.45+13.68+3.45+3.29+3.29+3.29+24.34+5.48+5.48+5.48 |  | 74,680 |  |  |
| 87 K 763164649 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou se skelnou výz | M | 113,400 | 1 455,00 | 164 997,00 |
| PP | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164649 |  |  |  |  |
| VV | "" ""`sloupy (min. 200x200 mm, max. 200x400 mm)` |  |  |  |  |
| VV A68 | "1.04" 6.84*4 |  | 27,360 |  |  |
| VV B68 | " 1.07" 6.84*1 |  | 6,840 |  |  |
| VV C68 | " 1.08" 6.84*1 |  | 6,840 |  |  |
| VV D68 | "1.09" 3.45*1 |  | 3,450 |  |  |
| VV E68 | "2.02" 3.29*1 |  | 3,290 |  |  |
| VV | ""`střešní nosníky` |  |  |  |  |
| VV F68 | "1.04" (8.95+8.95)*2 |  | 35,800 |  |  |
| VV G68 | " 1.07" (8.95+3.22)*1 |  | 12,170 |  |  |
| VV H68 | " 1.08" (8.95+3.22)*1 |  | 12,170 |  |  |
| VV I68 | "2.02" 5.48*1 |  | 5,480 |  |  |
| VV J68 | "Celkem: "27.36+6.84+6.84+3.45+3.29+35.8+12.17+12.17+5.48 |  | 113,400 |  |  |
| 88 K 763431701 | Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na zavěšený rošt vyjímatelného | M2 | 104,020 | 68,88 | 7 164,90 |
| PP | Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na zavěšený rošt vyjímatelného |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431701 |  |  |  |  |
| VV | "" ""`Vodorovná stropní konstrukce nad 1.NP` |  |  |  |  |
| VV A69 | "1.01" 25.1 |  | 25,100 |  |  |
| VV B69 | "1.02" 9.94 |  | 9,940 |  |  |
| VV C69 | "1.03" 9.54 |  | 9,540 |  |  |
| VV D69 | "1.09" 20.99 |  | 20,990 |  |  |
| VV E69 | "1.10" 6.7 |  | 6,700 |  |  |
| VV F69 | "1.11" 6.58 |  | 6,580 |  |  |
| VV G69 | "1.12" 20.13 |  | 20,130 |  |  |
| VV H69 | "1.13" 2.1*2.4 |  | 5,040 |  |  |
| VV I69 | "Celkem: "25.1+9.94+9.54+20.99+6.7+6.58+20.13+5.04 |  | 104,020 |  |  |
| 89 K 63126300 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná ?w=1,00 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm | M2 | 5,461 | 1 060,50 | 5 791,39 |
| PP | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná ?w=1,00 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/63126300 |  |  |  |  |
| VV | "" ""`Dle montáže` |  |  |  |  |
| VV A70 | "předpoklad doplnění části původních kazet (5% plochy)" 104.02*0.05 |  | 5,201 |  |  |
| VV B70 | "Celkem: "5.201 |  | 5,201 |  |  |
| VV C70 | 5.201 * 1.05"Koeficient množství |  | 5,461 |  |  |
| 90 K 763431871 | Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných | M2 | 104,020 | 37,38 | 3 888,27 |
| PP | Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431871 |  |  |  |  |
| 91 K 998763101 | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 2,755 | 1 795,50 | 4 946,60 |

| PČ | Typ Kód PP Online PSC | Popis Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763101 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 117 213,03 |
| 92 | K 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | M | 37,800 | 241,50 | 9 128,70 |
|  | PP | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV A73 | 9.45*2*2 |  | 37,800 |  |  |
|  | VV B73 | "Celkem: "37.8 |  | 37,800 |  |  |
| 93 | K 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | M | 62,200 | 106,05 | 6 596,31 |
|  | PP | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV A74 | 31.1*2 |  | 62,200 |  |  |
|  | VV B74 | "Celkem: "62.2 |  | 62,200 |  |  |
| 94 | K 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | M | 28,800 | 82,53 | 2 376,86 |
|  | PP | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV A75 | 7.2*2*2 |  | 28,800 |  |  |
|  | VV B75 | "Celkem: "28.8 |  | 28,800 |  |  |
| 95 | K 764212662 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm | M | 61,800 | 295,05 | 18 234,09 |
|  | PP | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212662 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV A76 | "dle detailu C" 30.9*2 |  | 61,800 |  |  |
|  | VV B76 | "Celkem: "61.8 |  | 61,800 |  |  |
| 96 | K 764511603 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm | M | 62,200 | 782,10 | 48 646,62 |
|  | PP | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511603 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV A77 | 31.1*2 |  | 62,200 |  |  |
|  | VV B77 | "Celkem: "62.2 |  | 62,200 |  |  |
| 97 | K 764518R01 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 150 mm | M | 28,800 | 1 090,80 | 31 415,04 |
|  | PP | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 150 mm |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV A78 | 7.2*2*2 |  | 28,800 |  |  |
|  | VV B78 | "Celkem: "28.8 |  | 28,800 |  |  |
| 98 | K 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0,301 | 2 709,00 | 815,41 |
|  | PP | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102 |  |  |  |  |
|  | D 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 961 784,60 |
| 99 | K 767391207 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním přes kaloty | M2 | 584,010 | 385,70 | 225 252,66 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním přes kaloty |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391207 |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""`S1` |  |  |  |  |
| VV | A80 | 30.9*(9.45+9.45) |  | 584,010 |  |  |
| VV | B80 | "Celkem: "584.01 |  | 584,010 |  |  |
| 100 K | 15484R01 | plech trapézový 40/183 Pz tl 1,25 mm | M2 | 642,411 | 728,70 | 468 124,90 |
| PP |  | plech trapézový 40/183 Pz tl 1,25 mm |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""`Dle montáže` |  |  |  |  |
| VV |  | ""`S1` |  |  |  |  |
| VV | A81 | 30.9*(9.45+9.45) |  | 584,010 |  |  |
| VV | B81 | "Celkem: "584.01 |  | 584,010 |  |  |
| VV | C81 | 584.01 * 1.1"Koeficient množství |  | 642,411 |  |  |
| 101 K | 767392802 | Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti | M2 | 584,010 | 150,15 | 87 689,10 |
| PP |  | Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767392802 |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""`S1` |  |  |  |  |
| VV | A82 | 30.9*(9.45+9.45) |  | 584,010 |  |  |
| VV | B82 | "Celkem: "584.01 |  | 584,010 |  |  |
| 102 K | 767581803 | Demontáž podhledů tvarovaných plechů | M2 | 571,650 | 120,75 | 69 026,74 |
| PP |  | Demontáž podhledů tvarovaných plechů |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767581803 |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""`S1` |  |  |  |  |
| VV | A83 | 30.9*(9.25+9.25) |  | 571,650 |  |  |
| VV | B83 | "Celkem: "571.65 |  | 571,650 |  |  |
| 103 K | 767995R01 | Dodávka a montáž atypických ocelových konstrukcí - ocelový L profil pro kotvení dřevěného hranolu do konstrukce střechy, včetně základního a finálního antikoroz | KG | 673,785 | 141,75 | 95 509,02 |
|  |  | Dodávka a montáž atypických ocelových konstrukcí - ocelový L profil pro kotvení dřevěného hranolu do konstrukce střechy, včetně základního |  |  |  |  |
| PP |  | a finálního antikorozního nátěru, kotvení do trapézovího plechu, dle STK třída oceli S235 |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""`dle STK (třída oceli S235)` |  |  |  |  |
| VV | A84 | "L 150/150/10" (31*6)*3.45 |  | 641,700 |  |  |
| VV | B84 | "Mezisoučet: "641.7 |  | 641,700 |  |  |
| VV | C84 | "spojovací materiál+prořez 5%" 0.05*641.7 |  | 32,085 |  |  |
| VV | D84 | "Celkem: "641.7+32.085 |  | 673,785 |  |  |
| 104 K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 8,562 | 1 890,00 | 16 182,18 |
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102 |  |  |  |  |
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 91 099,33 |
| 105 K | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | M2 | 237,312 | 73,08 | 17 342,76 |
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311 |  |  |  |  |
| 106 K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 237,312 | 152,25 | 36 130,75 |
| PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314201 |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""`S1 - počet dle řezu` |  |  |  |  |
| VV | A87 | "ocelové vaznice" ((0.16*2+0.08*4)*6*2)*30.9 |  | 237,312 |  |  |
| VV | B87 | "Celkem: "237.312 |  | 237,312 |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 K 783306811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním | M2 | 237,312 | 158,55 | 37 625,82 |
| PP | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306811 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | "Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | dle technické zprávy" |  |  |  |  |
| D 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 7 655,18 |
| 108 K 784111005 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m | M2 | 137,956 | 7,50 | 1 034,67 |
| PP | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111005 |  |  |  |  |
| VV | "" ""`Stěna MW 140` |  |  |  |  |
| VV A89 | 18.2*6.78+(18.2*1.6)/2 |  | 137,956 |  |  |
| VV B89 | "Celkem: "137.956 |  | 137,956 |  |  |
| 109 K 784211015 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m | M2 | 137,956 | 47,99 | 6 620,51 |
| PP Online PSC | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211015 |  |  |  |  |
| D 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 518 442,72 |
| 110 K 789326433 | Protipožární zpěňující nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový vodou ředitelný, funkční tloušťky přes 200 do 350 µm | M2 | 782,496 | 662,55 | 518 442,72 |
| PP | Protipožární zpěňující nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový vodou ředitelný, funkční tloušťky přes 200 do 350 µm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789326433 |  |  |  |  |
| VV | "" ""dvouvrstvý nátěr 2x250 µm |  |  |  |  |
| VV | ""`Vodorovná stropní konstrukce nad 1.NP` |  |  |  |  |
| VV A91 | "1.01" 25.1*2 |  | 50,200 |  |  |
| VV B91 | "1.02" 9.94*2 |  | 19,880 |  |  |
| VV C91 | "1.03" 9.54*2 |  | 19,080 |  |  |
| VV D91 | "1.09" 20.99*2 |  | 41,980 |  |  |
| VV E91 | "1.10" 6.7*2 |  | 13,400 |  |  |
| VV F91 | "1.11" 6.58*2 |  | 13,160 |  |  |
| VV G91 | "1.12" 20.13*2 |  | 40,260 |  |  |
| VV H91 | "1.13" 2.1*2.4*2 |  | 10,080 |  |  |
| VV | ""`Táhla ve stěně (odhad plochy)` |  |  |  |  |
| VV I91 | ((12.05+30.9)*(0.1*4)+((8.6*2)*3)*(0.1*4))*2 |  | 75,640 |  |  |
| VV | ""`Táhla ve stropě (odhad plochy)` |  |  |  |  |
| VV J91 | ((17.4*6)*(0.1*4))*2 |  | 83,520 |  |  |
| VV | ""`ocelové vaznice` |  |  |  |  |
| VV K91 | (((0.16*2+0.08*3)*6*2)*30.9)*2 |  | 415,296 |  |  |
| VV L91 | "Celkem: "50.2+19.88+19.08+41.98+13.4+13.16+40.26+10.08+75.64+83.52+415.296 |  | 782,496 |  |  |
| D 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 198 570,12 |
| 12 K 941111111 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž | M2 | 597,130 | 45,00 | 26 870,85 |
| PP | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111111 |  |  |  |  |
| VV | "" ""`Stěna MW 140` |  |  |  |  |
| VV A92 | 18.2*6.78+(18.2*1.6)/2 |  | 137,956 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | ""`S1 - dodatečné zateplení` |  |  |  |  |
|  | VV | B92 | "dle detailu C" 30.9*7.43*2 |  | 459,174 |  |  |
|  | VV | C92 | "Celkem: "137.956+459.174 |  | 597,130 |  |  |
| 13 | K | 941111211 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý | M2 | 8 956,950 | 0,92 | 8 240,39 |
|  | PP |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111211 |  |  |  |  |
|  | VV | A93 | "předpoklad - stěna MW 140 - 15 dnů" 15*597.130 |  | 8 956,950 |  |  |
|  | VV | B93 | "Celkem: "8956.95 |  | 8 956,950 |  |  |
| 14 | K | 941111811 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž | M2 | 597,130 | 40,00 | 23 885,20 |
|  | PP |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111811 |  |  |  |  |
| 15 | K | 946111118 | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m montáž | KUS | 5,000 | 5 040,00 | 25 200,00 |
|  | PP |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m montáž |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946111118 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`garážování` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`pro SDK obklad konstrukcí+protiožární nátěr` |  |  |  |  |
|  | VV | A95 | "1.04" 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | B95 | " 1.05" 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | C95 | " 1.06" 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | D95 | " 1.07" 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | E95 | " 1.08" 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | F95 | "Celkem: "1+1+1+1+1 |  | 5,000 |  |  |
| 16 | K | 946111218 | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m příplatek k ceně | KUS | 225,000 | 382,80 | 86 130,00 |
|  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m |  |  |  |  |
|  | PP |  | do 8,6 m příplatek k ceně za každý den použití |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946111218 |  |  |  |  |
|  | VV | A96 | "předpoklad 45 dní" 45*5 |  | 225,000 |  |  |
|  | VV | B96 | "Celkem: "225 |  | 225,000 |  |  |
| 17 | K | 946111818 | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m demontáž | KUS | 5,000 | 1 490,00 | 7 450,00 |
|  | PP |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m demontáž |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946111818 |  |  |  |  |
| 18 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | M2 | 190,470 | 68,04 | 12 959,58 |
|  | PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`administrativní část` |  |  |  |  |
|  | VV | A98 | "1.NP (SDK minerální+nátěr ocelových konstrukcí)" 104.02 |  | 104,020 |  |  |
|  | VV | B98 | "2.NP (SDK minerální)" 86.45 |  | 86,450 |  |  |
|  | VV | C98 | "Celkem: "104.02+86.45 |  | 190,470 |  |  |
| 19 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | M2 | 86,450 | 90,62 | 7 834,10 |
|  | PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`administrativní část` |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | A99 | "2.NP (nátěr ocelových konstrukcí+SDK střešních nosníků)" 86.45 |  | 86,450 |  |  |
|  | VV | B99 | "Celkem: "86.45 |  | 86,450 |  |  |
|  | D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 176 162,30 |
| 20 | K | 952901221 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou ja | M2 | 695,190 | 104,00 | 72 299,76 |
|  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. |  |  |  |  |
|  | PP |  | s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901221 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`garážování` |  |  |  |  |
|  | VV | A100 | "1.NP" 219.31+57.54+14.46+146.36+54.9 |  | 492,570 |  |  |
|  | VV |  | ""`administrativní část` |  |  |  |  |
|  | VV | B100 | "1.NP" 25.1+9.94+9.54+20.99+6.7+6.58+20.13+17.19 |  | 116,170 |  |  |
|  | VV | C100 | "2.NP" 29.97+20.62+8.93+3.3+7.98+12.5+3.15 |  | 86,450 |  |  |
|  | VV | D100 | "Celkem: "492.57+116.17+86.45 | SOUB | 695,190 |  |  |
| 21 | K | 959R11002 | Kotevní zkoušky pro plochu střechy, dle výkresové dokumentace a technické zprávy |  | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
|  | PP |  | Kotevní zkoušky pro plochu střechy, dle výkresové dokumentace a technické zprávy |  |  |  |  |
| 22 | K | 959R11003 | Dodávka a montáž záchytného systému, kotvící body 10 ks + 4ks, kladka zlomov.bodu 3 ks, permanentní nerezvé lano tl.8 mm 92m, dle výkresu D.1.1 b) 06 a technick | KPL | 1,000 | 84 000,00 | 84 000,00 |
|  |  |  | Dodávka a montáž záchytného systému, kotvící body 10 ks + 4ks, kladka zlomov.bodu 3 ks, permanentní nerezvé lano tl.8 mm 92m, dle |  |  |  |  |
|  | PP |  | výkresu D.1.1 b) 06 a technické zprávy dle bodu 5.5., včetně REVIZE způsobilou osobou |  |  |  |  |
| 23 | K | 959R11004 | Kontrola nosné ocelové konstrukce spočívající v měření korozních úbytků a kontrole šroubových či svařovaných spojů, dle technické zprávy dle bodu 5.4.1. | KUS | 1,000 | 8 400,00 | 8 400,00 |
|  |  |  | Kontrola nosné ocelové konstrukce spočívající v měření korozních úbytků a kontrole šroubových či svařovaných spojů, dle technické zprávy |  |  |  |  |
|  | PP |  | dle bodu 5.4.1. |  |  |  |  |
| 24 | K | 959R11005 | Vytvoření drážek na spodním líci XPS pro odvodnění pojistné hydroizolace drážky 10x10 mm | M | 18,600 | 340,20 | 6 327,72 |
|  | PP |  | Vytvoření drážek na spodním líci XPS pro odvodnění pojistné hydroizolace drážky 10x10 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`XPS tl.220` |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A104 | "dle detailu C" 31*0.3*2 |  | 18,600 |  |  |
|  | VV | B104 | "Celkem: "18.6 |  | 18,600 |  |  |
| 25 | K | 959R11006 | Ochrana stávajícího vybavení prostor zakrytím fólií po dobu provádění prací | M2 | 202,620 | 20,16 | 4 084,82 |
|  | PP |  | Ochrana stávajícího vybavení prostor zakrytím fólií po dobu provádění prací |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`administrativní část` |  |  |  |  |
|  | VV | A105 | "1.NP" 25.1+9.94+9.54+20.99+6.7+6.58+20.13+17.19 |  | 116,170 |  |  |
|  | VV | B105 | "2.NP" 29.97+20.62+8.93+3.3+7.98+12.5+3.15 |  | 86,450 |  |  |
|  | VV | C105 | "Celkem: "116.17+86.45 |  | 202,620 |  |  |
|  | D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 2 014,69 |
| 26 | K | 966080103 | Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm | M2 | 23,484 | 85,79 | 2 014,69 |
|  | PP |  | Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966080103 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`S1` |  |  |  |  |
|  | VV | A106 | "dle detailu C" 30.9*0.38*2 |  | 23,484 |  |  |
|  | VV | B106 | "Celkem: "23.484 |  | 23,484 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 135 449,32 |
| 27 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | T | 29,717 | 1 585,50 | 47 116,30 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013153 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 997013R01 | Vodorovné přemístění vybouraných hmot na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy - stavební odpad izolace kód odpadu 17 06 04 | T | 14,345 | 6 080,55 | 87 225,49 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění vybouraných hmot na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy - stavební odpad izolace kód odpadu 17 06 04 |  |  |  |  |
|  | VV | A108 | 0.329+14.016 |  | 14,345 |  |  |
|  | VV | B108 | "Celkem: "14.345 |  | 14,345 |  |  |
| 29 | K | 997013R02 | Vodorovné přemístění vybouraných hmot na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy - stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | T | 0,348 | 3 182,55 | 1 107,53 |
|  |  |  | Vodorovné přemístění vybouraných hmot na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy - stavebního odpadu směsného kód |  |  |  |  |
|  | PP |  | odpadu 17 09 04 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`hmotnosti suti z oddílu 767 neuvažována, trapézové plechy zůstanou v areálu objektu` |  |  |  |  |
|  | VV | A109 | 0.001+0.347 |  | 0,348 |  |  |
|  | VV | B109 | "Celkem: "0.348 |  | 0,348 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 8 173,57 |
| 30 | K | 998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou | T | 6,769 | 1 207,50 | 8 173,57 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017002

SEZNAM FIGUR

Kód:	502887

Stavba:	Rekonstrukce střechy skladu MTZ Spořická v Chomutově

Datum:	23. 4. 2024

A11

"S1" 23.484

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 01 | Rekonstrukce střechy |  |  |
| A1 | A1 |  | 137,956 |
|  | "" ""`Stěna MW 140` |  | 0,000 |
| A1 | 18.2*6.78+(18.2*1.6)/2 |  | 137,956 |
| A10 | A10 |  | 137,956 |
|  | "" ""`Dle montáže` |  | 0,000 |
|  | ""`Stěna MW 140` |  | 0,000 |
| A10 | 18.2*6.78+(18.2*1.6)/2 |  | 137,956 |
| A100 | A100 |  | 492,570 |
|  | "" ""`garážování` |  | 0,000 |
| A100 | "1.NP" 219.31+57.54+14.46+146.36+54.9 |  | 492,570 |
| A104 | A104 |  | 18,600 |
|  | "" ""`XPS tl.220` |  | 0,000 |
|  | ""`S1` |  | 0,000 |
| A104 | "dle detailu C" 31*0.3*2 |  | 18,600 |
| A105 | A105 |  | 116,170 |
|  | "" ""`administrativní část` |  | 0,000 |
| A105 | "1.NP" 25.1+9.94+9.54+20.99+6.7+6.58+20.13+17.19 |  | 116,170 |
| A106 | A106 |  | 23,484 |
|  | "" ""`S1` |  | 0,000 |
| A106 | "dle detailu C" 30.9*0.38*2 |  | 23,484 |
| A108 | A108 |  | 14,345 |
| A108 | 0.329+14.016 |  | 14,345 |
| A109 | A109 |  | 0,348 |
|  | "" ""`hmotnosti suti z oddílu 767 neuvažována, trapézové plechy zůstanou v areálu objektu` |  | 0,000 |
| A109 | 0.001+0.347 |  | 0,348 |
| A11 | A11 |  | 23,484 |

23,484

|  | Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A12 |  | A12 |  | 0,345 |
|  |  | "" ""`S1` |  | 0,000 |
| A12 |  | "dle detailu D"3.14*0.11 |  | 0,345 |
| A13 |  | A13 |  | 0,104 |
| A13 |  | "Dle montáže" 0.345*0.3 |  | 0,104 |
| A15 |  | A15 |  | 233,604 |
|  |  | "" ""`S1` |  | 0,000 |
| A15 |  | "pouze horní hrana TR plechu (odhad 40% celkové plochy)" (30.9*(9.45+9.45))*0.4 |  | 233,604 |
| A16 |  | A16 |  | 70,081 |
|  |  | "" ""`Dle montáže` |  | 0,000 |
| A16 |  | "vodorovně" 233.604*0.3 |  | 70,081 |
| A17 |  | A17 |  | 584,010 |
|  |  | "" ""`S1` |  | 0,000 |
| A17 |  | 30.9*(9.45+9.45) |  | 584,010 |
| A18 |  | A18 |  | 614,910 |
|  |  | "" ""`Dle montáže` |  | 0,000 |
| A18 |  | "vodorovně" 614.910 |  | 614,910 |
| A19 |  | A19 |  | 61,800 |
|  |  | "" ""`S1` |  | 0,000 |
| A19 |  | "dle detailu C" 30.9*2 |  | 61,800 |
| A2 |  | A2 |  | 41,387 |
|  |  | "" ""`Stěna MW 140 (předpoklad 30% plochy)` |  | 0,000 |
| A2 |  | (18.2*6.78+(18.2*1.6)/2)*0.3 |  | 41,387 |
| A20 |  | A20 |  | 99,600 |
| A20 |  | "Dle montáže" 99.600 |  | 99,600 |
| A21 |  | A21 |  | 1,000 |
|  |  | "" ""`S1` |  | 0,000 |
| A21 |  | "dle detailu D" 1 |  | 1,000 |
| A22 |  | A22 |  | 37,800 |
|  |  | "" ""`S1` |  | 0,000 |
| A22 |  | "dle detailu B" (9.45*2)*2 |  | 37,800 |
| A23 |  | A23 |  | 37,800 |
|  |  | "" ""`S1` |  | 0,000 |
| A23 |  | "dle detailu B" (9.45*2)*2 |  | 37,800 |

|  | Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A24 |  | A24 |  | 61,800 |
|  |  | "" ""`S1` |  | 0,000 |
| A24 |  | "dle detailu C" 30.9*2 |  | 61,800 |
| A25 |  | A25 |  | 37,800 |
|  |  | "" ""`S1` |  | 0,000 |
| A25 |  | "dle detailu B" (9.45*2)*2 |  | 37,800 |
| A26 |  | A26 |  | 3,090 |
|  |  | "" ""`S1` |  | 0,000 |
| A26 |  | "dle detailu E" 30.9*0.1 |  | 3,090 |
| A27 |  | A27 |  | 99,194 |
|  |  | "" ""`S1` |  | 0,000 |
| A27 |  | "dle kotevního plánu J" (27.554*3.6) |  | 99,194 |
| A28 |  | A28 |  | 266,762 |
|  |  | "" ""`S1` |  | 0,000 |
| A28 |  | "dle kotevního plánu G1, G2, G2IJ" (5.0*1.8)*4+(22.154*1.8)*2+(5.74*13.154)*2 |  | 266,762 |
| A29 |  | A29 |  | 216,000 |
|  |  | "" ""`S1` |  | 0,000 |
| A29 |  | "dle kotevního plánu F,FG2H" (4.5*1.8+(4.34-1.8)*1.8)*4+(5.74*7.2)*4 |  | 216,000 |
| A30 |  | A30 |  | 598,966 |
|  |  | "" ""`Dle montáže` |  | 0,000 |
| A30 |  | "vodorovně" 99.194+266.762+233.010 |  | 598,966 |
| A31 |  | A31 |  | 584,010 |
|  |  | "" ""`S1` |  | 0,000 |
| A31 |  | 30.9*9.45*2 |  | 584,010 |
| A32 |  | A32 |  | 619,920 |
|  |  | "" ""`Dle montáže` |  | 0,000 |
| A32 |  | "S1" 619.920 |  | 619,920 |
| A33 |  | A33 |  | 61,800 |
|  |  | "" ""`S1` |  | 0,000 |
| A33 |  | "dle detailu C" 30.9*2 |  | 61,800 |
| A34 |  | A34 |  | 61,800 |
| A34 |  | "Dle montáže" 61.8 |  | 61,800 |
| A35 |  | A35 |  | 24,720 |
|  |  | "" ""`S1` |  | 0,000 |

A35

"dle detailu C" 30.9*0.4*2

24,720

0,000

0,000

0,000

| A36 | A36 | 27,972 |
| --- | --- | --- |
|  | "" ""`S1` | 0,000 |
| A36 | "vytažení atika" (9.45*2)*(0.18+0.5+0.06)*2 | 27,972 |
| A37 | A37 | 548,700 |
|  | "" ""`dle detailu F - á 950 mm` | 0,000 |
| A37 | (8.85*2)*31 | 548,700 |
| A38 | A38 | 548,700 |
| A38 | "Dle montáže" 548.700 | 548,700 |
| A39 | A39 | 548,700 |
| A39 | "Dle montáže" 548.700 | 548,700 |
| A4 | A4 | 137,956 |
|  | "" ""`Stěna MW 140` | 0,000 |
| A4 | 18.2*6.78+(18.2*1.6)/2 | 137,956 |
| A40 | A40 | 1,000 |
|  | "" ""`S1` | 0,000 |
| A40 | "dle detailu D" 1 | 1,000 |
| A42 | A42 | 13,986 |
|  | "" ""`EPS tl.80` | 0,000 |
|  | ""`S1` | 0,000 |
| A42 | "dle detailu B" (9.45*2)*0.37*2 | 13,986 |
| A43 | A43 | 13,986 |
|  | "" ""`Dle montáže` | 0,000 |
|  | ""`EPS tl.80` | 0,000 |
|  | ""`S1` | 0,000 |
| A43 | "dle detailu B" (9.45*2)*0.37*2 | 13,986 |
| A44 | A44 | 18,540 |
|  | "" ""`XPS tl.220` | 0,000 |
|  | ""`S1` | 0,000 |
| A44 | "dle detailu C" 30.9*0.3*2 | 18,540 |
| A45 | A45 | 565,470 |

"" ""`Dle montáže`

""`EPS tl.200`

""`S1`

A45

30.9*(9.45-0.3)*2

| A46 | A46 | 18,540 |
| --- | --- | --- |
|  | "" ""`Dle montáže` | 0,000 |
|  | ""`XPS tl.220` | 0,000 |
|  | ""`S1` | 0,000 |
| A46 | "dle detailu C" 30.9*0.3*2 | 18,540 |
| A47 | A47 | 565,470 |
|  | "" ""`čedičová tl. 2x30` | 0,000 |
|  | ""`S1` | 0,000 |
| A47 | "dle detailu C" 30.9*(9.45-0.3)*2 | 565,470 |
| A48 | A48 | 1 130,940 |
|  | "" ""`Dle montáže` | 0,000 |
|  | ""`čedičová tl. 2x30` | 0,000 |
|  | ""`S1` | 0,000 |
| A48 | "dle detailu C" (30.9*(9.45-0.3)*2)*2 | 1 130,940 |
| A49 | A49 | 565,470 |
|  | "" ""`EPS tl.200` | 0,000 |
|  | ""`S1` | 0,000 |
| A49 | 30.9*(9.45-0.3)*2 | 565,470 |
| A5 | A5 | 6,440 |
| A5 | "1.04" 1.15*1.4*4 | 6,440 |
| A50 | A50 | 37,800 |
|  | "" ""`XPS spádový` | 0,000 |
|  | ""`S1` | 0,000 |
| A50 | "dle detailu B" (9.45*2)*2 | 37,800 |
| A51 | A51 | 0,442 |
|  | "" ""`Dle montáže` | 0,000 |
|  | ""`XPS spádový` | 0,000 |
|  | ""`S1` | 0,000 |
| A51 | "dle detailu B" ((9.45*2)*2)*0.26*((0.03+0.06)/2) | 0,442 |
| A52 | A52 | 584,010 |
|  | "" ""`S1` | 0,000 |
| A52 | 30.9*(9.45+9.45) | 584,010 |
| A54 | A54 | 20,000 |

565,470

| A54 | 20 | 20,000 |
| --- | --- | --- |
| A57 | A57 | 3,000 |
|  | "" ""`dle výkresu D.1.1 b) 01` | 0,000 |
| A57 | "nástěnná zářivková světla" 3 | 3,000 |
| A59 | A59 | 1,000 |
| A59 | "Husí krk DN 32 dle D.1.1 b) 01 " 1 | 1,000 |
| A6 | A6 | 137,956 |
| A6 | 137.956 | 137,956 |
| A60 | A60 | 3,644 |
| A60 | "hranol (řezivo smrk 614.91)" 3.644 | 3,644 |
| A61 | A61 | 168,720 |
|  | "" ""`dle STK` | 0,000 |
| A61 | "hranol 10/20" (28.12*6) | 168,720 |
| A62 | A62 | 3,374 |
|  | "" ""`Dle montáže` | 0,000 |
|  | ""`dle STK (řezivo smrk C24)` | 0,000 |
| A62 | "hranol 10/20" (28.12*6)*0.1*0.2 | 3,374 |
| A63 | A63 | 18,540 |
|  | "" ""`S1` | 0,000 |
| A63 | "dle detailu C" 30.9*0.3*2 | 18,540 |
| A64 | A64 | 54,090 |
| A64 | "Dle montáže" 54.090 | 54,090 |
| A65 | A65 | 1,136 |
| A65 | "překližka" 54.090*0.021 | 1,136 |
| A67 | A67 | 3,450 |
|  | "" ""`sloupy (min. 200x200 mm, max. 200x400 mm)` | 0,000 |
| A67 | "1.01" 3.45*1 | 3,450 |
| A68 | A68 | 27,360 |
|  | "" ""`sloupy (min. 200x200 mm, max. 200x400 mm)` | 0,000 |
| A68 | "1.04" 6.84*4 | 27,360 |
| A69 | A69 | 25,100 |
|  | "" ""`Vodorovná stropní konstrukce nad 1.NP` | 0,000 |
| A69 | "1.01" 25.1 | 25,100 |
| A7 | A7 | 23,484 |

A7

A70

A70

A73

A73

A74

A74

A75

A75

A76

A76

A77

A77

A78

A78

A8

A8

A80

A80

A81

A81

"" ""`S1`

"dle detailu C" 30.9*0.38*2

A70

"" ""`Dle montáže`

"předpoklad doplnění části původních kazet (5% plochy)" 104.02*0.05

A73

"" ""`S1`

9.45*2*2

A74

"" ""`S1`

31.1*2

A75

"" ""`S1`

7.2*2*2

A76

"" ""`S1`

"dle detailu C" 30.9*2

A77

"" ""`S1`

31.1*2

A78

"" ""`S1`

7.2*2*2

A8

"" ""`Dle montáže`

""`S1`

"dle detailu C" 30.9*0.38*2

A80

"" ""`S1`

30.9*(9.45+9.45)

A81

"" ""`Dle montáže`

""`S1`

30.9*(9.45+9.45)

0,000

23,484

5,201

0,000

5,201

37.800

0,000

37.800

62,200

0,000

62,200

28.800

0,000

28.800

61.800

0,000

61.800

62,200

0,000

62,200

28.800

0,000

28.800

23,484

0,000

0,000

23,484

584,010

0,000 584,010 584,010

0,000

0,000

584,010

| Kód |  |  | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A82 |  | A82 |  |  | 584,010 |
|  |  | "" ""`S1` |  |  | 0,000 |
| A82 |  | 30.9*(9.45+9.45) |  |  | 584,010 |
| A83 |  | A83 |  |  | 571,650 |
|  |  | "" ""`S1` |  |  | 0,000 |
| A83 |  | 30.9*(9.25+9.25) |  |  | 571,650 |
| A84 |  | A84 |  |  | 641,700 |
|  |  | "" ""`dle STK (třída oceli S235)` |  |  | 0,000 |
| A84 |  | "L 150/150/10" (31*6)*3.45 |  |  | 641,700 |
| A87 |  | A87 |  |  | 237,312 |
|  |  | "" ""`S1 - počet dle řezu` |  |  | 0,000 |
| A87 |  | "ocelové vaznice" ((0.16*2+0.08*4)*6*2)*30.9 |  |  | 237,312 |
| A89 |  | A89 |  |  | 137,956 |
|  |  | "" ""`Stěna MW 140` |  |  | 0,000 |
| A89 |  | 18.2*6.78+(18.2*1.6)/2 |  |  | 137,956 |
| A9 |  | A9 |  |  | 137,956 |
|  |  | "" ""`Stěna MW 140` |  |  | 0,000 |
| A9 |  | 18.2*6.78+(18.2*1.6)/2 |  |  | 137,956 |
| A91 |  | A91 |  |  | 50,200 |
|  |  | "" ""dvouvrstvý nátěr 2x250 µm |  |  | 0,000 |
|  |  | ""`Vodorovná stropní konstrukce nad 1.NP` |  |  | 0,000 |
| A91 |  | "1.01" 25.1*2 |  |  | 50,200 |
| A92 |  | A92 |  |  | 137,956 |
|  |  | "" ""`Stěna MW 140` |  |  | 0,000 |
| A92 |  | 18.2*6.78+(18.2*1.6)/2 |  |  | 137,956 |
| A93 |  | A93 |  |  | 8 956,950 |
| A93 |  | "předpoklad - stěna MW 140 - 15 dnů" 15*597.130 |  |  | 8 956,950 |
| A95 |  | A95 |  |  | 1,000 |
|  |  | "" ""`garážování` |  |  | 0,000 |
|  |  | ""`pro SDK obklad konstrukcí+protiožární nátěr` |  |  | 0,000 |
| A95 |  | "1.04" 1 |  |  | 1,000 |
| A96 |  | A96 |  |  | 225,000 |
| A96 |  | "předpoklad 45 dní" 45*5 |  |  | 225,000 |
| A98 |  | A98 |  |  | 104,020 |

"" ""`administrativní část`

| A98 | "1.NP (SDK minerální+nátěr ocelových konstrukcí)" 104.02 | 104,020 |
| --- | --- | --- |
| A99 | A99 | 86,450 |
|  | "" ""`administrativní část` | 0,000 |
| A99 | "2.NP (nátěr ocelových konstrukcí+SDK střešních nosníků)" 86.45 | 86,450 |
| B1 | B1 | 137,956 |
| B1 | "Celkem: "137.956 | 137,956 |
| B10 | B10 | 137,956 |
| B10 | "Celkem: "137.956 | 137,956 |
| B100 | B100 | 116,170 |
|  | ""`administrativní část` | 0,000 |
| B100 | "1.NP" 25.1+9.94+9.54+20.99+6.7+6.58+20.13+17.19 | 116,170 |
| B104 | B104 | 18,600 |
| B104 | "Celkem: "18.6 | 18,600 |
| B105 | B105 | 86,450 |
| B105 | "2.NP" 29.97+20.62+8.93+3.3+7.98+12.5+3.15 | 86,450 |
| B106 | B106 | 23,484 |
| B106 | "Celkem: "23.484 | 23,484 |
| B108 | B108 | 14,345 |
| B108 | "Celkem: "14.345 | 14,345 |
| B109 | B109 | 0,348 |
| B109 | "Celkem: "0.348 | 0,348 |
| B11 | B11 | 23,484 |
| B11 | "Celkem: "23.484 | 23,484 |
| B12 | B12 | 0,345 |
| B12 | "Celkem: "0.345 | 0,345 |
| B13 | B13 | 0,104 |
| B13 | "Celkem: "0.104 | 0,104 |
| B15 | B15 | 233,604 |
| B15 | "Celkem: "233.604 | 233,604 |
| B16 | B16 | 70,081 |
| B16 | "Celkem: "70.081 | 70,081 |
| B17 | B17 | 30,900 |
| B17 | "dle detailu C" 30.9*0.5*2 | 30,900 |

0,000

| Kód |  |  | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B18 |  | B18 |  |  | 25,052 |
| B18 |  | "svisle" 25.052 |  |  | 25,052 |
| B19 |  | B19 |  |  | 37,800 |
| B19 |  | "dle detailu 37.8" (9.45*2)*2 |  |  | 37,800 |
| B2 |  | B2 |  |  | 41,387 |
| B2 |  | "Celkem: "41.387 |  |  | 41,387 |
| B20 |  | B20 |  |  | 99,600 |
| B20 |  | "Celkem: "99.6 |  |  | 99,600 |
| B21 |  | B21 |  |  | 1,000 |
| B21 |  | "Celkem: "1 |  |  | 1,000 |
| B22 |  | B22 |  |  | 37,800 |
| B22 |  | "Celkem: "37.8 |  |  | 37,800 |
| B23 |  | B23 |  |  | 37,800 |
| B23 |  | "Celkem: "37.8 |  |  | 37,800 |
| B24 |  | B24 |  |  | 61,800 |
| B24 |  | "Celkem: "61.8 |  |  | 61,800 |
| B25 |  | B25 |  |  | 37,800 |
| B25 |  | "Celkem: "37.8 |  |  | 37,800 |
| B26 |  | B26 |  |  | 18,540 |
| B26 |  | "dle detailu C" 30.9*2*0.3 |  |  | 18,540 |
| B27 |  | B27 |  |  | 99,194 |
| B27 |  | "Celkem: "99.194 |  |  | 99,194 |
| B28 |  | B28 |  |  | 266,762 |
| B28 |  | "Mezisoučet: "266.762 |  |  | 266,762 |
| B29 |  | B29 |  |  | 17,010 |
| B29 |  | "atika" (9.45*2)*0.45*2 |  |  | 17,010 |
| B30 |  | B30 |  |  | 27,972 |
| B30 |  | "vytažení" 27.972 |  |  | 27,972 |
| B31 |  | B31 |  |  | 17,010 |
| B31 |  | "atika" (9.45*2)*0.45*2 |  |  | 17,010 |
| B32 |  | B32 |  |  | 619,920 |
| B32 |  | "Celkem: "619.92 |  |  | 619,920 |
| B33 |  | B33 |  |  | 61,800 |
| B33 |  | "Celkem: "61.8 |  |  | 61,800 |

|  | Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B34 |  | B34 |  | 61,800 |
| B34 |  | "Celkem: "61.8 |  | 61,800 |
| B35 |  | B35 |  | 0,332 |
| B35 |  | "dle detailu D" (3.14*0.275*0.275-3.14*0.055*0.055)+3.14*0.11*(0.1+0.2) |  | 0,332 |
| B36 |  | B36 |  | 27,972 |
| B36 |  | "Celkem: "27.972 |  | 27,972 |
| B37 |  | B37 |  | 548,700 |
| B37 |  | "Celkem: "548.7 |  | 548,700 |
| B38 |  | B38 |  | 548,700 |
| B38 |  | "Celkem: "548.7 |  | 548,700 |
| B39 |  | B39 |  | 548,700 |
| B39 |  | "Celkem: "548.7 |  | 548,700 |
| B4 |  | B4 |  | 137,956 |
| B4 |  | "Celkem: "137.956 |  | 137,956 |
| B40 |  | B40 |  | 1,000 |
| B40 |  | "Celkem: "1 |  | 1,000 |
| B42 |  | B42 |  | 13,986 |
| B42 |  | "Celkem: "13.986 |  | 13,986 |
| B43 |  | B43 |  | 13,986 |
| B43 |  | "Celkem: "13.986 |  | 13,986 |
| B44 |  | B44 |  | 18,540 |
| B44 |  | "Mezisoučet: "18.54 |  | 18,540 |
| B45 |  | B45 |  | 565,470 |
| B45 |  | "Celkem: "565.47 |  | 565,470 |
| B46 |  | B46 |  | 18,540 |
| B46 |  | "Celkem: "18.54 |  | 18,540 |
| B47 |  | B47 |  | 565,470 |
| B47 |  | "Celkem: "565.47 |  | 565,470 |
| B48 |  | B48 |  | 1 130,940 |
| B48 |  | "Celkem: "1130.94 |  | 1 130,940 |
| B49 |  | B49 |  | 565,470 |
| B49 |  | "Celkem: "565.47 |  | 565,470 |
| B5 |  | B5 |  | 6,440 |
| B5 |  | "Celkem: "6.44 |  | 6,440 |

| Kód |  |  | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B50 |  | B50 |  |  | 37,800 |
| B50 |  | "Celkem: "37.8 |  |  | 37,800 |
| B51 |  | B51 |  |  | 0,442 |
| B51 |  | "Celkem: "0.442 |  |  | 0,442 |
| B52 |  | B52 |  |  | 584,010 |
| B52 |  | "Celkem: "584.01 |  |  | 584,010 |
| B54 |  | B54 |  |  | 20,000 |
| B54 |  | "Celkem: "20 |  |  | 20,000 |
| B57 |  | B57 |  |  | 2,000 |
| B57 |  | "uliční světla" 2 |  |  | 2,000 |
| B59 |  | B59 |  |  | 1,000 |
| B59 |  | "Celkem: "1 |  |  | 1,000 |
| B6 |  | B6 |  |  | 137,956 |
| B6 |  | "Celkem: "137.956 |  |  | 137,956 |
| B60 |  | B60 |  |  | 3,644 |
| B60 |  | "Celkem: "3.644 |  |  | 3,644 |
| B61 |  | B61 |  |  | 168,720 |
| B61 |  | "Celkem: "168.72 |  |  | 168,720 |
| B62 |  | B62 |  |  | 3,374 |
| B62 |  | "Celkem: "3.374 |  |  | 3,374 |
| B63 |  | B63 |  |  | 18,540 |
| B63 |  | "dle detailu E" 30.9*0.3*2 |  |  | 18,540 |
| B64 |  | B64 |  |  | 54,090 |
| B64 |  | "Celkem: "54.09 |  |  | 54,090 |
| B65 |  | B65 |  |  | 3,644 |
| B65 |  | "hranol" 3.644 |  |  | 3,644 |
| B67 |  | B67 |  |  | 3,450 |
| B67 |  | "1.03" 3.45*1 |  |  | 3,450 |
| B68 |  | B68 |  |  | 6,840 |
| B68 |  | " 1.07" 6.84*1 |  |  | 6,840 |
| B69 |  | B69 |  |  | 9,940 |
| B69 |  | "1.02" 9.94 |  |  | 9,940 |
| B7 |  | B7 |  |  | 23,484 |
| B7 |  | "Celkem: "23.484 |  |  | 23,484 |

| Kód |  |  | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B70 |  | B70 |  |  | 5,201 |
| B70 |  | "Celkem: "5.201 |  |  | 5,201 |
| B73 |  | B73 |  |  | 37,800 |
| B73 |  | "Celkem: "37.8 |  |  | 37,800 |
| B74 |  | B74 |  |  | 62,200 |
| B74 |  | "Celkem: "62.2 |  |  | 62,200 |
| B75 |  | B75 |  |  | 28,800 |
| B75 |  | "Celkem: "28.8 |  |  | 28,800 |
| B76 |  | B76 |  |  | 61,800 |
| B76 |  | "Celkem: "61.8 |  |  | 61,800 |
| B77 |  | B77 |  |  | 62,200 |
| B77 |  | "Celkem: "62.2 |  |  | 62,200 |
| B78 |  | B78 |  |  | 28,800 |
| B78 |  | "Celkem: "28.8 |  |  | 28,800 |
| B8 |  | B8 |  |  | 23,484 |
| B8 |  | "Celkem: "23.484 |  |  | 23,484 |
| B80 |  | B80 |  |  | 584,010 |
| B80 |  | "Celkem: "584.01 |  |  | 584,010 |
| B81 |  | B81 |  |  | 584,010 |
| B81 |  | "Celkem: "584.01 |  |  | 584,010 |
| B82 |  | B82 |  |  | 584,010 |
| B82 |  | "Celkem: "584.01 |  |  | 584,010 |
| B83 |  | B83 |  |  | 571,650 |
| B83 |  | "Celkem: "571.65 |  |  | 571,650 |
| B84 |  | B84 |  |  | 641,700 |
| B84 |  | "Mezisoučet: "641.7 |  |  | 641,700 |
| B87 |  | B87 |  |  | 237,312 |
| B87 |  | "Celkem: "237.312 |  |  | 237,312 |
| B89 |  | B89 |  |  | 137,956 |
| B89 |  | "Celkem: "137.956 |  |  | 137,956 |
| B9 |  | B9 |  |  | 137,956 |
| B9 |  | "Celkem: "137.956 |  |  | 137,956 |
| B91 |  | B91 |  |  | 19,880 |
| B91 |  | "1.02" 9.94*2 |  |  | 19,880 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

459,174

0,000 459,174 8 956,950 8 956,950 1,000 1,000 225,000 225,000 86,450 86,450 86,450 86,450 144,854 144,854 86,450 86,450 202,620 202,620 614,910 614,910 639,962 639,962 99,600 99,600 104,580 104,580 21,630 21,630 266,762 266,762 233,010 233,010 0,307

| B92 | B92 ""`S1 - dodatečné zateplení` |
| --- | --- |
| B92 | "dle detailu C" 30.9*7.43*2 |
| B93 | B93 |
| B93 | "Celkem: "8956.95 |
| B95 | B95 |
| B95 | " 1.05" 1 |
| B96 | B96 |
| B96 | "Celkem: "225 |
| B98 | B98 |
| B98 | "2.NP (SDK minerální)" 86.45 |
| B99 | B99 |
| B99 | "Celkem: "86.45 |
| C10 | C10 |
| C10 | 137.956 * 1.05"Koeficient množství |
| C100 | C100 |
| C100 | "2.NP" 29.97+20.62+8.93+3.3+7.98+12.5+3.15 |
| C105 | C105 |
| C105 | "Celkem: "116.17+86.45 |
| C17 | C17 |
| C17 | "Celkem: "584.01+30.9 |
| C18 | C18 |
| C18 | "Celkem: "614.91+25.052 |
| C19 | C19 |
| C19 | "Celkem: "61.8+37.8 |
| C20 | C20 |
| C20 | 99.6 * 1.05"Koeficient množství |
| C26 | C26 |
| C26 | "Celkem: "3.09+18.54 |
| C28 | C28 |
| C28 | "Celkem: "266.762 |
| C29 | C29 |
| C29 | "Celkem: "216+17.01 |
| C30 | C30 |

| C30 | "dle detailu D" (3.14*0.275*0.275-3.14*0.055*0.055)+3.14*0.11*(0.05+0.18) | 0,307 |
| --- | --- | --- |
| C31 | C31 | 18,900 |
| C31 | "vytažení atika" (9.45*2)*0.5*2 | 18,900 |
| C32 | C32 | 716,008 |
| C32 | 619.92 * 1.155"Koeficient množství | 716,008 |
| C34 | C34 | 67,980 |
| C34 | 61.8 * 1.1"Koeficient množství | 67,980 |
| C35 | C35 | 25,052 |
| C35 | "Celkem: "24.72+0.332 | 25,052 |
| C38 | C38 | 565,161 |
| C38 | 548.7 * 1.03"Koeficient množství | 565,161 |
| C39 | C39 | 565,161 |
| C39 | 548.7 * 1.03"Koeficient množství | 565,161 |
| C43 | C43 | 14,685 |
| C43 | 13.986 * 1.05"Koeficient množství | 14,685 |
| C44 | C44 | 565,470 |
|  | ""`EPS tl.200` | 0,000 |
|  | ""`S1` | 0,000 |
| C44 | 30.9*(9.45-0.3)*2 | 565,470 |
| C45 | C45 | 593,744 |
| C45 | 565.47 * 1.05"Koeficient množství | 593,744 |
| C46 | C46 | 19,467 |
| C46 | 18.54 * 1.05"Koeficient množství | 19,467 |
| C48 | C48 | 1 187,487 |
| C48 | 1130.94 * 1.05"Koeficient množství | 1 187,487 |
| C51 | C51 | 0,464 |
| C51 | 0.442 * 1.05"Koeficient množství | 0,464 |
| C57 | C57 | 5,000 |
| C57 | "Celkem: "3+2 | 5,000 |
| C62 | C62 | 3,644 |
| C62 | 3.374 * 1.08"Koeficient množství | 3,644 |
| C63 | C63 | 17,010 |
| C63 | "dle detailu 18.54" (9.45*2)*0.45*2 | 17,010 |
| C64 | C64 | 58,417 |

| C64 | 54.09 * 1.08"Koeficient množství |
| --- | --- |
| C65 | C65 |
| C65 | "Celkem: "1.136+3.644 |
| C67 | C67 |
| C67 | " 1.05, 1.06" 6.84*2 |
| C68 | C68 |
| C68 | " 1.08" 6.84*1 |
| C69 | C69 |
| C69 | "1.03" 9.54 |
| C70 | C70 |
| C70 | 5.201 * 1.05"Koeficient množství |
| C8 | C8 |
| C8 | 23.484 * 1.05"Koeficient množství |
| C81 | C81 |
| C81 | 584.01 * 1.1"Koeficient množství |
| C84 | C84 |
| C84 | "spojovací materiál+prořez 5%" 0.05*641.7 |
| C91 | C91 |
| C91 | "1.03" 9.54*2 |
| C92 | C92 |
| C92 | "Celkem: "137.956+459.174 |
| C95 | C95 |
| C95 | " 1.06" 1 |
| C98 | C98 |
| C98 | "Celkem: "104.02+86.45 |
| D100 | D100 |
| D100 | "Celkem: "492.57+116.17+86.45 |
| D30 | D30 |
| D30 | "Celkem: "598.966+27.972+0.307 |
| D31 | D31 |
| D31 | "Celkem: "584.01+17.01+18.9 |
| D44 | D44 |
| D44 | "Mezisoučet: "565.47 |
| D63 | D63 |

58,417

4,780

4,780 13,680 13,680 6,840 6,840 9,540 9,540 5,461

5,461 24,658 24,658 642,411 642,411 32,085 32,085 19,080 19,080 597,130 597,130

1,000

1,000

190.470

- 695,190

695,190 627,245 627,245 619,920 619,920

565.470

- 54,090

| D63 | "Celkem: "18.54+18.54+17.01 |
| --- | --- |
| D67 | D67 |
| D67 | "1.12" 3.45*1 |
| D68 | D68 |
| D68 | "1.09" 3.45*1 |
| D69 | D69 |
| D69 | "1.09" 20.99 |
| D84 | D84 |
| D84 | "Celkem: "641.7+32.085 |
| D91 | D91 |
| D91 | "1.09" 20.99*2 |
| D95 | D95 |
| D95 | " 1.07" 1 |
| E30 | E30 |
| E30 | 627.245 * 1.1655"Koeficient množství |
| E44 | E44 |
| E44 | "Celkem: "18.54+565.47 |
| E67 | E67 |
| E67 | "2.04" 3.29*1 |
| E68 | E68 |
| E68 | "2.02" 3.29*1 |
| E69 | E69 |
| E69 | "1.10" 6.7 |
| E91 | E91 |
| E91 | "1.10" 6.7*2 |
| E95 | E95 |
| E95 | " 1.08" 1 |
| F67 | F67 |
| F67 | "2.05" 3.29*1 |
| F68 | F68 ""`střešní nosníky` |
| F68 | "1.04" (8.95+8.95)*2 |
| F69 | F69 |
| F69 | "1.11" 6.58 |

54,090

3,450

3,450

3,450

3,450

20,990

20,990

673,785

673,785

41,980

41,980

1,000

1,000 731,054 731,054 584,010 584,010

3,290

3,290

3,290

3,290

6,700

6,700

13,400

13,400

1,000

1,000

3,290

3,290

35,800

0,000

35,800

6,580

6,580

|  | Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F91 |  | F91 |  | 13,160 |
| F91 |  | "1.11" 6.58*2 |  | 13,160 |
| F95 |  | F95 |  | 5,000 |
| F95 |  | "Celkem: "1+1+1+1+1 |  | 5,000 |
| G67 |  | G67 |  | 3,290 |
| G67 |  | "2.06" 3.29*1 |  | 3,290 |
| G68 |  | G68 |  | 12,170 |
| G68 |  | " 1.07" (8.95+3.22)*1 |  | 12,170 |
| G69 |  | G69 |  | 20,130 |
| G69 |  | "1.12" 20.13 |  | 20,130 |
| G91 |  | G91 |  | 40,260 |
| G91 |  | "1.12" 20.13*2 |  | 40,260 |
| H67 |  | H67 |  | 24,340 |
|  |  | ""`střešní nosníky` |  | 0,000 |
| H67 |  | " 1.05, 1.06" (8.95+3.22)*2 |  | 24,340 |
| H68 |  | H68 |  | 12,170 |
| H68 |  | " 1.08" (8.95+3.22)*1 |  | 12,170 |
| H69 |  | H69 |  | 5,040 |
| H69 |  | "1.13" 2.1*2.4 |  | 5,040 |
| H91 |  | H91 |  | 10,080 |
| H91 |  | "1.13" 2.1*2.4*2 |  | 10,080 |
| I67 |  | I67 |  | 5,480 |
| I67 |  | "2.04, 2.01" 5.48*1 |  | 5,480 |
| I68 |  | I68 |  | 5,480 |
| I68 |  | "2.02" 5.48*1 |  | 5,480 |
| I69 |  | I69 |  | 104,020 |
| I69 |  | "Celkem: "25.1+9.94+9.54+20.99+6.7+6.58+20.13+5.04 |  | 104,020 |
| I91 |  | I91 |  | 75,640 |
|  |  | ""`Táhla ve stěně (odhad plochy)` |  | 0,000 |
| I91 |  | ((12.05+30.9)*(0.1*4)+((8.6*2)*3)*(0.1*4))*2 |  | 75,640 |
| J67 |  | J67 |  | 5,480 |
| J67 |  | "2.05, 2.01" 5.48*1 |  | 5,480 |
| J68 |  | J68 |  | 113,400 |
| J68 |  | "Celkem: "27.36+6.84+6.84+3.45+3.29+35.8+12.17+12.17+5.48 |  | 113,400 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

J91

K91

L67

L67

L91

J91

K67

K67

K91

83,520

0,000

83,520

5,480

5,480

415,296

0,000

415,296

74,680

74,680

782,496

J91

""`Táhla ve stropě (odhad plochy)`

((17.4*6)*(0.1*4))*2 K67

"2.06, 2.07" 5.48*1

K91

""`ocelové vaznice`

(((0.16*2+0.08*3)*6*2)*30.9)*2

L67

"Celkem: "3.45+3.45+13.68+3.45+3.29+3.29+3.29+24.34+5.48+5.48+5.48 L91

L91

"Celkem: "50.2+19.88+19.08+41.98+13.4+13.16+40.26+10.08+75.64+83.52+415.296

782,496

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

- sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

- sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| --- | --- |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet znaků

120

20 + 120

20 + 120

15

15

20

20

50

50

50

50

255

| Název | Povinný | Popis | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

Soupis prací

Datová věta

| Název | Povinný | Popis |
| --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |
| Objekt | A | Kód a název objektu |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu |
| Typ | A | Typ položky soupisu |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu |
| MJ | A | Měrná jednotka položky |
| Množství | A | Množství položky soupisu |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |
| fig | N | Rozpad figur |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu |

| Typ věty eGSazbaDPH | Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená | Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená |
| --- | --- | --- |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

| Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- |
| String | 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 50 |
| Date |  |
| String | 50 |
| String | 50 |
| String | 50 |
| Long |  |
| eGTypPolozky | 1 |
| String | 20 |
| String | 255 |
| String | 10 |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |
| String | 50 |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| eGSazbaDPH |  |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |