Návrh restaurátorských prací pro Město Dobruška

Památník obětem nacismu – Dobruška

Popis a stav: Pomník obětem,se nachází na velmi exponovaném místě – před školou SPŠE.Jedná se o rozsáhlé – až monumentální dílo zhotovené z betonu a pískovcových desek se jmény obětí.Na rozměrném podstavci jsou na bokách vyzděna jména koncentračních táborů z dob fašismu,na podstavci dominuje socha věžně a prostor zdobí kruhovitý záhon se vzrostlou tújí.Desky se jmény obětí jsou upevněna na čelní – pohledové straně.Při průzkumu stavu byly zjištěny tyto závady a narušení.Nejzásadnější narušení jsou rozpadávající se spodní hrany podstavce,praskliny a další četná narušení a poškození.Dále byl shledáno znečištění,značný nárůst mechů - zejména na ploše podstavce,na soše vězně a na pískovcových deskách.Vzhledem k faktu,že poškození a praskliny vznikají průnikem vody a rozmrzáním,bude nutný celkový – důkladný a rozsáhlý zásah a náročné opravy.Celkový stav je velmi žalostný,nedůstojný významné památce a budí dojem zanedbaného díla.

Kompletní oprava a restaurování by zahrnovalo tyto práce a zásahy:

- zpevnění narušených partií – event.injektáže

- kompletní očištění od mechů a nečistot

- doplnění vydrolených částí a partií

- vyspravení a tmelení prasklin

- celková zpevňující konzervace celého podstavce a sochy

- zpevňující konzervace pískovcových desek

- celkový – sjednocující a hydrofobní nátěr betonových částí – tzn. podstavce a sochy

- hydrofobní konzervace pískovcových desek

Cena za provedené práce by činila 125 000Kč.

Oprava bude vedena tak,aby se co nejvíce zachoval a navrátil původní vzhled a charakter díla.Odstín – barevná tón nátěru bude zvolen dle současného odstínu – nátěru plastiky vězně.Použité nátěrového hmoty budou konzultovány s odborníky a následně zvoleny ty nejkvalitnější a vhodné – určené k nátěrům betonu.Počátek a dokončení prací by bylo předmětem dalšího jednání s MěÚ -  Dobruška.

Dne 22.2.2024 proběhla konzultační schůzka za přítomnosti p.starosty Sixty a p, Slavíka na niž byla sjednána aktualizace návrhu z r. 2020. Vzhledem k pokračující destrukci pomníku a zdražení veškerého materiálu atd.. je nutné navýšení rozpočtu prací o 15 000Kč. Předpokládaná cena tedy činí  140 000Kč. Vzhledem k faktu,že značná část pomníku je porostlá mechy,není možné před jejich odstraněním vyloučit event.vícepráce.Pokud by se v průběhu čištění vyskytli zásadní narušení,bude jejich rozsah a náročnost oznámena MěÚ Dobruška.

Aktualizaci návrhu pro účely MěÚ  Dobruška vypracovala firma:

Restaurátorské a pozlacovačské práce

Petr TOMÁŠ

Nové Město nad Metují

v Novém Městě nad Metují   22.února  2024