Příloha č. 1 SOD č. 534/2024 Oceněný soupis prací

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód: Stavba: | SoD301737 Studený potok - oprava zakrytého profilu |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |
| Místo: | Břehoryje | Datum: 26. 4. 2024 |
| Zadavatel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Zhotovitel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Projektant: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Zpracovatel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Poznámka: |  |  |

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 14 903 670,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 14 903 670,68 | 3 129 770,84 |
| snížená | 12,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 18 033 441,52 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | SoD301737 |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | Studený potok - oprava zakrytého profilu |  |
| Místo: | Břehoryje | Datum: |
| Zadavatel: |  | Projektant: |
| Zhotovitel: |  | Zpracovatel: |

Kód

26. 4. 2024

Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

| Náklady stavby celkem |  | 14 903 670,68 | 18 033 441,52 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 01 | Sanace propustí u vyústění | 1 716 049,66 | 2 076 420,09 | STA |
| SO 02 | Výměna propustí | 9 516 410,24 | 11 514 856,39 | STA |
| SO 03 | Sanace propustí u nádrže | 1 150 296,37 | 1 391 858,61 | STA |
| SO 04 | Zakrytí otevřeného úseku | 1 095 524,74 | 1 325 584,94 | STA |
| SO 05.1 | Přeložky IS - vodovod | 471 889,67 | 570 986,50 | STA |
| VON | Vedlější a ostatní náklady | 953 500,00 | 1 153 735,00 | STA |

Typ

CC-CZ:

Datum:	26. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu

Objekt:

SO 01 - Sanace propustí u vyústění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 1 716 049,66 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 1 716 049,66 | 21,00% | 360 370,43 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 2 076 420,09 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt: SO 01 - Sanace propustí u vyústění Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 26. 4. 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  |  | 1 716 049,66 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  | 1 711 066,04 |
|  | 1- Zemní práce |  | 188 271,13 |
|  | 2- Zakládání |  | 16 040,30 |
|  | 3- Svislé a kompletní konstrukce |  | 152 978,19 |
|  | 4- Vodorovné konstrukce |  | 17 433,96 |
|  | 5- Komunikace pozemní |  | 32 548,16 |
|  | 6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 401 301,03 |
|  | 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 865 411,88 |
|  | 997 - Přesun sutě |  | 29 291,16 |
|  | 998 - Přesun hmot |  | 7 790,23 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  | 4 983,62 |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 4 983,62 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu

Objekt:

SO 01 - Sanace propustí u vyústění

Místo:	Datum:	26. 4.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 1716 049,66 |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 711 066,04 |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 188 271,13 |
| 1 K 112251211 | Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl do 0,2 m | m2 | 2,003 | 2 239,46 | 4 485,64 |
| PP | Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251211 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - odfrézování pařezů - viz D.2 |  |  |  |  |
| VV | 3*(pi*0,6*0,6/4) "D.2 Odfrézování pařezů do úrovně terénu, 3 ks, d 600 mm; počet * plocha |  | 0,848 |  |  |
| VV | 3*(pi*0,7*0,7/4) "D.2 Odfrézování pařezů do úrovně terénu, 3 ks, d 700 mm; počet * plocha |  | 1,155 |  |  |
| VV | Součet |  | 2,003 |  |  |
| 2 K 119003227 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 68,000 | 69,62 | 4 734,16 |
| PP | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227 |  |  |  |  |
| VV | 68,0 "F.4 SO 01 - provizorní oplocení |  | 68,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 68,000 |  |  |
| 3 K 119003228 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 68,000 | 47,79 | 3 249,72 |
| PP | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228 |  |  |  |  |
| 4 K 129911123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně | m3 | 4,230 | 10 334,31 | 43 714,13 |
|  | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na |  |  |  |  |
| PP | dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129911123 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - viz D.2 a D.7 |  |  |  |  |
| VV | 1,22 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - bourání prefabrikátu |  | 1,220 |  |  |
| VV | 0,76 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - bourání prefabrikátu |  | 0,760 |  |  |
| VV | 0,99 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - bourání prefabrikátu |  | 0,990 |  |  |
| VV | 1,26 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - bourání prefabrikátu |  | 1,260 |  |  |
| VV | Součet |  | 4,230 |  |  |
| 5 K 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 20,680 | 913,06 | 18 882,08 |

PP	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV VV VV VV VV | 7,26 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - výkop 3,49 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - výkop 4,18 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - výkop 5,75 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - výkop Součet |  | 7,260 3,490 4,180 5,750 20,680 |  |  |
| 6 | K 122911111 PP Online PSC P | Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5 Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122911111 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odfrézování pařezů - viz D.2 | m2 | 2,003 | 1 130,69 | 2 264,77 |
| 7 | K 151101301 PP Online PSC P VV VV VV VV VV | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101301 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - rozepření pažení ve dvou úrovních, viz D.7 5,49 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - rozepření pažení 3,15 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - rozepření pažení 4,05 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - rozepření pažení 5,31 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - rozepření pažení Součet | m3 | 18,000 5,490 3,150 4,050 5,310 18,000 | 56,14 | 1 010,52 |
| 8 | K 151101311 PP Online PSC | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101311 | m3 | 18,000 | 12,62 | 227,16 |
| 9 | K 151101901 PP Online PSC P VV VV VV VV VV | Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101901 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ponechání pažin ve výkopu, viz D.7 5,65 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - příložné pažení (ztracené) 4,68 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - příložné pažení (ztracené) 5,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - příložné pažení (ztracené) 6,75 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - příložné pažení (ztracené) Součet | m2 | 22,480 5,650 4,680 5,400 6,750 22,480 | 1 112,84 | 25 016,64 |
| 10 | K 161151103 PP Online PSC | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103 | m3 | 20,680 | 118,12 | 2 442,72 |
| 11 | K 161151123 PP Online PSC | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151123 | m3 | 27,962 | 170,71 | 4 773,39 |
| 12 | K 162251101 PP Online PSC P | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zásyp odfrézovaných pařezů vhodnou zeminou z výkopu - viz D.2 | m3 | 0,401 | 36,09 | 14,47 |
| 13 | K 174111111 PP Online PSC | Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hl do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/174111111 | m2 | 0,401 | 768,16 | 308,03 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zásyp odfrézovaných pařezů vhodnou zeminou z výkopu - viz D.2 |  |  |  |  |
| 14 K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 6,240 | 219,43 | 1 369,24 |
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zásyp ŠDb nepažené části výkopu pod komunikací - viz D.7 |  |  |  |  |
| VV |  | 1,57 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - zásyp ŠDb |  | 1,570 |  |  |
| VV |  | 1,30 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - zásyp ŠDb |  | 1,300 |  |  |
| VV |  | 1,49 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - zásyp ŠDb |  | 1,490 |  |  |
| VV |  | 1,88 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - zásyp ŠDb |  | 1,880 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 6,240 |  |  |
| 15 M PP P | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 štěrkodrť frakce 0/32 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ŠDb dle ČSN 73 6126-1 | t | 11,232 | 459,61 | 5 162,34 |
| VV |  | 6,24*1,8 "Přepočtené koeficientem množství |  | 11,232 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 11,232 |  |  |
| 16 K | R16230152.1 | Vodorovné přemístění vyfrézovanné dřevní hmoty do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy | kpl | 1,000 | 3 012,45 | 3 012,45 |
| PP P |  | Vodorovné přemístění vyfrézovanné dřevní hmoty do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy Poznámka k položce: Poznámka k položce: - přemístění - doplatek nad 20 km (20 km zahrnuto v pol.122911111) - vč. poplatku za uložení na skládku |  |  |  |  |
| 17 K | R162701.1 | Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | m3 | 20,279 | 447,56 | 9 076,07 |
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
| 18 K | AGR 01.1 | Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázka a potrubí DN 200) | kpl | 1,000 | 58 527,60 | 58 527,60 |
| PP P |  | Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázka a potrubí DN 200) Poznámka k položce: Poznámka k položce: - provizorní hrázka š. 0,5 m, v. 0,5 m, dl. cca 2,7 m, materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - flexibilní/rozpojitelné potrubí DN 200, celk. dl. 70 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - viz TZ |  |  |  |  |
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 16 040,30 |
| 19 K | R2159011 | Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS | m2 | 8,150 | 24,96 | 203,42 |
| PP P |  | Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB konstrukcí) - viz D.7 a TZ |  |  |  |  |
| VV |  | 2,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - zhutnění základové spáry |  | 2,500 |  |  |
| VV |  | 1,45 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - zhutnění základové spáry |  | 1,450 |  |  |
| VV |  | 1,85 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - zhutnění základové spáry |  | 1,850 |  |  |
| VV |  | 2,35 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - zhutnění základové spáry |  | 2,350 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 8,150 |  |  |
| 20 K | R278311 | Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí | kpl | 1,000 | 15 836,88 | 15 836,88 |
| PP P |  | Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí Poznámka k položce: Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37 |  |  |  |  |
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 152 978,19 |
| 21 K | 321321116 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 | m3 | 9,440 | 6 405,72 | 60 470,00 |
| PP |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/321321116 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ŽB základ, dřík zdi tl. 400 mm a strop tl. 200 mm, beton C30/37 XC4 XF3, viz D.7 |  |  |  |  |
| VV |  | 0,83 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,830 |  |  |
| VV |  | 1,48 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 1,480 |  |  |
| VV |  | 0,41 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,410 |  |  |
| VV |  | Mezisoučet - úsek v oblouku 1 |  | 2,720 |  |  |
| VV |  | 0,54 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,540 |  |  |
| VV |  | 0,96 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,960 |  |  |
| VV |  | 0,27 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,270 |  |  |
| VV |  | Mezisoučet - úsek v oblouku 2 |  | 1,770 |  |  |
| VV |  | 0,66 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,660 |  |  |
| VV |  | 1,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 1,200 |  |  |
| VV |  | 0,33 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,330 |  |  |
| VV |  | Mezisoučet - úsek v oblouku 3 |  | 2,190 |  |  |
| VV |  | 0,84 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,840 |  |  |
| VV |  | 1,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 1,500 |  |  |
| VV |  | 0,42 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,420 |  |  |
| VV |  | Mezisoučet - úsek v oblouku 4 |  | 2,760 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 9,440 |  |  |
| 22 K | 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení | m2 | 38,320 | 1 350,96 | 51 768,79 |
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.7 |  |  |  |  |
| VV |  | 10,65 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - bednění svislé |  | 10,650 |  |  |
| VV |  | 8,25 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - bednění svislé |  | 8,250 |  |  |
| VV |  | 8,75 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - bednění svislé |  | 8,750 |  |  |
| VV |  | 10,67 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění svislé |  | 10,670 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 38,320 |  |  |
| 23 K | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění | m2 | 38,320 | 221,38 | 8 483,28 |
| PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010 |  |  |  |  |
| 24 K | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, | t | 0,818 | 39 432,91 | 32 256,12 |
| PP |  | odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - B500, R12 a R14 - viz D.12 |  |  |  |  |
| VV |  | 235,8/1000"D.12 ŽB úsek v oblouku 1 - výztuž |  | 0,236 |  |  |
| VV |  | 158,8/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 2 - výztuž |  | 0,159 |  |  |
| VV |  | 175,6/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 3 - výztuž |  | 0,176 |  |  |
| VV |  | 246,8/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 4 - výztuž |  | 0,247 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 0,818 |  |  |
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 17 433,96 |
| 25 K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 4,620 | 504,32 | 2 329,96 |

PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/411351011 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.7 |  |  |  |  |
| VV | 1,32 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - bednění vodorovné |  | 1,320 |  |  |
| VV | 0,86 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - bednění vodorovné |  | 0,860 |  |  |
| VV | 1,10 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - bednění vodorovné |  | 1,100 |  |  |
| VV | 1,34 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění vodorovné |  | 1,340 |  |  |
| VV | Součet |  | 4,620 |  |  |
| 26 K 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 4,620 | 122,48 | 565,86 |
| PP | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012 |  |  |  |  |
| 27 K 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 4,620 | 186,26 | 860,52 |
| PP | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.7 |  |  |  |  |
| VV | 1,32 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - bednění vodorovné |  | 1,320 |  |  |
| VV | 0,86 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - bednění vodorovné |  | 0,860 |  |  |
| VV | 1,10 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - bednění vodorovné |  | 1,100 |  |  |
| VV | 1,34 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění vodorovné |  | 1,340 |  |  |
| VV | Součet |  | 4,620 |  |  |
| 28 K 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 4,620 | 56,87 | 262,74 |
| PP | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314 |  |  |  |  |
| 29 K 451315125 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm | m2 | 8,150 | 569,67 | 4 642,81 |
| PP | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315125 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - beton C16/20, viz D.7 |  |  |  |  |
| VV | 2,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 2,500 |  |  |
| VV | 1,45 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 1,450 |  |  |
| VV | 1,85 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 1,850 |  |  |
| VV | 2,35 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 2,350 |  |  |
| VV | Součet |  | 8,150 |  |  |
| 30 K R45831112 | Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách | m3 | 2,620 | 3 348,12 | 8 772,07 |
| PP | Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R45831112 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - vyplnění prostoru za rubem zdi hubeným betonem C16/20 X0, viz D.7 |  |  |  |  |
| VV | 0,66 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - hubený beton C16/20 X0 |  | 0,660 |  |  |
| VV | 0,55 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - hubený beton C16/20 X0 |  | 0,550 |  |  |
| VV | 0,62 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - hubený beton C16/20 X0 |  | 0,620 |  |  |
| VV | 0,79 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - hubený beton C16/20 X0 |  | 0,790 |  |  |
| VV | Součet |  | 2,620 |  |  |
| D5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 32 548,16 |
| 31 K 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 7,660 | 201,43 | 1 542,95 |

PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011

P	Poznámka k položce:

P	Poznámka k položce: - zpevnění povrchu v místě výkopu - viz D.2 a D.7

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| VV |  | 7,66 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - ŠDb tl. 100-150 mm |  | 7,660 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | Součet |  | 7,660 |  |  |
| 32 K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 119,260 | 259,98 | 31 005,21 |
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - zpevnění povrchu v místě výkopu, lokální doplnění - vyrovnání stávající nezpevněné komunikace - viz D.2, D.7 a TZ (celkem 25 m3 ŠD na celý úsek, vč. pol.34) |  |  |  |  |
| VV |  | 7,76 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - ŠDb tl. 200 mm |  | 7,760 |  |  |
| VV |  | 6,42 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - ŠDb tl. 200 mm |  | 6,420 |  |  |
| VV |  | 6,90 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - ŠDb tl. 200 mm |  | 6,900 |  |  |
| VV |  | 98,18 "F.4 SO 01 lokální doplnění ŠDb v tl. 0-200 mm - vyrovnání komunikace |  | 98,180 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 119,260 |  |  |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 401 301,03 |
| 33 K | 624631414 | Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnicím provazcem z polyetylénu tl přes 40 do 50 mm | m | 258,000 | 847,79 | 218 729,82 |
|  |  | Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 40 |  |  |  |  |
| PP |  | do 50 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/624631414 |  |  |  |  |
| VV |  | 0,6*(43/0,1) "D.2 sanace spár propustí - těsnící provazec v 60% délky spar; 60% * plocha spár / šířka spáry |  | 258,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 258,000 |  |  |
| 34 K | R6286355 | Vyplnění spár zdiva z betonových prefabrikátů maltoutixotropní na hl do 120 mm | m2 | 43,000 | 3 012,45 | 129 535,35 |
| PP |  | Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva tixotropní maltou s vyčištěním spár hloubky do 120 mm, zdiva z betonových prefabrikátů Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - vyplanění spáry rozpínavou maltou s obsahem expanzní přísady, spotřeba 1,9 kg/dm3 - viz D.4 řez a a TZ - vč. zvlhčení podkladu |  |  |  |  |
| VV |  | 43 "D.2 sanace spár propustí - vyplnění spáry maltou |  | 43,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 43,000 |  |  |
| 35 K | R6286139 | Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže | m2 | 158,000 | 335,67 | 53 035,86 |
| PP |  | Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - mechanické očištění výztuže - např. kartáčem, pískováním nebo pomocí kotoučů - SA 2.5 - obnažená výztuž musí být očištěna po celém obvodu |  |  |  |  |
| VV |  | 78,00 "D.2 - sanace plošných poruch hl. < 20 mm |  | 78,000 |  |  |
| VV |  | 80,00 "D.2 - sanace plošných poruch hl. > 20 mm |  | 80,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 158,000 |  |  |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 865 411,88 |
| 36 K | 931995222 | Úprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem s nalepením na beton tl 2 mm š 200 mm | m | 30,000 | 817,67 | 24 530,10 |
|  |  | Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením |  |  |  |  |
| PP |  | částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 200 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931995222 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - pružný hydroizolační pás (např. FPO) tl. 2 mm, vč. epoxidového lepidla a očištění povrchu - viz TZ, D.7 a D.9 |  |  |  |  |
| VV |  | 7,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás |  | 7,500 |  |  |
| VV |  | 7,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás |  | 7,500 |  |  |
| VV |  | 7,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás |  | 7,500 |  |  |
| VV |  | 7,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás |  | 7,500 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 30,000 |  |  |
| 37 K | 938903115 | Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z betonových prefabrikátů | m2 | 43,000 | 188,97 | 8 125,71 |

PP

s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z betonových prefabrikátů

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/938903115 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vč. očištění spáry, viz D.4 řez A a TZ |  |  |  |  |
| VV |  | 43 "D.2 sanace spár propustí - vysekání malty |  | 43,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 43,000 |  |  |
| 38 K | 938903211 | Vysekání spár hl přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene | m2 | 43,000 | 348,87 | 15 001,41 |
| PP |  | Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938903211 |  |  |  |  |
| 39 K | 953334212 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí akrylový 20 x 10 mm | m | 33,600 | 215,18 | 7 230,05 |
| PP |  | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334212 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vč. fixace hydrofilním těsnícím tmelem - viz D.7, D.9 a TZ |  |  |  |  |
| VV |  | 8,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm |  | 8,400 |  |  |
| VV |  | 8,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm |  | 8,400 |  |  |
| VV |  | 8,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm |  | 8,400 |  |  |
| VV |  | 8,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm |  | 8,400 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 33,600 |  |  |
| 40 K | 953334423 | Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm | m | 18,150 | 383,10 | 6 953,27 |
| PP |  | Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334423 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - těsnící plech s elastickou vrstvou š. 160 mm, viz D.7, D.9 a TZ |  |  |  |  |
| VV |  | 5,55 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 5,550 |  |  |
| VV |  | 2,72 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 2,720 |  |  |
| VV |  | 4,31 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 4,310 |  |  |
| VV |  | 5,57 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 5,570 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 18,150 |  |  |
| 41 K | 977312111 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm | m | 946,000 | 236,69 | 223 908,74 |
| PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312111 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odříznutí poruchy hl. 20 mm (do <20 mm) a 30 mm (>20 mm), viz D.4 řez A |  |  |  |  |
| 42 K | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm | m | 32,800 | 327,07 | 10 727,90 |
| PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312112 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) - viz D.7 |  |  |  |  |
| VV |  | 8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |
| VV |  | 8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |
| VV |  | 8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |
| VV |  | 8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 32,800 |  |  |
| 43 K | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm | m | 32,800 | 473,39 | 15 527,19 |

PP	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm

Online PSC

P

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312114

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) - viz D.7

8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)

8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)

8,200

8,200

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV VV VV | 8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) 8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) Součet |  | 8,200 8,200 32,800 |  |  |
| 44 | K 985112112 PP Online PSC P | Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112112 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - odsekání degradovaného betonu do hloubky 20 mm a 30 mm | m2 | 86,900 | 421,74 | 36 649,21 |
| 45 | K 985112122 PP Online PSC P | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112122 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - odsekání degradovaného betonu do hloubky 20 mm a 30 mm | m2 | 71,100 | 421,74 | 29 985,71 |
| 46 | K 985112192 PP Online PSC | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112192 | m2 | 158,000 | 64,55 | 10 198,90 |
| 47 | K 985112193 PP Online PSC | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112193 | m2 | 158,000 | 64,55 | 10 198,90 |
| 48 | K 985121123 PP Online PSC P | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121123 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - tlak 500-1500 bar, nutno upravit dle referenčního úseku, příp. mechanické očištění (menší plochy) | m2 | 86,900 | 245,30 | 21 316,57 |
| 49 | K 985121223 PP Online PSC P | Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121223 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - tlak 500-1500 bar, nutno upravit dle referenčního úseku, příp. mechanické očištění | m2 | 71,100 | 245,30 | 17 440,83 |
| 50 | K 985121911 PP Online PSC | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121911 | m2 | 118,000 | 64,55 | 7 616,90 |
| 51 | K 985121912 PP Online PSC | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121912 | m2 | 118,000 | 64,55 | 7 616,90 |
| 52 | K 985131111 PP Online PSC P VV VV VV VV | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění řezných ploch prefabrikátu před betonáží - viz TZ 3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu 3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu 3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu Součet | m2 | 10,320 3,440 3,440 3,440 10,320 | 43,04 | 444,17 |
| 53 | K 985311113 PP Online PSC | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985311113 | m2 | 86,900 | 1 187,77 | 103 217,21 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.4 - řez A, TZ |  |  |  |  |
| 54 K 985311213 PP Online PSC P | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311213 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.4 - řez A, TZ | m2 | 71,100 | 1 187,77 | 84 450,45 |
| 55 K 985311911 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru | m2 | 158,000 | 500,00 | 79 000,00 |
| PP | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311911 |  |  |  |  |
| 56 K 985311912 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 158,000 | 80,00 | 12 640,00 |
| PP | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311912 |  |  |  |  |
| 57 K 985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm | m2 | 13,760 | 1 533,14 | 21 096,01 |
| PP | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323212 |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - spojovací můstek mezi stávajícím prefabrikátem a dobetonovanou částí - viz TZ - pasivace výztuže, spojovací můstek |  |  |  |  |
| VV | 3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |
| VV | 3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |
| VV | 3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |
| VV | 3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |
| VV | Součet |  | 13,760 |  |  |
| 58 K 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru | m2 | 13,760 | 145,59 | 2 003,32 |
| PP | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323911 |  |  |  |  |
| 59 K 985323912 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 13,760 | 25,82 | 355,28 |
| PP | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323912 |  |  |  |  |
| 60 K R985324 | Nátěr betonu - adhezní můstek s migrujícími inhibitory koroze | m2 | 158,000 | 133,41 | 21 078,78 |
| PP P | Nátěr betonu - adhezní můstek s migrujícími inhibitory koroze Poznámka k položce: Poznámka k položce: - spotřeba 0,5 kg/m2 - viz D.4 - řez A, TZ |  |  |  |  |
| 61 K 985562511 | Výztuž stříkaného betonu stěn z kompozitních sítí jednovrstvých D drátu 2,2 mm velikost ok do 100 mm | m2 | 44,000 | 296,94 | 13 065,36 |
| PP Online PSC P | Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých stěn, půměr drátu 2,2 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985562511 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dvousměrná kompozitní tkanina 22x22x1, kotvená bazaltovými vláknitými kotvami (5 ks/m2) - viz D.4 - řez A, TZ |  |  |  |  |
| 62 K 985562514 | Výztuž stříkaného betonu líce kleneb z kompozitních sítí jednovrstvých D drátu 2,2 mm oka do 100 mm | m2 | 36,000 | 296,94 | 10 689,84 |
| PP Online PSC P | Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých líce kleneb a podhledů, půměr drátu 2,2 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985562514 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dvousměrná kompozitní tkanina 22x22x1, kotvená nerez kotvami M12 (6 ks/m2) - viz D.4 - řez A, TZ |  |  |  |  |
| 63 K R9853312 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže do tixotropní malty včetně vyvrtání otvoru průměru 12 mm včetně vyvrtání otvoru | m | 43,600 | 568,06 | 24 767,42 |

PP	Dodatečné vlepování betonářské výztuže do tixotropní malty včetně vyvrtání otvoru průměru 12 mm včetně vyvrtání otvoru

Poznámka k položce:

P	Poznámka k položce: - včetně vyčištění otvoru stlačeným vzduchem - rastr otvorů 300 x 300 mm až 500 x 500 mm, délka vrtu min 100 mm -

expanzní tixotropní správková malta - viz D.4 řez A, TZ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | M | M01.1 | vláknité bazaltové kotvy - pramence bazaltového vlákna opatřené krytím z plastové trubičky | kus | 220,000 | 133,41 | 29 350,20 |
|  | PP |  | vláknité bazaltové kotvy - pramence bazaltového vlákna opatřené krytím z plastové trubičky |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - viz D.4 řez A |  |  |  |  |
| 65 | M | M548794 | šroub kotevní nerezový M12x120mm | kus | 216,000 | 34,43 | 7 436,88 |
|  | PP |  | šroub kotevní nerezový M12x120mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - nerez A4 |  |  |  |  |
| 66 | M | M311210 | velkoplošná podložka DIN 440 D 12mm |  | 2,160 | 1 291,05 | 2 788,67 |
|  | PP |  | velkoplošná podložka DIN 440 D 12mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 216*0,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2,160 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,160 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 29 291,16 |
| 67 | K | 997221141 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m | t | 23,732 | 176,66 | 4 192,50 |
|  | PP |  | Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221141 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - přesun suti ve stávajících prefabrikátech |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,387 "D.2 sanace spár propustí - vysekání malty, hmotnost dle TOV pol.938903115 |  | 0,387 |  |  |
|  | VV |  | 0,989 "D.2 sanace spár propustí - vysekání malty, hmotnost dle TOV pol.938903211 |  | 0,989 |  |  |
|  | VV |  | 5,214"sanace plošných poruch hl. - vysekání betonu - zdi , hmotnost dle TOV pol.985112112 |  | 5,214 |  |  |
|  | VV |  | 5,214"sanace plošných poruch hl. - vysekání betonu - strop , hmotnost dle TOV pol.985112122 |  | 5,214 |  |  |
|  | VV |  | 5,925"sanace plošných poruch hl. - mechanické očištění - zdi, hmotnost dle TOV pol.985121123 |  | 5,925 |  |  |
|  | VV |  | 5,925"sanace plošných poruch hl. - mechanické očištění - strop, hmotnost dle TOV pol.985121223 |  | 5,925 |  |  |
|  | VV |  | 0,078 "sanace plošných poruch hl. > 20 mm - kotvení sítě, hmotnost dle TOV pol.R9853311 |  | 0,078 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 23,732 |  |  |
| 68 | K | R997004 | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | t | 34,307 | 731,59 | 25 098,66 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7 790,23 |
| 69 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 27,889 | 279,33 | 7 790,23 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011 |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 4 983,62 |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 4 983,62 |
| 70 | K | 711113111 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů | m2 | 7,200 | 186,20 | 1 340,64 |
|  | PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113111 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,20 "F.4 SO 01 hydroizolační nátěr - vodorovně |  | 7,200 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,200 |  |  |
| 71 | K | 711113121 | Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů | m2 | 17,130 | 210,72 | 3 609,63 |
|  | PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/711113121 |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P VV VV |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ 17,13 "F.4 SO 01 hydroizolační nátěr - svisle Součet |  | 17,130 17,130 |  |  |
| 72 | K 998711101 PP Online PSC |  | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101 | t | 0,024 | 1 133,40 | 27,20 |
| 73 | K 998711192 PP Online PSC |  | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 100 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998711192 | t | 0,024 | 256,13 | 6,15 |

CC-CZ:

Datum:	26. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu

Objekt:

SO 02 - Výměna propustí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 9 516 410,24 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 9 516 410,24 | 21,00% | 1 998 446,15 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 11 514 856,39 |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt: SO 02 - Výměna propustí |  |  |  |
| Místo: |  | Datum: | 26. 4. 2024 |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  |  | 9 516 410,24 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  | 9 318 992,16 |
|  | 1- Zemní práce |  | 2 831 233,51 |
|  | 2- Zakládání |  | 187 620,31 |
|  | 3- Svislé a kompletní konstrukce |  | 4 200 732,79 |
|  | 4- Vodorovné konstrukce |  | 356 993,61 |
|  | 5- Komunikace pozemní |  | 687 583,75 |
|  | 8- Trubní vedení |  | 43 103,22 |
|  | 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 135 199,28 |
|  | 997 - Přesun sutě |  | 586 962,71 |
|  | 998 - Přesun hmot |  | 289 562,98 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  | 184 307,63 |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 164 450,72 |
|  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  | 19 856,91 |
|  | M - Práce a dodávky M |  | 13 110,45 |
|  | 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích |  | 13 110,45 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:

SO 02 - Výměna propustí

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	26. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 9516 410,24 |
|  | D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 9 318 992,16 |
|  | D1 | Zemní práce |  |  |  | 2 831 233,51 |
| 1 | K 111251201 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně | m2 | 27,000 | 304,69 | 8 226,63 |
|  |  | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při |  |  |  |  |
|  | PP | celkové ploše do 100 m2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251201 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: - odtsranění křovin a tújí |  |  |  |  |
|  | VV | 5,0 "D.2 smýcení křovin, thúje plochy 5 m2 (PF 11-PF 12) |  | 5,000 |  |  |
|  | VV | 3*(1*1) "D.2 smýcení křovin 3 ks (PF 20) |  | 3,000 |  |  |
|  | VV | 19 "D.2 smýcení křovin plochy 19 m2 (PF 18 - PF 21) |  | 19,000 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 27,000 |  |  |
| 2 | K 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 391,000 | 55,95 | 21 876,45 |
|  | PP | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - odstranění podkladní vrstvy ŠD tl. 250-300 mm - viz D.2, D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| 3 | K 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 391,000 | 218,56 | 85 456,96 |
|  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s |  |  |  |  |
|  | PP | naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107232 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - odstranění podkladní vrstvy - kamenivo stm. cementem tl. 250 mm - viz D.2, D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| 4 | K 113154234 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase | m2 | 391,000 | 79,32 | 31 014,12 |
|  |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky |  |  |  |  |
|  | PP | přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154234 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - odstranění asfaltové vrstvy - viz D.2, D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| 5 | K 113107332 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 3,600 | 354,88 | 1 277,57 |
|  | PP | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113107332 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - bourání betonového chodníku nad propustmi (km 0,190) - viz D.2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,60 "D.2 - obnova betonového chodníku (PF 26) |  | 3,600 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,600 |  |  |
| 6 | K | 119003227 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 252,000 | 69,62 | 17 544,24 |
|  | PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 252,0 "F.4 SO 02 - provizorní oplocení |  | 252,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 252,000 |  |  |
| 7 | K | 119003228 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 252,000 | 47,79 | 12 043,08 |
|  | PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228 |  |  |  |  |
| 8 | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 60,880 | 913,06 | 55 587,09 |
|  | PP |  | Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - předpoklad 10% ručně (v blízkosti IS, objektů apod. v úsecích navázání na stávající prefabrikáty) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 56,95 "F.4 tab vv SO 02 výkop - ručně |  | 56,950 |  |  |
|  | VV |  | 3,93 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - rozšíření výkopu - ručně |  | 3,930 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 60,880 |  |  |
| 9 | K | 122251504 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 434,210 | 202,01 | 87 714,76 |
|  | PP |  | Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251504 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 422,56 "F.4 tab vv SO 02 výkop |  | 422,560 |  |  |
|  | VV |  | 11,65 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - rozšíření výkopu |  | 11,650 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 434,210 |  |  |
| 10 | K | 129911123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně | m3 | 15,600 | 10 334,31 | 161 215,24 |
|  | PP |  | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129911123 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - předpoklad 10 m délky ručně (v blízkosti IS, objektů apod. v úsecích navázání na stávající prefabrikáty) - viz D.2, D.4 a D.6 15,60 "F.4 SO 02 bourání prefabrikátů ručně (10 m) |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | 15,600 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,600 |  |  |
| 11 | K | 129951123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně | m3 | 171,600 | 6 865,73 | 1 178 159,27 |
|  | PP |  | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129951123 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.2, D.4 a D.6 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 171,60 "F.4 SO 02 bourání prefabrikátů ručně (110 m) |  | 171,600 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 171,600 |  |  |
| 12 | K | 151811133 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m | m2 | 713,200 | 248,08 | 176 930,66 |

PP	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811133

Poznámka k položce:

P	Poznámka k položce: - pažící boxy s vysokou průchozí výškou, dlouhým pažícím boxem příp. atypickým pažícím boxem, vč. aktivace pažení

ŠTP (zemina) nebo betonem C15/20 v délce 12 m (podél nemovitosti) - voi D.2, D.4 řez B a TZ

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV VV | 713,20 "F.4 tab vv SO 02 pažení (box) Součet |  | 713,200 713,200 |  |  |
| 13 | K 151811233 PP Online PSC | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811233 | m2 | 713,200 | 90,00 | 64 188,00 |
| 14 | K 161151103 PP Online PSC | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103 | m3 | 60,880 | 118,12 | 7 191,15 |
| 15 | K 161151123 PP Online PSC | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151123 | m3 | 187,200 | 170,71 | 31 956,91 |
| 16 | K 162251102 PP Online PSC P | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - přesun materiálu z výkopu na mezideponii a zpět ke zpětnému zásypu, vč. dopravy chybějícího materiálu v SO 04 na mezideponii | m3 | 265,750 | 40,54 | 10 773,51 |
| 17 | K 167151101 PP Online PSC P | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - naložení výkopku na mezideponii | m3 | 113,630 | 141,06 | 16 028,65 |
| 18 | K 174111101 PP Online PSC P VV VV VV VV VV VV | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zásyp ŠDb pod komunikací, nepropustná zemina a zpětný zásyp zeminou z výkopu - viz D.4 řez B a D.6 69,03 "F.4 tab vv SO 02 - podkladní štěrková vrstva vozovky ŠDb (hutnění) Mezisoučet - ŠDb 113,63 "F.4 tab vv SO 02 zpětný zásyp zeminou Mezisoučet - zpětný zásyp 56,61 "F.4 tab vv SO 02 nepropustná zemina Součet | m3 | 239,270 69,030 69,030 113,630 113,630 56,610 239,270 | 219,43 | 52 503,02 |
| 19 | M 58125110 PP | jíl surový kusový jíl surový kusový | t | 101,898 | 1 058,66 | 107 875,34 |
| 20 | M 58344171 PP P | štěrkodrť frakce 0/32 štěrkodrť frakce 0/32 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ŠDb dle ČSN 73 6126-1 | t | 124,254 | 459,61 | 57 108,38 |
| 21 | K 181351105 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 263,960 | 83,38 | 22 008,98 |

PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300

PP	mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351105

VV	65,99/0,25 "F.4 tab vv SO 02 ohumusování a osetí; objem / prům. tl.	263,960

VV	Součet	263,960

PP	zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm

VV	20 "D.2 náhradní výsadba thúje v. 1,2 m (PF 11-PF 12)	20,000

VV	Součet	20,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 138,245 | 512,12 | 70 798,03 |
|  | PP |  | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |
| 23 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 263,960 | 5,87 | 1 549,45 |
|  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121 |  |  |  |  |
| 24 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 5,279 | 126,42 | 667,37 |
|  | PP |  | osivo směs travní krajinná-rovinná |  |  |  |  |
|  | VV |  | 263,96*0,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 5,279 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,279 |  |  |
| 25 | K | 183101314 | Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 173,000 | 238,92 | 41 333,16 |
|  |  |  | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do |  |  |  |  |
|  | PP |  | 0,125 m3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101314 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - náhradní výsadba - viz D.2 a TZ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 20 "D.2 náhradní výsadba thúje v. 1,2 m (PF 11-PF 12) |  | 20,000 |  |  |
|  | VV |  | 3 "D.2 náhradní výsadba kleč 3 ks v. 1,0 m (PF 20) |  | 3,000 |  |  |
|  | VV |  | 50*3 "D.2 výsadba bobkovišně v délce 50 m v. 1,2 m (3ks/bm) (PF 18 - PF 21) |  | 150,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 173,000 |  |  |
| 26 | M PP P | 10321100 | zahradní substrát pro výsadbu VL zahradní substrát pro výsadbu VL Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kompost | m3 | 6,488 | 1 170,55 | 7 594,53 |
|  | VV |  | 20*0,125*0,3 "D.2 náhradní výsadba thúje v. 1,2 m (PF 11-PF 12); jamka 0,125 m3 * 30% objemu |  | 0,750 |  |  |
|  | VV |  | 3*0,125*0,3 "D.2 náhradní výsadba kleč 3 ks v. 1,0 m (PF 20); jamka 0,125 m3 * 30% objemu |  | 0,113 |  |  |
|  | VV |  | 50*3*0,125*0,3 "D.2 výsadba bobkovišně v délce 50 m v. 1,2 m (3ks/bm) (PF 18 - PF 21); jamka 0,125 m3 * 30% objemu |  | 5,625 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,488 |  |  |
| 27 | M | 58154416 | písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2 | t | 7,785 | 9 984,12 | 77 726,37 |
|  | PP |  | písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 20*0,125*0,2*1,8 "D.2 náhradní výsadba thúje v. 1,2 m (PF 11-PF 12); jamka 0,125 m3 * 20% objemu * obj. hm. |  | 0,900 |  |  |
|  | VV |  | 3*0,125*0,2*1,8 "D.2 náhradní výsadba kleč 3 ks v. 1,0 m (PF 20); jamka 0,125 m3 * 20% objemu * obj. hm. |  | 0,135 |  |  |
|  | VV |  | 50*3*0,125*0,2*1,8 "D.2 výsadba bobkovišně v délce 50 m v. 1,2 m (3ks/bm) (PF 18 - PF 21); jamka 0,125 m3 * 20% objemu * obj. hm. |  | 6,750 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,785 |  |  |
| 28 | K | 184201111 | Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 | kus | 173,000 | 111,75 | 19 332,75 |
|  | PP |  | Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184201111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 20 "D.2 náhradní výsadba thúje v. 1,2 m (PF 11-PF 12) |  | 20,000 |  |  |
|  | VV |  | 3 "D.2 náhradní výsadba kleč 3 ks v. 1,0 m (PF 20) |  | 3,000 |  |  |
|  | VV |  | 50*3 "D.2 výsadba bobkovišně v délce 50 m v. 1,2 m (3ks/bm) (PF 18 - PF 21) |  | 150,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 173,000 |  |  |
| 29 | M | M0264 | bobkovišeň lékařská /Prunus laurocerasus/ 120cm | kus | 150,000 | 499,21 | 74 881,50 |
|  | PP |  | bobkovišeň lékařská /Prunus laurocerasus/ 120cm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 50*3 "D.2 výsadba bobkovišně v délce 50 m v. 1,2 m (3ks/bm) (PF 18 - PF 21) |  | 150,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 150,000 |  |  |
| 30 | M | 02660348 | zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm | kus | 20,000 | 473,38 | 9 467,60 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | M | M02660 | borovice kleč /Pinus mugo/ 100cm | kus | 3,000 | 2 237,82 | 6 713,46 |
|  | PP |  | borovice kleč /Pinus mugo/ 100cm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 "D.2 náhradní výsadba kleč 3 ks v. 1,0 m (PF 20) |  | 3,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |
| 32 | K | R1848182 | Ochrana stromu - vazba stromu, vč. odstranění | kus | 1,000 | 189,35 | 189,35 |
|  | PP |  | Ochrana stromu - vazba stromu, vč. odstranění |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 "D.2 ochrana stromu po dobu stavby - smrk stříbrný p.č. 43 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |
| 33 | K | R16230152.2 | Vodorovné přemístění odstraněných křovin, tújí a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy | kpl | 1,000 | 17 214,00 | 17 214,00 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění odstraněných křovin, tújí a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - křoviny budou štěpkovány, odvezeny a uloženy na skládku - vč. poplatku za uložení na skládku |  |  |  |  |
| 34 | K | R162701.1 | Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | m3 | 342,970 | 447,56 | 153 499,65 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
| 35 | K | R162701.2 | Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | m3 | 172,040 | 559,45 | 96 247,78 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
|  | VV |  | 172,040 "odstranění vozovky - podkladní vrstva ŠD tl. 250-300 mm - hmotnost dle TOV pol.113107223 |  | 172,040 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 172,040 |  |  |
| 36 | K | AGR 01.2 | Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázka a potrubí DN 200) | kpl | 1,000 | 47 338,50 | 47 338,50 |
|  | PP |  | Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázka a potrubí DN 200) Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: - provizorní hrázka š. 0,5 m, v. 0,5 m, dl. cca 2,7 m, materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění |  |  |  |  |
|  | P |  | nepropustnosti - flexibilní/rozpojitelné potrubí DN 200, celk. dl. 120 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - viz TZ |  |  |  |  |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 187 620,31 |
| 37 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 1,840 | 565,34 | 1 040,23 |
|  | PP |  | Bednění základů desek zřízení |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - obnova betonového chodníku nad propustmi (km 0,190) - viz D.2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,5+4,7)*0,2 "D.2 - obnova betonového chodníku (PF 26) - bednění; délka * tl. betonu |  | 1,840 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,840 |  |  |
| 38 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 1,840 | 117,57 | 216,33 |
|  | PP |  | Bednění základů desek odstranění |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122 |  |  |  |  |
| 39 | K | M2127552 | Trativody z drenážních trubek plastových PP/PE DN 100 mm bez lože | m | 120,000 | 349,44 | 41 932,80 |
|  | PP |  | Trativody z drenážních trubek plastových PP/PE DN 100 mm bez lože |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - podélná drenáž pod propustmi - viz D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 120,00 "F.4 SO 02 podélná drenáž pod propustkem - částečně preforované PP/PE DN 100 |  | 120,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 120,000 |  |  |
| 40 | K | 212792311 | Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 100 | m | 239,000 | 136,84 | 32 704,76 |
|  | PP |  | Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 100 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212792311 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - podélná drenáž rubu propustí - viz D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 239,00 "F.4 SO 02 podélná drenáž - částečně preforované PP/PE DN 100 |  | 239,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 239,000 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | K | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | m3 | 46,860 | 1 820,78 | 85 321,75 |
|  | PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532211 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - viz D.4 řez B a D.6 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 41,84 "F.4 tab vv SO 02 podkladní vrstva štěrku 32-63 tl. 100 mm |  | 41,840 |  |  |
|  | VV |  | 5,02 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - podkladní vrstva štěrku 32-63 tl. 100 mm |  | 5,020 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 46,860 |  |  |
| 42 | K | R2159011 | Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS | m2 | 423,380 | 24,96 | 10 567,56 |
|  | PP |  | Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB konstrukcí) - viz D.4 řez B, D.6 a TZ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 418,36 "F.4 SO 02 zhutnění základové spáry |  | 418,360 |  |  |
|  | VV |  | 5,02 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - zhutnění základové spáry |  | 5,020 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 423,380 |  |  |
| 43 | K | R278311 | Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí | kpl | 1,000 | 15 836,88 | 15 836,88 |
|  | PP |  | Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37 |  |  |  |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 4 200 732,79 |
| 44 | K | 321321116 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 | m3 | 16,480 | 6 405,72 | 105 566,27 |
|  |  |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a |  |  |  |  |
|  | PP |  | výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - ŽB základ, dřík zdi tl. 400 mm a strop tl. 200 mm, beton C30/37 XC4 XF3, viz D.6 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,05 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 5,050 |  |  |
|  | VV |  | 8,90 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 8,900 |  |  |
|  | VV |  | 2,53 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 2,530 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 16,480 |  |  |
| 45 | K | 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení | m2 | 62,760 | 1 350,96 | 84 786,25 |
|  |  |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, |  |  |  |  |
|  | PP |  | jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 62,76 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - bednění svislé |  | 62,760 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 62,760 |  |  |
| 46 | K | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění | m2 | 62,760 | 221,38 | 13 893,81 |
|  | PP |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010 |  |  |  |  |
| 47 | K | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm | t | 1,432 | 39 432,91 | 56 467,93 |

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, PP	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500 Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112

P	Poznámka k položce:

P	Poznámka k položce: - B500, R12 a	R14 - viz D.12

VV	151,4/1000 "D.12 mezilehlý	ŽB	úsek 1	0,151

VV	167,8/1000 "D.12 mezilehlý	ŽB	úsek 2	0,168

VV	217,8/1000 "D.12 mezilehlý	ŽB	úsek 3	0,218

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 167,8/1000 "D.12 mezilehlý ŽB úsek 4 |  | 0,168 |  |  |
| VV |  | 569,6/1000 "D.12 mezilehlý ŽB úsek 5 |  | 0,570 |  |  |
| VV |  | 157,2/1000 "D.12 mezilehlý ŽB úsek 6 |  | 0,157 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,432 |  |  |
| 48 K | 334359111 | Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 | kus | 40,000 | 614,20 | 24 568,00 |
| PP |  | Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334359111 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.4 řez B a D.6 |  |  |  |  |
| VV |  | 2*10*2 "F.4 SO 02 podélná drenáž pod propustkem - prostup bedněním DN 100; 2 * počet přech. úseků s vyústěním * počet zdí v úseku |  | 40,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 40,000 |  |  |
| 49 K | 338171113 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním | kus | 51,000 | 352,78 | 17 991,78 |
|  |  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených |  |  |  |  |
| PP |  | jamek |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171113 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - patky 300x300x600 mm, C12/15 - viz D.2 a TZ |  |  |  |  |
| VV |  | 6 "D.2 montáž sloupků (PF 11 - PF 12) |  | 6,000 |  |  |
| VV |  | 6 "D.2 montáž původních ocelových sloupků v. 1,20 m (PF 13 - PF 14) |  | 6,000 |  |  |
| VV |  | 5 "D.2 montáž sloupků (PF 17 - PF 18) |  | 5,000 |  |  |
| VV |  | 17 "D.2 montážsloupků (PF 17 - PF 21) |  | 17,000 |  |  |
| VV |  | 2 "D.2 montáž sloupků pro bránu (PF 19) |  | 2,000 |  |  |
| VV |  | 9 "D.2 montáž sloupků (PF 23 - PF 24) |  | 9,000 |  |  |
| VV |  | 6 "D.2 montáž sloupků (PF 25) |  | 6,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 51,000 |  |  |
| 50 M | 55342252 | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm | kus | 43,000 | 160,09 | 6 883,87 |
| PP |  | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm |  |  |  |  |
| VV |  | 6 "D.2 montáž sloupků (PF 11 - PF 12) |  | 6,000 |  |  |
| VV |  | 5 "D.2 montáž sloupků (PF 17 - PF 18) |  | 5,000 |  |  |
| VV |  | 17 "D.2 montážsloupků (PF 17 - PF 21) |  | 17,000 |  |  |
| VV |  | 9 "D.2 montáž sloupků (PF 23 - PF 24) |  | 9,000 |  |  |
| VV |  | 6 "D.2 montáž sloupků (PF 25) |  | 6,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 43,000 |  |  |
| 51 M | M553423 | sloupek pro bránu v. 1800 mm, silnostěnný se vzpěrami | kus | 2,000 | 585,28 | 1 170,56 |
| PP |  | sloupek pro bránu v. 1800 mm, silnostěnný se vzpěrami |  |  |  |  |
| VV |  | 2 "D.2 montáž sloupků pro bránu (PF 19) |  | 2,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 52 K | 348181113 | Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1 do 1,5 m | m | 10,000 | 136,09 | 1 360,90 |
| PP |  | Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348181113 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.2 |  |  |  |  |
| VV |  | 10 "D.2 montáž oplocení - původní dřevěné dílce (PF 17 - PF 18) |  | 10,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |
| 53 K | 348401153 | Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m | m | 75,500 | 201,89 | 15 242,70 |
| PP |  | Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401153 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - viz D.2 |  |  |  |  |
| VV |  | 12,0 "D.2 montáž oplocení - původní atypické pletivo (PF 11 - PF 12) |  | 12,000 |  |  |
| VV |  | 43,5 "D.2 montáž oplocení - svařované pletivo (PF 97 - PF 21) |  | 43,500 |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 20,0 "D.2 montáž oplocení - svařované pletivo (PF 23 - PF 24) |  | 20,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 75,500 |  |  |
| 54 M | 31324810 | svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit | m | 66,675 | 335,67 | 22 380,80 |
| PP |  | svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit |  |  |  |  |
| VV |  | 43,5 "D.2 montáž oplocení - svařované pletivo (PF 97 - PF 21) |  | 43,500 |  |  |
| VV |  | 20,0 "D.2 montáž oplocení - svařované pletivo (PF 23 - PF 24) |  | 20,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 63,500 |  |  |
| VV |  | 63,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 66,675 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 66,675 |  |  |
| 55 K | 389121112 | Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t | kus | 59,000 | 3 855,27 | 227 460,93 |
| PP |  | Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 t |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389121112 |  |  |  |  |
| VV |  | 4,00 "F.4 SO 02 nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 1,0 m |  | 4,000 |  |  |
| VV |  | 1,00 "F.4 SO 02 nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 1,5 m |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | 51,00 "F.4 SO 02 nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 2,0 m |  | 51,000 |  |  |
| VV |  | 3,00 "F.4 SO 02 nový prefabrikát nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 2,0 m - vstupní šachta |  | 3,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 59,000 |  |  |
| 56 M PP P | M593834.1 | propust rámová 1500x2000/1000 mm propust rámová 1500x2000/1000 mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: - prefabrikáty budou provedeny z betonu C40/50 XC4 XF3 XA0 XM2, předpokládaná tloušťka stěn 200 mm, spoj - pero- drážka, vč. těsnění - vč. otvorů pro zaústění stávajících potrubí - stavební otvory pro průvlak je nutné provést již při výrobě dílce (předem objednat u zhotovitele propustí) - viz D.4 řez B, D.6 a TZ - vč. klínového těsnění, kluzného prostředku a příp. otvorů | kus | 4,000 | 38 593,78 | 154 375,12 |
| VV |  | 4,00 "F.4 SO 02 nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 1,0 m |  | 4,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |
| 57 M PP P | M593834.2 | propust rámová 1500x2000/1500 mm propust rámová 1500x2000/1500 mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: - prefabrikáty budou provedeny z betonu C40/50 XC4 XF3 XA0 XM2, předpokládaná tloušťka stěn 200 mm, spoj - pero- drážka, vč. těsnění - vč. otvorů pro zaústění stávajících potrubí - stavební otvory pro průvlak je nutné provést již při výrobě dílce (předem objednat u zhotovitele propustí) - viz D.4 řez B, D.6 a TZ - vč. klínového těsnění, kluzného prostředku a příp. otvorů | kus | 1,000 | 52 468,27 | 52 468,27 |
| VV |  | 1,00 "F.4 SO 02 nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 1,5 m |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |
| 58 M | M593834.3 | propust rámová 1500x2000/2000 mm | kus | 51,000 | 63 261,40 | 3 226 331,40 |
| PP P |  | propust rámová 1500x2000/2000 mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: - prefabrikáty budou provedeny z betonu C40/50 XC4 XF3 XA0 XM2, předpokládaná tloušťka stěn 200 mm, spoj - pero- drážka, vč. těsnění - vč. otvorů pro zaústění stávajících potrubí - stavební otvory pro průvlak je nutné provést již při výrobě dílce (předem objednat u zhotovitele propustí) - viz D.4 řez B, D.6 a TZ - vč. klínového těsnění, kluzného prostředku a příp. otvorů |  |  |  |  |
| VV |  | 51,00 "F.4 SO 02 nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 2,0 m |  | 51,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 51,000 |  |  |
| 59 M | M593834.4 | propust rámová 1500x2000/2000 mm - vstupní šachta | kus | 3,000 | 63 261,40 | 189 784,20 |

PP	propust rámová 1500x2000/2000 mm - vstupní šachta

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - prefabrikáty budou provedeny z betonu C40/50 XC4 XF3 XA0 XM2, předpokládaná tloušťka stěn 200 mm, spoj - peroP	drážka, vč. těsnění - vč. otvorů pro zaústění stávajících potrubí - stavební otvory pro průvlak je nutné provést již při výrobě dílce (předem

objednat u zhotovitele propustí) - viz D.4 řez B, D.6 a TZ - vč. klínového těsnění, kluzného prostředku a příp. otvorů - atypický díl se vstupní šachtou/otvorem DN 500

VV	3,00 "F.4 SO 02 nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 2,0 m - vstupní šachta	3,000

VV	Součet	3,000

D4

Vodorovné konstrukce

356 993,61

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 K 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 8,730 | 504,32 | 4 402,71 |
| PP | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011 |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.6 |  |  |  |  |
| VV | 8,73 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - bednění vodorovné |  | 8,730 |  |  |
| VV | Součet |  | 8,730 |  |  |
| 61 K 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 8,730 | 122,48 | 1 069,25 |
| PP | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012 |  |  |  |  |
| 62 K 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 8,730 | 186,26 | 1 626,05 |
| PP | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313 |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.6 |  |  |  |  |
| VV | 8,73 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - bednění vodorovné |  | 8,730 |  |  |
| VV | Součet |  | 8,730 |  |  |
| 63 K 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 8,730 | 56,87 | 496,48 |
| PP | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314 |  |  |  |  |
| 64 K 451315125 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm | m2 | 344,267 | 569,67 | 196 118,58 |
| PP Online PSC P | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315125 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - beton C16/20, viz D.4 řez B a D.6 |  |  |  |  |
| VV | 46,62/0,15 "F.4 tab vv SO 02 podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 310,800 |  |  |
| VV | 5,02/0,15 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 33,467 |  |  |
| VV | Součet |  | 344,267 |  |  |
| 65 K 457542111 | Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm | m3 | 32,130 | 993,19 | 31 911,19 |
| PP Online PSC P | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457542111 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - hutněno na 95% PS - drenáž za rubem - frakce 8/16 - viz D.4 řez B, D.6 |  |  |  |  |
| VV | 32,13 "F.4 tab vv SO 02 Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8/16 |  | 32,130 |  |  |
| VV | Součet |  | 32,130 |  |  |
| 66 K R45831112 | Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách | m3 | 36,250 | 3 348,12 | 121 369,35 |
| PP | Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R45831112 |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vyplnění prostoru za rubem zdi hubeným betonem C15/20 X0 pod komunikací, viz D.4 řez B D.6 |  |  |  |  |
| VV | 36,25"F.4 tab vv SO 02 výplňový beton C15/20 X0 |  | 36,250 |  |  |
| VV | Součet |  | 36,250 |  |  |
| D5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 687 583,75 |
| 67 K 564231011 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm | m2 | 3,600 | 109,94 | 395,78 |
| PP | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564231011 |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova betonového chodníku nad propustmi (km 0,190), podkladní vrstva štěrku fr. 0-32 tl. 100 mm - viz D.2 |  |  |  |  |
| VV | 3,60 "D.2 - obnova betonového chodníku (PF 26) - podkladní vrstva štěrku fr. 0-32 |  | 3,600 |  |  |
| VV | Součet |  | 3,600 |  |  |

PP	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm | m2 | 391,000 | 343,82 | 134 433,62 |
|  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - podkladní vrstva ŠD tl. 250-300 mm - viz D.2, D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 391,00 "F.4 SO 02 vozovka - obnova vozovky - podkladní vrstva ŠD tl. 250-300 mm |  | 391,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 391,000 |  |  |
| 69 | K | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm | m2 | 29,000 | 352,85 | 10 232,65 |
|  | PP |  | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564962111 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zpevnění povrchu v místě výkopu - štěrkové cesty - viz D.2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 17,00 "F.4 SO 02 obnova štěrkové cesty - MZK 0-32 tl. 200 mm (km 0,087) |  | 17,000 |  |  |
|  | VV |  | 12,00 "F.4 SO 02 obnova štěrkové cesty - MZK 0-32 tl. 200 mm (km 0,185) |  | 12,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 29,000 |  |  |
| 70 | K | 567142115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm | m2 | 391,000 | 622,87 | 243 542,17 |
|  | PP |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567142115 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - kamenivo stm. cementem tl. 250 mm - viz D.2, D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| 71 | K | 573231106 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 782,000 | 10,64 | 8 320,48 |
|  | PP |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - 2 vrstzvy asfaltový spojovací postřik PS-E 0,30 kg/m2 - viz D.2, D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| 72 | K | 577144141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 391,000 | 361,92 | 141 510,72 |
|  | PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144141 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm - viz D.2, D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| 73 | K | 577155142 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 391,000 | 371,31 | 145 182,21 |
|  | PP |  | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155142 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - asfaltový beton ložná vrstva ACL 16-22 tl. 60 mm - viz D.2, D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| 74 | K | R5811241 | Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 200 mm, vč. ošetření betonového povrchu vodou | m2 | 3,600 | 1 101,70 | 3 966,12 |
|  | PP P |  | Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 200 mm, vč. ošetření betonového povrchu vodou Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova betonového chodníku nad propustmi (km 0,190), beton C30/37 XC4 XF3 - viz D.2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,60 "D.2 - obnova betonového chodníku (PF 26) |  | 3,600 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,600 |  |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 43 103,22 |
| 75 | K | 894811113 | Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm | kus | 2,000 | 5 947,45 | 11 894,90 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894811113

P	Poznámka k položce:

P	Poznámka k položce: - zaústění chrániček s vodičem, vč. úpravy výšky (cca 1000 mm) - viz D.4 řez B a TZ

VV	2,0 "F.4 SO 02 revizní šachta DN 315, hl. 1,0 m, B125	2,000

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 76 K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3,000 | 1 269,33 | 3 807,99 |
| PP |  | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| VV |  | 3,00 "F.4 SO 02 vstupní šachta - vtoková mříž otevíratelná D400 s kalovým košem |  | 3,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |
| 77 M | M55241 | koš kalový pod mříž - nízký | kus | 3,000 | 499,21 | 1 497,63 |
| PP |  | koš kalový pod mříž - nízký |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - kalový koš nízký, výška 250 mm, pro mříž DN 500/500x500 mm, viz D.4 řez B |  |  |  |  |
| 78 M | 59224481 | mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun | kus | 3,000 | 3 614,94 | 10 844,82 |
| PP |  | mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - s pantem, viz D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| 79 K | 899501221 | Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek | kus | 21,000 | 149,28 | 3 134,88 |
| PP |  | Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899501221 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - stupadlo s PE povlakem, do hmoždinek ∅ 26 mm (vstupní šachty) - viz D.4 řez B |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3*7 "F.4 SO 02 vstupní šachta - stupadlo kramlové O 25 mm s PE povlakem; počet šachet * počet stupadel |  | 21,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 21,000 |  |  |
| 80 K | 899633241 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 v otevřeném výkopu | m3 | 0,080 | 4 551,70 | 364,14 |
| PP |  | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899633241 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - obetonování mříže na vstupní šachtě, beton C30/37 XC3 XF2 - viz D.4 řez B |  |  |  |  |
| VV |  | 0,08 "F.4 SO 02 vstupní šachta - obetonování C30/37 XC3 XF2 - 1000x1000x100 mm |  | 0,080 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 0,080 |  |  |
| 81 K | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop | m2 | 0,400 | 494,04 | 197,62 |
| PP |  | Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - vč. odbednění |  |  |  |  |
| VV |  | 0,40 "F.4 SO 02 vstupní šachta - obetonování - bednění |  | 0,400 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 0,400 |  |  |
| 82 K | R831372.1 | Prodloužení stávajícího vyústění, odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PE pomocí přechodu, vč. materiálu | ks | 4,000 | 2 840,31 | 11 361,24 |
|  |  | Prodloužení stávajícího vyústění, odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PE pomocí přechodu, vč. |  |  |  |  |
| PP |  | materiálu |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - přechod (na PE) - trubka kanalizační PE do DN 150, dl. 1,0 m - odříznutí stávajícího potrubí dl. 1,0 m |  |  |  |  |
| VV |  | 1+1 "D.2 obnova zaústění okapů DN 100 a DN 150 (PF 14) |  | 2,000 |  |  |
| VV |  | 2 "D.2 obnova zaústění 2 ks okapů (PF 23) |  | 2,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 135 199,28 |
| 83 K | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m | 93,550 | 100,84 | 9 433,58 |
| PP |  | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/919732211 |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - zalití spáry - viz D.2, D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| VV | 93,55 "F.4 SO 02 vozovka - zalití spáry |  | 93,550 |  |  |
| VV | Součet |  | 93,550 |  |  |
| 84 K 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 93,550 | 68,04 | 6 365,14 |
| PP | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111 |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - odstranění asfaltové vrstvy - tzv. zámek - viz D.2, D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| VV | 93,55 "F.4 SO 02 vozovka - odříznutí asfaltové ložní vrstvy |  | 93,550 |  |  |
| VV | Součet |  | 93,550 |  |  |
| 85 K 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 93,550 | 85,79 | 8 025,65 |
| PP | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112 |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - odstranění asfaltové vrstvy - tzv. zámek - viz D.2, D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| VV | 93,55 "F.4 SO 02 vozovka - odříznutí asfaltové obrusné vrstvy |  | 93,550 |  |  |
| VV | Součet |  | 93,550 |  |  |
| 86 K 931995222 | Úprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem s nalepením na beton tl 2 mm š 200 mm | m | 45,000 | 817,67 | 36 795,15 |
| PP Online PSC P | Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931995222 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - pružný hydroizolační pás (např. FPO) tl. 2 mm, vč. epoxidového lepidla a očištění povrchu - viz TZ, D.6 a D.9 |  |  |  |  |
| VV | 45,00 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás |  | 45,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 45,000 |  |  |
| 87 K 953334212 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí akrylový 20 x 10 mm | m | 45,000 | 215,18 | 9 683,10 |
| PP Online PSC P | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334212 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vč. fixace hydrofilním těsnícím tmelem - viz D.6, D.9 a TZ |  |  |  |  |
| VV | 45,00 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm |  | 45,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 45,000 |  |  |
| 88 K 953334423 | Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm | m | 32,810 | 383,10 | 12 569,51 |
| PP Online PSC P | Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334423 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - těsnící plech s elastickou vrstvou š. 160 mm, viz D.6, D.9 a TZ |  |  |  |  |
| VV | 32,81 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 32,810 |  |  |
| VV | Součet |  | 32,810 |  |  |
| 89 K 966003818 | Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí | m | 10,000 | 102,23 | 1 022,30 |
| PP Online PSC P | Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966003818 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - oplocení bude osazeno zpět |  |  |  |  |
| VV | 10 "D.2 demontáž oplocení - dřevěné dílce (PF 17 - PF 18) |  | 10,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 10,000 |  |  |
| 90 K 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných | kus | 51,000 | 326,49 | 16 650,99 |
| PP | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/966071711 |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - sloupky budou ponechány vlastníkům, v úseku mezi PF 13 a PF 14 budou očištěny a osazeny zpět - vč. očištění - viz D.2 6 "D.2 demontáž oplocení a sloupků (PF 11 - PF 12) |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 6,000 |  |  |
| VV |  | 6 "D.2 demontáž ocelových sloupků v. 1,20 m (PF 13 - PF 14) |  | 6,000 |  |  |
| VV |  | 5 "D.2 demontáž oplocení a sloupků (PF 17 - PF 18) |  | 5,000 |  |  |
| VV |  | 19 "D.2 demontáž oplocení a sloupků (PF 97 - PF 21) |  | 19,000 |  |  |
| VV |  | 9 "D.2 demontáž oplocení a sloupků (PF 23 - PF 24) |  | 9,000 |  |  |
| VV |  | 6 "D.2 demontáž oplocení a sloupků (PF 25) |  | 6,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 51,000 |  |  |
| 91 K | 966071822 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m | m | 75,500 | 67,08 | 5 064,54 |
| PP |  | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071822 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - atypické pletivo bude osazeno zpět, svařované pletivo bude předábo vlastníkům - viz D.2 |  |  |  |  |
| VV |  | 12,0 "D.2 demontáž oplocení - atypické pletivo (PF 11 - PF 12) |  | 12,000 |  |  |
| VV |  | 43,5 "D.2 demontáž oplocení - svařované pletivo (PF 97 - PF 21) |  | 43,500 |  |  |
| VV |  | 20,0 "D.2 demontáž oplocení - svařované pletivo (PF 23 - PF 24) |  | 20,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 75,500 |  |  |
| 92 K | 966072811 | Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m | m | 10,000 | 91,68 | 916,80 |
| PP |  | Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966072811 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - oplocení bude předáno majiteli - viz D.2 |  |  |  |  |
| VV |  | 10 "D.2 demontáž oplocení - dílce (PF 25) |  | 10,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |
| 93 K | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm | m | 2,940 | 1 624,74 | 4 776,74 |
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vrtaný otvor pro stupadlo - ∅ 26 mm (do betonu), vč. očištění otvoru - viz D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3*7*2*0,07 "F.4 SO 02 stupadlo kramlové O 25 mm s PE povlakem; počet šachet * počet stupadel * 2 * délka vrtu |  | 2,940 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,940 |  |  |
| 94 K | 977311114 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm | m | 1,600 | 368,47 | 589,55 |
| PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311114 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - bourání betonového chodníku nad propustmi (km 0,190) - viz D.2 |  |  |  |  |
| VV |  | 2*0,80 "D.2 - odříznutí poškozeného betonového chodníku (PF 26) |  | 1,600 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,600 |  |  |
| 95 K | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm | m | 17,200 | 327,07 | 5 625,60 |
| PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312112 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) - viz D.6 |  |  |  |  |
| VV |  | 17,20 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 17,200 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 17,200 |  |  |
| 96 K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 3,440 | 43,04 | 148,06 |
| PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985131111 |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění řezných ploch prefabrikátu před betonáží - viz TZ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - očištění odříznuté zdi prefabrikátu |  | 3,440 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,440 |  |  |
| 97 | K | 985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm | m2 | 3,440 | 1 533,14 | 5 274,00 |
|  | PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323212 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - spojovací můstek mezi stávajícím prefabrikátem a dobetonovanou částí - viz TZ - pasivace výztuže, spojovací můstek |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,440 |  |  |
| 98 | K | 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru | m2 | 3,440 | 145,59 | 500,83 |
|  | PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323911 |  |  |  |  |
| 99 | K | 985323912 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 3,440 | 25,82 | 88,82 |
|  | PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323912 |  |  |  |  |
| 100 | K | 985331112 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru | m | 1,050 | 1 153,74 | 1 211,43 |
|  | PP |  | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331112 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kotvení obetonování mříže - viz D.4 řez B |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5*3*0,07 "F.4 SO 02 vstupní šachta - kotvení - 5 ks trnů o 10 mm dl. 140 mm - vrt dl. 70 mm; počet trnů * počet šachet * délka vrtu |  | 1,050 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,050 |  |  |
| 101 | M | M02.1 | Nerez trn R10 dl. 0,14 m | ks | 15,000 | 284,03 | 4 260,45 |
|  | PP |  | Nerez trn R10 dl. 0,14 m |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - kotvení obetonování mříže - viz D.4 řez B - 0,62 kg/m, nerezový trn R10 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5*3 "F.4 SO 02 vstupní šachta - kotvení - 5 ks trnů o 10 mm dl. 140 mm, na cementovou maltu; počet trnů * počet šachet |  | 15,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,000 |  |  |
| 102 | K | AGR 02.1 | Rozebrání a zpětné vyzdění sloupku z nového materiálu (p.č. 40), vč. betonové plochy | kpl | 1,000 | 6 197,04 | 6 197,04 |
|  | PP |  | Rozebrání a zpětné vyzdění sloupku z nového materiálu (p.č. 40), vč. betonové plochy Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - sloupek cca 0,5x1,0 m, v. 2,2 m, betonová plocha cca 0,5x1,1 m - vč. vápenné omítky, sejmutí a zpětného osazení vrat a branky - vč. likvidace vybouraného materiálu |  |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 586 962,71 |
| 103 | K | R997004 | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | t | 712,381 | 731,59 | 521 170,82 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
| 104 | K | R99722 | Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | t | 89,930 | 731,59 | 65 791,89 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
|  | VV |  | 89,930 "odstranění vozovky - asfaltový beton - hmotnost dle TOV pol.1131542324 |  | 89,930 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 89,930 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 289 562,98 |
| 105 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 1 036,634 | 279,33 | 289 562,98 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998332011 |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 184 307,63 |
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 164 450,72 |
| 106 K | 711113111 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů | m2 | 228,300 | 186,20 | 42 509,46 |
| PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113111 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - nové prefabrikáty a dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| VV |  | 215,65 "F.4 SO 02 nátěr prefabrikátů (hydroizolační na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze) - vodorovně |  | 215,650 |  |  |
| VV |  | 12,65 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - hydroizolační nátěr - vodorovně |  | 12,650 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 228,300 |  |  |
| 107 K | 711113121 | Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů | m2 | 573,400 | 210,72 | 120 826,85 |
| PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113121 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - nové prefabrikáty a dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| VV |  | 544,80 "F.4 SO 02 nátěr prefabrikátů (hydroizolační na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze) - svisle |  | 544,800 |  |  |
| VV |  | 28,60 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - hydroizolační nátěr - svisle |  | 28,600 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 573,400 |  |  |
| 108 K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0,802 | 1 133,40 | 908,99 |
| PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101 |  |  |  |  |
| 109 K | 998711192 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 100 m | t | 0,802 | 256,13 | 205,42 |
|  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 |  |  |  |  |
| PP |  | m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711192 |  |  |  |  |
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 19 856,91 |
| 110 K | 741122121 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) | m | 240,100 | 46,01 | 11 047,00 |
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122121 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.4 řez B a TZ, v souladu s TPG 702 01 |  |  |  |  |
| VV |  | 240,10 "F.4 SO 02 vodič pro detekci propustí - 2,5 mm2, CYY |  | 240,100 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 240,100 |  |  |
| 111 M | 34111012 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2 | m | 276,115 | 30,99 | 8 556,80 |
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2 |  |  |  |  |
| VV |  | 240,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 276,115 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 276,115 |  |  |
| 112 K | 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m | t | 0,050 | 3 059,79 | 152,99 |
| PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101 |  |  |  |  |
| 113 K | 998741192 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun do 100 m | t | 0,050 | 2 002,44 | 100,12 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741192 |  |  |  |  |
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 13 110,45 |
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 13 110,45 |
| 114 K | 460791211 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných D do 32 mm | m | 240,100 | 36,78 | 8 830,88 |
| PP |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru do 32 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791211 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - 2 ks dignalizačních vodičů po obou stranách propustí, uložení v chrániččce, vč. zaslepení chráničky na konci (2 ks) - viz D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| VV |  | 240,10 "F.4 SO 02 chránička HDPE korug DN 40 ohebná |  | 240,100 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 240,100 |  |  |
| 115 M | 34571350 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE | m | 252,105 | 16,35 | 4 121,92 |
| PP |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE |  |  |  |  |
| VV |  | 240,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 252,105 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 252,105 |  |  |
| 116 M | M3457 | těsnící zátka pr. 40 mm pro kabelová potrubí | kus | 2,000 | 73,16 | 146,32 |
| PP |  | těsnící zátka pr. 40 mm pro kabelová potrubí |  |  |  |  |
| VV |  | 2 "F.4 SO 02 chránička HDPE - zaslepení konců |  | 2,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 117 K | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích | t | 0,049 | 231,23 | 11,33 |
| PP |  | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/469981111 |  |  |  |  |

CC-CZ:

Datum:	26. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:

SO 03 - Sanace propustí u nádrže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 1 150 296,37 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 1 150 296,37 | 21,00% | 241 562,24 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 1 391 858,61 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt: SO 03 - Sanace propustí u nádrže Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 26. 4. 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  |  | 1 150 296,37 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  | 1 145 648,15 |
|  | 1- Zemní práce |  | 150 226,29 |
|  | 2- Zakládání |  | 16 348,31 |
|  | 3- Svislé a kompletní konstrukce |  | 151 852,52 |
|  | 4- Vodorovné konstrukce |  | 16 441,37 |
|  | 5- Komunikace pozemní |  | 5 998,45 |
|  | 6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 201 971,64 |
|  | 8- Trubní vedení |  | 8 520,93 |
|  | 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 567 472,94 |
|  | 997 - Přesun sutě |  | 20 638,88 |
|  | 998 - Přesun hmot |  | 6 176,82 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  | 4 648,22 |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 4 648,22 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:

SO 03 - Sanace propustí u nádrže Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 4. 2024

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 1150 296,37 |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 145 648,15 |
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 150 226,29 |
| 1K | 119003227 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 52,000 | 69,62 | 3 620,24 |
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227 |  |  |  |  |
| VV |  | 52,0 "F.4 SO 03 - provizorní oplocení |  | 52,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 52,000 |  |  |
| 2K | 119003228 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 52,000 | 47,79 | 2 485,08 |
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228 |  |  |  |  |
| 3K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 32,650 | 913,06 | 29 811,41 |
| PP |  | Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101 |  |  |  |  |
| VV |  | 8,75 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - výkop |  | 8,750 |  |  |
| VV |  | 5,12 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - výkop |  | 5,120 |  |  |
| VV |  | 5,04 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - výkop |  | 5,040 |  |  |
| VV |  | 4,68 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - výkop |  | 4,680 |  |  |
| VV |  | 9,06 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - výkop |  | 9,060 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 32,650 |  |  |
| 4K | 129911123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně | m3 | 4,280 | 10 334,31 | 44 230,85 |
|  |  | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na |  |  |  |  |
| PP |  | dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129911123 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - viz D.2, D.6 a D.7 |  |  |  |  |
| VV |  | 1,00 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - bourání prefabrikátu |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | 0,93 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - bourání prefabrikátu |  | 0,930 |  |  |
| VV |  | 0,86 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - bourání prefabrikátu |  | 0,860 |  |  |
| VV |  | 0,79 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - bourání prefabrikátu |  | 0,790 |  |  |
| VV |  | 0,70 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - bourání prefabrikátu |  | 0,700 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 4,280 |  |  |
| 5K | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 76,260 | 56,14 | 4 281,24 |

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| PP |  | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101301 |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - rozepření pažení ve dvou úrovních, viz D.7 |  |  |  |
|  | VV | 3,91 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - rozepření pažení |  | 3,910 |  |
|  | VV | 3,51 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - rozepření pažení |  | 3,510 |  |
|  | VV | 3,28 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - rozepření pažení |  | 3,280 |  |
|  | VV | 3,13 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - rozepření pažení |  | 3,130 |  |
|  | VV | 41,73 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - rozepření pažení |  | 41,730 |  |
|  | VV | Mezisoučet |  | 55,560 |  |
|  | VV | 3*(3*1*2,3) "F.4 SO 03 rozepření betonové zdi nádrže; 3 lokality * (délka zdi * šířka prostoru* výška zdi) |  | 20,700 |  |
|  | VV | Součet |  | 76,260 |  |
| 6 | K 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 76,260 | 12,62 |
|  | PP | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101311 |  |  |  |
| 7 | K 151101901 | Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m | m2 | 30,480 | 1 112,84 |
|  | PP | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101901 |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ponechání pažin ve výkopu, viz D.7 |  |  |  |
|  | VV | 5,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - příložné pažení (ztracené) |  | 5,400 |  |
|  | VV | 4,95 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - příložné pažení (ztracené) |  | 4,950 |  |
|  | VV | 4,95 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - příložné pažení (ztracené) |  | 4,950 |  |
|  | VV | 4,75 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - příložné pažení (ztracené) |  | 4,750 |  |
|  | VV | 10,43 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - příložné pažení (ztracené) |  | 10,430 |  |
|  | VV | Součet |  | 30,480 |  |
| 8 | K 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 32,650 | 118,12 |
|  | PP | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103 |  |  |  |
| 9 | K 161151123 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 18,385 | 170,71 |
|  | PP | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151123 |  |  |  |
| 10 | K 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 17,100 | 40,54 |
|  | PP Online PSC P | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - přesun materiálu z výkopu ke zpětnému zásypu |  |  |  |
| 11 | K 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 8,550 | 141,06 |
|  | PP Online PSC P | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - naložení výkopku na mezideponii |  |  |  |
| 12 | K 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 11,910 | 219,43 |
|  | PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/174111101 |  |  |  |

962,40

33 919,36

3 856,62

3 138,50

693,23

- 206,06

- 613,41

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - zásyp ŠDb nepažené části výkopu pod komunikací, nepropustná zemina a zpětný zásyp zeminou z výkopu - viz D.6 a |  |  |  |  |
| VV | D.7 1,80 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - zásyp ŠDb |  | 1,800 |  |  |
| VV | Mezisoučet - ŠDb |  | 1,800 |  |  |
| VV | 1,75 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - zpětný zásyp |  | 1,750 |  |  |
| VV | 1,73 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - zpětný zásyp |  | 1,730 |  |  |
| VV | 1,66 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - zpětný zásyp |  | 1,660 |  |  |
| VV | 3,41 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - zpětný zásyp |  | 3,410 |  |  |
| VV | Mezisoučet - zpětný zásyp |  | 8,550 |  |  |
| VV | 1,56 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - nepropustná zemina |  | 1,560 |  |  |
| VV | Součet |  | 11,910 |  |  |
| 13 M 58125110 | jíl surový kusový | t | 2,808 | 1 020,00 | 2 864,16 |
| PP | jíl surový kusový |  |  |  |  |
| 14 M 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 3,240 | 434,00 | 1 406,16 |
| PP | štěrkodrť frakce 0/32 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - ŠDb dle ČSN 73 6126-1 |  |  |  |  |
| 15 K 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 24,800 | 78,32 | 1 942,34 |
| PP | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003 |  |  |  |  |
| VV | 0,70 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - ohumusování tl. 100 mm a osetí |  | 0,700 |  |  |
| VV | 5,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - ohumusování tl. 100 mm a osetí |  | 5,200 |  |  |
| VV | 5,80 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - ohumusování tl. 100 mm a osetí |  | 5,800 |  |  |
| VV | 5,60 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - ohumusování tl. 100 mm a osetí |  | 5,600 |  |  |
| VV | 7,50 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - ohumusování tl. 100 mm a osetí |  | 7,500 |  |  |
| VV | Součet |  | 24,800 |  |  |
| 16 M 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 4,464 | 493,00 | 2 200,75 |
| PP | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |
| 17 K 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 24,800 | 5,87 | 145,58 |
| PP | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121 |  |  |  |  |
| 18 M 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 0,496 | 126,42 | 62,70 |
| PP | osivo směs travní krajinná-rovinná |  |  |  |  |
| VV | 24,8*0,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0,496 |  |  |
| VV | Součet |  | 0,496 |  |  |
| 19 K R162701.1 | Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | m3 | 24,100 | 447,56 | 10 786,20 |
| PP | Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
| D2 | Zakládání |  |  |  | 16 348,31 |
| 20 K 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | m3 | 0,173 | 1 820,78 | 314,99 |
| PP | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532211 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - viz D.6 |  |  |  |  |
| VV | 1,73*0,1 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - podkladní vrstva štěrku 32-63 tl. 100 mm |  | 0,173 |  |  |
| VV | Součet |  | 0,173 |  |  |
| 21 K R2159011 | Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS | m2 | 7,870 | 24,96 | 196,44 |

PP	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB konstrukcí) - viz D.6, D.7 a TZ |  |  |  |  |
| VV |  | 1,72 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - zhutnění základové spáry |  | 1,720 |  |  |
| VV |  | 1,55 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - zhutnění základové spáry |  | 1,550 |  |  |
| VV |  | 1,45 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - zhutnění základové spáry |  | 1,450 |  |  |
| VV |  | 1,39 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - zhutnění základové spáry |  | 1,390 |  |  |
| VV |  | 1,76 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - zhutnění základové spáry |  | 1,760 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 7,870 |  |  |
| 22 K PP P | R278311 | Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí Poznámka k položce: Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37 | kpl | 1,000 | 15 836,88 | 15 836,88 |
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 151 852,52 |
| 23 K | 321321116 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 | m3 | 9,210 | 6 405,72 | 58 996,68 |
|  |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a |  |  |  |  |
| PP |  | výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - ŽB základ, dřík zdi tl. 400 mm a strop tl. 200 mm, beton C30/37 XC4 XF3 X, viz D.6 a D.7 |  |  |  |  |
| VV |  | 0,63 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,630 |  |  |
| VV |  | 1,12 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 1,120 |  |  |
| VV |  | 0,32 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,320 |  |  |
| VV |  | Mezisoučet - úsek v oblouku 4 |  | 2,070 |  |  |
| VV |  | 0,57 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,570 |  |  |
| VV |  | 1,30 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 1,300 |  |  |
| VV |  | 0,28 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,280 |  |  |
| VV |  | Mezisoučet - úsek v oblouku 5 |  | 2,150 |  |  |
| VV |  | 0,58 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,580 |  |  |
| VV |  | 0,96 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,960 |  |  |
| VV |  | 0,29 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,290 |  |  |
| VV |  | Mezisoučet - úsek v oblouku 6 |  | 1,830 |  |  |
| VV |  | 0,51 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,510 |  |  |
| VV |  | 0,90 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,900 |  |  |
| VV |  | 0,26 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,260 |  |  |
| VV |  | Mezisoučet - úsek v oblouku 7 |  | 1,670 |  |  |
| VV |  | 0,46 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,460 |  |  |
| VV |  | 0,80 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 0,800 |  |  |
| VV |  | 0,23 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 0,230 |  |  |
| VV |  | Mezisoučet - mezilehlý úsek 7 |  | 1,490 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 9,210 |  |  |
| 24 K | 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení | m2 | 38,190 | 1 350,96 | 51 593,16 |

| PP | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010 |  |
|  | Poznámka k položce: |  |
| P | Poznámka k položce: - viz D.7 |  |
| VV | 8,85 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění svislé | 8,850 |
| VV | 7,85 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - bednění svislé | 7,850 |
| VV | 7,55 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - bednění svislé | 7,550 |
| VV | 7,26 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - bednění svislé | 7,260 |
| VV | 6,68 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - bednění svislé | 6,680 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | Součet |  | 38,190 |  |  |
| 25 K 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění | m2 | 38,190 | 221,38 | 8 454,50 |
|  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, |  |  |  |  |
| PP | jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010 |  |  |  |  |
| 26 K 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm | t | 0,832 | 39 432,91 | 32 808,18 |
|  | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, |  |  |  |  |
| PP | odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 |  |  |  |  |
|  | (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - B500, R12 a R14 - viz D.12 |  |  |  |  |
| VV | 174,2/1000"D.12 ŽB úsek v oblouku 5 - výztuž |  | 0,174 |  |  |
| VV | 166,9/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 6 - výztuž |  | 0,167 |  |  |
| VV | 166,9/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 7 - výztuž |  | 0,167 |  |  |
| VV | 166,9/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 8 - výztuž |  | 0,167 |  |  |
| VV | 157,2/1000 "D.12 ŽB mezilehlý úsek 7 - výztuž |  | 0,157 |  |  |
| VV | Součet |  | 0,832 |  |  |
| D4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 16 441,37 |
| 27 K 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 4,740 | 504,32 | 2 390,48 |
| PP | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.6 a D.7 |  |  |  |  |
| VV | 1,01 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění vodorovné |  | 1,010 |  |  |
| VV | 0,92 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - bednění vodorovné |  | 0,920 |  |  |
| VV | 0,84 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - bednění vodorovné |  | 0,840 |  |  |
| VV | 0,82 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - bednění vodorovné |  | 0,820 |  |  |
| VV | 1,15 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - bednění vodorovné |  | 1,150 |  |  |
| VV | Součet |  | 4,740 |  |  |
| 28 K 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 4,740 | 122,48 | 580,56 |
| PP | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012 |  |  |  |  |
| 29 K 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 4,740 | 186,26 | 882,87 |
| PP | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.6 a D.7 |  |  |  |  |
| VV | 1,01 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění vodorovné |  | 1,010 |  |  |
| VV | 0,92 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - bednění vodorovné |  | 0,920 |  |  |
| VV | 0,84 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - bednění vodorovné |  | 0,840 |  |  |
| VV | 0,82 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - bednění vodorovné |  | 0,820 |  |  |
| VV | 1,15 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - bednění vodorovné |  | 1,150 |  |  |
| VV | Součet |  | 4,740 |  |  |
| 30 K 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 4,740 | 56,87 | 269,56 |
| PP | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314 |  |  |  |  |
| 31 K 451315125 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm | m2 | 7,870 | 569,67 | 4 483,30 |

PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/451315125 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - beton C16/20, viz D.6 a D.7 |  |  |  |  |
| VV |  | 1,72 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 1,720 |  |  |
| VV |  | 1,55 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 1,550 |  |  |
| VV |  | 1,45 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 1,450 |  |  |
| VV |  | 1,39 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 1,390 |  |  |
| VV |  | 1,76 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 1,760 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 7,870 |  |  |
| 32 K | R45831112 | Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách | m3 | 2,340 | 3 348,12 | 7 834,60 |
| PP |  | Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R45831112 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vyplnění prostoru za rubem zdi hubeným betonem C15/20 X0, viz D.7 |  |  |  |  |
| VV |  | 0,63 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - hubený beton C15/20 X0 |  | 0,630 |  |  |
| VV |  | 0,58 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - hubený beton C15/20 X0 |  | 0,580 |  |  |
| VV |  | 0,58 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - hubený beton C15/20 X0 |  | 0,580 |  |  |
| VV |  | 0,55 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - hubený beton C15/20 X0 |  | 0,550 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,340 |  |  |
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 5 998,45 |
| 33 K | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm | m2 | 17,000 | 352,85 | 5 998,45 |
| PP |  | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564962111 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - zpevnění povrchu v místě výkopu - štěrkové cesty - viz D.2 a D.7 |  |  |  |  |
| VV |  | 17,00 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - MZK 0-32 tl. 200 mm |  | 17,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 17,000 |  |  |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 201 971,64 |
| 34 K | 624631414 | Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnicím provazcem z polyetylénu tl přes 40 do 50 mm | m | 126,000 | 847,79 | 106 821,54 |
| PP |  | Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 40 do 50 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/624631414 |  |  |  |  |
| VV |  | 0,6*(21/0,1) "D.2 sanace spár propustí - těsnící provazec v 60% délky spar; 60% * plocha spár / šířka spáry |  | 126,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 126,000 |  |  |
| 35 K | R6286139 | Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže | m2 | 95,000 | 335,67 | 31 888,65 |
| PP |  | Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - mechanické očištění výztuže - např. kartáčem, pískováním nebo pomocí kotoučů - SA 2.5 - obnažená výztuž musí být očištěna po celém obvodu |  |  |  |  |
| VV |  | 58,00 "D.2 - sanace plošných poruch hl. < 20 mm |  | 58,000 |  |  |
| VV |  | 37,00 "D.2 - sanace plošných poruch hl. > 20 mm |  | 37,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 95,000 |  |  |
| 36 K | R6286355 | Vyplnění spár zdiva z betonových prefabrikátů maltoutixotropní na hl do 120 mm | m2 | 21,000 | 3 012,45 | 63 261,45 |

PP	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva tixotropní maltou s vyčištěním spár hloubky do 120 mm, zdiva z betonových prefabrikátů

Poznámka k položce:

P	Poznámka k položce: - vyplanění spáry rozpínavou maltou s obsahem expanzní přísady, spotřeba 1,9 kg/dm3 - viz D.4 řez a a TZ - vč.

zvlhčení podkladu

VV	21 "D.2 sanace spár propustí - vyplnění spáry maltou	21,000

VV	Součet	21,000

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 8 520,93 |
| 37 K | R831372.1 | Zaříznutí stávajícího vyústění do DN 300, sanace okolí maltou, likvidace odřezku dle platné legislativy | ks | 3,000 | 2 840,31 | 8 520,93 |
| PP |  | Zaříznutí stávajícího vyústění do DN 300, sanace okolí maltou, likvidace odřezku dle platné legislativy |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - včetně sanace okolí maltou MC 15 |  |  |  |  |
| VV |  | 2 "D.2 zaříznutí potrubí ocel DN 120 |  | 2,000 |  |  |
| VV |  | 1 "D.2 zaříznutí potrubí kamenina DN 300 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 567 472,94 |
| 38 K | 931995222 | Úprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem s nalepením na beton tl 2 mm š 200 mm | m | 37,500 | 817,67 | 30 662,63 |

PP

Online PSC

P

VV VV VV

VV VV

VV K

39

938903115

m2

40

m2

nebo

41

m

42

953334423

m

383,10

6 849,83

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931995222

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - pružný hydroizolační pás (např. FPO) tl. 2 mm, vč. epoxidového lepidla a očištění povrchu - viz TZ, D.6, D.7 a D.9

7,50 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás

7,50 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás

7,50 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás

7,50 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás

7,50 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás Součet

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z betonových prefabrikátů

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z betonových prefabrikátů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938903115 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - vč. očištění spáry, viz D.4 řez A a TZ 21 "D.2 sanace spár propustí - vysekání malty Součet

Vysekání spár hl přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938903211 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí akrylový 20 x 10 mm Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334212 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - vč. fixace hydrofilním těsnícím tmelem - viz D.6, D.7, D.9 a TZ

8,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v	oblouku 4 - spáry mezi	prefabrikáty -	bobtnavý pásek	20x5 mm

8,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v	oblouku	5 - spáry mezi	prefabrikáty -	bobtnavý pásek	20x5 mm

8,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v	oblouku	6 - spáry mezi	prefabrikáty -	bobtnavý pásek	20x5 mm

8,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v	oblouku	7 - spáry mezi	prefabrikáty -	bobtnavý pásek	20x5 mm

8,40 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm Součet

Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm

Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/953334423

8,400

8,400

8,400

8,400

8,400 42,000 17,880

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

37,500

PP

Online PSC

P

VV

VV

K 938903211

PP

Online PSC

K 953334212

PP

Online PSC

P

VV VV VV

VV VV

VV

K

PP

Online PSC

| 21,000 | 188,97 | 3 968,37 |
| --- | --- | --- |
| 21,000 |  |  |
| 21,000 |  |  |
| 21,000 | 348,87 | 7 326,27 |
| 42,000 | 215,18 | 9 037,56 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - těsnící plech s elastickou vrstvou š. 160 mm, viz S.6, D.7, D.9 a TZ |  |  |  |  |
| VV |  | 4,19 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 4,190 |  |  |
| VV |  | 3,75 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 3,750 |  |  |
| VV |  | 3,56 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 3,560 |  |  |
| VV |  | 3,38 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 3,380 |  |  |
| VV |  | 3,00 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 3,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 17,880 |  |  |
| 43 K | 977312111 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm | m | 591,000 | 236,69 | 139 883,79 |
| PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312111 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odříznutí poruchy hl. 20 mm (do <20 mm) a 30 mm (>20 mm), viz D.4 řez A |  |  |  |  |
| 44 K | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm | m | 41,000 | 327,07 | 13 409,87 |
| PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312112 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) - viz D.6 a D.7 |  |  |  |  |
| VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |
| VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |
| VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |
| VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |
| VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) |  | 8,200 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 41,000 |  |  |
| 45 K | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm | m | 41,000 | 473,39 | 19 408,99 |
| PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312114 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) - viz D.6 a D.7 |  |  |  |  |
| VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) |  | 8,200 |  |  |
| VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) |  | 8,200 |  |  |
| VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) |  | 8,200 |  |  |
| VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) |  | 8,200 |  |  |
| VV |  | 8,20 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) |  | 8,200 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 41,000 |  |  |
| 46 K | 985112112 | Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm | m2 | 52,250 | 421,74 | 22 035,92 |
| PP |  | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112112 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - odsekání degradovaného betonu do hloubky 20 mm a 30 mm |  |  |  |  |
| 47 K | 985112122 | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm | m2 | 42,750 | 421,74 | 18 029,39 |
| PP |  | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112122 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - odsekání degradovaného betonu do hloubky 20 mm a 30 mm |  |  |  |  |
| 48 K | 985112192 | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 95,000 | 64,55 | 6 132,25 |
| PP |  | Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112192 |  |  |  |  |
| 49 K | 985112193 | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 95,000 | 64,55 | 6 132,25 |
| PP |  | Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985112193 |  |  |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | K 985121123 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů | m2 | 52,250 | 245,30 | 12 816,93 |
|  | PP | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121123 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - tlak 500-1500 bar, nutno upravit dle referenčního úseku, příp. mechanické očištění (menší plochy) |  |  |  |  |
| 51 | K 985121223 | Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů | m2 | 42,750 | 245,30 | 10 486,58 |
|  | PP | Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121223 |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - tlak 500-1500 bar, nutno upravit dle referenčního úseku, příp. mechanické očištění |  |  |  |  |
| 52 | K 985121911 | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 76,500 | 64,55 | 4 938,08 |
|  | PP | Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121911 |  |  |  |  |
| 53 | K 985121912 | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 76,500 | 64,55 | 4 938,08 |
|  | PP | Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121912 |  |  |  |  |
| 54 | K 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 17,200 | 43,04 | 740,29 |
|  | PP | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111 |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění řezných ploch prefabrikátu před betonáží - viz TZ |  |  |  |  |
|  | VV | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu |  | 3,440 |  |  |
|  | VV | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu |  | 3,440 |  |  |
|  | VV | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu |  | 3,440 |  |  |
|  | VV | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu |  | 3,440 |  |  |
|  | VV | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu |  | 3,440 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 17,200 |  |  |
| 55 | K 985311113 | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm | m2 | 52,250 | 1 187,77 | 62 060,98 |
|  | PP Online PSC P | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311113 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.4 - řez A, TZ |  |  |  |  |
| 56 | K 985311213 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm | m2 | 42,750 | 1 187,77 | 50 777,17 |
|  | PP Online PSC P | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311213 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.4 - řez A, TZ |  |  |  |  |
| 57 | K 985311911 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru | m2 | 95,000 | 500,00 | 47 500,00 |
|  | PP | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311911 |  |  |  |  |
| 58 | K 985311912 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 95,000 | 80,00 | 7 600,00 |
|  | PP | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311912 |  |  |  |  |
| 59 | K 985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm | m2 | 17,200 | 1 533,14 | 26 370,01 |
|  | PP | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985323212 |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - spojovací můstek mezi stávajícím prefabrikátem a dobetonovanou částí - viz TZ - pasivace výztuže, spojovací můstek |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |
|  | VV |  | 3,44 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu) |  | 3,440 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 17,200 |  |  |
| 60 | K | 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru | m2 | 17,200 | 145,59 | 2 504,15 |
|  | PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323911 |  |  |  |  |
| 61 | K | 985323912 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 17,200 | 25,82 | 444,10 |
|  | PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323912 |  |  |  |  |
| 62 | K | R985324 | Nátěr betonu - adhezní můstek s migrujícími inhibitory koroze | m2 | 95,000 | 133,41 | 12 673,95 |
|  | PP |  | Nátěr betonu - adhezní můstek s migrujícími inhibitory koroze |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - spotřeba 0,5 kg/m2 - viz D.4 - řez A, TZ |  |  |  |  |
| 63 | K | 985562511 | Výztuž stříkaného betonu stěn z kompozitních sítí jednovrstvých D drátu 2,2 mm velikost ok do 100 mm | m2 | 20,350 | 296,94 | 6 042,73 |
|  | PP |  | Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých stěn, půměr drátu 2,2 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985562511 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dvousměrná kompozitní tkanina 22x22x1, kotvená bazaltovými vláknitými kotvami (5 ks/m2) - viz D.4 - řez A, TZ |  |  |  |  |
| 64 | K | 985562514 | Výztuž stříkaného betonu líce kleneb z kompozitních sítí jednovrstvých D drátu 2,2 mm oka do 100 mm | m2 | 16,650 | 296,94 | 4 944,05 |
|  | PP |  | Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých líce kleneb a podhledů, půměr drátu 2,2 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985562514 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dvousměrná kompozitní tkanina 22x22x1, kotvená nerez kotvami M12 (6 ks/m2) - viz D.4 - řez A, TZ |  |  |  |  |
| 65 | K | R9853312 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže do tixotropní malty včetně vyvrtání otvoru průměru 12 mm včetně vyvrtání otvoru | m | 20,165 | 568,06 | 11 454,93 |
|  | PP |  | Dodatečné vlepování betonářské výztuže do tixotropní malty včetně vyvrtání otvoru průměru 12 mm včetně vyvrtání otvoru Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - včetně vyčištění otvoru stlačeným vzduchem - rastr otvorů 300 x 300 mm až 500 x 500 mm, délka vrtu min 100 mm - expanzní tixotropní správková malta - viz D.4 řez A, TZ |  |  |  |  |
| 66 | M | M01.1 | vláknité bazaltové kotvy - pramence bazaltového vlákna opatřené krytím z plastové trubičky | kus | 101,750 | 133,41 | 13 574,47 |
|  | PP |  | vláknité bazaltové kotvy - pramence bazaltového vlákna opatřené krytím z plastové trubičky |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - viz D.4 řez A |  |  |  |  |
| 67 | M | M548794 | šroub kotevní nerezový M12x120mm | kus | 99,900 | 34,43 | 3 439,56 |
|  | PP |  | šroub kotevní nerezový M12x120mm |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - nerez A4 |  |  |  |  |
| 68 | M | M311210 | velkoplošná podložka DIN 440 D 12mm |  | 0,999 | 1 291,05 | 1 289,76 |
|  | PP |  | velkoplošná podložka DIN 440 D 12mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 99,9*0,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0,999 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,999 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 20 638,88 |
| 69 | K | 997221141 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m | t | 14,105 | 176,66 | 2 491,79 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221141 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - přesun suti ve stávajících prefabrikátech |  |  |  |  |
| VV |  | 0,1897 "D.2 sanace spár propustí - vysekání malty, hmotnost dle TOV pol.938903115 |  | 0,190 |  |  |
| VV |  | 0,483 "D.2 sanace spár propustí - vysekání malty, hmotnost dle TOV pol.938903211 |  | 0,483 |  |  |
| VV |  | 3,135 "sanace plošných poruch hl. - vysekání betonu - zdi , hmotnost dle TOV pol.985112112 |  | 3,135 |  |  |
| VV |  | 3,135 "sanace plošných poruch hl. - vysekání betonu - strop , hmotnost dle TOV pol.985112122 |  | 3,135 |  |  |
| VV |  | 3,563 "sanace plošných poruch hl. - mechanické očištění - zdi, hmotnost dle TOV pol.985121123 |  | 3,563 |  |  |
| VV |  | 3,563 "sanace plošných poruch hl. - mechanické očištění - strop, hmotnost dle TOV pol.985121223 |  | 3,563 |  |  |
| VV |  | 0,036 "sanace plošných poruch hl. > 20 mm - kotvení sítě, hmotnost dle TOV pol.R9853311 |  | 0,036 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 14,105 |  |  |
| 70 K | R997004 | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | t | 24,805 | 731,59 | 18 147,09 |
| PP |  | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 6 176,82 |
| 71 K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 22,113 | 279,33 | 6 176,82 |
| PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011 |  |  |  |  |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 4 648,22 |
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 4 648,22 |
| 72 K | 711113111 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů | m2 | 6,900 | 186,20 | 1 284,78 |
| PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113111 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| VV |  | 6,90"F.4 SO 03 hydroizolační nátěr - vodorovně |  | 6,900 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 6,900 |  |  |
| 73 K | 711113121 | Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů | m2 | 15,810 | 210,72 | 3 331,48 |
| PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113121 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ |  |  |  |  |
| VV |  | 15,81 "F.4 SO 03 hydroizolační nátěr - svisle |  | 15,810 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 15,810 |  |  |
| 74 K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0,023 | 1 133,40 | 26,07 |
| PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101 |  |  |  |  |
| 75 K | 998711192 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 100 m | t | 0,023 | 256,13 | 5,89 |
|  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 |  |  |  |  |
| PP |  | m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998711192 |  |  |  |  |

CC-CZ:

Datum:	26. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:

SO 04 - Zakrytí otevřeného úseku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 1 095 524,74 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 1 095 524,74 | 21,00% | 230 060,20 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 1 325 584,94 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt: SO 04 - Zakrytí otevřeného úseku Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 26. 4. 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  |  | 1 095 524,74 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  | 1 059 305,29 |
|  | 1- Zemní práce |  | 128 146,42 |
|  | 2- Zakládání |  | 38 889,09 |
|  | 3- Svislé a kompletní konstrukce |  | 557 011,58 |
|  | 4- Vodorovné konstrukce |  | 43 762,69 |
|  | 8- Trubní vedení |  | 2 840,31 |
|  | 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 150 448,76 |
|  | 997 - Přesun sutě |  | 94 717,55 |
|  | 998 - Přesun hmot |  | 43 488,89 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  | 36 219,45 |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 21 488,55 |
|  | 767 - Konstrukce zámečnické |  | 14 730,90 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:

SO 04 - Zakrytí otevřeného úseku Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 4. 2024

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 1095 524,74 |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 059 305,29 |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 128 146,42 |
| 1 K 119003227 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 49,000 | 69,62 | 3 411,38 |
| PP | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227 |  |  |  |  |
| VV | 49,0 "F.4 SO 04 - provizorní oplocení |  | 49,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 49,000 |  |  |
| 2 K 119003228 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 49,000 | 47,79 | 2 341,71 |
| PP | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228 |  |  |  |  |
| 3 K 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 5,990 | 913,06 | 5 469,23 |
| PP | Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - předpoklad pruh š. 1 m ručně v blízkosti stávajících čel (navázání na stávající prefabrikáty) |  |  |  |  |
| VV | 5,99 "F.4 tab vv SO 04 výkop - ručně |  | 5,990 |  |  |
| VV | Součet |  | 5,990 |  |  |
| 4 K 122251504 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 27,710 | 202,01 | 5 597,70 |
| PP | Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251504 |  |  |  |  |
| VV | 27,71 "F.4 tab vv SO 04 výkop |  | 27,710 |  |  |
| VV | Součet |  | 27,710 |  |  |
| 5 K 151811133 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m | m2 | 42,560 | 248,08 | 10 558,28 |
| PP | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811133 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - pažící boxy s vysokou průchozí výškou, dlouhým pažícím boxem příp. atypickým pažícím boxem, vč. aktivace pažení |  |  |  |  |
|  | ŠTP (zemina) nebo betonem C15/20 v délce 12 m (podél nemovitosti) - voi D.2, D.4 řez C a TZ |  |  |  |  |
| VV | 42,56 "F.4 tab vv SO 04 pažení (box) |  | 42,560 |  |  |
| VV | Součet |  | 42,560 |  |  |
| 6 K 151811233 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m | m2 | 42,560 | 90,00 | 3 830,40 |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/151811233 |  |  |  |  |
| 7 | K 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 5,990 | 118,12 | 707,54 |
|  | PP | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103 |  |  |  |  |
| 8 | K 161151123 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 5,270 | 170,71 | 899,64 |
|  | PP | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151123 |  |  |  |  |
|  | VV | 5,27 "F.4 tab vv SO 04 bourání kamenného zdiva na MC - ručně |  | 5,270 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 5,270 |  |  |
| 9 | K 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 105,890 | 40,54 | 4 292,78 |
|  | PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102 |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - přesun materiálu z výkopu na mezideponii a zpět ke zpětnému zásypu |  |  |  |  |
| 10 | K 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 72,190 | 141,06 | 10 183,12 |
|  | PP Online PSC P | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - naložení výkopku na mezideponii |  |  |  |  |
| 11 | K 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 91,270 | 219,43 | 20 027,38 |
|  | PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: - nepropustná zemina a zpětný zásyp zeminou z výkopu - viz D.4 řez C, D.9 - pro zpětný zásypu bude použita temina z výkopu, chybějící zemina bude dovezena z mezideponie SO 02 |  |  |  |  |
|  | VV | 72,19 "F.4 tab vv SO 04 zpětný zásyp zeminou |  | 72,190 |  |  |
|  | VV | Mezisoučet - zpětný zásyp |  | 72,190 |  |  |
|  | VV | 19,08 "F.4 tab vv SO 04 nepropustná zemina |  | 19,080 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 91,270 |  |  |
| 12 | M 58125110 | jíl surový kusový | t | 34,344 | 1 020,00 | 35 030,88 |
|  | PP | jíl surový kusový |  |  |  |  |
| 13 | K 181351105 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 112,133 | 83,38 | 9 349,65 |
|  | PP Online PSC | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351105 |  |  |  |  |
|  | VV | 16,82/0,15 "F.4 tab vv SO 04 ohumusování a osetí; objem / prům. tl. |  | 112,133 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 112,133 |  |  |
| 14 | M 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 30,276 | 512,12 | 15 504,95 |
|  | PP | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |
| 15 | K 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 112,133 | 5,87 | 658,22 |
|  | PP | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121 |  |  |  |  |
| 16 | M 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 2,243 | 126,42 | 283,56 |

PP	osivo směs travní krajinná-rovinná

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| VV | 112,133*0,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2,243 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | Součet |  | 2,243 |  |  |
| D2 | Zakládání |  |  |  | 38 889,09 |
| 17 K 212792311 | Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 100 | m | 30,000 | 136,84 | 4 105,20 |
| PP | Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 100 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212792311 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - podélná drenáž rubu propustí - viz D.4 řez C, D.9 a TZ |  |  |  |  |
| VV | 30,00 "F.4 SO 04 podélná drenáž - částečně preforované PP/PE DN 100 |  | 30,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 30,000 |  |  |
| 18 K 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | m3 | 6,620 | 1 820,78 | 12 053,56 |
| PP | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532211 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - viz D.4 řez C a D.9 |  |  |  |  |
| VV | 6,62 "F.4 tab vv SO 04 podkladní vrstva štěrku 32-63 tl. 100 mm |  | 6,620 |  |  |
| VV | Součet |  | 6,620 |  |  |
| 19 K M2127552 | Trativody z drenážních trubek plastových PP/PE DN 100 mm bez lože | m | 15,000 | 349,44 | 5 241,60 |
| PP | Trativody z drenážních trubek plastových PP/PE DN 100 mm bez lože |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - podélná drenáž pod propustmi - viz D.4 řez C a TZ |  |  |  |  |
| VV | 15,00 "F.4 SO 04 podélná drenáž pod propustkem - částečně preforované PP/PE DN 100 |  | 15,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 15,000 |  |  |
| 20 K R2159011 | Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS | m2 | 66,180 | 24,96 | 1 651,85 |
| PP | Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB konstrukcí) - viz D.4 řez C, D.9 a TZ |  |  |  |  |
| VV | 66,18 "F.4 SO 04 zhutnění základové spáry |  | 66,180 |  |  |
| VV | Součet |  | 66,180 |  |  |
| 21 K R278311 | Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí | kpl | 1,000 | 15 836,88 | 15 836,88 |
| PP | Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37 |  |  |  |  |
| D3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 557 011,58 |
| 22 K 321321116 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 | m3 | 10,140 | 6 405,72 | 64 954,00 |
|  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a |  |  |  |  |
| PP | výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - ŽB základ, dřík zdi tl. 400 mm a strop tl. 200 mm, beton C30/37 XC4 XF3, viz D.6 |  |  |  |  |
| VV | 3,24 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 3,240 |  |  |
| VV | 5,28 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3 |  | 5,280 |  |  |
| VV | 1,62 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3 |  | 1,620 |  |  |
| VV | Součet |  | 10,140 |  |  |
| 23 K 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení | m2 | 34,520 | 1 350,96 | 46 635,14 |

| PP | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných |
| --- | --- |
| Online PSC VV | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010 34,52 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - bednění svislé 34,520 |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | Součet |  | 34,520 |  |  |
| 24 | K 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění | m2 | 34,520 | 221,38 | 7 642,04 |
|  | PP | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010 |  |  |  |  |
| 25 | K 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm | t | 0,765 | 39 432,91 | 30 166,18 |
|  | PP Online PSC P | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - B500, R12 a R14 - viz D.12 |  |  |  |  |
|  | VV | 157,2/1000 "D.12 začátek zakrytí |  | 0,157 |  |  |
|  | VV | 608,4/1000 "D.12 konec zakrytí |  | 0,608 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 0,765 |  |  |
| 26 | K 334359111 PP Online PSC P | Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334359111 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.4 řez C a D.9 | kus | 8,000 | 614,20 | 4 913,60 |
|  | VV | 2*2*2 "F.4 SO 04 podélná drenáž pod propustkem - prostup bedněním DN 100; 2 * počet přech. úseků s vyústěním * počet zdí v úseku |  | 8,000 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 8,000 |  |  |
| 27 | K 389121112 | Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t | kus | 6,000 | 3 855,27 | 23 131,62 |
|  | PP | Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 t |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389121112 |  |  |  |  |
|  | VV | 6,00 "F.4 SO 04 nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 2 m |  | 6,000 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 6,000 |  |  |
| 28 | M M593834.3 | propust rámová 1500x2000/2000 mm | kus | 6,000 | 63 261,50 | 379 569,00 |
|  | PP P | propust rámová 1500x2000/2000 mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: - prefabrikáty budou provedeny z betonu C40/50 XC4 XF3 XA0 XM2, předpokládaná tloušťka stěn 200 mm, spoj - pero- drážka, vč. těsnění - vč. otvorů pro zaústění stávajících potrubí - stavební otvory pro průvlak je nutné provést již při výrobě dílce (předem objednat u zhotovitele propustí) - viz D.4 řez B, D.6 a TZ - vč. klínového těsnění, kluzného prostředku a příp. otvorů |  |  |  |  |
|  | D4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 43 762,69 |
| 29 | K 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 5,460 | 504,32 | 2 753,59 |
|  | PP | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011 |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.9 |  |  |  |  |
|  | VV | 5,46 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - bednění vodorovné |  | 5,460 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 5,460 |  |  |
| 30 | K 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 5,460 | 122,48 | 668,74 |
|  | PP | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012 |  |  |  |  |
| 31 | K 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 5,460 | 186,26 | 1 016,98 |

PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.9

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 5,46 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - bednění vodorovné |  | 5,460 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 5,460 |  |  |
| 32 K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 5,460 | 56,87 | 310,51 |
| PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314 |  |  |  |  |
| 33 K | 451315125 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm | m2 | 49,933 | 569,67 | 28 445,33 |
| PP |  | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315125 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - beton C16/20, viz D.4 řez C a D.9 |  |  |  |  |
| VV |  | 7,49/0,15 "F.4 tab vv SO 04 podkladní beton C16/20 tl. 150 mm |  | 49,933 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 49,933 |  |  |
| 34 K | 457542111 | Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm | m3 | 10,640 | 993,19 | 10 567,54 |
| PP |  | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457542111 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - hutněno na 95% PS - drenáž za rubem - frakce 8/16 - viz D.4 řez C, D.9 |  |  |  |  |
| VV |  | 10,64 "F.4 tab vv SO 04 Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8/16 |  | 10,640 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 10,640 |  |  |
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 2 840,31 |
| 35 K | R831372.2 | Prodloužení stávajícího betonového vyústění DN 500, odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, prodloužení potrubí, vč. materiálu | ks | 1,000 | 2 840,31 | 2 840,31 |
| PP |  | Prodloužení stávajícího betonového vyústění DN 500, odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, prodloužení potrubí, vč. materiálu Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - odříznutí stávajícího potrubí dl. 1,0 m - trubka kanalizační betonová DN 500, dl. 2,0 m - napojení pomocí pružné spojky |  |  |  |  |
| VV |  | 1 "D.2 profloužení potrubí DN 500 (PF 33) |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 150 448,76 |
| 36 K | 931995222 | Úprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem s nalepením na beton tl 2 mm š 200 mm | m | 15,000 | 817,67 | 12 265,05 |
| PP |  | Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 200 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931995222 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - pružný hydroizolační pás (např. FPO) tl. 2 mm, vč. epoxidového lepidla a očištění povrchu - viz TZ a D.9 |  |  |  |  |
| VV |  | 15,00 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás |  | 15,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 15,000 |  |  |
| 37 K | 953334212 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí akrylový 20 x 10 mm | m | 15,000 | 215,18 | 3 227,70 |
| PP |  | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334212 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vč. fixace hydrofilním těsnícím tmelem - viz D.9 a TZ |  |  |  |  |
| VV |  | 15,00 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm |  | 15,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 15,000 |  |  |
| 38 K | 953334423 | Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm | m | 19,800 | 383,10 | 7 585,38 |
| PP |  | Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/953334423 |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - těsnící plech s elastickou vrstvou š. 160 mm, viz D.9 a TZ |  |  |
| VV |  | 19,80 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás |  | 19,800 |
| VV |  | Součet |  | 19,800 |

39

40

41

K 966021112

PP

Online PSC

P

VV

VV

K 966025112

PP

Online PSC

P

VV

VV

K 966045111

PP

Online PSC

P

VV

VV

K 985112113

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966021112

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - bourání stávajícího opevnění otevřeného koryta, předpoklad pruh š. 1 m ručně v blízkosti stávajících čel (navázání na stávající prefabrikáty) - viz D.2, D.4 řez C

5,27 "F.4 tab vv SO 04 bourání kamenného zdiva na MC - ručně

Součet

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966025112

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - bourání stávajícího opevnění otevřeného koryta - viz D.2, D.4 řez C

37,32 "F.4 tab vv SO 04 bourání kamenného zdiva na MC

Součet

Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966045111

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - bourání stávajícího opevnění otevřeného koryta - viz D.2, D.4 řez C

2,34 "F.4 tab vv SO 04 bourání betonového opevnění Součet

Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm

m3

m3

m3

5,270

5,270

5,270

37,320

37,320

37,320

2,340

2,340

2,340

7,000

3 499,48

2 264,90

3 870,08

18 442,26

84 526,07

9 055,99

|  | PP | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112113 |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odstranění povrchové stěrky stávajících betonových čel v místě betonáže - viz TZ |  |  |  |  |
|  | VV | 7,00 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - odstranění povrchové stěrky |  | 7,000 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 7,000 |  |  |
| 43 | K 985112193 | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 7,000 | 64,55 | 451,85 |
|  | PP | Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112193 |  |  |  |  |
| 44 | K 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 7,000 | 43,04 | 301,28 |

42

m2

525,78

3 680,46

45

PP

Online PSC

P

VV

VV

K 985323212

PP

Online PSC

P

VV

VV

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění stávajících betonových čel v místě betonáže - viz TZ 7,00 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - očištění tlakovou vodou Součet

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323212

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - spojovací můstek mezi stávajícím čelem a dobetonovanou částí - viz TZ - pasivace výztuže, spojovací můstek

7,00"F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - spojovací můstek

Součet

m2

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

1 533,14

10 731,98

Cena celkem [CZK]

180,74

94 717,55

28,59

94 688,96

43 488,89

43 488,89

36 219,45

21 488,55

5 753,58

15 589,07

119,01

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | K 985323912 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 7,000 | 25,82 |
|  | PP | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323912 |  |  |  |
|  | D 997 | Přesun sutě |  |  |  |
| 47 | K 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 0,581 | 49,21 |
|  | PP Online PSC P | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odvoz na ZS, kde bude předáno obci |  |  |  |
|  | VV | 0,581 "přesun zábradlí na ZS, hmotnost dle TOV pol.767161833 |  | 0,581 |  |
|  | VV | Součet |  | 0,581 |  |
| 48 | K R997004 | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | t | 129,429 | 731,59 |
|  | PP P | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce: Poznámka k položce: - likvidace vybouraného opevnění a ostraněé stěrky z čel propustků |  |  |  |
|  | VV | 129,429 "sloupeček Suť celkem |  | 129,429 |  |
|  | VV | Součet |  | 129,429 |  |
|  | D 998 | Přesun hmot |  |  |  |
| 49 | K 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 155,690 | 279,33 |
|  | PP | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011 |  |  |  |
|  | D PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |
|  | D 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |
| 50 | K 711113111 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů | m2 | 30,900 | 186,20 |
|  | PP | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113111 Poznámka k položce: |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: - nové prefabrikáty a dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez C a TZ |  |  |  |
|  | VV | 22,80 "F.4 SO 04 nátěr prefabrikátů (hydroizolační na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze) - vodorovně |  | 22,800 |  |
|  | VV | 8,10 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - hydroizolační nátěr - vodorovně |  | 8,100 |  |
|  | VV | Součet |  | 30,900 |  |
| 51 | K 711113121 | Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů | m2 | 73,980 | 210,72 |
|  | PP | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113121 Poznámka k položce: |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: - nové prefabrikáty a dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez C a TZ |  |  |  |
|  | VV | 57,60 "F.4 SO 04 nátěr prefabrikátů (hydroizolační na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze) - svisle |  | 57,600 |  |
|  | VV | 16,38 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - hydroizolační nátěr - svisle |  | 16,380 |  |
|  | VV | Součet |  | 73,980 |  |
| 52 | K 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0,105 | 1 133,40 |
|  | PP | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998711101 |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 K 998711192 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 100 m | t | 0,105 | 256,13 | 26,89 |
|  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 |  |  |  |  |
| PP | m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711192 |  |  |  |  |
| D 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 14 730,90 |
| 54 K 767161833 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použítí | m | 36,300 | 405,81 | 14 730,90 |
| PP | Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161833 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - odvoz na ZS, kde bude předáno obci |  |  |  |  |
| VV | 36,30 "D.2 odříznutí stávajícího zábradlí podél koryta |  | 36,300 |  |  |
| VV | Součet |  | 36,300 |  |  |

CC-CZ:

Datum:	26. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:

SO 05.1 - Přeložky IS - vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 471 889,67 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 471 889,67 | 21,00% | 99 096,83 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 570 986,50 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt: SO 05.1 - Přeložky IS - vodovod Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 26. 4. 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  |  | 471 889,67 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  | 471 889,67 |
|  | 1- Zemní práce |  | 165 953,32 |
|  | 2- Zakládání |  | 97,84 |
|  | 4- Vodorovné konstrukce |  | 1 372,75 |
|  | 5- Komunikace pozemní |  | 1 455,89 |
|  | 8- Trubní vedení |  | 191 510,40 |
|  | 997 - Přesun sutě |  | 3 287,68 |
|  | 998 - Přesun hmot |  | 108 211,79 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:

SO 05.1 - Přeložky IS - vodovod Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	26. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu D HSV D1 1 K 119003227 | celkem Práce a dodávky HSV Zemní práce Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 53,000 | 69,62 | 471 889,67 471 889,67 165 953,32 3 689,86 |
| PP Online PSC VV VV 2 K 119003228 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227 53,0"F.4 SO 05.1 - provizorní oplocení Součet Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 53,000 53,000 53,000 | 47,79 | 2 532,87 |
| PP Online PSC 3 K 129911103 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228 Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně | m3 | 2,340 | 2 599,20 | 6 082,13 |
| PP Online PSC P VV VV 4 K 132212231 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129911103 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - bourání stávající zděné šachty - 2 ks 2,34 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - bourání Součet Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 2,340 2,340 37,561 | 1 580,23 | 59 355,02 |
| PP Online PSC P VV VV VV VV 5 K 132251031 | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212231 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - předpoklad 75% výkopu ručně 0,75*33,12 "F.4 tab vv SO 05.1 - výkop; předpoklad 75% ručně 0,75*9,31 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - výkop; předpoklad 75% ručně 0,75*7,65 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - výkop; předpoklad 75% ručně Součet Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně | m3 | 24,840 6,983 5,738 37,561 12,521 | 1 335,90 | 16 726,80 |
| PP | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

|  | Online PSC P | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/132251031 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - předpoklad 25% výkopu strojně |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | 0,25*33,12 "F.4 tab vv SO 05.1 - výkop; předpoklad 25% ručně |  | 8,280 |  |  |
|  | VV | 0,25*9,31 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - výkop; předpoklad 25% ručně |  | 2,328 |  |  |
|  | VV | 0,25*7,65 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - výkop; předpoklad 25% ručně |  | 1,913 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 12,521 |  |  |
| 6 | K 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 24,000 | 186,09 | 4 466,16 |
|  | PP | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131 |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - pažící boxy pro rýhu přeložky vodovodu v délce 8 m, výška boxů 1,5 m, vč. aktivace pažení - viz D.8 |  |  |  |  |
|  | VV | 24,00 "F.4 tab vv SO 05.1 pažení (box) |  | 24,000 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 24,000 |  |  |
| 7 | K 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 24,000 | 97,79 | 2 346,96 |
|  | PP | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231 |  |  |  |  |
| 8 | K 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 22,660 | 76,91 | 1 742,78 |
|  | PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103 |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - přesun materiálu z výkopu na mezideponii a zpět ke zpětnému zásypu |  |  |  |  |
| 9 | K 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 11,330 | 141,06 | 1 598,21 |
|  | PP Online PSC P | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - naložení výkopku na mezideponii |  |  |  |  |
| 10 | K 174112103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 26,600 | 209,67 | 5 577,22 |
|  | PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174112103 |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zpětný zásyp zeminou z výkopu (v úseku mimo komunikaci) a zásyp ŠTP (úsek pod vjezdem/komunikací) - viz D.8 |  |  |  |  |
|  | VV | 11,33 "F.4 tab vv SO 05.1 - zpětný zásyp |  | 11,330 |  |  |
|  | VV | 6,29 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - zpětný zásyp |  | 6,290 |  |  |
|  | VV | Mezisoučet |  | 17,620 |  |  |
|  | VV | 3,50 "F.4 tab vv SO 05.1 - ŠTP (zásyp pod komunikací/vjezdem) |  | 3,500 |  |  |
|  | VV | 5,48 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - ŠTP (zásyp pod komunikací) |  | 5,480 |  |  |
|  | VV | Mezisoučet |  | 8,980 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 26,600 |  |  |
| 11 | K 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 7,480 | 544,39 | 4 072,04 |

PP

Online PSC

P

VV

VV

VV

VV

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - ŠTP obsyp potrubí - viz D.8

2,38 "F.4 tab vv SO 05.1 ŠTP obsyp 0-8 tl. 100 mm

0,78 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - ŠTP obsyp 0/8

Mezisoučet

2,38 "F.4 tab vv SO 05.1 ŠTP obsyp 0-22

2,380

0,780

3,160

2,380

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | 1,94 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - ŠTP obsyp 0-22 |  | 1,940 |  |  |
| VV | Mezisoučet |  | 4,320 |  |  |
| VV | Součet |  | 7,480 |  |  |
| 12 M 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 6,320 | 363,91 | 2 299,91 |
| PP | štěrkopísek frakce 0/8 |  |  |  |  |
| VV | 2,38 "F.4 tab vv SO 05.1 ŠTP obsyp 0-8 tl. 100 mm |  | 2,380 |  |  |
| VV | 0,78 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - ŠTP obsyp 0/8 |  | 0,780 |  |  |
| VV | Součet |  | 3,160 |  |  |
| VV | 3,16*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6,320 |  |  |
| VV | Součet |  | 6,320 |  |  |
| 13 M 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 26,600 | 331,40 | 8 815,24 |
| PP | štěrkopísek frakce 0/22 |  |  |  |  |
| VV | 2,38 "F.4 tab vv SO 05.1 ŠTP obsyp 0-22 |  | 2,380 |  |  |
| VV | 1,94 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - ŠTP obsyp 0-22 |  | 1,940 |  |  |
| VV | Mezisoučet |  | 4,320 |  |  |
| VV | 3,50 "F.4 tab vv SO 05.1 - ŠTP (zásyp pod vjezdem) |  | 3,500 |  |  |
| VV | 5,48 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - ŠTP (zásyp pod komunikací) |  | 5,480 |  |  |
| VV | Mezisoučet |  | 8,980 |  |  |
| VV | Součet |  | 13,300 |  |  |
| VV | 13,3*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 26,600 |  |  |
| VV | Součet |  | 26,600 |  |  |
| 14 K 181351005 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 29,830 | 135,11 | 4 030,33 |
| PP | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351005 |  |  |  |  |
| VV | 4,75/0,25 "F.4 tab vv SO 05.1 ohumusování a osetí; objem / prům. tl. |  | 19,000 |  |  |
| VV | 10,83 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - ohumusování a osetí |  | 10,830 |  |  |
| VV | Součet |  | 29,830 |  |  |
| 15 M 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 13,424 | 512,12 | 6 874,70 |
| PP | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |
| 16 K 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 29,830 | 5,87 | 175,10 |
| PP | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121 |  |  |  |  |
| 17 M 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 0,597 | 126,42 | 75,47 |
| PP | osivo směs travní krajinná-rovinná |  |  |  |  |
| VV | 29,83*0,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0,597 |  |  |
| VV | Součet |  | 0,597 |  |  |
| 18 K R151102.2 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění | m2 | 52,890 | 343,14 | 18 148,67 |
| PP | Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - včetně aktivace pažení |  |  |  |  |
| VV | 18,97 "F.4 tab VV SO 05.1 pažení |  | 18,970 |  |  |
| VV | 33,92 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - pažení |  | 33,920 |  |  |
| VV | Součet |  | 52,890 |  |  |
| 19 K R162701.1 | Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | m3 | 38,752 | 447,56 | 17 343,85 |
| PP | Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
| D2 | Zakládání |  |  |  | 97,84 |
| 20 K R2159011 | Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS | m2 | 3,920 | 24,96 | 97,84 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod šachtou) |  |  |  |  |
| VV | 3,92 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - zhutnění základové spáry |  | 3,920 |  |  |
| VV | Součet |  | 3,920 |  |  |
| D4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1 372,75 |
| 21 K 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 3,110 | 441,40 | 1 372,75 |
| PP | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - lože pod potrubí ŠTP 0/8 - viz D.8 |  |  |  |  |
| VV | 2,33 "F.4 tab vv SO 05.1 ŠTP lože 0-8 tl. 100 mm |  | 2,330 |  |  |
| VV | 0,78 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - ŠTP lože 0-8 tl. 100 mm |  | 0,780 |  |  |
| VV | Součet |  | 3,110 |  |  |
| D5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 1 455,89 |
| 22 K 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 5,600 | 259,98 | 1 455,89 |
| PP | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - zpevnění povrchu v místě vjezdu (mezi PF 16 a 17, p.č. st. 41) - viz D.8 |  |  |  |  |
| VV | 5,60 "F.4 tab vv SO 05.1 zpevněná plocha - ŠD |  | 5,600 |  |  |
| VV | Součet |  | 5,600 |  |  |
| D8 | Trubní vedení |  |  |  | 191 510,40 |
| 23 K R8503118 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 | m | 33,000 | 145,38 | 4 797,54 |
| PP | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R8503118 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - vč. případných armatur a tvarovek - vč. stávající izolace v krytém profilu |  |  |  |  |
| VV | 9,5+21,5 "D.8 bourání stávajícího potrubí LT 50 |  | 31,000 |  |  |
| VV | 2,0 "D.8 bourání stávajícího potrubí - chránička v korytě |  | 2,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 33,000 |  |  |
| 24 K 871161141 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm | m | 1,000 | 54,67 | 54,67 |
| PP | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161141 |  |  |  |  |
| VV | 1,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí PE 32 |  | 1,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 1,000 |  |  |
| 25 M 28613110 | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm | m | 1,015 | 32,15 | 32,63 |
| PP | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm |  |  |  |  |
| VV | 1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1,015 |  |  |
| VV | Součet |  | 1,015 |  |  |
| 26 K 871211211 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm | m | 31,000 | 106,96 | 3 315,76 |
| PP | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871211211 |  |  |  |  |
| VV | 9,5+21,5 "D.8 kladečské schéma - HDPE 63x5,8 |  | 31,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 31,000 |  |  |
| 27 M 28613113 | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm | m | 31,465 | 118,29 | 3 721,99 |

PP	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 31*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 31,465 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 31,465 |  |  |
| 28 | K | 871211811 | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm | m | 1,000 | 35,17 | 35,17 |
|  | PP |  | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871211811 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 "D.8 bourání stávajícího potrubí - přípojka PE 32 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |
| 29 | K | 877161101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 | kus | 1,000 | 215,14 | 215,14 |
|  | PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877161101 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí PE 32 - spojka na stávající přípojku |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |
| 30 | M | 28615969 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm | kus | 1,000 | 126,42 | 126,42 |
|  | PP |  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm |  |  |  |  |
| 31 | K | 877211101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 | kus | 2,000 | 260,44 | 520,88 |
|  | PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877211101 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí HDPE 63x5,8 - napojení na stávající řad |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | 1,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí HDPE 63x5,8 - redukce PE DN 32-63 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 32 | M | M286159 | přechod litina - PE 100 PN16 D 63mm | kus | 1,000 | 135,45 | 135,45 |
|  | PP |  | přechod litina - PE 100 PN16 D 63mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí HDPE 63x5,8 - napojení na stávající řad |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |
| 33 | M | 28614974 | elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm | kus | 1,000 | 329,60 | 329,60 |
|  | PP |  | elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí HDPE 63x5,8 - redukce PE DN 32-63 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |
| 34 | K | 877211113 | Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63 | kus | 1,000 | 308,69 | 308,69 |
|  | PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877211113 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí HDPE 63x5,8 - T-kus |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |
| 35 | M | 28614958 | elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm | kus | 1,000 | 521,93 | 521,93 |
|  | PP |  | elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm |  |  |  |  |
| 36 | K | R87721111 | Montáž elektrokolen do 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 | kus | 3,000 | 270,90 | 812,70 |
|  | PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen do 45° d 63 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí HDPE 63x5,8 - koleno 30° |  | 3,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |
| 37 | M | M286149 | elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 63mm | kus | 3,000 | 830,76 | 2 492,28 |
|  | PP |  | elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 63mm |  |  |  |  |
| 38 | K | 879110101 | Montáž doizolování přímého s jednoduchým uzavřením na předizolovaném plastovém potrubí vnější plášť potrubí přes 75 do 175 mm | kus | 2,200 | 172,86 | 380,29 |
|  | PP |  | Montáž izolace na plastovém předizolovaném potrubí jednoduché uzavření doizolování přímé vnější plášť potrubí přes 75 do 175 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879110101 |  |  |  |  |
| 39 | K | 891162211 | Montáž závitového vodoměru G 1 v šachtě | kus | 1,000 | 784,49 | 784,49 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891162211 |  |  |  |  |
| VV | 1,0 "D.8 kladečské schéma - původní vodoměr v nové šachtě |  | 1,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 1,000 |  |  |
| 40 K 892233922 | Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 40 do 70 při opravách | m | 93,000 | 9,32 | 866,76 |
| PP | Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 40 do 70 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233922 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - vč. protokolu - viz vyjádření SČVK (E dokladová část - příloha 2.14): proplach po dezinfekci - min 2-3 násobkem |  |  |  |  |
|  | objemu části obnoveného řadu |  |  |  |  |
| VV | 3*(9,5+21,5) "D.8 kladečské schéma - HDPE 63x5,8 |  | 93,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 93,000 |  |  |
| 41 K 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 31,000 | 19,37 | 600,47 |
| PP | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - vč. protokolu - viz vyjádření SČVK (E dokladová část - příloha 2.14) |  |  |  |  |
| VV | 9,5+21,5 "D.8 kladečské schéma - HDPE 63x5,8 |  | 31,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 31,000 |  |  |
| 42 K 892273932 | Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 125 při opravách | m | 31,000 | 9,41 | 291,71 |
| PP | Proplach vodovodního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN od 40 do 125 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273932 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - vč. protokolu - viz vyjádření SČVK (E dokladová část - příloha 2.14): 1 mg/l Cl2 |  |  |  |  |
| VV | 9,5+21,5 "D.8 kladečské schéma - HDPE 63x5,8 |  | 31,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 31,000 |  |  |
| 43 K R8911682 | Demontáž závitových vodoměrů G 1 v šachtě, pro zpětné osazení | kus | 1,000 | 876,81 | 876,81 |
| PP | Demontáž závitových vodoměrů G 1 v šachtě, pro zpětné osazení |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: - vodoměr bude znovu použit |  |  |  |  |
| VV | 1,0 "D.8 kladečské schéma - demontáž stávajícího vodoměru v šachtě |  | 1,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 1,000 |  |  |
| 44 K 891231112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65 | kus | 3,000 | 920,03 | 2 760,09 |
|  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy |  |  |  |  |
| PP | (bez poklopů) DN 65 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891231112 |  |  |  |  |
| VV | 3,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí HDPE 63x5,8 - šoupě |  | 3,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 3,000 |  |  |
| 45 M 42221302 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 65x170mm | kus | 3,000 | 6 826,68 | 20 480,04 |
| PP | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 65x170mm |  |  |  |  |
| 46 M 42291067 | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m | kus | 3,000 | 797,35 | 2 392,05 |
| PP | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m |  |  |  |  |
| 47 K 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 3,000 | 1 388,59 | 4 165,77 |
| PP | Osazení poklopů litinových šoupátkových |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112 |  |  |  |  |
| VV | 3,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí HDPE 63x5,8 - šoupě |  | 3,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 3,000 |  |  |
| 48 M 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 3,000 | 1 029,42 | 3 088,26 |
| PP | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky |  |  |  |  |
| 49 K 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm | m | 32,000 | 14,30 | 457,60 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - viz D.8 |  |  |  |  |
| VV |  | 32,0 "F.4 SO 05.1 výstražná folie |  | 32,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 32,000 |  |  |
| 50 K PP P | R87911 | Montáž izolace na plastovém předizolovaném potrubí (kaučuk tl. 40 mm), vč. materiálu Montáž izolace na plastovém předizolovaném potrubí (kaučuk tl. 40 mm), vč. materiálu Poznámka k položce: Poznámka k položce: - izolace vodovodního potrubí (kaučuk tl.40 mm, vnitřní průměr 64 mm) - vč. veškerého materiálu - viz D.8 a TZ | m | 4,500 | 316,05 | 1 422,23 |
| VV |  | 4,5 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - izolace kaučuk |  | 4,500 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 4,500 |  |  |
| 51 K | R89381121 | Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení pl do 1,1 m2 hl do 1,2 m | kus | 2,000 | 4 487,91 | 8 975,82 |
| PP |  | Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky do 1,2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R89381121 |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - vč. podkladní betonové desky C12/15 X0, tl. 100 mm a obetonování C20/25 XF2 XC2, tl. 200 mm, výztuž 2x síť kari 100x100x8 mm - viz D.8 a TZ |  |  |  |  |
| VV |  | 2 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta |  | 2,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 52 M | 56230532 | šachta plastová vodoměrná hranatá k obetonování 0,9/1,2/1,2m | kus | 2,000 | 11 919,61 | 23 839,22 |
| PP |  | šachta plastová vodoměrná hranatá k obetonování 0,9/1,2/1,2m |  |  |  |  |
| 53 K | R8999141 | Montáž ocelové chráničky D 150 x 4 mm , vč. vsunutí potrubí a materiálu | m | 2,200 | 1 535,10 | 3 377,22 |
| PP |  | Montáž ocelové chráničky D 150 x 4 mm , vč. vsunutí potrubí a materiálu Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - ocelová chránička 150x4 mm dl. 2,2 m, 1.4301 - vč. zasunutí potrubí a montáže uzavíracích manžet - vč. veškerého materiálu - viz D.8 a TZ |  |  |  |  |
| VV |  | 2,2 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - chránička nerez 114x4 mm |  | 2,200 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,200 |  |  |
| 54 K | AGR 05.1 | Dočasné zajištění pitné vody po dobu odstavení řadu a příp. další práce a materiál pro zajištění funkčnosti řadu | kpl | 1,000 | 99 330,72 | 99 330,72 |
| PP |  | Dočasné zajištění pitné vody po dobu odstavení řadu a příp. další práce a materiál pro zajištění funkčnosti řadu |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - viz D.8 a TZ |  |  |  |  |
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 3 287,68 |
| 55 K | R997005 | Vodorovné přemístění plastového odpadu, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | t | 0,001 | 650,16 | 0,65 |
| PP |  | Vodorovné přemístění plastového odpadu, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
| VV |  | 0,001 "D.8 bourání stávajícího potrubí - přípojka PE 32; hmotnost dle TOV pol.871211811 |  | 0,001 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 0,001 |  |  |
| 56 K | R997004 | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | t | 4,493 | 731,59 | 3 287,03 |
| PP |  | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
| VV |  | 2,34*1,92 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - bourání; objem * obj. hmotnost |  | 4,493 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 4,493 |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 108 211,79 |
| 57 K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 58,134 | 1 016,42 | 59 088,56 |
|  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody |  |  |  |  |
| PP |  | v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998276101 |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 K 998276124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m | t | 58,134 | 845,00 | 49 123,23 |
| PP Online PSC | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998276124 |  |  |  |  |

CC-CZ:

Datum:	26. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:

VON - Vedlější a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 953 500,00 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 953 500,00 | 21,00% | 200 235,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 1 153 735,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt: VON - Vedlější a ostatní náklady Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 26. 4. 2024 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 953 500,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 953 500,00 |
| A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby |  | 199 238,80 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | 108 429,28 |
| VRN3 - Zařízení staveniště |  | 444 560,07 |
| VRN4 - Inženýrská činnost |  | 128 082,08 |
| VRN6 - Územní vlivy |  | 37 950,25 |
| VRN7 - Provozní vlivy |  | 35 239,52 |

Datum:	26. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

D

1

kpl

1,000

47 437,81

P

2

OST 2

kpl

1,000

52 859,27

52 859,27

P

3

OST 3

kpl

58 280,74

58 280,74

1,000

P

4

K

OST 4

kpl

1,000

16 264,39

16 264,39

D

K PP

VRN

A 0

OST 1

K PP

K PP

953 500,00

953 500,00

199 238,80

47 437,81

Vedlejší rozpočtové náklady

Ostaní náklady spojené s realizací stavby ostatní náklady před realizací stavby ostatní náklady před zahájením stavby

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby u čp. 41, pasportizace komunikací, vč. komunikací dotčených objízdnými trasami - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - náklady na žádostí o zvláštní užívání komunikace - vypuštění požární nádrže (těsně před zahájením prací a jen na dobu nezbytně nutnou) ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. - další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - dílenská dokumentace, výkresy výztuže - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby u čp. 41 (sádrové terče, monitoring bude probíhat ještě 1 rok po ukončení prací), pasportizace komunikací, vč. komunikací dotčených objízdnými trasami - napuštění požární nádrže ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.

DOD + MTZ chráničky DN 110 koruflex červená barva

PČ Typ Kód Náklady soupisu celkem

P

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:

VON - Vedlější a ostatní náklady Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Poznámka k položce:

- 2 ks chráničky v délce cca 5m (celkem 10m) na 1 křížení (celkem 4 křížení)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | R29121101 | Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození | kpl | 1,000 | 24 396,59 | 24 396,59 |
| 6 | PP P D K | VRN1 01210300 | zhotovitelem Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu - zařízení staveniště - cca 100 m2 - objízdné trasy (SO 02 a SO 03) - vyztužené štěrkem tl. 0,3 m s geomříží a separční geotextilií, v místě OP IS vyztužení silničními panelyi - zpevnění provizorních sjezdů ze zpevněné komunikace (3 místa) za účelem ochrany okraje koruny komunikace před ulamováním - viz C.2 a TZ Průzkumné, geodetické a projektové práce Geodetické práce před výstavbou | kpl | 1,000 | 54 214,64 | 108 429,28 54 214,64 |
| 7 | PP P K | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě | kpl | 1,000 | 54 214,64 | 54 214,64 |
| 8 | PP P D K | VRN3 032103001 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD Zařízení staveniště Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie | kpl | 1,000 | 24 396,59 | 444 560,07 24 396,59 |
| 9 | PP P K | 034103000 | Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie Poznámka k položce: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks Energie pro zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 27 107,32 | 27 107,32 |
| 10 | PP P K | 034403000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů Dopravní značení na staveništi | kpl | 1,000 | 20 330,49 | 20 330,49 |
| 11 | PP P K | 034503000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi Poznámka k položce: Poznámka k položce: - uzavírka komunikace dl. 97 m (po úsecích) - viz C.2 Informační tabule na staveništi | kpl | 1,000 | 20 330,49 | 20 330,49 |
| 12 | PP P K | 034703000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Poznámka k položce: Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby Osvětlení staveniště | kpl | 1,000 | 54 214,64 | 54 214,64 |
| 13 | PP K | R 03000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení | kpl | 1,000 | 298 180,54 | 298 180,54 |

PP	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

Poznámka k položce:

P	Poznámka k položce: - včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa

zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 128 082,08 |
| 14 | K | 045303000 | Koordinační činnost | kpl | 1,000 | 25 074,27 | 25 074,27 |
|  | PP |  | Koordinační činnost Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP |  |  |  |  |
| 15 | K | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost | kpl | 1,000 | 25 751,95 | 25 751,95 |
|  | PP |  | Ostatní inženýrská činnost Poznámka k položce: Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění |  |  |  |  |
|  | P |  | veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO |  |  |  |  |
| 16 | K | R0419030 | Dozor jiné osoby | kpl | 1,000 | 29 818,05 | 29 818,05 |
|  | PP P |  | Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby Poznámka k položce: Poznámka k položce: - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - účast technika (zhozovitele STP) za účelem zhodnocení stavu a rozsahu sanačního zásahu - vč. zhotovení měřících bodů - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu |  |  |  |  |
| 17 | K | R04319400 | Ostatní zkoušky | kpl | 1,000 | 47 437,81 | 47 437,81 |
|  | PP |  | Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2 - komunikace - statické zkoušky každých 40 m výkopu - provedení refenčního úseku sanačních prací (viz TZ) - zkoušky vodovodního potrubí - funkčnost signalizačního vodiče, funkčnost všech armatur, akreditovaný odběr, vč. rozboru vzorků vody doložený protokolem - viz vyjádření SČVK (E dokladová část - příloha 2.14): 1 mg/l Cl2 |  |  |  |  |
|  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 37 950,25 |
| 18 | K | R06210300 | Ztížené dopravní podmínky - omezená nosnost | kpl | 1,000 | 37 950,25 | 37 950,25 |
|  | PP |  | Ztížené dopravní podmínky - omezená nosnost |  |  |  |  |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 35 239,52 |
| 19 | K | R0756040 | Ochranná pásma IS | kpl | 1,000 | 35 239,52 | 35 239,52 |

PP	Ochranná pásma IS

Poznámka k položce:

P	Poznámka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS

včetně jejich předání provozovateli - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

- sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

- sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| --- | --- |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet znaků

120

20 + 120

20 + 120

15

15

20

20

50

50

50

50

255

| Název | Povinný | Popis | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

Soupis prací

Datová věta

| Název | Povinný | Popis |
| --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |
| Objekt | A | Kód a název objektu |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu |
| Typ | A | Typ položky soupisu |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu |
| MJ | A | Měrná jednotka položky |
| Množství | A | Množství položky soupisu |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |
| fig | N | Rozpad figur |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu |

| Typ věty eGSazbaDPH | Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená | Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená |
| --- | --- | --- |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

| Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- |
| String | 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 50 |
| Date |  |
| String | 50 |
| String | 50 |
| String | 50 |
| Long |  |
| eGTypPolozky | 1 |
| String | 20 |
| String | 255 |
| String | 10 |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |
| String | 50 |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| eGSazbaDPH |  |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |