Příloha č. 2 (ZD)

Příloha č. 1 (Návrhu KS)

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

"Nákup třístranného sklápěče"

Zadavatel v rámci předmětného výběrového řízení stanoví následující technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky. Technické podmínky jsou stanoveny v souladu s pravidly zákona, a to formou stanovení požadovaných technických parametrů a minimálních požadavků na předmět plnění.

| Požadované technické parametry | NABÍDKA * |
| --- | --- |
| Užitkové vozidlo – třístranný sklápěč |  |
| Výrobce | HAKO |
| Obchodní název či označení nabízeného vozidla | Multicar M31C, krátký rozvor |
| Kategorie |  |
| SS s homologací do 3,5 t | ANO |
| Motor |  |
| Vznětový turbo diesel EURO 6 | ANO |
| Výkon min. 100 kW a max. 120 kW | ANO, 110 kW |
| Objem válců min. 2 900 cm³ a max. 3 200 cm³ | ANO, 2 998 cm³ |
| Hmotnosti |  |
| Přípustná celková až 5,6 t | ANO |
| Povolení zatížení přední nápravy až 2,7 t | ANO |
| Povolené zatížení zadní nápravy až 3,7 t | ANO |
| Rozměry |  |
| Délka min. 4 000 mm a max. 5 200 mm | ANO, 4445 mm |
| Šířka min. 1 500 mm a max. 1 700 mm | ANO, 1620 mm |
| Výška min. 1 800 mm a max. 2 300 mm | ANO, 2200 mm |
| Rozvor náprav min. 2 400 mm a max. 3 000 mm | ANO, 2450 mm |
| Sací a výfuková soustava |  |
| Sání vzduchu pro motor – se suchým filtrem | ANO |
| Výfuk s tlumičem vyveden dozadu nebo za kabinou nahoru | ANO, za kabinou nahoru |
| Pohon mechanický |  |
| 4x4 (elektronicky ovládaná mech. uzávěrka diferenciálu) | ANO |
| Převodovka – elektrohydraulické ovládání |  |
| Min. 5+1 (vč. plazivého chodu - 10 př. st. vpřed a 2 vzad) | ANO |
| Rychlost vozidla |  |
| Min. 0,6 - 90 km/hod. | ANO |
| Kola |  |
| Pneumatiky 225/75 R 16“ C (celoroční M+S) | ANO |
| Ocelový disk | ANO |
| Plnohodnotná rezerva součástí vozidla | ANO |
| Pérování přední nápravy |  |
| Nezávislé zavěšení předních kol s vinutými pružinami | ANO |
| Hydraulické tlumiče | ANO |
| Stabilizátor | ANO |
| Pružiny | ANO |
| Pérování zadní nápravy |  |
| Tuhá s listovými péry | ANO |
| Hydraulické tlumiče | ANO |
| Stabilizátor | ANO |
| Listová péra | ANO |
| Palivová nádrž |  |
| Uzamykatelná min. 50 lt. a max. 100 lt. | ANO, 90 l |
| Brzdová soustava |  |
| Čtyřkanálový systém ABS | ANO |
| Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením na všech kolech | ANO |
| Samočinné nastavení brzd | ANO |
| Rám |  |
| Přední nárazník | ANO |
| Zadní zábrana proti podjetí | ANO |
| Boční zábrana proti podjetí | ANO |
| Tažné zařízení – kulová hlava | ANO |
| Řízení |  |
| Vlevo | ANO |
| Hydraulické – posilovač řízení | ANO |
| Kabina |  |
| Min. 1+1 | ANO |
| Sklopná | ANO |
| Dvoudvéřová | ANO |
| Barva | ANO, oranžová RAL 2011 |
| Odpružené sedadlo řidiče | ANO |
| Potahy sedadel | ANO |
| Samonavíjecí bezpečnostní pásy pro posádku | ANO |
| Ukazatel rychlosti vozidla a otáčkoměr | ANO |
| Zadní okno | ANO |
| Vnitřní zpětní zrcátko | ANO |
| Protisluneční clony | ANO |
| Pryžové rohože na podlaze kabiny | ANO |
| Autorádio (2 reproduktory, anténa, kabeláž) | ANO |
| Elektrické stahování okýnek | ANO |
| Vyhřívaná zpětná zrcátka | ANO |
| Lékárnička | ANO |
| Výstražný trojúhelník | ANO |
| Tažné lano | ANO |
| Reflexní vesta | ANO |
| Sada žárovek | ANO |
| Zvedák a kolový klíč pro výměnu kola | ANO |
| Elektrická soustava |  |
| Alternátor s integrovaným regulátorem 12V, min. 110 A | ANO |
| Akumulátor 12 V, min. 130 AH | ANO |
| Intervalové stěrače | ANO |
| Elektrické ostřikovače čelního skla | ANO |
| Přední halogenové světlomety H7 | ANO |
| Denní Leddiod svícení | ANO |
| Horní přídavná světelná rampa | ANO |
| Kompaktní koncová světla obsahující mlhové a couvací světlo | ANO |
| Směrová světla vpředu, vzadu, po stranách | ANO |
| Maják žlutý | ANO |
| Hlavní vypínač baterie | ANO |
| Korba |  |
| Pístnice sklápění | ANO |
| Sklápěná do tří stran | ANO |
| Ovládaná z kabiny vozidla | ANO |
| V podlaze korby 4 ks zapuštěných ok pro upevnění nástaveb (sypač, závlahová cisterna) a nákladu | ANO |
| Zvýšené čelo korby za kabinou | ANO |
| Délka min. 2 000 mm a max. 2 600 mm | ANO |
| Šířka min. 1 490 mm a max. 1 700 mm | ANO |
| Nosnost min. 2 t | ANO |
| Mobilní hydraulika |  |
| Pohon nástaveb a ovládání přední rychloupínací desky | ANO |
| Samostatné čerpadlo pro ovládací funkce | ANO |
| Rychloupínací deska pro nástavby DIN 15432-2 kompatibilní se silničním zametačem MZS 160 a přetáčecí sněhovou radlicí PMS 170 od firmy SIMED s.r.o. | ANO |
| Dvě dvojčinné řídící funkce a 1 pracovní okruh vpředu a 1 pracovní okruh vzadu (pod zadním okrajem korby) pro zapojení sypače a čerpadla závlahové cisterny. | ANO |
| Druhý přední přídavný okruh s plovoucí pozicí; možnost nastavení průtoku 2 – 13 lt./min. | ANO |
| Možnost nastavení průtoku pro přední i zadní nástavbu | ANO |
| Uvolnění tlaku v rychlospojkách pro ulehčení výměny nástaveb | ANO |
| Nouzové ruční ovládání pro všechny funkce | ANO |
| Další požadavky |  |
| Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce pro ČR | ANO |
| Záruční doba 24 měsíců | ANO, 24 měsíců |
| Návod k obsluze v českém jazyce | ANO |
| Servisní knížka k vozidlu v českém jazyce | ANO |
| Doklady nutné k registraci pro provoz na komunikacích v ČR | ANO |
| Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. | ANO |

* Dodavatel doplní předmětný parametr nabízeného užitkového vozidla – třístranného sklápěče, popř. uvede informaci o splnění či nesplnění požadavku formou ANO / NE.