- příloha č. 1 – Rozpočet

# BcA. Bednářová Martina

Koclířov 126

569 11 Koclířov

xxx

IČO: 728 40 374

Rest. licence: MK ČR 5993/2004

# ROZPOČET – Vestibul v 1. NP – Langerova vila, Svitavy

# - nástěnné malby na stropě – I. etapa

- nástěnné malby na stěnách – II. etapa

I. etapa – restaurování nástěnných maleb na stropě:

- Plocha stropu – 14,12 m x 5,29 m = 75 m² – restaurování maleb v ploše stropu

- Štukové prvky:

- římsa – po obvodu místnosti (lemování stropu)

- plocha fabionu – po obvodu místnosti

- římsa pod fabionem – po obvodu místnosti

- předsazený rizalit – 2x (podélné stěny) – cca 6 m x 2 = 12 m

- římsa  s hlavicemi – po obvodu místnosti

Předpokládané práce prováděné v průběhu restaurování - strop:

Plocha stropu – restaurování maleb v ploše stropu:

- čištění povrchu barevné vrstvy..............................................................................235.000,- Kč

- provedení zábalů – čištění ztmavlých ploch maleb (třetina stropu).........................35.000,- Kč

- zpevnění - fixáž barevných vrstev...........................................................................47.000,- Kč

- zpevnění omítek – injektáž omítkových a barevných vrstev...................................20.000,- Kč

- tmelení.....................................................................................................................43.000,- Kč

- retuše a barevné rekonstrukce................................................................................299.000,- Kč

- závěrečná fixáž........................................................................................................33.000,- Kč

- restaurátorská zpráva z průběhu restaurování (dvojí vyhotovení).............................4.000,- Kč

Štukové prvky – římsy, plocha fabionu, hlavice, předsazený rizalit 2x:

- odkryv – snímání povrchu stávajících vrstev……………………………………108.000,- Kč

- čištění ploch po odkrytí…………………………………………………………...25.000,- Kč

- tmelení, modelace chybějících štukových prvků………………………………….19.000,- Kč

- barevné rekonstrukce……………………………………………………………...36.000,- Kč

- závěrečná fixáž……………………………………………………………………..4.000,- Kč

Celkem……………………………………..……………….............................…..908.000,- Kč

+ 21% DPH..............................................................................................................190.680,- Kč

Cena celkem.........................................................................................................1.098.680,- Kč

II. etapa – restaurování a renovace nástěnných maleb na stěnách:

- Plocha stěn – cca 92 m² (dveře, dřevěné obložení, prosklení odečteno)

Předpokládané práce prováděné v průběhu restaurování - stěny:

- odkryv – snímání povrchu stávajících druhotných vrstev………………………..98.000,- Kč

- dočištění ploch po odkrytí………………………………………………………...31.000,- Kč

- sejmutí rozměrů a stanovení původních rozvrhů rámových zrcadel……………...15.000,- Kč

- stanovení barevnosti, vzorkování…………………………………………………15.000,- Kč

- tmelení…………………………………….………………………………………32.000,- Kč

- barevné rekonstrukce…………………………………………………………….198.000,- Kč

- restaurátorská zpráva (dvojí vyhotovení)..........................…………………………4.000,- Kč

Celkem……………………………………..……………….............................…..393.000,- Kč

+ 21% DPH..........................................................................................................…..82.530,- Kč

Cena celkem............................................................................................................475.530,- Kč

Celková cena za etapu I., II. – strop + stěny:

Celkem……………………………………..……………….............................…..908.000,- Kč

Celkem……………………………………..……………….............................…..393.000,- Kč

Celkem………………………………………………………………………….1.301.000,- Kč

+ 21% DPH............................................................................................................273.210,- Kč

Cena celkem...............................................................................................….....1.574.210,- Kč

(Cena je platná pro rok 2024. V ceně jsou zahrnuty kompletní náklady na restaurování, cena nezahrnuje náklady za stavbu či pronájem lešení. Jsem plátce DPH).

# V Koclířově dne 7.1.2024                                                          BcA. Bednářová Martina

příloha č. 2 - Záměr na restaurování

III. ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ

nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily ve Svitavách

- Vestibul v 1. NP:

Návrh restaurátorských prací:

I. Etapa – nástěnné malby na stropě:

Návrh restaurátorských prací:

1. Stav nástěnných maleb na stropě je nutné nejprve kompletně fotograficky zdokumentovat                 ve stavu před restaurováním.

2. Čištění povrchu barevných vrstev – povrch maleb bude nutné v celé ploše vyčistit                                 od prachových nečistot, vápenných a veškerých dalších nečistot, šlemů a zateklin. Ztmavlá místa bude zapotřebí ošetřit opakovanými zábaly (destilovaná voda, čistící tenzid), odsolit, poku možno zesvělit do původní barevnosti

3. Dále by mělo být přistoupeno k detailnímu dočištění barevných vrstev, a to jak za sucha –  mechanicky, skalpely, skelným vláknem, tak dle provedené zkoušky za mokra – destilovanou vodou.

Již v průběhu dočišťování je  nutné zkontrolovat a případně lokálně upevnit odchlypující se barevnou vrstvu k podkladu způsobem injektáže – Ledan, Paraloid B 72, příp. Primal SF 016.               V místech, kde se popraskaná šupinkující malba odchlypuje v celé ploše, je již během čištění a dočišťování barevné vrstvy nutné provést předzpevnění malby postřikem vhodného konsolidantu – Primal SF 016, příp. Klucel, Mowiol (dle provedených zkoušek), a průběžně je zapotřebí tato místa dočišťovat.

4.  Dalším krokem by mělo  být  upěvnění – plošná fixáž barevných vrstev, která nejen fixuje  povrch barevných vrstev, ale prohloubí barevnost výmalby. Konsolidant je zapotřebí                     před aplikací vyzkoušet na malé neexponované ploše malby – Pimal SF 16, Mowiol, Klucel, apod... Zvednuté šupiny malby v pravé části stropu bude nutné uložit a upevnit zpět k podkladu.

5.  Zpevnění omítek – injektáž omítkových a barevných vrstev - provést by se měla lokální injektáž omítkových vrstev v případě  uvolněných spodních vrstev omítek – Teracco injekt., příp. Paraloid B 72.  Uvolněné barevné vrstvy na povrchu by v této fázi bylo nutné dodatečně ještě lokálně injektovat  - Primal SF 016, příp. Paraloid B 72.

6. Dále provést hrubé a  jemné tmelení – vápennými tmely, stěrka Multispachtel (Remmers); povrch tmelů upravit izolací, prodyšným vápenným šepsem, sjednotit tak savost povrchu tmelů pro následné retuše a barevné rekonstrukce.

7.  Následně by mělo být přistoupeno k barevným retuším a malířským rekonstrukcím, práškovými pigmenty pojenými dle zkoušek stanoveným pojidlem – Primal SF 016, příp. Klucel, Mowiol (dle provedených zkoušek).

8.  Na závěr by měla být provedena závěrečná fixáž  - konzervace, pro dlouhodobé uchování díla aerosolem konsolidantu – Primal SF 016, příp. Klucel, Mowiol (dle provedených zkoušek).

9.  Restaurátorská dokumentace – dvojí paré (fotodokumentace a popis restaurování).

II. Etapa – výzdoba stěn:

1. Dokumentace stěn prostory ve stavu před restaurováním.

2. Odkryv – sejmutí druhotných novodobých nátěrů v ploše stěn, od shora dolů. Odkryv by měl probíhat mechanicky, kombinaci suché a mokré cesty.

3. Dále by mělo být přistoupeno k detailnímu dočištění dochovaných odkrytých barevných vrstev na stěnách, a to jak za sucha – mechanicky, skalpely, skelným vláknem, tak dle provedené zkoušky za mokra – destilovanou vodou.

Již v průběhu dočišťování je  nutné zkontrolovat a případně lokálně upevnit odchlypující se barevnou vrstvu k podkladu způsobem injektáže – Ledan, Paraloid B 72, příp. Primal SF 016.               V místech, kde se popraskaná šupinkující malba odchlypuje v celé ploše, je již během čištění a dočišťování barevné vrstvy nutné provést předzpevnění malby postřikem vhodného konsolidantu – Primal SF 016, příp. Klucel, Mowiol (dle provedených zkoušek), a průběžně je zapotřebí tato místa dočišťovat.

4.  Dalším krokem by mělo  být  upěvnění – plošná fixáž barevných vrstev, která nejen fixuje  povrch barevných vrstev, ale prohloubí barevnost dochované výmalby. Konsolidant je zapotřebí                     před aplikací vyzkoušet na malé neexponované ploše malby – Pimal SF 16, Mowiol, Klucel, apod...

5.  Zpevnění omítek – injektáž omítkových a barevných vrstev - provést by se měla lokální injektáž omítkových vrstev v případě  uvolněných spodních vrstev omítek – Teracco injekt., příp. Paraloid B 72.  Uvolněné barevné vrstvy na povrchu by v této fázi bylo nutné dodatečně ještě lokálně injektovat  - Primal SF 016, příp. Paraloid B 72.

6. Dále provést hrubé a  jemné tmelení – vápenná jádrová omítka,vápenná štuková omítka, stěrka Multispachtel (Remmers). Povrch tmelů upravit izolací, prodyšným šepsem, sjednotit tak savost povrchu tmelů pro následné retuše a barevné rekonstrukce.

7.  Následně by mělo být přistoupeno k barevným retuším a malířským rekonstrukcím, práškovými pigmenty pojenými dle zkoušek stanoveným pojidlem – Primal SF 016, příp. Klucel, Mowiol (dle provedených zkoušek).  V případě potřeby by mělo být provedeno dozlacení povrchu štuků, případně retuš původního zlacení – pod římsou, hlavice.

8.  Na závěr by měla být provedena závěrečná fixáž  - konzervace, pro dlouhodobé uchování díla aerosolem konsolidantu – Primal SF 016, příp. Klucel, Mowiol (dle provedených zkoušek).

9.  Restaurátorská dokumentace – dvojí paré (fotodokumentace a popis restaurování).

Návrh použitých materiálů:

- skalpely, kladívka, štětce, skelné vlákno, špachtle, houby Wishap – čištění, odkryv

- skelné vlákno, destilovaná voda – dočištění barevných vrstev, odsolení, zábaly

- Primal SF 016 (příp. Klucel, Mowiol) – plošná fixáž, retuše, barevné rekonstrukce

- mramorová moučka (Deffner & Johann) – tmelení, šeps

- vápno (Aqua Bárta) – tmelení, vápenný šeps

- vápenná jádrová omítka (Keim Grob) – hrubé tmelení

- vápenná štuková omítka (Keim Fein) – jemné tmelení

- Multispachtel (Remmers) – stěrka, tmelení

- Teracco – inject (Aqua Bárta) – injektáž omítkových vrstev

- Ledan – lokální injektáž barevných vrstev

- Paraloid B 72  (Deffner & Johann) - lokální injektáž

- Ledan – lokální injektáž barevných vrstev

- Tehnický líh – konsolidace, retuš

- Práškové pigmenty – retuše, barevné rekonstrukce

- plátkové zlato (Grac) - zlacení

- mixtion (Grac) – podklad pod zlacení

příloha č. 3 - Restaurátorská zpráva z 2021 a Restaurátorská zpráva z 2023

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

Restaurátorský průzkum stropních maleb, v interiéru Langerovy vily ve Svitavách

Obrázek

2021

BcA. Bednářová Martina

Koclířov 126, 569 11 Koclířov

Rest. Licence: MK ČR 5993/2004

Restaurátorský průzkum stropních maleb, v interiéru Langerovy vily ve Svitavách:

Objednatel: Město Svitavy

T.G.Masaryka 35

Svitavy, 568 11

Investor: Město Svitavy

T.G.Masaryka 35

Svitavy, 568 11

Památkový dohled:xxxxxxx- NPÚ Pardubice

Xxxxxxxxxxxxxx MÚ Litomyšl- odbor státní památkové péče

Odborný restaurátor: BcA. Bednářová Martina

Koclířov 126, 569 11 Koclířov

Rest. Licence: MK ČR 5993/2004

Realizace průzkumu: únor- březen 2021

Autor průz. Zprávy a fotodokumentace: BcA. Bednářová Martina

Počet vyhotovení průzkumové dokumentace: 2

Místo ulžoení průzkumové dokumentace:

-investor – MěÚ Svitavy

-NPÚ Pardubice

Podpis restaurátora

1. 1.1. Lokalizace památky:

1. Kraj: Pardubický

2. Obec: Svitavy

3. Adresa: Město Svitavy

T. G. Masaryka 5/35

Svitavy 568 01

4. Stručný popis umístění památky: Langerova vila, bývalého továrníka Juliuse Langera, stoji

v přilehlém rozlehlém parku, u kruhového objezdu ve směru na Poličku a Litomyšl

5. Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP: 34348/6-4595

6. Parcelní číslo: staveb. Parc. č. 1 v k.ú. Svitavy - předměstí

7. Název památky: Měšťanská vila - tzv. Langerova vila, z konce 19. století.

1.2. Údaje o památce:

1. Dilo: Měšťanský dům - vila, patrový dům.

2. Autor: Vilu vlastnila a nechala postavit rodina továrnika Juliuse Langera.

Autorem návrhu byl brněnský architekt Germano Wanderley, návrh hospodářských budov provedl Štěpán Tragl z Prahy. Autor výmaleb v interiéru je neznámý.

3. Datace: Konec 19. století, zahájení stavby v r. 1888 dokončení stavby r. 1891.

4. Technika/ sloh: Nástěnné šablonové malby secco; v prostoře nad schodištěm vedoucím do 1. NP. štuková výzdoba okolo zrcadla s figurální výmalbou, na stěnách imitace mramoru na bosážích./Pseudobarokní historizující styl.

5. Předchozí známé restaurátorské zásahy: Novodobé opravy - opravy z průběhu 2. pol. 20. st.; známy jsou opravy z r. 1945, dále z 80. a 90. let 20. st..

1.3. Údaje o akci:

1. Vlastník památky: Město Svitavy

T. G. Masaryka 5/35 Svitavy 568 01

2. Investor: Město Svitavy

T. G. Masaryka 35

Svitavy 568 01

3. Památkový dohled: xxx - NPÚ Pardubice

xxx - MěÚ Polička (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí - Úsek státní památkové péče.)

4. Hlavní dodavatel rest. průzkumu: BCA. Bednářová Martina

Koclířov 126, 569 11 Kocliřov

xxx

Rest. licence: MK ČR 5993/2004

5. Termín realizace rest. Průzkumu: únor- březen 2021

1.4. Popis památky:

1.4.1. Historie dila:

V r. 1872 zřídil továrník a obchodník se dřevem Julius Langer ve Svitavách první pilu. Hned po té v roce 1888 začal budovat na svitavském předmětí nové rodinné reprezentativní sídlo. Architektem vily a projektu byl brněnský architekt Germano Wanderley. Projekt vily byl hotov již v r. 1888, tehdy vznikly také plány hospodářských budov do podoby čestného dvora za vilou. Plány hospodářských budov navrhl architekt Štěpán Tragl z Prahy.

Rezidence vily s čestným dvorem a přilehlou okrasnou zahradou byla dokončena v r. 1891. Dokončení projektu prováděl syn G. Wanderleyho Hugo Wanderley.

1.4.2. Popis objektu:

Jedná se o měšťanský jednopatrový dům, původně rodinnou vilu rodiny Langerů, čelní fasáda má děvět okenních os, první a devátá osa rizalit, čtvrtá a šestá osa je také s rizalitem, jenž je v patře doplněn balkonem, ten je v přízemí nesen čtyřmi sloupy. V patře dva sloupy a dva polosloupy nesou římsu se štítem, po stranách vázy. Okna objektu jsou obdélná, dřevěná, původní, s řezbami na klapačkách, segmentově zaklenutá s maskaronem v klenáku. V prvním patře na nárožích fasády východní, severní a západní strany jsou reliéfy andělů držících kartuš. Na vrcholu slepá balustráda s nárožními vázami a čtyřbokou věží. Na severovýchodním nároží, stejně tak na severozápadním nároží jsou nad střechu vytaženy věže se zdobným oplechováním maskaronů a dekorativních prvků. Na čelní fasádě na severní straně je fasáda na balkoně doplněna o zdobné kované zábradlí s vegetabilními a ornamentálními prvky, stejně tak i na západní straně na terase. Na vrcholu střechy je nízké kované zábradlí. Sokl objektu vily je tvořen pohledovým terasem z umělého kamene. U bočního a hlavního stupně jsou kamenné stupně, u západní fasády je pískovcové schodiště vedoucí na přízemní terasu. Před bočnim vchodem na východní straně je nízká kamenná zídka s nárožními kuželkami. K vile přiléhá rozlehlý park, dříve u terasy a v bezprostředním okolí vily byla okrasná zahrada, přecházející v park.

1.5. Koncepce restaurátorského průzkumu:

V letech 2019 2023 byly v interiéru Langerovy vily průběžně prováděny sondážní a chemicko technologické průzkumy. Průzkumy byly prováděny ve čtyřech prostorách ve vstupní hale, ve vestibulu v přízemí, v prostoře haly se schodištěm do I.NP. A ve vestibulu v L.NP. Nejprve byly provedeny průzkumy na stropech ve všech čtyřech prostorách. Po přistoupení k renovaci celého prostoru vstupní haly byl průzkum rozšířen na stěny vstupní haly, které byly následně restaurovány. Pro zahájení pokračujících prací v dalších prostorách, bylo v r. 2023 přistoupeno k průzkumům barevnosti stěn ve vestibulu v přízemí, v prostoře haly se schodištěm do I.NP. A ve vestibulu v I.NP..

Restaurátorský průzkum byl zaměřen na stav a kvalitu dochování případné malířské výzdoby prostor. Zjištěna měla být především původní barevnost, použitá v jednotlivě ač na sebe navazujících prostorách. V rámci chemicko-technologického průzkumu byly odebírány vzorky, které měly za úkol zjistit především množství barevných vrstev.

Restaurátorské průzkumy byly prováděny z důvodů zjištění potřebných informací, pro budoucí restaurování malířské výzdoby v interiérech Langerovy vily.

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

Restaurátorský průzkum barevných vrstev a nátěrů v interiéru Langerovy vily, ve Svitavách – vestibul v přízemí, hala se schodištěm do I.NP., vestibul v I.NP

Obrázek

2023

BcA. Bednářová Martina

Koclířov 126, 569 11 Koclířov

Rest. Licence: MK ČR 5993/2004

Restaurátorský průzkum barevných vrstev a nátěrů v interiéru Langerovy vily, ve Svitavách

- vestibul v přízemí, hala se schodištěm do I.NP., vestibul v I.NP:

Objednatel: Město Svitavy

T. G. Masaryka 5/35 Svitavy, 568 11

Investor: Město Svitavy

T. G. Masaryka 5/35 Svitavy, 568 11

Památkový dohled: xxx - NPU Pardubice

xxx - MěÚ Polička (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí - Úsek státní památkové péče.)

Odborný restaurátor: BcA. Bednářová Martina

Koclířov 126, 569 11 Koclířov

Rest. licence: MK CR 5993/2004

Realizace průzkumu: červenec - srpen r. 2023

Autor pruz. zprávy a fotodokumentace: BcA. Bednářová Martina

Počet vyhotovení průzkumové dokumentace: 2

Místo uložení průzkumové dokumentace:

- investor- MěÚ Svitavy

-NPÚ Pardubice

Podpis restaurátora