Město Rýmařov | Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: náměstí Míru 215/2

| Název dodavatele: | Váš dopis zn. |  |
| --- | --- | --- |
| Městské služby Rýmařov, s.r.o. Palackého 1178/11 79501 Rýmařov, Rýmařov IČO: 60320613 DIČ: CZ60320613 | Ze dne: |  |
|  | Objednávka: | RR/58/2024 |
|  | Spisová značka: | RR 1264/2022 KRO/208 |
|  | Vyřizuje: | XXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Telefon: | XXXXXXXXXXXXXXX |
|  | E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Datum: | 21.06.2024 |

Objednávka zřízení sjezdu z mostní váhy v areálu ČOV v Rýmařově

Město Rýmařov u Vás objednává zřízení sjezdu z mostní váhy v areálu ČOV v Rýmařově, část pozemku parc.č. 1861 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

- Předmět plnění:

Předmětem plnění je zřízení sjezdu z mostní váhy umístěné v areálu ČOV v Rýmařově.

Pro sjezd z mostní váhy budou provedeny odkopávky terénu pro podkladní vrstvu ze štěrkodrtě        fr. 0/32 a výkopy rýh pro základové pasy z betonu prostého C 16/20. Pro plochu sjezdu, kterou bude tvořit základová deska z betonu železového C 30/37 tl. 200 mm s vloženou výztuží ocelové KARI sítě 8x150x150 mm, budou provedeny podkladní hutněné vrstvy ze štěrkodrtě fr. 0/32. Celková plocha železobetonové pojezdové desky je 81,00 m2.

Na bocích sjezdu nad úrovní +1,25 od upraveného terénu budou vyzděny stěny z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm, které budou ukončeny betonovými zákrytovými deskami.

Železobetonová deska sjezdu bude po stranách ukončena betonovými silničními obrubníky 250x150x1000 mm ukládanými do betonového lože s boční betonovou opěrou.

Součástí stavebně montážních prací je i celkový úklid a vyčištění prostoru dotčeného stavební činností.

- Termín plnění:

Zahájení prací od:							03.07.2024

Dokončení prací do: 							31.07.2024

- Místo plnění:

Část pozemku parc.č. 1861 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov

- Cena díla:

Cena díla činí:								383 513,00 Kč bez 21 % DPH

80 537,73 Kč 21 % DPH

464 050,73 Kč vč. 21 % DPH

- Splatnost faktury:

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky RR/58/2024.

- Záruční doba:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo na období 60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání řádně zhotoveného díla.

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou akceptaci se považuje i potvrzení objednávky prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.

Ing. Miroslav Sigmund 03.07.2024

vedoucí odboru regionálního rozvoje

Akceptace objednávky: 03.07.2024