Technická specifikace

| Specifikace předmětu plnění - HW | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| PROCESOR: typ i5 nebo novější ekvivalent, počet jader procesoru min. 10, frekvence min. 2,5 GHz | ano | Intel Core i5-12600KF |
| OPERAČNÍ PAMĚŤ: typ DDR5, min. 32 GB | ano | MSI PRO H610M-E DDR4 - Intel H610 |
| ULOŽIŠTĚ: typ SSD, min. 1TB | ano | Patriot P210, 2,5" - 1TB |
| GRAFIKA: velikost paměti min. 12 GB, min. 2 výstupy obrazu | ano | PALiT GeForce RTX 3060 Dual, LHR, 12GB GDDR6 |
| OPERAČNÍ SYSTÉM: Windows 11 | ano | Operační systém windows 11 |
| OPTICKÁ MECHANIKA | ano | Hitachi GH24NSD5 |
| VÝSTUPY: 2x COM port, 2x DisplayPort, HDMI, min 4x USB 3.0, min 1x USB C | ano | MSI PRO H610M-E DDR4 - Intel H610 |
| DRIVER: pro připojení ústředny EZS Galaxy, pro EPS Detectomat Detect 3004/3016 | ano | Virtuální DDR pro připojení ústředny EZS Galaxy, pro EPS Detectomat Detect 3004/3016 k program ALVIS |
| Zdroj min. 550 W, Aktivní, konektor 20+4 pin | ano | Endorfy Elementum E5 - 550W |
| PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ: 2x monitor min. 24“ s min. rozlišením 1920 x 1080 px (typ připojení DisplayPort), bezdrátová klávesnice, bezdrátová myš | ano | Dell S2421HS - LED monitor 24" |
| Funkčnost 24/7 včetně zálohy | ano | Záložní zdroj Z3000T, čistý sinus |
| Grafický nadstavbový SW pro systémy EZS a EPS (do 300 adres, max. 5 ústředen) | ano | Program ALVIS do 300 adres, max. 5 ústředen (DDR serverů) |
| Zakreslení mapových podkladů: jedná se přibližně o 90 prvků EZS a 160 prvků EPS | ano | Zakreslení mapových bodů o počtu 250 do podkladů a půdorysů v programu ALVIS |

Popis nabízeného plnění

„Dodání a zprovoznění grafické nadstavby systémů EZS a EPS v objektu Vladislavova“

Nabídka spočívá v dodání softwaru ALVIS s licencí pro maximálně 300 vizuálních ovládacích bodů zastupujících čidla, globální poruchy a stavy EPS a EZS. A maximálně 5 DDE serverů.

S programem bude dodáno komunikační rozhraní pro EZS, dva převodníky RS232 na ethernet a DDE virtuální servery zabezpečující komunikaci mezi EPS, EZS a sw ALVIS.

Program bude dodán na PC dle minimálních požadavků a dva monitory Dell S2421HS - LED monitor 24"

Parametry PC

Intel Core i5-12600KF, MSI PRO H610M-E DDR4 - Intel H610, Patriot P210,

disk 2,5"-1TB, PALiT GeForce RTX 3060 Dual, LHR, 12GB GDDR6

Operační systém windows 11, Hitachi GH24NSD5

Základní deska MSI PRO H610M-E DDR4 - Intel H610

Zdroj Endorfy Elementum E5 - 550W, ventilátor, bedna pro komponenty

Záložní UPS pro zálohu PC a dvou monitorů na 30minut

UPS typ Z3000T